安   全   技   术   交   底

| 工程名称 | X |  | 建设单位 | X |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理单位 | X |  | 施工单位 | X |
| 交底部位 | 混凝土浇筑 |  | 交底日期 | 年 月 日 |
| 交 底 人 签字 |  |  | 技术负责人签字 |  |
| 一、基本要求： 1、进入施工现场必须正确戴好合格的安全帽，系好下颚带，锁好带扣。 2、作业时必须按规定正确使用个人防护用品，着装要整齐，严禁赤脚和穿拖鞋，高跟鞋进入施工现场。 3、新进场的作业人员，必须首先参加入场安全教育培训，未经教育培训，不得上岗作业。 4、每天安全员、现场技术员和班组长向班组安全讲话，检查安全准备工作，紧跟生产制度，进行监护，对违章作业，及时纠正，对冒险作业，坚决制止。 5、从事特种作业的人员，必须持证上岗，严禁无证操作，禁止操作与自己无关的机械设备。 6、施工现场禁止吸烟、禁止追逐打闹，禁止酒后作业。 7、施工现场的各种安全防护设施、安全标志等，未经领导及安全员批准严禁随意拆除和挪动。 8、严格执行安全用电规范，凡一切属于电气维修、安装的工作，必须由电工来操作，严禁非电工进行电工作业。 9、作业中出现不安全险情时，必须立即停止作业，撤离危险区域，严禁冒险作业。 10、发现安全隐患或者安全事故应立即向有关领导或现场值班人员汇报。 二、安全注意事项其他要求 1、夜间施工应有足够的照明设施。 2、混凝土浇筑前，必须检查模板四周的栏杆是否安装完毕，安装完毕且安装牢固方可进行后续施工。 3、浇注前，必须将作业面及人行道上杂物清理干净，防止发生人员绊倒。有专人引导布料，防止砼飞溅伤人。 4、向模板内灌注混凝土时，作业人员应协调配合，放料人员应听从振捣人员的指挥。 5、使用震动棒应穿胶鞋，湿手不得接触开关，电源线不得有破皮的现象。 7、所有电气设备的修理拆换工作应由专人进行，严禁混凝土操作工自行拆动。振动器发生故障时，电机部位必须由专业电工处理，振动部分发生故障修理，必须切断电源后进行更换，严禁带电维修。 8、使用振动机前应检查：电源电压，输电线路必须安装漏电开关；保护电源线路是否良好；机械运转是否正常。 9、振捣设备移动时，不能硬拉电线，更不能在钢筋和其他锐利物上拖拉，防止割破拉断电线而造成触电伤亡事故。 10、工作结束时应按顺序停机，拉闸，锁好电箱门，清理作业场所。电路故障必须由专业电工排除，严禁非电工接、拆修电气设备。 11、内模内的操作人员，必须合理站位，应避免发生碰撞现象。 12、料斗放料时，放疗人员必须站在龙门吊司机人员同侧，一边龙门吊司机清楚的看见放料人员手势指挥后，合理、正确的操作龙门吊。 开始： 13、严格遵守项目部的的其他安全要求。 三、相关设备安全操作规程 3.1、振捣棒安全操作规程 1、插入式振动器的电动机电源上应安装漏电保护装置接地或接零安全可靠。 2、操作人员应经过用电教育作业时应穿戴绝缘胶鞋和绝缘手套。 3、电缆线应满足操作所需的长度。电缆线上不得堆压物品或让车辆挤压，严禁用电缆线拖拉或吊挂振动器。 4、使用前应检查各部位并确认连接牢固旋转方向正确。 5、振动器不得在初凝的混凝土、地板、脚手架和干硬的地面上进行试振。在检修或作业间断时应断开电源。 6、作业时振动棒软管的弯曲半径不得小于500mm并不得多于两个弯，操作时应将振动棒垂直地沉入混凝土中插入深度不应超过棒长的3/4，不宜触及钢筋、芯管及预埋件等。 7、振动棒软管不得出现断裂，当软管使用过久使长度增长时，应及时修复或更换。 8、作业停止需移动振动器时，应先关闭电动机，再切断电源。不得用软管拖拉电动机。 9、作业完毕应将电动机、软管、振动棒清理干净，并应按规定要求进行保养作业。振动器存放时不得堆压软管，应平直放好，并应对电动机采取防潮措施。 3.2、附着式高频振动器安全操作规程 1、附着式振动器在安装时，电动机轴应保持水平状态。 2、在一个模板上同时使用多台附着式振动器时，各振动器的频率应保持一致，相对面的振动器应错开安装。 3、作业前，应对附着式振动器进行检查和试振。试振不得在干硬土或硬质物体上进行。 4、安装时，振动器底板安装螺孔的位置应正确，应防止底脚螺栓安装扭斜而使机壳受损。底脚螺栓应紧固，各螺栓的紧固程度应一致。 5、使用时，引出电缆线不得拉得过紧，更不得断裂。作业时，应随时观察电气设备的漏电保护器和接地或接零装置并确认合格。 6、附着式振动器安装在混凝土模板上时，每次振动时间不应超过1min，当混凝土在模内泛浆流动或成水平状即可停振，不得在混凝土初凝状态时再振。 7、装置振动器的构件模板应坚固牢靠，其面积应与振动器额定振动面积相适应。 |  |  |  |  |
| 接受交底人 （签字） |  |  |  |  |