化工厂300公斤/厘米2

活塞式压缩机

维护检修规程

第三十一册

目 录

第一章  总   则

第二章  检修周期和检修内容

第三章  检修方法及质量标准

第四章  试车与验收

第五章  维护及常见故障处理

附： 300公斤/厘米2活塞式压缩机完好标准

第一章  总   则

本规程适用于化工厂300kg/cm2活塞式压缩机维护和检修。

第二章  检修周期和检修内容

一、检修周期：

| 检 修 类 别 | 小 修 | 中 修 | 大 修 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检修周期（月） | 3 | 6 | 12 |

二、检修内容：

| 检查修理与调整事项 |  |  | 检修周期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部位 | 零部件名称 | 内容 | 3 | 6 | 12 |
| 气阀 | 阀 组 阀 弹 簧 阀密封垫片 | 拆卸、清扫、检查动作情况检查磨损与弹力减弱情况更换 | △ △ | △△ △ | △ △ △ |
| 气缸 | 气缸内表面 | 检查磨损、椭圆度和不柱度 检查磨损情况，来口间隙及侧向间隙 检查磨损情况 无损探伤、检查不直度、椭圆度就不柱度 |  | △ △ △ | △ △ △ |
| 轴承 | 小头瓦 大头瓦 主轴瓦 十字头销 | 检查间隙 检查间隙 检查调整间隙 无损探伤、测量磨损量 |  |  | △ △ △ △ |
| 十字头 | 十字头 | 检查导板与滑到间隙和接触面情况 |  |  | △ |
| 曲轴 | 曲轴 | 无损探伤。检查去轴颈与曲柄颈的不平行度、曲臂差 检查主轴瓦间隙、轴向间隙及曲轴水平度 |  | △ | △ △ |
| 填料 | 活塞杆填料 | 检查磨损量 |  | △ | △ |
| 卸载器 | 吸入吸入卸载器卸载管路 | 拆卸、清扫、检查动作情况检查渗漏 |  | △ △ | △ △ |
| 内部油 | 注油器 | 清洗修复及更换易损件 |  |  | △ |
| 刮油环 | 刮油环 | 更换 |  |  | △ |
| 容器与管道 | 冷却器管道 | 检查内部与清扫试压检查渗漏 |  | △ | △ △ |
| 油系统 | 油箱 齿轮油泵 油过滤器 油冷却器 | 更换油 检查与清洗 内部清洗 内部检查与清扫 |  | 取样分析 △ △ △ | △ △ △ △ |

第三章  检修方法及质量标准

一、机体：

1.曲轴箱顶部的纵向水平度不得超过0.03毫米/米。

2.压缩机的联轴节找正：径向跳动和端面跳动在0.02毫米之内。

二、十字头、滑板与导轨：

1.十字头导轨的纵向水平度不得超过0.03毫米/米。

2.连杆小头瓦、十字头销与销孔的间隙不得超过表1的规定。

表1                                              单位：毫米

| 十 字 销 头 直 径 | 装 配 标 准 间 隙 | 最 大 允 许 间 隙 |
| --- | --- | --- |
| 100以下 | 0.06—0.14 | 0.25 |
| 100—150 | 0.06—0.165 | 0.25 |

3.十字头滑板与导轨之间的间隙不得超过表2规定。并用涂色法检验接触情况，接触面积应不小于75%，并应均匀分布。

表2                                             单位：毫米

| 十字头直径 | 装配间隙 | 最大允许间隙 | 使用限度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 350 | 0.28—0.387 | 0.50 | 十字头导轨－2.0 |
| 450 | 0.32—0.433 | 0.56 | 十字头导轨－2.0 |

三、曲轴、连杆：

1.曲轴、连杆及连杆螺栓在大修时，进行无损探伤或放大镜检查。不允许有另外或其他缺陷。

2.曲轴的不水平度不得超过0.03毫米/米。

3.主轴颈中心线与曲柄销中心线的不平行度偏差不大于0.20毫米/米。

4。曲轴的轴向总窜量，低压侧为1.05—1.35毫米/米，高压侧为21毫米。

曲柄销和主轴颈不得有深为0.1毫米以上的划痕和擦伤，表面光洁度在▽7以上。

6.轴瓦、连杆大头瓦的径向间隙应符合表3规定。

表3                                              单位：毫米

| 轴 颈 直 径 | 安 装 间 隙 |  | 最 大 允 许 间 隙 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主 轴 颈 | 曲 轴 颈 | 主 轴 颈 | 曲 轴 颈 |
| 180 | 0.18～0.296 | 0.14～0.256 | 0.45 | 0.40 |
| 220 | 0.22～0.336 | 0.18～0.296 | 0.45 | 0.40 |

注：一般为（0.0008～0.0013）d,d为轴直径。

7.曲轴曲臂差应小于0.05毫米。最大极限为0.1毫米。

8.轴瓦的轴承合金不应有裂纹、气孔、分层等现象。轴与瓦的接触角度为60°～90°，接触面积为70%。

四、气缸：

1.气缸内壁不得有裂纹、伤痕、锈斑、沟槽和其他缺陷。

2.气缸内壁磨损允许值及气缸与活塞的安装间隙不得超过表4规定，否则须镗缸或更换缸套。

表4                                              单位：毫米

| 气缸内径 | 安装间隙 | 最大磨损 |  | 气缸 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100～150 | 0.15～0.30 | 0.30 | 0.15 | +0.5 |
| 150～200 | 0.22～0.375 0.25～0.35 | 0.35 | 0.20 | +0.5 |
| 200～300 | 0.355～0.67 0.35～0.65 | 0.45 | 0.30 | +0.5 |
| 300～400 | 0.22～0.376 0.418～0.791 0.65～0.80 | 0.55 | 0.40 | +0.5 |
| 400～700 | 0.544～0.994 0.45～0.90 | 0.70 | 0.60 | +0.5 |

3.气缸不水平度为0.05毫米/米以内。

4.气缸与活塞的余隙应符合表5规定。

表5                                          单位：毫米

| 气 缸 内 径 | 前 余 隙 | 后 余 隙 |
| --- | --- | --- |
| 100～150 | 3.0～4.6 | 2.0 |
| 150～200 | 3.0～4.6 | 2.0～2.9 |
| 200～300 | 2.3～3.7 | 2.0～2.4 |
| 300～400 | 2.3～3.7 | 2.0～2.4 |
| 400～700 | 2.3～3.7 | 2.0～2.4 |

5.气缸与中体滑道的不同轴度不得大于0.05毫米。

五、活塞及活塞环：

1.活塞及活塞环表面应无裂纹、砂眼、伤痕等缺陷。

2.1～3段活塞浮动环磨损后的剩余高度小于0.5毫米时应于更换。

3.活塞环应有足够的弹性和强度。

4.活塞环在活塞槽中应转动灵活。

5.活塞环装入槽内，各对口处应彼此相错120°沿圆周均匀分布。

6.将活塞环放入气缸内，测量开口间隙和活塞环在活塞槽中的侧间隙。

工程塑料活塞环的工作开口间隙“A”可按下式计算：

A=πDα(t2−t1)       （毫米）

式中：A—开口间隙    （毫米）

D—环在气缸中的外径     （毫米）

α—环材料的线膨胀系数（1/℃）

t2、t1—环在工作时及常温时的温度（℃）

活塞环在槽中的侧间隙S，一般按下式计算：

S=hα(t2−t1)

式中：S—侧间隙     （毫米）

h—活塞环的宽度   （毫米）

α—环材料的线膨胀系数     （1/℃）

t2、t1—环在工作时及常温时的温度  （℃）

7.活塞环厚度允许磨损量：低压侧为1/3δ，高压侧为1/10δ。 （δ—原来活塞环厚度）

六、活塞杆：

1.活塞杆进行无损探伤检查，应无裂纹及其他缺陷（注意丝扣部分）。

2.活塞杆直径的允许最大磨损不应超过0.3毫米，否则应进行修理。

3.活塞杆的不直度不大于0.10毫米/米。

七、填料：

1.填料环、阻气环轴向间隙应符合表6规定。

表6                                   单位：毫米

| 填 料 类 型 |  | 轴 向 间 隙 | 最大允许间隙 |
| --- | --- | --- | --- |
| 减压环 | 一、二、三 段 | 0.4～0.518 | 1.0 |
|  | 四、 六 段 | 0.04～0.07 | 0.15 |
| 填料环 | 一、二、三 段 | 0.4～0.518 | 1.0 |
|  | 四、 六 段 | 0.05～0.088 | 0.15 |
| 填 料 环 隔离室侧环 | 一、二、三 段 | 0.4～0.53 |  |
|  | 四 段 | 0.054～0.103 |  |
|  | 六 段 | 0.064～0.103 |  |

2.密封环及阻气环的密封面应平整光滑，接触应良好，不应有划伤和麻面等缺陷。

3.金属密封环的每个开口间隙一般不应小于1.0毫米。

八、刮油环：

刮油环轴向间隙为0.1～0.3毫米。

九、螺栓按表7力矩紧固。

表7                                        单位：公斤一米

| 尺 寸 | （最 大） 紧 固 力 矩 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 螺栓材料 （SS41B-1） | 螺栓材料 SCM 3 |
| M12 | 3.64 | 9.70 |
| M16 | 9.02 | 24.00 |
| M20 | 17.60 | 47.00 |
| M24 | 30.40 | 81.20 |
| M30 | 60.50 | 161.00 |
| M36 | 106.00 | 282.00 |
| M42 | 169.00 | 452.00 |
| M48 | 254.00 | 678.00 |

十、吸、排气阀：

1.阀片应平整，表面不允许有裂纹、划伤、伤痕、麻点等缺陷。

2.阀座与气缸的密封面，阀座与阀片密封面应平整无腐蚀麻点、划伤等缺陷。

3.阀片上的弹簧应有足够的弹力，超过12000小时不得再使用，更换弹簧时应成组更换。

4.阀杆螺栓已疲劳或有裂纹产生时应及时更换。

5.使用前应用煤油进行气密性试验，五分钟内无渗漏为合格。安装吸气及排气阀应注意方向。

6.气阀组装各部尺寸应符合表8规定。

表8                                         单位：毫米

| 段数 | 项目 | 尺寸 | 装配间隙 | 使用极限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 段 | 阀弹簧自由高度 | 22.2 | 0.25 | —2.0 |
|  | 阀口高度 | 1.5 |  | —1.0 |
|  | 阀片厚度 | 2 | （厚度差±0.05） | —0.3 |
|  | 阀升程 |  | 2.8 |  |
| 二 段 | 阀弹簧自由高度 | 23 | ±0.2 | —2.0 |
|  | 阀座高度 | 1.5 |  | —1.0 |
|  | 阀片厚度 | 2 | （厚度差±0.05） | —0.4 |
|  | 阀升程 |  | 2.8 |  |
| 三 段 | 阀弹簧自由高度 | 23 | ±0.2 | —2.0 |
|  | 阀座高度 | 1.5 |  | —1.0 |
|  | 阀片厚度 | 2.5 | （厚度差±0.05） | —0.4 |
|  | 阀升程 |  | 2.8 |  |
| 四 段 | 阀弹簧自由高度 | 25 | ±0.2 | —1.5 |
|  | 阀座高度 | 1.5 |  | —1.0 |
|  | 阀片厚度 | 3.5 | （厚度差±0.05） | —0.4 |
|  | 阀升程 |  | 3.0 |  |
| 五 段 | 阀弹簧自由高度 | 25 | ±0.2 | —1.5 |
|  | 阀座高度 | 1.5 |  | —1.0 |
|  | 阀片厚度 | 4.5 | （厚度差±0.05） |  |
|  | 阀升程 |  | 2.5 | X |
| 六 段 | 阀弹簧自由高度 | 31 | ±0.25 | —1.5 |
|  | 阀座高度 | 1.5 |  | —1.0 |
|  | 阀片厚度 | 5 | （厚度差±0.05） |  |
|  | 阀升程 |  | 2.3 |  |

第四章  试车与验收

一、试车前的准备工作：

1.检修现场及设备内部应清洁。检修记录齐全。

2.机器 各部联接螺栓紧固可靠。检查气缸、阀腔内有无杂物。

3.拆除各段气阀，安装过滤网。

4.润滑系统油量足够、质量要符合要求。

5.启动齿轮油泵、检查油压。

6.启动注油器，向气缸与活塞杆填料注油。

7.打开冷却水阀门，保证冷却系统畅通，无泄漏现象。

8.启动通风机，保证电气系统正压通风。

9.检查、测试各个安全联锁信号装置和仪表是否正确、灵敏。

10.盘车检查各个部位有无异常现象。

二、无符合试车：

1.瞬间启动，检查各零件有无异常声响，电机响应符合要求。

2.试车五分钟，检查各联接紧固情况。

3.试车半小时，检查各轴承温度不大于65℃及各联接件紧固情况。

4.试车二小时，检查各轴承温度不大于65℃及各联接件紧固情况，如有异常现象，拆卸检查。

三、符合试车：

1.瞬间启动，检查各部零件，有无异常声响。

2.试车八小时，逐步升压，按工艺操作定时检查，应符合要求。

3.压缩机在工作时振幅不得超过表九规定：

表九                                      单位：毫米

| 转 速 （转/分） | 最 大 振 幅 值 |
| --- | --- |
| ＜200 | ＜0.20 |
| 200~400 | ＜0.15 |
| ＞400 | ＜0.10 |

四、验收：

经符合试车，各项指标均符合要求，按规定办理验收手续，正式移交生产。

第五章  维  护

1.定期检查各部位轴承温度。

2.检查冷却水进出温度。

3.检查各段操作压力、温度。

4.检查润滑油压力、液面不得低于规定值。

5.定期检查更换润滑油，确保润滑油的质量。

6.随时检查电流表，超过额定电流时应立即检查处理。

7.保持设备零件、部件清洁。

8.检查各运功部件有无松动和异音。

9.检查各联接件紧固情况，防止松动。

10.常见故障及消除方法：

| 序号 | 现象 | 产生的原因 | 处理方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发生异常声响 | 1.吸入阀及排除阀压盖螺栓松动 2.气缸内进入杂物 3.气缸余隙过小 4.活塞杆的活塞紧固螺母松动 5.液相进入气缸 6.连杆螺栓松动 7.轴承间隙或滑动与导板间隙大 8.管道振动 | 紧固螺栓 清除杂物 调节余隙 紧固螺母 排除 紧固螺栓 调整或修理 加固 |
| 2 | 齿轮油泵不上压 | 1.过滤网堵塞 2.油箱内液面过低 3.管道破裂、接头漏油、气体吸入 4.油压调节阀调节不良 | 清洗 补充新油 消除漏气点 重新调节油压调节阀 |
| 3 | 活塞杆的填料渗漏或发热 | 1.填料给油不足（高压侧） 2.拆卸组装时进入灰尘 3.推力间隙过大或过小 | 检查、修理注油器或清理油管 重新清理填料调节推力 |