表C7.3.8  悬挑式钢平台验收表

编号：

| 工程名称 |  | 太原华润中心北区项目T3楼 | 施工单位 （总包） |  | 中国建筑第八工程局有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收部位 |  |  |  |  | 安装日期 |  | 年 月 日 |  |
| 平台面积 |  |  |  |  | 限定荷载 |  |  |  |
| 序号 | 验收内容 |  |  |  |  | 验收结果 |  |  |
| 1 | 按规范进行设计计算，编制专项施工方案，经上级审批 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 搁置点与上部拉结点，必须位于建筑物上，不得设置在脚手架等施工设施或设备上，平台根部应与建筑物作保险连接，安装制作必须符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 斜拉杆或钢丝绳，在平台两侧各设前后两道，两道中的每道均应作单道受力计算 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 设置4个经过验算的吊环，用HPB235或HPB300钢筋制作。吊运平台时应使用卡环 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 安装时，钢丝绳应采用专用挂钩挂牢，采取其他方式时卡头的卡子不得少于3个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 建筑物锐角利口围系钢丝绳处应加衬软垫物，平台外口应略高于内口，有防位移措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 平台铺设应牢固、严密，不准使用竹胶板，左右两侧必须装置固定的防护栏杆，正面可设置活动门 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 标示限载牌、严禁超载 |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收结论： 施工单位项目经理部（章） 年 月 日 |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目技术负责人 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 施工负责人 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 专职安全员 |  |  |  |  |
| 验收意见： 监理单位项目监理部（章） 总监理工程师（专业监理工程师）: 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表C7.3.8  悬挑式钢平台验收表

编号：

| 工程名称 |  | 太原富力桃园小区A9#楼 | 施工单位 （总包） |  | 中国建筑第八工程局有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收部位 |  | 20层东单元 |  |  | 安装日期 |  | 年 月 日 |  |
| 平台面积 |  |  |  |  | 限定荷载 |  |  |  |
| 序号 | 验收内容 |  |  |  |  | 验收结果 |  |  |
| 1 | 按规范进行设计计算，编制专项施工方案，经上级审批 |  |  |  |  | 方案经过审批 |  |  |
| 2 | 搁置点与上部拉结点，必须位于建筑物上，不得设置在脚手架等施工设施或设备上，平台根部应与建筑物作保险连接，安装制作必须符合设计要求 |  |  |  |  | 符合安全要求 |  |  |
| 3 | 斜拉杆或钢丝绳，在平台两侧各设前后两道，两道中的每道均应作单道受力计算 |  |  |  |  | 符合规定要求 |  |  |
| 4 | 设置4个经过验算的吊环，用HPB235或HPB300钢筋制作。吊运平台时应使用卡环 |  |  |  |  | 符合安全要求 |  |  |
| 5 | 安装时，钢丝绳应采用专用挂钩挂牢，采取其他方式时卡头的卡子不得少于3个 |  |  |  |  | 符合安全要求 |  |  |
| 6 | 建筑物锐角利口围系钢丝绳处应加衬软垫物，平台外口应略高于内口，有防位移措施 |  |  |  |  | 符合安全规定要求 |  |  |
| 7 | 平台铺设应牢固、严密，不准使用竹胶板，左右两侧必须装置固定的防护栏杆，正面可设置活动门 |  |  |  |  | 符合安全规定要求 |  |  |
| 8 | 标示限载牌、严禁超载 |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收结论： 施工单位项目经理部（章） 年 月 日 |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目技术负责人 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 施工负责人 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 专职安全员 |  |  |  |  |
| 验收意见： 监理单位项目监理部（章） 总监理工程师（专业监理工程师）: 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表C7.3.8  悬挑式钢平台验收表

编号：

| 工程名称 |  | 太原富力桃园小区A10#楼 | 施工单位 （总包） |  | 中国建筑第八工程局有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收部位 |  | 20层东单元 |  |  | 安装日期 |  | 年 月 日 |  |
| 平台面积 |  |  |  |  | 限定荷载 |  |  |  |
| 序号 | 验收内容 |  |  |  |  | 验收结果 |  |  |
| 1 | 按规范进行设计计算，编制专项施工方案，经上级审批 |  |  |  |  | 方案经过审批 |  |  |
| 2 | 搁置点与上部拉结点，必须位于建筑物上，不得设置在脚手架等施工设施或设备上，平台根部应与建筑物作保险连接，安装制作必须符合设计要求 |  |  |  |  | 符合安全要求 |  |  |
| 3 | 斜拉杆或钢丝绳，在平台两侧各设前后两道，两道中的每道均应作单道受力计算 |  |  |  |  | 符合规定要求 |  |  |
| 4 | 设置4个经过验算的吊环，用HPB235或HPB300钢筋制作。吊运平台时应使用卡环 |  |  |  |  | 符合安全要求 |  |  |
| 5 | 安装时，钢丝绳应采用专用挂钩挂牢，采取其他方式时卡头的卡子不得少于3个 |  |  |  |  | 符合安全要求 |  |  |
| 6 | 建筑物锐角利口围系钢丝绳处应加衬软垫物，平台外口应略高于内口，有防位移措施 |  |  |  |  | 符合安全规定要求 |  |  |
| 7 | 平台铺设应牢固、严密，不准使用竹胶板，左右两侧必须装置固定的防护栏杆，正面可设置活动门 |  |  |  |  | 符合安全规定要求 |  |  |
| 8 | 标示限载牌、严禁超载 |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收结论： 施工单位项目经理部（章） 年 月 日 |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目技术负责人 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 施工负责人 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 专职安全员 |  |  |  |  |
| 验收意见： 监理单位项目监理部（章） 总监理工程师（专业监理工程师）: 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表C7.3.8  悬挑式钢平台验收表

编号：

| 工程名称 |  | 太原富力桃园小区A11#楼 | 施工单位 （总包） |  | 中国建筑第八工程局有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收部位 |  | 22层西单元 |  |  | 安装日期 |  | 年 月 日 |  |
| 平台面积 |  |  |  |  | 限定荷载 |  |  |  |
| 序号 | 验收内容 |  |  |  |  | 验收结果 |  |  |
| 1 | 按规范进行设计计算，编制专项施工方案，经上级审批 |  |  |  |  | 方案经过审批 |  |  |
| 2 | 搁置点与上部拉结点，必须位于建筑物上，不得设置在脚手架等施工设施或设备上，平台根部应与建筑物作保险连接，安装制作必须符合设计要求 |  |  |  |  | 符合安全要求 |  |  |
| 3 | 斜拉杆或钢丝绳，在平台两侧各设前后两道，两道中的每道均应作单道受力计算 |  |  |  |  | 符合规定要求 |  |  |
| 4 | 设置4个经过验算的吊环，用HPB235或HPB300钢筋制作。吊运平台时应使用卡环 |  |  |  |  | 符合安全要求 |  |  |
| 5 | 安装时，钢丝绳应采用专用挂钩挂牢，采取其他方式时卡头的卡子不得少于3个 |  |  |  |  | 符合安全要求 |  |  |
| 6 | 建筑物锐角利口围系钢丝绳处应加衬软垫物，平台外口应略高于内口，有防位移措施 |  |  |  |  | 符合安全规定要求 |  |  |
| 7 | 平台铺设应牢固、严密，不准使用竹胶板，左右两侧必须装置固定的防护栏杆，正面可设置活动门 |  |  |  |  | 符合安全规定要求 |  |  |
| 8 | 标示限载牌、严禁超载 |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收结论： 施工单位项目经理部（章） 年 月 日 |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目技术负责人 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 施工负责人 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 专职安全员 |  |  |  |  |
| 验收意见： 监理单位项目监理部（章） 总监理工程师（专业监理工程师）: 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表C7.3.8  悬挑式钢平台验收表

编号：

| 工程名称 |  | 太原富力桃园小区A12#楼 | 施工单位 （总包） |  | 中国建筑第八工程局有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收部位 |  | 24层东单元 |  |  | 安装日期 |  | 年 月 日 |  |
| 平台面积 |  |  |  |  | 限定荷载 |  |  |  |
| 序号 | 验收内容 |  |  |  |  | 验收结果 |  |  |
| 1 | 按规范进行设计计算，编制专项施工方案，经上级审批 |  |  |  |  | 方案经过审批 |  |  |
| 2 | 搁置点与上部拉结点，必须位于建筑物上，不得设置在脚手架等施工设施或设备上，平台根部应与建筑物作保险连接，安装制作必须符合设计要求 |  |  |  |  | 符合安全要求 |  |  |
| 3 | 斜拉杆或钢丝绳，在平台两侧各设前后两道，两道中的每道均应作单道受力计算 |  |  |  |  | 符合规定要求 |  |  |
| 4 | 设置4个经过验算的吊环，用HPB235或HPB300钢筋制作。吊运平台时应使用卡环 |  |  |  |  | 符合安全要求 |  |  |
| 5 | 安装时，钢丝绳应采用专用挂钩挂牢，采取其他方式时卡头的卡子不得少于3个 |  |  |  |  | 符合安全要求 |  |  |
| 6 | 建筑物锐角利口围系钢丝绳处应加衬软垫物，平台外口应略高于内口，有防位移措施 |  |  |  |  | 符合安全规定要求 |  |  |
| 7 | 平台铺设应牢固、严密，不准使用竹胶板，左右两侧必须装置固定的防护栏杆，正面可设置活动门 |  |  |  |  | 符合安全规定要求 |  |  |
| 8 | 标示限载牌、严禁超载 |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收结论： 施工单位项目经理部（章） 年 月 日 |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目技术负责人 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 施工负责人 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 专职安全员 |  |  |  |  |
| 验收意见： 监理单位项目监理部（章） 总监理工程师（专业监理工程师）: 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表C7.3.8  悬挑式钢平台验收表

编号：

| 工程名称 |  | 太原富力桃园小区A15#楼 | 施工单位 （总包） |  | 中国建筑第八工程局有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收部位 |  | 25层西单元 |  |  | 安装日期 |  | 年 月 日 |  |
| 平台面积 |  |  |  |  | 限定荷载 |  |  |  |
| 序号 | 验收内容 |  |  |  |  | 验收结果 |  |  |
| 1 | 按规范进行设计计算，编制专项施工方案，经上级审批 |  |  |  |  | 方案经过审批 |  |  |
| 2 | 搁置点与上部拉结点，必须位于建筑物上，不得设置在脚手架等施工设施或设备上，平台根部应与建筑物作保险连接，安装制作必须符合设计要求 |  |  |  |  | 符合安全要求 |  |  |
| 3 | 斜拉杆或钢丝绳，在平台两侧各设前后两道，两道中的每道均应作单道受力计算 |  |  |  |  | 符合规定要求 |  |  |
| 4 | 设置4个经过验算的吊环，用HPB235或HPB300钢筋制作。吊运平台时应使用卡环 |  |  |  |  | 符合安全要求 |  |  |
| 5 | 安装时，钢丝绳应采用专用挂钩挂牢，采取其他方式时卡头的卡子不得少于3个 |  |  |  |  | 符合安全要求 |  |  |
| 6 | 建筑物锐角利口围系钢丝绳处应加衬软垫物，平台外口应略高于内口，有防位移措施 |  |  |  |  | 符合安全规定要求 |  |  |
| 7 | 平台铺设应牢固、严密，不准使用竹胶板，左右两侧必须装置固定的防护栏杆，正面可设置活动门 |  |  |  |  | 符合安全规定要求 |  |  |
| 8 | 标示限载牌、严禁超载 |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收结论： 施工单位项目经理部（章） 年 月 日 |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目技术负责人 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 施工负责人 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 专职安全员 |  |  |  |  |
| 验收意见： 监理单位项目监理部（章） 总监理工程师（专业监理工程师）: 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |