泰尔认证中心作业文件

编号：TLC-GZ-P003

配线设备认证实施规则

编写人：	胡越男	  			审核人：郑永亮	    			批准人： 陈勇

2013-10-10发布     		                            2013-10-10实施

泰 尔 认 证 中 心

修订说明

| 序号 | 修订内容说明 | 版本号 | 修订时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 修改附件一中光分路器关键原材料“连接器及尾纤”为“连接器”； 修改宽带综合配线箱的初次、监督、复评样品要求：增加关键部件光纤活动连接器样品数量要求； 整理了电缆交接箱、电缆分线箱、MPO光纤活动连接器、光缆终端盒、移动通信用50Ω射频同轴跳线、移动通信用50Ω射频同轴连接器、通信用单芯光纤机械式接续器的检测项目； 增加机械型现场组装式光纤活动连接器、热熔型现场组装式光纤活动连接器的型式试验检测项目、监督检测项目、单元划分、样品要求； 增加数据设备用网络机柜的型式试验检测项目、监督检测项目、出厂检测项目、单元划分、样品要求； 增加附件七：现场组装式光纤活动连接器（机械型、热熔型）的制样要求； | VF.0 | 2013-10-10 |
| 2 | 修正了附件一电缆交接箱、电缆分线盒、电缆分线箱、光缆交接箱、光缆接头盒、光缆终端盒、通信系统用室外机房等8个产品的初次、复评检测判定准则C类项合格数，与 实际情况匹配； 修改了通信系统用室外机房初次、复评检测项目：删除了“可运输性”；明确了“噪声、防雷接地”的不合格分类为B。 增加光纤插座盒、同轴电缆接头接地保护盒、馈线卡、接地卡的型式试验检测项目、监督检测项目、出厂检测项目、单元划分、样品要求； | VF.1 | 2014-1-13 |
| 3 | 640-93标准变更为640-2012，因640标准是射频连接器的基础标准，取消直接按照640标准进行射频连接器的型式试验、监督及样品要求、单元划分等规定； 整理户外机柜检测项目：与标准核对后，取消机械性能项目，并入环境试验中；整理射频50Ω同轴连接器； 修订光纤配线架中架体的型式试验检测项目。 增加电池恒温柜的型式试验检测项目、监督检测项目、出厂检测项目、单元划分、样品要求； | VF.2 | 2014-4-28 |
| 4 | 修订小型可插拔（SFP）光模块产品的单元划分 增加附件8：光模块型式试验细则 | VF.3 | 2014-5-12 |
| 5 | 修订宽带接入综合配线箱的单元划分、样品要求、判定准则、减免检测费用的条件；取消型式试验项目、监督项目中的音频部分检测。 修订附件一注8：增加宽带接入用综合配线箱。 修订附件一综合集装架的初次、监督、复评样品要求：增加对连接硬件的样品注释12. | VF.4 | 2014-8-1 |
| 6 | 删除光模块产品的检测项目、关键材料、单元划分、样品要求等内容； 增加光纤活动连接器、光缆交接箱的检测试样要求； 修订宽带接入配线箱中光纤活动连接器部件环境后的复测项目； | VF.5 | 2014-11-28 |
| 7 | 室外光缆接头盒YD/T814.1-2004产品标准变更为YD/T814.1 -2013。 新增通信用地埋方舱和地下机柜、柔性钢管铠装光缆活动连接器等3个产品。 增加柔性钢管铠装光缆活动连接器的现场指定试验要求 附件5增加宽带接入用综合配线箱产品，及明确外观的具体要求 因光分路器标准中无盐雾指标，取消光缆分纤箱中的光分路器盐雾试验； | VF.6 | 2015-02-02 |
| 8 | 表1户外机房的试验样品要求：增加夹芯板耐撞击、夹芯板板材耐火性的试件要求，修改抗日照光化学效应的试件要求； 明确光缆交接箱型式试验项目中光纤活动连接器进行燃烧试验。 | VF.7 | 2015-04-14 |
| 9 | 数字配线架产品标准由YD/T1437-2006变更为YD/T1437-2014。综合配线架产品标准由YD/T694-2004、YD/T778-2011、YD/T1437-2006变更为YD/T694-2004、YD/T778-2011、YD/T1437-2014。 平面波导型光分路器产品标准有YD/T2000.1-2009变更为YD/T2000.1-2014。增加现场指定试验要求，增加初次、监督、出厂检验方法及技术要求、质量判定规则。 修改柔性铠装连接器的初次、复评室内型样品要求，增加“室内型连接器的缆线长度依据GB/T17651.1998，由检测机构测算后决定。” 修订光纤活动连接器的抗拉、抗扭、锁紧强度后复测外观的不合格类型，由B类改为C类。 明确综合集装架中数配单元的依据标准YD/T1437-2006。 | VG.0 | 2015-9-1 |
| 10 | 1.修改附件一中光分路器初次、复评样品要求：“若申报多种尾纤类型的光分路器，则优先选择PLC器件进行全项检测，其他每种尾纤类型光分路器各选2只进行差异性检测。”改为“若申报多种尾纤类型的光分路器，则优先选择某一种PLC组件进行全项检测，其他每种尾纤类型光分路器各选2只进行差异性检测。” | VG.1 | 2015-10-15 |
| 11 | 1.修订附件八：取消1625nm偏振相关损耗检测要求； 2.修订光缆交接箱、光缆分纤箱、光纤配线架：明确互换性检测项目是插入损耗、回波损耗； 3.修订宽带接入用配线箱：明确抗拉检测项目是附加损耗、回波损耗变化量； 4.增加移动通信用直放站机箱实施规则 5.增加射频同轴连接器实施规则 6.取消保安单元实施规则 7.修订YD/T 1117-2001光分路器回波损耗初复评及监督、高功率传输性能要求初复评、高温试验监督项目要求 8.修改宽带接入用综合配线箱产品的初复评、监督送样要求 9.修改光配线架监督抽样要求：样品抽取架体一套 10. 明确光缆分纤箱和光纤配线架中的光分路器依据标准。 | VG.2 | 2016-2-1 |
| 12 | 1. 通信用户外机柜依据标准由YD/T 1537-2006变更为YD/T 1537-2015 2. 增加预制成端引入光缆组件 3. 修订通信系统用户外机房试验样品规格 4.修改冷接子产品的复评样品要求；修订附件一注6，冷接子的制样要求 | VG.3 | 2016-8-1 |
| 13 | 1.通信系统用户外机房——固定独立式机房依据标准由YD/T 1624-2007变更为YD/T 1624.1-2015 2.增加通信系统用户外机房——一体式固定塔房、一体式拖运塔房 3.明确综合集装架中数字配线单元、光纤配线单元的监督检测项目 | VG.4 | 2016-10-8 |

目  录

1．适用范围	2

2．认证模式	2

3．认证的基本环节	2

4．认证实施	2

4.1认证申请	2

4.2型式试验	3

4.3初始工厂检查	46

4.4认证结果评价与批准	48

4.5获证后的监督	48

4.6复评	50

5．认证证书	51

5.1认证证书的保持	51

5.2认证证书覆盖产品的扩展	51

5.3认证范围变化	52

5.4认证证书的暂停、注销和撤消	52

6．认证标志使用的规定	53

7．收费	54

附件1	55

附件2	73

附件3	76

附件4	77

附件5	78

附件6现场指定试验要求	79

附件7：现场组装式光纤活动连接器的制样要求	74

附件八：光分路器产品检验实施细则	75

1.适用范围	75

2.引用文件	75

3.要求	75

4.试验方法	75

5.检验规则	86

6检测仪表要求	90

8 测试工作过程及检验报告要求明细表	91

# 1．适用范围

本实施规则适用于组织向泰尔认证中心（TLC）申请的配线设备自愿性产品认证。

本规则中的配线设备包括：总配线架、数字配线架、光纤配线架/箱/柜、电缆交接箱、电缆分线盒、电缆分线箱、光纤活动连接器、光缆交接箱、光缆接头盒、光缆终端盒、光缆分纤箱、综合配线架、宽带接入用综合配线箱、通信用户外机柜、通信系统用室外机房、光分路器、综合集装架、移动通信用50Ω射频同轴跳线、移动通信用50Ω射频同轴连接器、通信用单芯光纤机械式接续器、机械型现场组装式光纤活动连接器、热熔型现场组装式光纤活动连接器、数据设备用网络机柜、光纤插座盒、同轴电缆接头接地保护盒、射频同轴电缆敷设用接地卡、射频同轴电缆敷设用馈线卡、电池恒温柜、通信用地埋方舱和地下机柜、柔性钢管铠装光缆活动连接器、移动通信用直放站机箱、射频同轴连接器、预置成端引入光缆组件。

# 2．认证模式

型式试验 + 初始工厂检查 + 获证后监督

# 3．认证的基本环节

- 认证的申请

- 型式试验

- 初始工厂检查

- 认证结果评价与批准

- 获证后的监督

# 4．认证实施

## 4.1认证申请

4.1.1申请单元划分

原则上按产品型号申请认证。

同一制造商、同一型号但生产厂不同的产品应视为不同的申请单元。

对产品质量和最终性能有重要影响的零部件相同的可作为一个单元申请认证。认证时具体产品申请单元、关键零部件划分说明见附件1。

4.1.2申请时需提交的文件资料

申请认证应提交正式申请，并随附以下文件：

- 认证申请表。若申请单位为代理单位或经销单位应在申请表中“申请单位名称”注明（代理单位）或（经销单位）；

- 企业概况。申请单位和生产单位不一致时，提供双方的企业概况；

- 营业执照（副本）、组织机构代码证等法律证明文件复印件。申请单位和生产单位不一致时，提供双方的上述文件。（代理商还应提供授权证明，国外企业需提供注册证明）；

- 提供生产单位的质量管理体系认证证书复印件及有效性证明材料（已取得时）；以及生产单位的质量管理手册及与产品认证有关的文件；

- 产品描述资料，包括：生产工艺流程图、产品描述报告、产品性能和使用说明书、产品照片（照片要包括内外部结构及铭牌、多侧面多角度）等；

- 生产设备、检测设备清单(注明设备是申请单位的还是生产单位的)；

- 产品描述中所列及的所有关键元器件和材料供方的型式试验报告或组织对其材料进行的工艺试验报告或组织用其材料做成成品后的型式试验报告（该型式试验报告应注明所使用的关键元器件和材料的供方）；

- 商标注册证明复印件（如有图形商标，还应提供商标电子文件）；

- 其他需要的文件,如:企业标准，近两年质量检验、抽查情况；

- 产品售后服务承诺书、加工协议书（生产方式为OEM时提供）；

- 若申请单位涉及有制造单位时，需提交品牌或技术授权书、企业说明等文件。

4.1.3申请材料的受理

受理评定部组织授权人员对组织提交的资料进行合同评审，以决定是否受理组织的认证申请。从受理时间到签订合同，时间不能超过6个月，超过6个月时，企业需重新提交申请材料，按重新受理对待。

4.1.4签订合同

产品认证合同双方签字盖章确认后生效。

## 4.2型式试验

4.2.1型式试验的样品

4.2.1.1型式试验样品的确定原则

申请单元中只有一个型号的，取本型号的样品。

以系列产品为同一申请单元申请认证时，应从中选取具有代表性的型号。

组织在准备型式试验样品时，所选用的关键元器件和材料应使用该阶段使用量最大的供方的产品。

4.2.1.2样品数量

一般情况下，型式试验样品由组织按TLC相关规定送样。具体的送样要求按附件1规定。

4.2.1.3检测样品及相关资料的处置

检测完成后，应以适当的方式处置已经确认合格的样品和/或相关资料。原则上申请资料留TLC备案，样品视具体情况可全部返还组织或部分留TLC备案，如总配线架的保安单元，其余样品应返还申请组织。

4.2.2型式试验的检测标准、项目及方法

4.2.2.1 检测标准

YD/T 694-2004  《总配线架》

YD/T 1437-2014  《数字配线架》

YD/T 778-2011 《光纤配线架》

YD/T 611-93  《通信电缆交接箱》

YD/T 740-95  《通信电缆分线盒》

YD/T 881-1996  《通信电缆分线箱技术条件》

YD/T 987-1998  《ST/PC型单模光纤光缆活动连接器技术条件》

YD/T 1272.1-2003 《光纤活动连接器  第一部分：LC型》

YD/T 1272.2-2005 《光纤活动连接器  第二部分：MT-RJ型》

YD/T 1272.3-2005 《光纤活动连接器  第三部分：SC型》

YD/T 1272.4-2007 《光纤活动连接器  第四部分：FC型》

YD/T 1272.5-2009 《光纤活动连接器 第5部分：MPO型》

YD/T 1200-2002 《MU型单模光纤活动连接器技术条件》

YD/T 988-2007  《通信光缆交接箱》

YD/T 814.1-2013  《光缆接头盒第一部分：室外光缆接头盒》

YD/T 814.2-2005  《光缆接头盒第二部分：光纤复合架空地线接头盒》

YD/T 814.3-2005  《光缆接头盒第三部分：浅海光缆接头盒》

YD/T 925-2009 《光缆终端盒》

YD/T 640-2012《通信设备用射频连接器技术要求和检验方法》

YD/T 1313-2008《宽带接入用综合配线箱》

YD/T 1537-2015《通信系统用户外机柜》

YD/T 1624.1-2015 《通信系统用户外机房 第1部分 固定独立式机房》

YD/T 1624.2-2015《通信系统用户外机房 第2部分一体式固定塔房》

YD/T 1624.3-2015《通信系统用户外机房 第3部分 一体式拖运塔房》

YD/T 1117—2001《全光纤型分支器件技术条件》

YD/T 2000.1-2014 《平面光波导集成光路器件 第1部分：基于平面光波导（PLC）的光功率分路器》

YD/T 1819—2008 《通信设备用综合集装架》

YD/T 1966-2009 《移动通信用50Ω射频同轴跳线》

YD/T 1967-2009《移动通信用50Ω射频同轴连接器》

YD/T 2150-2010《光缆分纤箱》

YD/T 2155-2010《通信用单芯光纤机械式接续器》

YD/T2341.1-2011《现场组装式光纤活动连接器 第 1部分:机械型》

YD/T2341.2-2011《现场组装式光纤活动连接器 第 2部分:热熔型》

YD/T2319-2011《数据设备用网络机柜技术要求和检验方法》

YD/T 2285-2011《同轴电缆接头接地保护盒》

YD/T 2281-2011《光纤插座盒》

YD/T 2339.1-2011《射频同轴电缆敷设用附件 第1部分：馈线卡具》

YD/T 2339.2-2011《射频同轴电缆敷设用附件 第2 部分:接地卡》

YD/T 2617-2013《柔性钢管铠装光缆活动连接器》

YD/T 2658-2013《通信用地埋方舱和地下机柜》

YD/T 2719-2014《移动通信用直放站机箱》

YD/T 943.1-2009 《射频同轴连接器 第1部分：T5.6(L9)型》

YD/T 943.2-2009 《射频同轴连接器 第2部分：T3.8(C4)型》

YD/T 943.3-2009 《射频同轴连接器 第3部分：T2.8(C3)型》

YD/T 943.4-2009 《射频同轴连接器 第4部分：T5.1(C5)型》

YD/T 1997.3-2015《通信用引入光缆 第3部分：预制成端光缆组件》

4.2.2.2检测项目

4.2.2.2.1 总配线架

总配线架产品的初次认证和复评型式试验应检测YD/T 694-2004标准规定的下述项目（检测项目后标注的B、C代表不合格分类，以下相同）：

- 整机：

外观C、机架结构C、告警B

二、保安接线排：

- 常态：外观C、拉脱力B、气密性C、地线电流承载能力B、燃烧性B、绝缘电阻B、抗电强度B、成端接触电阻B

- 高温试验后复测：绝缘电阻B、抗电强度B、成端接触电阻B

- 低温试验后复测：绝缘电阻B、抗电强度B、成端接触电阻B

- 温度变化试验后复测：绝缘电阻B、抗电强度B、成端接触电阻B

- 湿热试验后复测：绝缘电阻B、抗电强度B、成端接触电阻B

- 接续试验后复测：成端接触电阻B

- 振动试验后复测：成端接触电阻B

- 插拨试验后复测：保安排与保安单元间接触电阻B

三、测试接线排：

- 常态：拉脱力B、气密性C、燃烧性B、绝缘电阻B、抗电强度B、接线端子间接触电阻B、成端接触电阻B

- 高温试验后复测：绝缘电阻B、抗电强度B、接线端子间接触电阻B、成端接触电阻B

- 低温试验后复测：绝缘电阻B、抗电强度B、接线端子间接触电阻B、成端接触电阻B

- 温度变化试验后复测：绝缘电阻B、抗电强度B、接线端子间接触电阻B、成端接触电阻B

- 湿热试验后复测：绝缘电阻B、抗电强度B、接线端子间接触电阻B、成端接触电阻B

- 接续试验后复测：成端接触电阻B

- 振动试验后复测：成端接触电阻B

- 插拨试验后复测：接线端子间接触电阻B

四、保安单元：

- 常态：外观C、燃烧性B、绝缘电阻B、接触电阻B、模拟雷击B、电力线感应B、电力线碰触B、限流特性B、过电流热稳定性B、冲击恢复时间B、常温电阻B、不动作电流B、过电流动作恢复时间B、不动作电压B、对地电容B、限制电压上限B

- 耐振性试验后复测：外观C、绝缘电阻B、常温电阻B

- 冲击寿命试验后复测：不动作电压B、绝缘电阻B、模拟雷击B

- 插拔试验后复测：接触电阻B

- 高温试验后复测：绝缘电阻B、接触电阻B

- 低温试验后复测：绝缘电阻B、接触电阻B

- 温度变化试验后复测：绝缘电阻B、接触电阻B

- 湿热试验后复测：绝缘电阻B、接触电阻B

总配线架产品的监督检测应检测YD/T 694-2004标准规定的下述项目：

一、保安接线排：

- 常态：拉脱力B、燃烧性B、绝缘电阻B、抗电强度B、成端接触电阻B

二、测试接线排：

- 常态：拉脱力B、燃烧性B、绝缘电阻B、抗电强度B、成端接触电阻B

三、保安单元：

- 常态：燃烧性B、绝缘电阻B、模拟雷击B、电力线碰触B、限流特性B、冲击恢复时间B、对地电容B、限制电压上限B

- 冲击寿命试验后复测：不动作电压B、绝缘电阻B、模拟雷击B

注：总配线架产品申请认证时，如果所采用的保安单元已通过泰尔认证中心的产品认证，检测时有关保安单元的项目可只测常态：接触电阻、模拟雷击、电力线感应、电力线碰触；冲击寿命试验后复测：模拟雷击等项目。

4.2.2.2.2 数字配线架

数字配线架产品的初次认证和再认证型式试验应检测YD/T 1437-2014标准规定的下述项目：

一、整体：

外观与结构（标准5.2.1～5.2.5条）C、

功能要求B、

误码观察B、

拉脱力B、

涂层附着力试验B、

燃烧性能B、（不涉及L9连接器）

盐雾试验后复测外观（标准5.6.2条）C、

振动试验后复测产品完整性（标准5.8.5条）C、紧固件（标准5.8.5条）C、

二、75Ω不平衡式连接器：

接触电阻B、

绝缘电阻B、

耐电压B、

回线间串音防卫度B、

插入损耗B、

电压驻波比B、

分离力B、

标准规保持力B、

抗压B、

导体弹性材料B、

镀金层厚度B

高、低温试验、恒定湿热试验后复测：绝缘电阻B、耐电压B

盐雾试验后复测：接触电阻B

振动试验后复测：插入损耗B、电压驻波比B、接触电阻B

机械耐久性试验后复测：接触电阻B、分离力*B、标准规保持力*B、镀层*（标准5.5.4条）C

三：120平衡式连接器

接触电阻B、

绝缘电阻B、

耐电压B、

回线间串音防卫度B、

插入损耗B、

电压驻波比B、

高、低温试验、恒定湿热试验后复测：绝缘电阻B、耐电压B

盐雾试验后复测：接触电阻B

振动试验后复测：插入损耗B、电压驻波比B、接触电阻B

机械耐久性试验后复测：接触电阻B

四、75Ω/120Ω阻抗转换连接器检测：

电压驻波比B、

回线间串音防卫度B

数字配线架产品的监督检测应检测YD/T 1437-2014标准规定的下述项目：

一、75Ω不平衡式连接器：

1.接触电阻B、

2.绝缘电阻B、

3.耐电压B、

4.回线间串音防卫度B、

5.插入损耗B、

6.电压驻波比B、

7.镀金层厚度B

二、120Ω平衡式连接器：

1.接触电阻B、

2.绝缘电阻B、

3.耐电压B、

4.回线间串音防卫度B、

5.插入损耗B、

6.电压驻波比B、

三、75Ω/120Ω阻抗转换连接器：

1.回线间串音防卫度B、

2.电压驻波比B、

4.2.2.2.3 光纤配线架/箱/柜

光纤配线架/箱/柜产品的初次认证和复评型式试验应检测YD/T 778-2011标准规定的下述项目：

一、架体

- 外观与结构C、功能要求B、涂层附着力B、

- 耐电压水平（常态）B

- 绝缘电阻（常态）B

- 燃烧试验B

- 高温试验后复测：（外观C、绝缘电阻B、抗电强度B）

- 低温试验后复测：（外观C、绝缘电阻B、抗电强度B）

- 湿热试验后复测：（外观C、绝缘电阻B、抗电强度B）

- 盐雾试验后复测：（外观C）

二、光纤活动连接器

- 插入损耗B、

- 回波损耗B、

- 插针端面几何尺寸（曲率半径C、顶点偏移B、光纤凹陷（凸出）B）

- 互换性（插入损耗B、回波损耗B）

- 机械耐久性后复测（外观C、附加损耗B、回波损耗变化量B）

- 抗拉试验后复测（外观C、附加损耗B、回波损耗变化量B）

- 高温试验后复测：（外观C、附加损耗B、回波损耗变化量B）

- 低温试验后复测：（外观C、附加损耗B、回波损耗变化量B）

- 湿热试验后复测：（外观C、附加损耗B、回波损耗变化量B）

- 盐雾试验后复测：（外观C、附加损耗B、回波损耗变化量B）

- 振动试验后复测：外观C、附加损耗B、回波损耗变化量B）

三、光分路器(可选项) 依据YD/T2000.1-2009进行检测

- 工作波长B、

- 工作带宽B、

- 插入损耗B、

- 均匀性B、

- 方向性B、

- 偏振相关损耗B

- 高温试验后复测：（外观C、插入损耗变化量B）

- 低温试验后复测：（外观C、插入损耗变化量B）

- 湿热试验后复测：（外观C、插入损耗变化量B）

- 振动试验后复测：（外观C、插入损耗变化量B）

光纤配线架/箱/柜产品的监督检测应检测YD/T 778-2011标准规定的下述项目：

一、绝缘电阻B、耐电压B、燃烧性能B

二、光纤活动连接器

- 插入损耗B、回波损耗B、

- 互换性试验后复测：插入损耗B、回波损耗B

- 抗拉试验后复测：外观C、附加损耗B、回波损耗变化量B

二、光分路器（可选）

- 工作波长B、

- 工作带宽B、

- 插入损耗B、

- 均匀性B、

- 方向性B、

注：若光纤配线架中所含的光分路器均可提供TLC产品认证有效证书，则可以不再重复检测。

4.2.2.2.4 电缆交接箱

电缆交接箱产品的初次认证和复评型式试验应检测YD/T 611-93标准规定的下述项目：

- 箱体外观与结构（标准4.1～4.6、5.3.2、5.3.3、5.3.6、5.3.8、5.4.1条要求）C

- 绝缘电阻（常态）B

- 耐压（常态）B

- 导线与接线端子间的接触电阻（常态）B

- 接线端子可断簧片处的接触电阻（常态）B

- 导线拉脱力（常态）B

- 高温试验后复测：绝缘电阻B、耐压B、导线与接线端子间的接触电阻B、接线端子可断簧片处的接触电阻B

- 低温试验后复测：绝缘电阻B、耐压B、导线与接线端子间的接触电阻B、接线端子可断簧片处的接触电阻B

- 湿热试验后复测：绝缘电阻B、耐压B、导线与接线端子间的接触电阻B、接线端子可断簧片处的接触电阻B

- 振动试验后复测：耐压B、导线与接线端子间的接触电阻B、接线端子可断簧片处的接触电阻B

- 寿命试验后复测：接线端子可断簧片处的接触电阻B

- 燃烧试验B

- 箱体静负荷B

- 淋水试验B

电缆交接箱产品的监督检测应检测YD/T 611-93标准规定的下述项目：

- 绝缘电阻（常态）B

- 耐压（常态）B

- 导线与接线端子间的接触电阻（常态）B

- 接线端子可断簧片处的接触电阻（常态）B

- 导线拉脱力（常态）B

- 燃烧试验B

4.2.2.2.5 电缆分线盒

电缆分线盒产品的初次认证和复评型式试验应检测YD/T 740-95标准规定的下述项目：

- 外观与结构（标准5.3.2、5.3.6、5.4.1、5.4.2、5.4.3条要求）C

- 绝缘电阻（常态）B

- 接触电阻（常态）B

- 抗电强度（常态）B

- 拉脱力（常态）B

- 高温试验后复测：绝缘电阻B、接触电阻B、抗电强度B

- 低温试验后复测：绝缘电阻B、接触电阻B、抗电强度B

- 湿热试验后复测：绝缘电阻B、接触电阻B、抗电强度B

- 振动试验后复测：接触电阻B、抗电强度B

- 寿命试验后复测：接触电阻B

- 淋水试验B（室外型）

- 燃烧试验B

电缆分线盒产品的监督检测应检测YD/T 740-95标准规定的下述项目：

- 绝缘电阻（常态）B

- 接触电阻（常态）B

- 抗电强度（常态）B

- 拉脱力（常态）B

- 燃烧试验B

4.2.2.2.6 电缆分线箱

电缆分线箱产品的初次认证和复评型式试验应检测YD/T 881-1996标准规定的下述项目：

- 外观与结构（标准5.2.2～5.2.6条要求）C

- 绝缘电阻（常态）B

- 接触电阻（常态）B

- 耐压（常态）B

- 过压保护（常态）B

- 避雷放电回路电阻B

- 卡接式拉脱力B

- 高温试验后复测：绝缘电阻B、接触电阻B、耐压B、过压保护B

- 低温试验后复测：绝缘电阻B、接触电阻B、耐压B、过压保护B

- 温度变化试验后复测：绝缘电阻B、接触电阻B、耐压B、过压保护B

- 湿热试验后复测：绝缘电阻B、接触电阻B、耐压B、过压保护B

- 振动试验后复测：绝缘电阻B、接触电阻B、耐压B、过压保护B

- 淋水试验后复测：绝缘电阻B、耐压B、过压保护B

电缆分线箱产品的监督检测应检测YD/T 881-1996标准规定的下述项目：

- 绝缘电阻（常态）B

- 接触电阻（常态）B

- 耐压（常态）B

- 过压保护（常态）B

- 避雷放电回路电阻B

- 卡接式拉脱力B

4.2.2.2.7 综合配线架

综合配线架产品的初次认证和复评检测项目要求应根据其组成分别满足数字配线架、光纤配线架和总配线架的要求。

4.2.2.2.8 光缆交接箱

光缆交接箱产品的初次认证和复评型式试验应检测YD/T 988-2007标准规定的下述项目：

一、箱体

- 外观要求（标准5.2条要求）C

- 功能要求B

- 机械强度试验：箱体表面机械强度B、箱门机械强度B、拉伸试验B、扭转试验B

- 燃烧试验B

- 密封性能－淋水试验B

- 耐电压水平（常态）B

- 绝缘电阻（常态）B

- 高温试验后复测：耐电压水平B、绝缘电阻B

- 低温试验后复测：耐电压水平B、绝缘电阻B

- 湿热试验后复测：耐电压水平B、绝缘电阻B

- 盐雾试验后复测：外观C

二、光纤活动连接器

- 插入损耗（常态）B

- 回波损耗（常态）B

- 互换性（插入损耗B、回波损耗B）

- 机械耐久性后复测：插入损耗B、附加损耗B、回波损耗B、回波损耗变化量B

- 抗拉试验后复测：插入损耗B、附加损耗B、回波损耗B、回波损耗变化量B

- 高温试验后复测：插入损耗B、附加损耗B、回波损耗B、回波损耗变化量B、

- 低温试验后复测：插入损耗B、附件损耗B、回波损耗B、回波损耗变化量B、

- 湿热试验后复测：插入损耗B、附件损耗B、回波损耗B、回波损耗变化量B、

- 盐雾试验后复测：插入损耗B、附件损耗B、回波损耗B、回波损耗变化量B

- 运输试验后复测：插入损耗B、附件损耗B、回波损耗B、回波损耗变化量B

- 燃烧试验B

注：SC型连接器不做盐雾试验。

光缆交接箱产品的监督检测应检测YD/T 988-2007标准规定的下述项目：

一、

- 耐电压水平（常态）B

- 绝缘电阻（常态）B

- 燃烧试验B

二、光纤活动连接器

- 插入损耗（常态）B

- 回波损耗（常态）B

- 互换性（常态）B

- 抗拉试验后复测：插入损耗B、附加损耗B、回波损耗B、回波损耗变化量B

各检测项目的试样要求：

| 序号 | 检验项目 | 试样安排 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观与结构 | 箱体1台 |
| 2 | 功能要求 | 箱体1台 |
| 3 | 插入损耗 | 连接器1~10# |
| 4 | 回波损耗 | 连接器1~10# |
| 5 | 耐压水平 | 箱体一台或接地装置一个 |
| 6 | 绝缘电阻 |  |
| 7 | 互换性试验 | 连接器1~5# |
| 8 | 机械耐久性试验 | 连接器9# |
| 9 | 低温试验 | 连接器1~3# 接地装置一个 |
| 10 | 高温试验 | 连接器4~6# 接地装置一个 |
| 11 | 湿热试验 | 连接器1~3# 接地装置一个 |
| 12 | 盐雾试验 | 连接器7~8# 接地装置一个 |
| 13 | 抗拉试验 | 连接器9~10# |
| 14 | 运输试验 | 连接器1~3# |
| 15 | 燃烧试验 | 熔接盘/配线盘2个 |
| 16 | 机械强度 | 箱体1台 |
| 17 | 箱体拉伸试验 | 箱体1台 |
| 18 | 箱体扭转试验 | 箱体1台 |
| 19 | 密封性能试验 | 箱体1台 |

4.2.2.2.9 光缆分纤箱

光缆分纤箱产品的初次认证和复评型式试验应检测YD/T 2150-2010标准规定的下述项目：

一、箱体

- 外观与结构C

- 功能要求B

- 耐电压水平（常态）B

- 绝缘电阻（常态）B

- 机械强度试验：箱体表面机械强度B、箱门机械强度B、拉伸试验B、扭转试验B、门限位试验B

- 燃烧试验B

- 密封性能B

- 高温试验后复测：（耐电压水平B、绝缘电阻B）

- 低温试验后复测：（耐电压水平B、绝缘电阻B）

- 湿热试验后复测：（耐电压水平B、绝缘电阻B）

- 盐雾试验后复测：（耐电压水平B、绝缘电阻B）

二、光纤活动连接器

- 插入损耗（常态）B

- 回波损耗（常态）B

- 曲率半径C、顶点偏移C、光纤凹陷（凸出）C

- 互换性（插入损耗B、回波损耗B）

- 机械耐久性后复测（外观C、附加损耗B、回波损耗变化量B）

- 抗拉试验后复测（外观C、附加损耗B、回波损耗变化量B）

- 高温试验后复测：外观C、附加损耗B、回波损耗变化量B

- 低温试验后复测：外观C、附加损耗B、回波损耗变化量B

- 湿热试验后复测：外观C、附加损耗B、回波损耗变化量B

- 盐雾试验后复测：外观C、附加损耗B、回波损耗变化量B

- 振动试验后复测：外观C、附加损耗B、回波损耗变化量B

三、光分路器（可选）依据YD/T2000.1-2009进行检测

- 工作波长B、

- 工作带宽B、

- 插入损耗B、

- 均匀性B、

- 方向性B、

- 偏振相关损耗B

- 高温试验后复测：外观C、插入损耗变化量B

- 低温试验后复测：外观C、插入损耗变化量B

- 湿热试验后复测：外观C、插入损耗变化量B

- 振动试验后复测：外观C、插入损耗变化量B

- 抗拉试验后复测：外观C、插入损耗变化量B

- 抗扭试验后复测：外观C、插入损耗变化量B

注：若光缆分纤箱中所含的光分路器均可提供TLC产品认证有效证书，则可以不再重复检测。

光缆分纤箱产品的监督检测应检测YD/T 2150-2010标准规定的下述项目：

一、

- 耐电压水平（常态）B

- 绝缘电阻（常态）B

- 燃烧试验B

二、光纤活动连接器

- 插入损耗（常态）B

- 回波损耗（常态）B

- 互换性（常态）B

- 抗拉试验后复测（外观C、附加损耗B、回波损耗变化量B）

三、光分路器（可选）

- 工作波长B、

- 工作带宽B、

- 插入损耗B、

- 均匀性B、

- 方向性B

4.2.2.2.10 光缆接头盒

4.2.2.2.10.1 室外光缆接头盒

室外光缆接头盒产品的初次认证和复评型式试验应检测YD/T 814.1-2013标准规定的下述项目：

外观（标准5.5条要求）C、

结构（标准5.3.2、5.3.3a～d）C

密封性能B、

再封装性能B、

浸水性能B

拉伸试验B、

压扁试验B、

冲击试验B、

弯曲试验B、

扭转试验B、

跌落试验B、

低温冲击B、

振动B、

温度循环试验B、

耐压B、

绝缘电阻B、

室外光缆接头盒产品的监督检测应检测YD/T 814.1-2013标准规定的下述项目：

密封性能B、

拉伸试验B、

压扁试验B、

冲击试验B、

弯曲试验B、

扭转试验B、

耐压B、

绝缘电阻B

4.2.2.2.10.2 光纤复合架空地线接头盒

光纤复合架空地线接头盒产品的初次认证和复评型式试验应检测YD/T 814.2-2005标准规定的下述项目：

外观与结构（标准5.4.1、5.4.2a～b、5.6条要求）C、密封性能B、再封装性能B、拉伸试验B、压扁试验B、冲击试验B、弯曲试验B、扭转试验B、温度循环试验B、持续高温B

光纤复合架空地线接头盒产品的监督检测应检测YD/T 814.2-2005标准规定的下述项目：

密封性能B、拉伸试验B、压扁试验B、冲击试验B、弯曲试验B、扭转试验B

4.2.2.2.10.3 浅海光缆接头盒

浅海光缆接头盒产品的初次认证和复评型式试验应检测YD/T 814.3-2005标准规定的下述项目：

外观与结构（标准5.4.2和5.4.4条要求）C、拉伸试验B、拉脱试验B、拉力下弯曲试验B、冲击试验B、耐压B、绝缘电阻B、直流电阻B、水压密封性能B

浅海光缆接头盒产品的监督检测应检测YD/T 814.3-2005标准规定的下述项目：

拉伸试验B、拉脱试验B、拉力下弯曲试验B、冲击试验B、耐压B、绝缘电阻B、直流电阻B、水压密封性能B

4.2.2.2.11 光缆终端盒

光缆终端盒产品的型式试验应检测YD/T 925-2009标准规定的下述项目：

结构与功能B、外观与装配要求C、绝缘电阻B、耐电压强度B、盐雾试验B、涂覆处理要求B、燃烧性B、拉伸试验B、压扁试验B、扭转试验B、弯曲试验B、高温试验B、低温试验B

光缆终端盒产品的监督检测应检测YD/T 925-2009标准规定的下述项目：

结构与功能B、外观与装配要求C、绝缘电阻B、耐电压强度B、涂覆处理要求B、燃烧性B、拉伸试验B、压扁试验B、扭转试验B、弯曲试验B、

4.2.2.2.12 光纤活动连接器

光纤活动连接器产品（MPO型除外）的初次认证和复评型式试验应根据其种类分别检测YD/T 987-1998、YD/T 1272.1-2003、YD/T 1272.2-2005、YD/T 1272.3-2005、YD/T 1272.4-2007 、YD/T 1200-2002标准规定的下述项目：

| 序号 | 检验项目 |  |  | 试样安排 | 不合格分类 |  | 初次及复评检验 | 监督检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | B类 | C类 |  |  |
| 1 | 外观 |  |  | 1~10# |  | ★ | √ |  |
| 2 | 插入损耗 |  |  | 1~10# | ★ |  | √ | √ |
| 3 | 回波损耗 |  |  | 1~10# | ★ |  | √ | √ |
| 4 | 重复性试验 | 外观 |  | 7# |  | ★ | √ |  |
| 5 |  | 附加损耗 |  |  | ★ |  | √ |  |
| 6 |  | 回波损耗变化量 |  |  | ★ |  | √ |  |
| 7 | 互换性试验 | 外观 |  | 1~5# |  | ★ | √ |  |
| 8 |  | 插入损耗 |  |  | ★ |  | √ | √ |
| 9 |  | 回波损耗 |  |  | ★ |  | √ | √ |
| 10 | 机械耐久性试验 | 外观 |  | 8# |  | ★ | √ | √ |
| 11 |  | 附加损耗 |  |  | ★ |  | √ | √ |
| 12 |  | 回波损耗变化量 |  |  | ★ |  | √ | √ |
| 13 | 插拔力 |  |  | 7# | ★ |  | √ |  |
| 14 | 振动试验 |  | 外观 | 1~3# |  | ★ | √ |  |
| 15 |  |  | 附加损耗 |  | ★ |  | √ |  |
| 16 |  |  | 回波损耗变化量 |  | ★ |  | √ |  |
| 17 | 跌落试验 |  | 外观 | 1~3# |  | ★ | √ | √ |
| 18 |  |  | 附加损耗 |  | ★ |  | √ | √ |
| 19 |  |  | 回波损耗变化量 |  | ★ |  | √ | √ |
| 20 | 光缆抗拉试验 |  | 外观 | 9~10# |  | ★ | √ | √ |
| 21 |  |  | 附加损耗 |  | ★ |  | √ | √ |
| 22 |  |  | 回波损耗变化量 |  | ★ |  | √ | √ |
| 23 | 光缆扭转试验 |  | 外观 | 7~8# |  | ★ | √ | √ |
| 24 |  |  | 附加损耗 |  | ★ |  | √ | √ |
| 25 |  |  | 回波损耗变化量 |  | ★ |  | √ | √ |
| 26 | 低温试验 |  | 外观 | 1~3# |  | ★ | √ |  |
| 27 |  |  | 附加损耗 |  | ★ |  | √ |  |
| 28 |  |  | 回波损耗变化量 |  | ★ |  | √ |  |
| 29 | 高温试验 |  | 外观 | 4~6# |  | ★ | √ |  |
| 30 |  |  | 附加损耗 |  | ★ |  | √ |  |
| 31 |  |  | 回波损耗变化量 |  | ★ |  | √ |  |
| 32 | 温度循环试验 |  | 外观 | 4~6# |  | ★ | √ |  |
| 33 |  |  | 附加损耗 |  | ★ |  | √ |  |
| 34 |  |  | 回波损耗变化量 |  | ★ |  | √ |  |
| 35 | 湿热试验 |  | 外观 | 1~3# |  | ★ | √ |  |
| 36 |  |  | 附加损耗 |  | ★ |  | √ |  |
| 37 |  |  | 回波损耗变化量 |  | ★ |  | √ |  |
| 38 | 盐雾试验 |  | 外观 | 7~8# |  | ★ | √ |  |
| 39 |  |  | 附加损耗 |  | ★ |  | √ |  |
| 40 |  |  | 回波损耗变化量 |  | ★ |  | √ |  |
| 41 | 锁紧机构强度试验 |  | 外观 | 9~10# |  | ★ | √ |  |
| 42 |  |  | 附加损耗 |  | ★ |  | √ |  |
| 43 |  |  | 回波损耗变化量 |  | ★ |  | √ |  |

注：光纤活动连接器的光学性能要求按附件3和附件4规定。

MPO型光纤活动连接器产品的初次认证和复评型式试验应检测YD/T 1272.5-2009 《光纤活动连接器 第5部分：MPO型》标准规定的下述项目：

- 外观C（具体要求见附件3）

- 插入损耗（常态）B

- 回波损耗（常态）B

- 互换试验后复测：外观C、插入损耗B、回波损耗B

- 锁紧机构强度试验后复测：外观C、插入损耗变化量B、回波损耗变化量B

- 重复性试验后复测：外观C、插入损耗变化量B、回波损耗变化量B

- 机械耐久性试验后复测：外观C、插入损耗变化量B、回波损耗变化量B

- 振动试验后复测：外观C、插入损耗变化量B、回波损耗变化量B

- 光缆抗拉试验后复测：外观C、插入损耗变化量B、回波损耗变化量B

- 高温试验后复测：外观C、插入损耗变化量B、回波损耗变化量B

- 低温试验后复测：外观C、插入损耗变化量B、回波损耗变化量B

- 温度循环试验后复测：外观C、插入损耗变化量B、回波损耗变化量B

- 湿热试验后复测：外观C、插入损耗变化量B、回波损耗变化量B

MPO型光纤活动连接器产品的监督检测应根据其种类分别检测YD/T 1272.5-2009标准规定的下述项目：

- 插入损耗（常态）B

- 回波损耗（常态）B

- 互换试验后复测：外观C、插入损耗B、回波损耗B

- 光缆抗拉试验后复测：外观C、插入损耗变化量B、回波损耗变化量B

- 机械耐久性试验后复测：外观C、插入损耗变化量B、回波损耗变化量B

4.2.2.2.13 宽带接入用综合配线箱（不含光纤收发器和以太网交换机）

宽带接入用综合配线箱产品的初次认证、复评型式试验及监督检验应检测YD/T 1313-2008标准规定的下述项目：

| 序号 | 项 目 名 称 |  | 不合格判定 |  | 监督检验 | 初次与复评型式检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | B | C |  |  |
| 一、箱体 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 外观结构 | 表面处理 |  | ○ | √ | √ |
| 2 |  | 装配结构 |  | ○ |  | √ |
| 3 |  | 箱门要求 | ○ |  |  | √ |
| 4 |  | 箱体尺寸 |  | ○ |  | √ |
| 5 | 功能要求 | 线缆的固定保护功能 | ○ |  |  | √ |
| 6 |  | 调线功能 | ○ |  |  | √ |
| 7 |  | 温控功能 | ○ |  |  | √ |
| 8 |  | 设备安装 | ○ |  |  | √ |
| 9 |  | 供电功能 | ○ |  |  | √ |
| 10 |  | 电涌防护功能 |  | ○ |  | √ |
| 11 |  | 监控与告警功能 | ○ |  |  | √ |
| 12 | 密封性能 |  | ○ |  | √ | √ |
| 13 | 噪声水平 |  | ○ |  |  | √ |
| 14 | 箱体机械物理性能 | 箱体表面机械强度 | ○ |  |  | √ |
| 15 |  | 箱门机械强度 | ○ |  |  | √ |
| 16 |  | 拉伸试验 | ○ |  |  | √ |
| 17 |  | 扭转试验 | ○ |  |  | √ |
| 18 |  | 弯曲试验 | ○ |  |  | √ |
| 19 | 箱体电气性能（常态） | 绝缘电阻 | ○ |  | √ | √ |
| 20 |  | 耐压 | ○ |  | √ | √ |
| 21 |  | 接地性能 | ○ |  | √ | √ |
| 22 | 高温试验后复测 | 绝缘电阻 | ○ |  |  | √ |
| 23 |  | 耐压 | ○ |  |  | √ |
| 24 | 低温试验后复测 | 绝缘电阻 | ○ |  |  | √ |
| 25 |  | 耐压 | ○ |  |  | √ |
| 26 | 湿热试验后复测 | 绝缘电阻 | ○ |  |  | √ |
| 27 |  | 耐压 | ○ |  |  | √ |
| 28 | 燃烧性能试验 |  | ○ |  |  | √ |
| 二、连接硬件（数据模块或音频模块） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 连接硬件传输特性 | 插入损耗 | ○ |  | √ | √ |
| 2 |  | 近端串音衰减 | ○ |  | √ | √ |
| 3 |  | 回波损耗 | ○ |  | √ | √ |
| 4 | 连接硬件电气特性 | 接触电阻 | ○ |  |  | √ |
| 5 |  | 绝缘电阻 | ○ |  |  | √ |
| 6 |  | 耐压 | ○ |  |  | √ |
| 7 | 连接硬件机械物理性能 | 外 观 |  | ○ |  | √ |
| 8 |  | 定位方式 | ○ |  |  | √ |
| 9 |  | 拔 出 力 | ○ |  |  | √ |
| 10 |  | 标称导体直径 | ○ |  |  | √ |
| 11 |  | 耐久性 | ○ |  |  | √ |
| 12 | 高温试验后复测 | 插入损耗 | ○ |  |  | √ |
| 13 |  | 近端串音衰减 | ○ |  |  | √ |
| 14 |  | 回波损耗 | ○ |  |  | √ |
| 15 | 低温试验后复测 | 插入损耗 | ○ |  |  | √ |
| 16 |  | 近端串音衰减 | ○ |  |  | √ |
| 17 |  | 回波损耗 | ○ |  |  | √ |
| 18 | 湿热试验后复测 | 插入损耗 | ○ |  |  | √ |
| 19 |  | 近端串音衰减 | ○ |  |  | √ |
| 20 |  | 回波损耗 | ○ |  |  | √ |
| 21 | 运输试验后复测 | 插入损耗 | ○ |  |  | √ |
| 22 |  | 近端串音衰减 | ○ |  |  | √ |
| 23 |  | 回波损耗 | ○ |  |  | √ |
| 三、有线电视分配器（可选） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 有线电视分配器 | 分配损耗 | ○ |  | √ | √ |
| 2 | 有线电视分配器 | 相互隔离 | ○ |  |  | √ |
| 3 | 有线电视分配器 | 反射损耗 | ○ |  | √ | √ |
| 4 | 高温试验后复测 | 分配损耗 | ○ |  |  | √ |
| 5 | 低温试验后复测 | 分配损耗 | ○ |  |  | √ |
| 6 | 湿热试验后复测 | 分配损耗 | ○ |  |  | √ |
| 7 | 运输试验后复测 | 分配损耗 | ○ |  |  | √ |
| 四、有线电视分支器（可选） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 有线电视分支器 | 分支损耗 | ○ |  | √ | √ |
| 2 | 有线电视分支器 | 插入损耗 | ○ |  | √ | √ |
| 3 | 有线电视分支器 | 反射隔离 | ○ |  |  | √ |
| 4 | 有线电视分支器 | 相互隔离 | ○ |  |  | √ |
| 5 | 有线电视分支器 | 反射损耗 | ○ |  | √ | √ |
| 6 | 高温试验后复测 | 分支损耗 | ○ |  |  | √ |
| 7 | 低温试验后复测 | 分支损耗 | ○ |  |  | √ |
| 8 | 湿热试验后复测 | 分支损耗 | ○ |  |  | √ |
| 9 | 运输试验后复测 | 分支损耗 | ○ |  |  | √ |
| 五、光纤活动连接器（可选） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 光纤活动连接器 | 插入损耗 | ○ |  | √ | √ |
| 2 | 光纤活动连接器 | 回波损耗 | ○ |  | √ | √ |
| 3 | 抗拉性能 | 附加损耗 | ○ |  | √ | √ |
| 4 |  | 回波损耗变化量 | ○ |  | √ | √ |
| 5 | 高温试验后复测 | 附加损耗 | ○ |  |  | √ |
| 6 |  | 回波损耗变化量 | ○ |  |  | √ |
| 7 | 低温试验后复测 | 附加损耗 | ○ |  |  | √ |
| 8 |  | 回波损耗变化量 | ○ |  |  | √ |
| 9 | 湿热试验后复测 | 附加损耗 | ○ |  |  | √ |
| 10 |  | 回波损耗变化量 | ○ |  |  | √ |
| 11 | 运输试验后复测 | 附加损耗 | ○ |  |  | √ |
| 12 |  | 回波损耗变化量 | ○ |  |  | √ |
| 六、光纤分支器（可选） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 光纤分支器 | 工作波长 | ○ |  | √ | √ |
| 2 | 光纤分支器 | 工作带宽 | ○ |  | √ | √ |
| 3 | 光纤分支器 | 附加损耗 | ○ |  |  | √ |
| 4 | 光纤分支器 | 插入损耗 | ○ |  | √ | √ |
| 5 | 光纤分支器 | 均匀性 | ○ |  | √ | √ |
| 6 | 光纤分支器 | 方向性 | ○ |  | √ | √ |
| 7 | 光纤分支器 | 偏振相关损耗 | ○ |  |  | √ |
| 8 | 光纤分支器 | 回波损耗 | ○ |  |  | √ |
| 9 | 高温试验后复测 | 插入损耗变化量 | ○ |  |  | √ |
| 10 | 低温试验后复测 | 插入损耗变化量 | ○ |  |  | √ |
| 11 | 湿热试验后复测 | 插入损耗变化量 | ○ |  |  | √ |
| 12 | 运输试验后复测 | 插入损耗变化量 | ○ |  |  | √ |

备注1：箱体及连接硬件为必选项，其它部件可选。

备注2：若同一类型光纤活动连接器的型号、供方均持有有效证书，可不另行检测。

备注3：数据模块性能应符合YD/T 926.3-2001中5类要求。若选择音频模块实现传输数据功能，性能应符合YD/T 926.3-2001中3类要求。连接硬件同时包括数据模块、音频模块时，均需检测。

4.2.2.2.14户外机柜

通信用户外机柜产品的初次认证和复评型式试验应检测YD/T 1537-2015标准规定的下述项目（检测项目后标注的B、C代表不合格分类，以下相同）：

| 序号 | 检测项目 |  |  |  | 不合格分类 | 型式试验 | 监督试验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观与表面处理 | 颜色、外观 |  |  | C | √ | √ | 防凝露除外 |
| 2 |  | 尺寸检测 |  |  | C | √ | √ |  |
| 3 |  | 涂层附着力 |  |  | B | √ | √ |  |
| 4 |  | 涂层抗冲击 |  |  | B | √ | √ |  |
| 5 |  | 涂层耐溶剂 |  |  | B | √ | √ |  |
| 6 | 保温隔热性能试验 |  |  |  | B | √ |  | 采用保温隔热材料时 |
| 7 | 非金属材料腐蚀性液体浸入试验 |  |  |  | B | √ |  |  |
| 8 | 非金属材料阻燃试验 |  |  |  | B | √ | √ | 保温隔热材料应达到GB 8624-2012中表2规定的B级中GB8626要求 |
| 9 | 结构和功能检测 |  | 连接和紧固 |  | B | √ |  |  |
|  |  |  | 设备舱 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 蓄电池舱（可选） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 过线区 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 门和门限位装置 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 通风口 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 起吊装置 |  |  |  |  |  |
| 10 | 接地性能试验 |  |  |  | B | √ | √ |  |
| 11 | 锁具防破坏试验 |  |  |  | B | √ |  |  |
| 12 | 噪音试验 |  |  |  | B | √ | √ |  |
| 13 | 照度试验 |  |  |  | C | √ | √ |  |
| 14 | 监控、告警试验（可选项） |  |  |  | C | √ | √ |  |
| 15 | 环境试验 | 高温试验 |  |  | B | √ |  |  |
|  |  | 低温试验 |  |  | B | √ |  |  |
| 17 |  | 盐雾试验 |  |  | B | √ |  | 雾化72小时 |
| 18 |  | 防水试验 |  |  | B | √ | √ |  |
| 19 |  | 防尘试验 |  |  | B | √ |  |  |
| 20 | 机械试验 | 起吊试验后复测 |  | 机械性能要求 | B | √ |  |  |
| 21 |  |  |  | 起吊装置要求 | B | √ |  |  |
| 22 |  | 撞击试验后复测 |  | 机械性能要求 | B | √ | √ | 板厚小于1.0mm的机柜不做要求。 |
| 23 |  | 门机械耐久性试验后复测 |  | 门和门限位装置 | B | √ |  |  |
| 24 |  | 门限位试验后复测 |  | 机械性能要求 | B | √ | √ |  |
| 25 |  |  |  | 门和门限位装置 | B | √ | √ |  |
| 26 |  | 防风试验后复测 |  | 机械性能要求 | B | √ |  |  |

4.2.2.2.15户外机房

4.2.2.2.15.1通信系统用固定独立式机房

通信系统用固定独立式机房产品的初次认证、复评型式检验、监督检验应按YD/T 1624.1-2015《通信系统用户外机房 第1部分 固定独立式机房》标准中规定的下述项目（检测项目后标注的B、C代表不合格分类，以下相同）：

| 序号 | 项目 | 判定 分类 | 初次及复评检验 | 监督 检验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 夹层板芯材导热系数 | B | √ |  | 夹芯板芯材样品 |
| 2 | 夹芯板芯材压缩强度 | B | √ |  | 夹芯板芯材样品 |
| 3 | 夹芯板芯材吸水率 | B | √ | √ | 夹芯板芯材样品 |
| 4 | 夹芯板芯材氧指数 | B | √ | √ | 夹芯板芯材样品 |
| 5 | 芯材与面板间的粘结强度 | B | √ |  | 夹芯板材样品 |
| 6 | 夹芯板剪切强度 | B | √ |  | 夹芯板材样品 |
| 7 | 夹芯板抗弯曲性能 | B | √ |  | 夹芯板材样品 |
| 8 | 夹芯板撞击强度 | B | √ | √ | 夹芯板材样品 |
| 9 | 夹芯板厚度 | C | √ | √ | 夹芯板材样品 |
| 10 | 顶板载荷 | B | √ |  | 整体机房 |
| 11 | 底板载荷（有底机房） | B | √ |  | 整体机房 |
| 12 | 门载荷 | B | √ | √ | 整体机房 |
| 13 | 门限位 | B | √ | √ | 整体机房 |
| 14 | 门把手力矩 | C | √ | √ | 整体机房 |
| 15 | 安装点 | B | √ | √ | 夹芯板材样品 |
| 16 | 颜色及外观 | C | √ | √ | 整体机房 |
| 17 | 涂层附着力 | B | √ | √ | 夹芯板材样品 |
| 18 | 涂层抗冲击 | B | √ |  | 夹芯板材样品 |
| 19 | 涂层耐溶剂 | B | √ |  | 夹芯板材样品 |
| 20 | 涂层耐低温 | B | √ |  | 夹芯板材样品 |
| 21 | 机房的尺寸 | C | √ | √ | 整体机房 |
| 22 | 机房的完好性 | B | √ | √ | 整体机房 |
| 23 | 高温 | B | √ |  | 夹芯板材样品和密封件 |
| 24 | 日照效应 | B | √ |  | 夹芯板材样品和密封件 |
| 25 | 抗日照光化学效应 | B | √ |  | 橡胶、密封剂等高分子材料及制品 |
| 26 | 盐雾 | B | √ | √ | 夹芯板材样品 |
| 27 | 光密性 | B | √ | √ | 整体机房 |
| 28 | 防风 | B | √ |  | 整体机房 |
| 29 | 防火注 | B | √ |  | 夹芯板材样品 |
| 30 | 防水 | B | √ |  | 整体机房 |
| 31 | 防尘 | B | √ |  | 整体机房 |
| 32 | 防盗 | B | √ |  | 整体机房 |

注：机房面板应采用不燃材料或难燃材料，芯材的燃烧性能应达到GB 8624-2012中表2规定的B级中GB8626要求。

4.2.2.2.15.2通信系统用一体式固定塔房

通信系统用一体式固定塔房产品的初次认证、复评型式检验、监督检验应按YD/T 1624.2-2015《通信系统用户外机房 第2部分一体式固定塔房》标准中规定的下述项目：

| 序号 | 项目 | 判定 分类 | 初次及复评检验 | 监督 检验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 夹层板芯材导热系数 | B | √ |  | 夹芯板芯材样品 |
| 2 | 夹芯板芯材压缩强度 | B | √ |  | 夹芯板芯材样品 |
| 3 | 夹芯板芯材吸水率 | B | √ | √ | 夹芯板芯材样品 |
| 4 | 夹芯板芯材氧指数 | B | √ | √ | 夹芯板芯材样品 |
| 5 | 芯材与面板间的粘结强度 | B | √ |  | 夹芯板材样品 |
| 6 | 夹芯板剪切强度 | B | √ |  | 夹芯板材样品 |
| 7 | 夹芯板抗弯曲性能 | B | √ |  | 夹芯板材样品 |
| 8 | 夹芯板撞击强度 | B | √ | √ | 夹芯板材样品 |
| 9 | 夹芯板厚度 | C | √ | √ | 夹芯板材样品 |
| 10 | 顶板载荷 | B | √ |  | 整体机房 |
| 11 | 底板载荷 | B | √ |  | 整体机房 |
| 12 | 门载荷 | B | √ | √ | 整体机房 |
| 13 | 门限位 | B | √ | √ | 整体机房 |
| 14 | 门把手力矩 | C | √ | √ | 整体机房 |
| 15 | 安装点 | B | √ | √ | 夹芯板材样品 |
| 16 | 颜色及外观 | C | √ | √ | 整体机房 |
| 17 | 涂层附着力 | B | √ | √ | 夹芯板材样品 |
| 18 | 涂层抗冲击 | B | √ |  | 夹芯板材样品 |
| 19 | 涂层耐溶剂 | B | √ |  | 夹芯板材样品 |
| 20 | 涂层耐低温 | B | √ |  | 夹芯板材样品 |
| 21 | 机房的尺寸 | C | √ | √ | 整体机房 |
| 22 | 机房的完好性 | B | √ | √ | 整体机房 |
| 23 | 焊缝 | B | √ |  | 整体机房 |
| 24 | 高温 | B | √ |  | 夹芯板材样品和密封件 |
| 25 | 日照效应 | B | √ |  | 夹芯板材样品和密封件 |
| 26 | 抗日照光化学效应 | B | √ |  | 橡胶、密封剂等高分子材料及制品 |
| 27 | 盐雾 | B | √ | √ | 夹芯板材样品 |
| 28 | 光密性 | B | √ | √ | 整体机房 |
| 29 | 防风 | B | √ |  | 整体机房 |
| 30 | 防火 | B | √ |  | 整体机房 |
| 31 | 防水 | B | √ |  | 整体机房 |
| 32 | 防尘 | B | √ |  | 整体机房 |
| 33 | 防盗 | B | √ |  | 整体机房 |

4.2.2.2.15.3 通信系统用一体式拖运塔房

通信系统用一体式拖运塔房产品的初次认证、复评型式检验、监督检验应按YD/T 1624.3-2015《通信系统用户外机房 第3部分 一体式拖运塔房》标准中规定的下述项目：

| 序号 | 项目 | 判定 分类 | 初次及复评检验 | 监督 检验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厢体试验 | B | √ | √ | 整体机房 |
| 2 | 平衡系统试验 | B | √ | √ | 整体机房 |
| 3 | 升降桅杆（塔）试验 | B | √ | √ | 整体机房 |
| 4 | 行车试验 | B | √ |  | 整体机房 |
| 5 | 爬坡试验 | B | √ |  | 整体机房 |
| 6 | 制动试验 | B | √ |  | 整体机房 |
| 7 | 尺寸及质量 | B | √ | √ | 整体机房 |
| 8 | 完好性 | B | √ | √ | 整体机房 |
| 9 | 夹层板芯材导热系数 | B | √ |  | 夹芯板芯材样品 |
| 10 | 夹芯板芯材压缩强度 | B | √ |  | 夹芯板芯材样品 |
| 11 | 夹芯板芯材吸水率 | B | √ | √ | 夹芯板芯材样品 |
| 12 | 夹芯板芯材氧指数 | B | √ | √ | 夹芯板芯材样品 |
| 13 | 芯材与面板间的粘结强度 | B | √ |  | 夹芯板材样品 |
| 14 | 夹芯板剪切强度 | B | √ |  | 夹芯板材样品 |
| 15 | 夹芯板抗弯曲性能 | B | √ |  | 夹芯板材样品 |
| 16 | 夹芯板撞击强度 | B | √ | √ | 夹芯板材样品 |
| 17 | 夹芯板厚度 | C | √ | √ | 夹芯板材样品 |
| 18 | 顶板载荷 | B | √ |  | 整体机房 |
| 19 | 底板载荷 | B | √ |  | 整体机房 |
| 20 | 门载荷 | B | √ | √ | 整体机房 |
| 21 | 门限位 | B | √ | √ | 整体机房 |
| 22 | 门把手力矩 | C | √ | √ | 整体机房 |
| 23 | 安装点 | B | √ | √ | 夹芯板材样品 |
| 24 | 颜色及外观 | C | √ | √ | 整体机房 |
| 25 | 涂层附着力 | B | √ | √ | 夹芯板材样品 |
| 26 | 涂层抗冲击 | B | √ |  | 夹芯板材样品 |
| 27 | 涂层耐溶剂 | B | √ |  | 夹芯板材样品 |
| 28 | 涂层耐低温 | B | √ |  | 夹芯板材样品 |
| 29 | 高温 | B | √ |  | 夹芯板材样品和密封件 |
| 30 | 低温 | B | √ |  | 夹芯板材样品和密封件 |
| 31 | 日照热效应 | B | √ |  | 夹芯板材样品和密封件 |
| 32 | 抗日照光化学效应 | B | √ |  | 橡胶、密封剂等高分子材料及制品 |
| 33 | 防盐雾 | B | √ | √ | 夹芯板材样品 |
| 34 | 光密性 | B | √ | √ | 整体机房 |
| 35 | 防风 | B | √ |  | 整体机房 |
| 36 | 防火 | B | √ |  | 整体机房 |
| 37 | 防水 | B | √ |  | 整体机房 |
| 38 | 防尘 | B | √ |  | 整体机房 |
| 39 | 防盗 | B | √ |  | 整体机房 |

4.2.2.2.16 光分路器

| 序号 | 检验项目 |  |  | 判定类型 | 初次\复评检验 | 监督检验 | 出厂检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观检查 |  |  | C | √ | √ | √ |
| 2 | 光学特性 | 工作波长 |  | C | √ | √ |  |
| 3 |  | 工作带宽 |  | B | √ | √ |  |
| 4 |  | 插入损耗 |  | B | √ | √ | √ |
| 5 |  | 方向性 |  | B | √ | √ |  |
| 6 |  | 均匀性（针对均匀分光） |  | B | √ | √ | √ |
| 7 |  | 偏振相关损耗 |  | C | √ |  | √ |
| 8 |  | 回波损耗(仅针对PLC) |  | C | √ | √ | √ |
| 9 | 高功率传输性能要求(仅针对PLC) |  |  | C | √ |  |  |
| 10 | 高温试验 |  | 外观 | C | √ | √(仅针对PLC) |  |
| 11 |  |  | 插入损耗变化量（在线监视） | B | √ | √(仅针对PLC) |  |
| 12 | 低温试验 |  | 外观 | C | √ | √ |  |
| 13 |  |  | 插入损耗变化量（在线监视） | B | √ | √ |  |
| 14 | 湿热试验 |  | 外观 | C | √ |  |  |
| 15 |  |  | 插入损耗变化量 | B | √ |  |  |
| 16 | 高低温循环试验 |  | 外观 | C | √ |  |  |
| 17 |  |  | 插入损耗变化量（在线监视） | B | √ |  |  |
| 18 | 振动试验 |  | 外观 | C | √ |  |  |
| 19 |  |  | 插入损耗变化量 | B | √ |  |  |
| 20 | 冲击试验 |  | 外观 | C | √ |  |  |
| 21 |  |  | 插入损耗变化量 | B | √ |  |  |
| 22 | 光缆抗拉试验[注1] |  | 外观 | C | √ |  |  |
| 23 |  |  | 插入损耗变化量 | B | √ |  |  |
| 24 | 光缆扭转试验[注1] |  | 外观 | C | √ |  |  |
| 25 |  |  | 插入损耗变化量 | B | √ |  |  |
| 26 | 水浸泡试验 |  | 外观 | C | √ |  |  |
| 27 |  |  | 插入损耗变化量 | B | √ |  |  |
| 28 | 盐雾试验[注2] |  | 外观 | C | √ |  |  |
| 29 |  |  | 插入损耗变化量 | B | √ |  |  |

光分路器产品的初次认证和复评型式试验应检测YD/T 1117-2001（融熔型）、YD/T2000.1-2014（平面光波导型）标准规定的下述项目：

注1：适用于带连接器插头型光分路器和带适配器型光分路器。当尾纤型光分路器尾缆外径φ<2.0mm时，为无关项。

注2：适用于插头性PLC组件（带连接器插头型分路器），都为塑胶件材质则盐雾试验为无关项。

注3：企业既申报PLC器件（尾纤型光分路器）又申报PLC组件（带连接器插头型和（或）带适配器型光分路器）时，应在某一个PLC组件的全项检测基础上，检测差异性项目：插入损耗、回波损耗；若同时申报不同插头性PLC组件（带连接器插头型光分路器）、适配器型PLC组件（带适配器型光分路器），应测差异性项目：插入损耗。

4.2.2.2.17综合集装架

综合集装架产品的初次认证和复评检测、监督检测项目要求应根据YD/T1819—2008标准规定的下述项目。

| 序号 | 检验项目 |  |  | 不合格类别 |  |  | 型式检验 | 监督检验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | B类 | C类 |  |  |  |  |
| 一、架体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 外观与结构 |  | 结构尺寸 | ○ |  |  | √ | √ |  |
| 2 |  |  | 机械活动性 |  | ○ |  | √ | √ |  |
| 3 |  |  | 装配一致性 | ○ |  |  | √ | √ |  |
| 4 |  |  | 外观及标识 |  | ○ |  | √ | √ |  |
| 5 | 机架功能 |  | 安装走线 | ○ |  |  | √ | √ |  |
| 6 |  |  | 散热系统 | ○ |  |  | √ | √ |  |
| 7 |  |  | 托板承重 | ○ |  |  | √ | √ |  |
| 8 | 接地系统 |  | 接地检查 | ○ |  |  | √ | √ |  |
|  |  |  | 绝缘电阻 | ○ |  |  | √ | √ |  |
|  |  |  | 耐电压 | ○ |  |  | √ | √ |  |
| 9 | 材料及防腐 |  | 电镀层质量 | ○ |  |  | √ |  |  |
| 10 |  |  | 涂覆层质量 | ○ |  |  | √ |  |  |
| 11 |  |  | 燃烧性能 |  | ○ |  | √ |  |  |
| 12 | 高温试验 |  | 绝缘电阻 | ○ |  |  | √ |  |  |
| 13 |  |  | 耐电压 | ○ |  |  | √ |  |  |
| 14 | 低温试验 |  | 绝缘电阻 | ○ |  |  | √ |  |  |
| 15 |  |  | 耐电压 | ○ |  |  | √ |  |  |
| 16 | 恒定湿热试验 |  | 绝缘电阻 | ○ |  |  | √ |  |  |
| 17 |  |  | 耐电压 | ○ |  |  | √ |  |  |
| 18 | 盐雾试验 |  | 外观 |  | ○ |  | √ |  |  |
| 19 | 运输试验 |  | 产品完整性 | ○ |  |  | √ |  |  |
| 二、总配线单元（可选） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 总配线单元※ | 结构尺寸 |  | ○ |  |  | √ | √ |  |
| 2 |  | 总配线架中所有项目 |  | 由相应项目确定 |  |  | √ | 由总配线中监督项目确定 |  |
| 三、数字配线单元（可选） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 数字配线单元※ | 结构尺寸 |  | ○ |  |  | √ | √ |  |
| 2 |  | 数字配线架中除外观与结构中的所有项目 |  | 由相应项目确定 YD/T1437-2006 |  |  | √ | 监督项目见注1， YD/T1437-2006 |  |
| 四、光纤配线单元（可选） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 光纤配线单元※ | 结构尺寸 |  | ○ |  |  | √ | √ |  |
| 2 |  | 光纤配线架中除外观与结构中的所有项目 |  | 由相应项目确定 指标按照YD/T778-2006 |  |  | √ | 监督项目见注1，指标按照YD/T778-2006 |  |
| 五、交流分配单元（可选） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交流电源分配单元※ | 结构尺寸 |  | ○ |  |  | √ | √ |  |
| 2 |  | 见下表 |  | 见下表 |  |  | √ | 见下表 |  |
| 六、直流分配单元（可选） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 直流电源分配单元※ | 结构尺寸 |  | ○ |  |  | √ | √ |  |
| 2 |  | 见下表 |  | 见下表 |  |  | √ | 见下表 |  |
| 七、综合布线单元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 综合布线单元※ | 结构尺寸 |  | ○ |  |  | √ | √ |  |
| 2 |  | 宽带接入用综合配线箱中连接硬件部分所有项目 |  | 由相应项目确定 |  |  | √ | 由宽带接入用综合配线箱中连接硬件部分监督项目确定 |  |

※注：若综合集装架所含的总配线单元、数字配线单元、光纤配线单元、电源分配单元、综合布线单元已获泰尔认证中心产品认证有效证书或系统本身不包含，则不测相关的要求。

综合集装架中交流分配单元检验项目

| 序号 | 检测项目 | 试验后复测 | 不合格类别 | 监督检验 | 初次及复评检验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观结构 |  | C |  | √ |  |
| 2 | 防雷功能 |  | B | √ | √ | 可选项 |
| 3 | 绝缘电阻 |  | B | √ | √ |  |
| 4 | 绝缘强度 |  | B |  | √ |  |
| 5 | 输出分路 |  | C |  | √ |  |
| 6 | 接地要求 |  | B | √ | √ |  |
| 7 | 告警功能 |  | B | √ | √ | 可选项 |
| 8 | 颜色标志 |  | C | √ | √ |  |
| 9 | 温升 |  | B |  | √ |  |
| 10 | 监控功能 |  | B |  | √ | 可选项 |
| 11 | 运输试验 | 外观结构 | C |  | √ |  |
|  |  | 绝缘电阻 | B |  | √ |  |
|  |  | 告警功能 | B |  | √ |  |

综合集装架中直流分配单元检验项目

| 序号 | 检测项目 | 试验后复测 | 不合格类别 | 监督检验 | 初次及复评检验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观结构 |  | C |  | √ |  |
| 2 | 直流电压降 |  | B | √ | √ |  |
| 3 | 绝缘电阻 |  | B | √ | √ |  |
| 4 | 绝缘强度 |  | B |  | √ |  |
| 5 | 输出分路 |  | C |  | √ |  |
| 6 | 接地要求 |  | B | √ | √ |  |
| 7 | 告警功能 |  | B | √ | √ | 可选项 |
| 8 | 颜色标志 |  | C | √ | √ |  |
| 9 | 温升 |  | B |  | √ |  |
| 10 | 监控功能 |  | B |  | √ | 可选项 |
| 11 | 运输试验 | 外观结构 | C |  | √ |  |
|  |  | 绝缘电阻 | B |  | √ |  |
|  |  | 告警功能 | B |  | √ |  |

注1：光纤配线单元的监督项目：插损、回损、绝缘电阻、耐电压、燃烧性能，抗拉试验（外观、附加损耗、回波损耗变化量）、互换性（外观、附加损耗、回波损耗变化量）；

数字配线单元的监督项目：接触电阻、绝缘电阻、耐电压、介入损耗、回波损耗、回线间串音防卫度、镀金层。

4.2.2.2.18移动通信用50Ω射频同轴跳线

移动通信用50Ω射频同轴跳线产品的初次认证和复评型式试验应检测YD/T 1966-2009标准规定的下述项目：

- 外观C

- 长度要求C

- 导体连续性B

- 内导体直流电阻B

- 外导体直流电阻B

- 绝缘电阻B

- 耐电压B

- 平均特性阻抗B

- 三阶交调B

- 电压驻波比B

- 插入损耗B

- 机械性能B（按拉伸、弯曲、弯曲疲劳、扭转和振动的顺序依次进行试验，试验完毕检查电缆与跳线间有无松动，并对绝缘电阻、耐电压、电压驻波比和插入损耗等性能进行测试）

- 盐雾（腐蚀）试验B（试验完成后检查样品外观，并对跳线的绝缘电阻、耐电压、电压驻波比和插入损耗进行测试）

- 环境性能B（按高温试验、低温试验和高低温快速变化的顺序依次进行试验，试验完毕检查跳线外观有无异常，并对绝缘电阻、耐电压、电压驻波比和插入损耗等性能进行测试、然后再进行恒态湿热试验，试验后检查跳线外观有无异常，并对绝缘电阻、耐电压、内导体直流电阻和外导体直流电阻进行测试。）

- 阻燃性能（单根垂直燃烧试验）B（仅对阻燃跳线进行该项试验）

注：初次认证和复评型式试验样品数量为4个，任选3个样品均进行第1项～第11项性能检验，然后把4个样品分为第Ⅰ组、第Ⅱ组、第Ⅲ组和第Ⅳ组，每组1个样品，对第Ⅰ组样品进行第12项试验，对第Ⅱ组进行第13项试验，对第Ⅲ组进行第14项试验，对第Ⅳ组进行第15项试验（对阻燃跳线样品适用）。

移动通信用50Ω射频同轴跳线产品的的监督检测应检测YD/T 1966-2009标准规定的下述项目：

- 外观C

- 长度要求C

- 导体连续性B

- 内导体直流电阻B

- 外导体直流电阻B

- 绝缘电阻B

- 耐电压B

- 平均特性阻抗B

- 三阶交调B

- 电压驻波比B

- 插入损耗B

注：监督检测样品数量2个，对2个样品均进行第1项～第11项性能检验。

4.2.2.2.19 移动通信用50Ω射频同轴连接器

移动通信用50Ω射频同轴连接器产品的初次认证和复评型式试验应检测YD/T 1967-2009标准规定的下述项目：

- 外观C

- 插入损耗B

- 电压驻波比B

- 接触电阻B

- 绝缘电阻B

- 耐电压B

- 三阶交调B

- 标准规保持力B（仅对7/16型插孔连接器和N型插孔连接器有要求，对插针连接器不作要求）

- 插针或插孔固定性B

- 正常连接力矩B

- 连接耐力矩B

- 连接机构强度B

- 夹紧装置抗电缆拉伸的能力B

- 夹紧装置抗电缆弯曲的能力B

- 机械耐久性试验后复测：外观C、标准规保持力B（仅对7/16型插孔连接器和N型插孔连接器有要求，对插针连接器不要求）、接触电阻B、耐电压B

- 振动试验中：插合成对的连接器内、外导体的插合应无电气中断现象B

- 稳态湿热试验后复测：外观C、绝缘电阻B（对于不插合的连接器）、接触电阻B（对于插合的连接器）、耐电压B

- 温度的迅速变化试验后复测：外观C、绝缘电阻B（对于不插合的连接器）、接触电阻B（对于插合的连接器）、耐电压B

- 盐雾试验后复测：外观C

移动通信用50Ω射频同轴连接器产品的监督检测应检测YD/T 1967-2009标准规定的下述项目：

- 外观C

- 插入损耗B

- 电压驻波比B

- 接触电阻B

- 绝缘电阻B

- 耐电压B

4.2.2.2.20通信用单芯光纤机械式接续器

通信用单芯光纤机械式接续器产品的初次认证和复评型式试验应检测YD/T 2155-2010标准规定的下述项目：

- 外观C

- 尺寸C

- 插入损耗(常态)B

- 回波损耗（常态）B

- 拉伸（外观B、插入损耗变化量B、回波损耗变化量B）

- 压扁（外观B、插入损耗变化量B、回波损耗变化量B）

- 扭转（外观B、插入损耗变化量B、回波损耗变化量B）

- 振动（外观B、插入损耗变化量B、回波损耗变化量B）

- 恒定湿热（外观B、插入损耗变化量B、回波损耗变化量B）

- 温度循环（外观B、插入损耗变化量B、回波损耗变化量B）

- 低温（外观B、插入损耗变化量B、回波损耗变化量B）

- 高温（外观B、插入损耗变化量B、回波损耗变化量B）

- 盐雾（外观B、插入损耗变化量B、回波损耗变化量B）

- 机械耐久性（外观B、插入损耗变化量B、回波损耗变化量B）

通信用单芯光纤机械式接续器产品的监督检测应检测YD/T 2155-2010标准规定的下述项目：

- 插入损耗（常态）B

- 回波损耗（常态）B

- 机械耐久性（外观B、插入损耗变化量B、回波损耗变化量B）

- 拉伸（外观B、插入损耗变化量B、回波损耗变化量B）

- 压扁（外观B、插入损耗变化量B、回波损耗变化量B）

- 扭转（外观B、插入损耗变化量B、回波损耗变化量B）

4.2.2.2.21机械型现场组装式光纤活动连接器

机械型现场组装式光纤活动连接器的初次认证和复评型式检验验、监督梭应根据YD/T 2341.1-2011标准规定的下述项目：

| 序号 | 检验项目 |  | 判定类型 | 初次和复评检验 | 监督检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 |  | C | √ | √ |
| 2 | 尺寸 |  | C | √ | √ |
| 3 | 曲率半径 | 预埋型适用，直通型不适用 | C | √ | √ |
| 4 | 顶点偏移 |  | C | √ | √ |
| 5 | 光纤凹陷与凸出 |  | C | √ | √ |
| 6 | 插入损耗 |  | B | √ | √ |
| 7 | 回波损耗 |  | B | √ | √ |
| 8 | 重复性 | 外观 | C | √ | √ |
|  |  | 插入损耗变化量 | B |  |  |
|  |  | 回波损耗变化量 | B |  |  |
| 9 | 低温 | 外观 | C | √ |  |
|  |  | 插入损耗变化量 | B |  |  |
|  |  | 回波损耗变化量 | B |  |  |
| 10 | 温度循环 | 外观 | C | √ |  |
|  |  | 插入损耗变化量 | B |  |  |
|  |  | 回波损耗变化量 | B |  |  |
| 11 | 振动 | 外观 | C | √ |  |
|  |  | 插入损耗变化量 | B |  |  |
|  |  | 回波损耗变化量 | B |  |  |
| 12 | 跌落 | 外观 | C | √ | √ |
|  |  | 插入损耗变化量 | B |  |  |
|  |  | 回波损耗变化量 | B |  |  |
| 13 | 高温 | 外观 | C | √ |  |
|  |  | 插入损耗变化量 | B |  |  |
|  |  | 回波损耗变化量 | B |  |  |
| 14 | 机械耐久性 | 外观 | C | √ |  |
|  |  | 插入损耗变化量 | B |  |  |
|  |  | 回波损耗变化量 | B |  |  |
| 15 | 湿热（稳态） | 外观 | C | √ |  |
|  |  | 插入损耗变化量 （含在线及试验后测试值，在线试验图） | B |  |  |
|  |  | 回波损耗变化量 | B |  |  |
| 16 | 抗拉 | 外观 | C | √ | √ |
|  |  | 插入损耗变化量 | B |  |  |
|  |  | 回波损耗变化量 | B |  |  |
| 17 | 扭转 | 外观 | C | √ | √ |
|  |  | 插入损耗变化量 | B |  |  |
|  |  | 回波损耗变化量 | B |  |  |

注：若同一认证单元内包括多种缆线类型，则需要进行差异性检测。检测项目包括插入损耗（常态）、回波损耗（常态）、抗拉、扭转。

4.2.2.2.22热熔型现场组装式光纤活动连接器

热熔型现场组装式光纤活动连接器的初次认证和复评型式检验、监督检验应根据YD/T 2341.2-2011标准规定的下述项目：

| 序号 | 检验项目 |  | 判定类型 | 初次和复评检验 | 监督检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 |  | C | √ | √ |
| 2 | 尺寸 |  | C | √ | √ |
| 3 | 曲率半径 |  | C | √ | √ |
| 4 | 顶点偏移 |  | C | √ | √ |
| 5 | 光纤凹陷与凸出 |  | C | √ | √ |
| 6 | 插入损耗 |  | B | √ | √ |
| 7 | 回波损耗 |  | B | √ | √ |
| 8 | 重复性 | 外观 | C | √ | √ |
|  |  | 插入损耗变化量 | B |  |  |
|  |  | 回波损耗变化量 | B |  |  |
| 9 | 低温 | 外观 | C | √ |  |
|  |  | 插入损耗变化量 | B |  |  |
|  |  | 回波损耗变化量 | B |  |  |
| 10 | 温度循环 | 外观 | C | √ |  |
|  |  | 插入损耗变化量 | B |  |  |
|  |  | 回波损耗变化量 | B |  |  |
| 11 | 振动 | 外观 | C | √ |  |
|  |  | 插入损耗变化量 | B |  |  |
|  |  | 回波损耗变化量 | B |  |  |
| 12 | 跌落 | 外观 | C | √ | √ |
|  |  | 插入损耗变化量 | B |  |  |
|  |  | 回波损耗变化量 | B |  |  |
| 13 | 高温 | 外观 | C | √ |  |
|  |  | 插入损耗变化量 | B |  |  |
|  |  | 回波损耗变化量 | B |  |  |
| 14 | 机械耐久性 | 外观 | C | √ |  |
|  |  | 插入损耗变化量 | B |  |  |
|  |  | 回波损耗变化量 | B |  |  |
| 15 | 湿热（稳态） | 外观 | C | √ |  |
|  |  | 插入损耗变化量 （含在线及试验后测试值，在线试验图） | B |  |  |
|  |  | 回波损耗变化量 | B |  |  |
| 16 | 抗拉 | 外观 | C | √ | √ |
|  |  | 插入损耗变化量 | B |  |  |
|  |  | 回波损耗变化量 | B |  |  |
| 17 | 扭转 | 外观 | C | √ | √ |
|  |  | 插入损耗变化量 | B |  |  |
|  |  | 回波损耗变化量 | B |  |  |

注：若同一认证单元内包括多种缆线类型，则需要进行差异性检测。检测项目包括插入损耗（常态）、回波损耗（常态）、抗拉、扭转。

4.2.2.2.23数据设备用网络机柜

数据设备用网络机柜的型式检验、监督检验应检测YD/T 2319-2011标准规定的下述项目：

| 序号 | 检验项目 | 判定类型 | 型式检验 | 监督检验 | 出厂检测（100%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观要求（除5.2.4） | C | √ | √ | √ |
| 2 | 机柜尺寸 | C | √ | √ | √ |
| 3 | 基本结构 | B | √ | √ | √ |
| 4 | 内部结构 | B | √ | √ |  |
| 5 | 附属配置 | B | √ |  |  |
| 6 | 机柜内气流组织基本要求 | B | √ | √ |  |
| 7 | 不同送分方式（下进风，上进风，前进风）要求 | B | √ | √ | √ |
| 8 | 机柜配电总体要求 | B | √ | √ | √ |
| 9 | 机柜配电结构和安装要求 | B | √ |  |  |
| 10 | 交流配电单元要求 | B | √ |  |  |
| 11 | 接线端子要求 | B | √ |  |  |
| 12 | 插座要求 | B | √ |  |  |
| 13 | 接地、电缆和母线要求 | B | √ |  |  |
| 14 | 温升 | B | √ |  |  |
| 15 | 电量监测与告警 | B | √ | √ |  |
| 16 | 绝缘电阻 | B | √ | √ | √ |
| 17 | 耐电压强度 | B | √ | √ | √ |
| 18 | 防护等级 | B | √ | √ |  |

4.2.2.2.24同轴电缆接头接地保护盒

同轴电缆接头接地保护盒的型式检验、监督检验应检测YD/T 2285-2011标准规定的下述项目：

| 序号 | 检验项目 | 判定 类型 | 初次\复评 检验 | 监督 检验 | 型式试验样品安排表 | 监督样品安排表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | C | √ | √ | 所有样品 | 所有样品 |
| 2 | 密封性能 | B | √ | √ | 所有样品 | 所有样品 |
| 3 | 再封装性能 | B | √ | √ | 1# | 1# |
| 4 | 压扁（外观、密封性能） | B | √ | √ | 2# | 2# |
| 5 | 冲击（外观、密封性能） | B | √ | √ | 3# | 3# |
| 6 | 弯曲（外观、密封性能） | B | √ |  | 4# |  |
| 7 | 跌落（外观） | B | √ | √ | 5# | 4# |
| 8 | 温度循环（密封性能） | B | √ |  | 6# |  |
| 9 | 低温冲击（外观、密封性能） | B | √ |  | 7# |  |
| 10 | 振动（外观、密封性能） | B | √ |  | 8# |  |
| 11 | 太阳辐射（外观） | B | √ |  | 9# |  |
| 12 | 化学腐蚀（外观、密封性能） | B | √ |  | 10#-12# |  |

4.2.2.2.25光纤插座盒

光纤插座盒的型式检验、监督检验应检测YD/T 2281-2011标准规定的下述项目：

| 序号 | 检验项目 | 判定 类型 | 初次和复评 检验 | 监督 检验 | 样品安排表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构与功能 | B | √ | √ | 所有样品 |
| 2 | 外观与装配要求 | C | √ | √ | 所有样品 |
| 3 | 燃烧性能 | B | √ | √ | 1# |
| 4 | 盐雾试验 | B | √ |  | 3# |
| 5 | 涂覆处理要求 | B | √ | √ | 3# |
| 6 | 集纤功能 | B | √ | √ | 2# |
| 7 | 拉伸 | B | √ |  | 3# |
| 8 | 弯曲 | B | √ |  | 3# |
| 9 | 机械强度 | B | √ | √ | 2# |
| 10 | 绝缘电阻 | B | √ | √ | 2# |
| 11 | 耐电压强度 | B | √ | √ | 2# |
| 12 | 高温试验（外观） | B | √ |  | 4# |
| 13 | 低温试验（外观） | B | √ |  | 4# |
| 14 | 恒定湿热试验（外观） | B | √ |  | 5# |

：0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000zhu架式，不用做接触电阻，000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ZHU00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000zhu00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000注:若申报产品不具有光缆加强芯固定接地单元，则无需检测绝缘电阻、耐电压强度，证书中注明“不具有光缆加强芯固定接地单元”。

4.2.2.2.26通信用电池恒温柜

通信用电池恒温柜产品的初次认证和复评型式试验应检测YD/T 2434-2012标准规定的下述项目：

- 外观C

- 结构B

- 交（直）流输入电压范围B

- 交流输入频率范围C

- 温度控制范围B

- 自动切换工作模式B

- 强制通风B

- 定时通风B

- 柜内温度均匀性B

- 隔热性能B

- 相变材料保温性能B（可选）

- 机柜保温性能B（可选）

- 能效限值与能效等级B

- 断路器保护B

- 电源故障告警B

- 高低温告警B

- 温度探头失效告警B

- 系统故障告警B

- 告警显示功能B

- 告警设置B

- 查询及存储功能B

- 监控性能B

- 音频噪声C

- 防固体异物性能B

- 防水性能B

- 防雷性能B

- 接地性能B

- 绝缘电阻B

- 抗电强度B

- 接触电流B

- 防晒要求B

- 盐雾试验B

通信用电池恒温柜产品的监督检测应检测YD/T 2434-2012标准规定的下述项目：

- 外观C

- 结构B

- 交（直）流输入电压范围B

- 交流输入频率范围C

- 防固体异物性能B

- 防水性能B

- 防雷性能B

- 接地性能B

- 绝缘电阻B

- 抗电强度B

- 接触电流B

- 盐雾试验B

4.2.2.2.27通信用地埋方舱

通信用地埋方舱产品的初次认证和复评型式试验、监督检验应检测YD/T 2658-2013标准规定的下述项目：

| 序号 | 项目 | 判定分类 | 初次及复评检验 | 监督检验 | 试样要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | C | √ |  | 方舱 |
| 2 | 可吊装性 | B | √ |  | 方舱 |
| 3 | 走线架试验 | B | √ | √ | 方舱 |
| 4 | 防盐雾 | B | √ |  | 板材样品[1]及紧固件 |
| 5 | 涂层附着力 | B | √ | √ | 板材样品[1] |
| 6 | 涂层抗冲击 | B | √ | √ | 板材样品[1] |
| 7 | 防腐蚀性液体 | B | √ |  | 密封条 |
| 8 | 防盗性 | B | √ |  | 方舱 |
| 9 | 防火性 | B | √ |  | 方舱材料[2] |
| 10 | 耐水压 | B | √ |  | 方舱[3] |
| 11 | 防水性 | B | √ | √ | 方舱 |
| 12 | 防尘 | B | √ |  | 方舱 |
| 13 | 通道顶盖负载 | B | √ | √ | 方舱 |
| 14 | 梯子负载 | B | √ | √ | 方舱 |
| 15 | 壳体负载 | B | √ |  | 方舱 |
| 16 | 防静电 | B | √ | √ | 方舱 |

注1：200mm×200mm表面处理与整机或实际零部件的表面处理一致的试样、与地埋方舱外面板相同的材料作为基板，按照与地埋方舱完全相同的表面防腐涂层处理工艺进行样板制作的50mm×70mm试样。

注2：保温材料，规格1000mm×1500mm不少于5块。

注3：试验样品可以是体焊接完成后在未喷涂的舱体，也可以是喷涂后的舱体。

4.2.2.2.28通信用地下机柜

通信用地下机柜产品的初次认证和复评型式试验、监督检验应检测YD/T 2658-2013标准规定的下述项目：

| 序号 | 项目 | 判定分类 | 初次及复评检验 | 监督检验 | 试样要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | C | √ | √ | 机柜 |
| 2 | 防盐雾 | B | √ |  | 板材样品[1]及紧固件 |
| 3 | 涂层附着力 | B | √ | √ | 板材样品[1] |
| 4 | 外防腐涂层抗冲击 | B | √ | √ | 板材样品[1] |
| 5 | 防腐蚀性液体 | B | √ |  | 密封条 |
| 6 | 防水 | B | √ | √ | 机柜 |
| 7 | 防尘 | B | √ | √ | 机柜 |
| 8 | 提吊 | B | √ |  | 机柜 |
| 9 | 承压要求 | B | √ | √ | 机柜 |
| 10 | 抗撞击 | B | √ | √ | 机柜 |
| 11 | 防虫入侵[2] | B | √ | √ | 机柜 |
| 12 | 防盗性 | B | √ |  | 机柜 |
| 13 | 防火性 | B | √ |  | 机柜内非金属材料 |

注1：200mm×200mm表面处理与整机或实际零部件的表面处理一致的试样、与地埋方舱外面板相同的材料作为基板，按照与地埋方舱完全相同的表面防腐涂层处理工艺进行样板制作的50mm×70mm试样。

注2：仅对机柜材料硬度、外部零件的弯曲半径及机柜密封性进行检测。

4.2.2.2.29柔性钢管铠装光缆活动连接器

柔性钢管铠装光缆活动连接器产品的初次认证和复评型式试验、监督检验应检测YD/T 2617-2013标准规定的下述项目：

| 序号 | 检验项目 |  | 判定类型 | 初次和复评检验 | 监督检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 |  | C | √ | √ |
| 2 | 曲率半径 |  | C | √ | √ |
| 3 | 顶点偏移 |  | C | √ | √ |
| 4 | 光纤凹陷/凸出 |  | C | √ | √ |
| 5 | 光缆外径不圆度 |  | C | √ | √ |
| 6 | 插入损耗 |  | B | √ | √ |
| 7 | 回波损耗 |  | B | √ | √ |
| 8 | 插拔力 |  | C | √ |  |
| 9 | 抗拉试验 | 外观 | C | √ | √ |
| 10 |  | 插入损耗变化量 | B |  |  |
| 11 |  | 回波损耗变化量 | B |  |  |
| 12 | 抗压试验 | 外观 | C | √ | √ |
| 13 |  | 插入损耗变化量 | B |  |  |
| 14 |  | 回波损耗变化量 | B |  |  |
| 15 | 跌落试验 | 外观 | C | √ | √ |
| 16 |  | 插入损耗变化量 | B |  |  |
| 17 |  | 回波损耗变化量 | B |  |  |
| 18 | 扭转试验 | 外观 | C | √ | √ |
| 19 |  | 插入损耗变化量 | B |  |  |
| 20 |  | 回波损耗变化量 | B |  |  |
| 21 | 振动试验（正弦） | 外观 | C | √ |  |
| 22 |  | 插入损耗变化量 | B |  |  |
| 23 |  | 回波损耗变化量 | B |  |  |
| 24 | 重复性 | 外观 | C | √ | √ |
| 25 |  | 插入损耗变化量 | B |  |  |
| 26 |  | 回波损耗变化量 | B |  |  |
| 27 | 机械耐久性 | 外观 | C | √ |  |
| 28 |  | 插入损耗变化量 | B |  |  |
| 29 |  | 回波损耗变化量 | B |  |  |
| 30 | 高温试验 | 外观 | C | √ |  |
| 31 |  | 插入损耗变化量 | B |  |  |
| 32 |  | 回波损耗变化量 | B |  |  |
| 33 | 低温试验 | 外观 | C | √ |  |
| 34 |  | 插入损耗变化量 | B |  |  |
| 35 |  | 回波损耗变化量 | B |  |  |
| 36 | 温度循环试验 （需在线监测） | 外观 | C | √ |  |
| 37 |  | 插入损耗变化量 | B |  |  |
| 38 |  | 回波损耗变化量 | B |  |  |
| 39 | 湿热（稳态）试验 | 外观 | C | √ |  |
| 40 |  | 插入损耗变化量 | B |  |  |
| 41 |  | 回波损耗变化量 | B |  |  |
| 42 | 盐水喷雾试验 （适用于FC、ST型） | 外观 | C | √ |  |
| 43 |  | 插入损耗变化量 | B |  |  |
| 44 |  | 回波损耗变化量 | B |  |  |
| 45 | 太阳辐射试验 （适用于室外型） | 外观 | C | √ |  |
| 46 |  | 插入损耗变化量 | B |  |  |
| 47 |  | 回波损耗变化量 | B |  |  |
| 48 | 防水试验（适用于室外型） | 外观 | C | √ |  |
| 49 |  | 插入损耗变化量 | B |  |  |
| 50 |  | 回波损耗变化量 | B |  |  |
| 51 | 锁紧机构抗拉强度 （适用于SC、LC、MU型） | 外观 | C | √ |  |
| 52 |  | 插入损耗变化量 | B |  |  |
| 53 |  | 回波损耗变化量 | B |  |  |
| 54 | 燃烧性能试验（适用于室内型） （单根垂直燃烧、烟密度） |  | B | √ |  |

注1：若同一认证单元内包括多种缆线芯数，则初次、复评需要进行差异性检测。检测项目包括抗拉试验、扭转试验。

注2：若同时申报室外型、室内型，则室外型铠装连接器测全项，室内型铠装连接器加测燃烧性能。

注3：若室内型铠装连接器采用的光缆型号、供方均持有有效产品认证证书，则可以免于燃烧性能测试。

4.2.2.2.30移动通信用直放站机箱

移动通信用直放站机箱产品的初次认证、复评型式检验、监督检验应按YD/T 2719-2014《移动通信用直放站机箱》标准中规定的下述项目（检测项目后标注的B、C代表不合格分类，以下相同）：

| 序号 | 项目 | 判定分类 | 初次及复评检验 | 监督检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观与结构 | B | √ | √ |
| 2 | 功能要求 | B | √ | √ |
| 3 | 密封性能 | B | √ | √ |
| 4 | 振动试验 | B | √ |  |
| 5 | 跌落试验 | B | √ | √ |
| 6 | 冲击试验 | B | √ | √ |
| 7 | 抗压试验 | B | √ | √ |
| 8 | 高温老化试验 | B | √ |  |
| 9 | 低温试验 | B | √ | √ |
| 10 | 盐雾试验 | B | √ |  |
| 11 | 恒定湿热试验 | B | √ |  |
| 12 | 腐蚀性液体试验[1] | B | √ |  |
| 13 | 温升试验 | B | √ |  |
| 14 | 防破坏试验 | B | √ |  |
| 15 | 能耗试验[2] | C | √ |  |
| 16 | 防雷试验[3] | C | √ |  |

注1：腐蚀性液体试验对室内型无要求。

注2：能耗试验仅适用于具有有源散热模块的机箱。将试样通电，使散热模块运行，用功率计测量箱体中散热模块消耗的功率，该功率值不应超过功放模块的最大标称功率的50%

注3：防雷试验仅适用于具有浪涌保护器的机箱。

4.2.2.2.31射频同轴连接器

射频同轴连接器产品的初次认证、监督检验和复评型式试验应检测YD/T 943.1-2009标准规定的下述项目：

| 序号 | 检验项目 |  | 初复评 试样安排 | 监督 试样安排 | 不合格分类 |  | 初次及复评检验 | 监督检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | B类 | C类 |  |  |
| 1 | 外观 |  | 1～15# | 1～10# |  | ★ | √ | √ |
| 2 | 互换性 |  | 1～13# |  | ★ |  | √ |  |
| 3 | 接触电阻 |  | 5～13# | 5～8# | ★ |  | √ | √ |
| 4 | 绝缘电阻 |  | 5～13# | 5～8# | ★ |  | √ | √ |
| 5 | 电压驻波比 |  | 1～4# | 1～4# | ★ |  | √ | √ |
| 6 | 耐电压 |  | 5～13# | 5～8# | ★ |  | √ | √ |
| 7 | 标准规保持力 |  | 13# |  | ★ |  | √ |  |
| 8 | 分离力 |  | 13# |  | ★ |  | √ |  |
| 9 | 夹紧装置抗电缆拉伸的能力 |  | 5～6# |  | ★ |  | √ |  |
| 10 | 镀层厚度 |  | 14～15# | 9～10# | ★ |  | √ | √ |
| 11 | 机械耐久性试验 | 外观 | 13# |  |  | ★ | √ |  |
| 12 |  | 接触电阻 |  |  | ★ |  | √ |  |
| 13 |  | 分离力 |  |  | ★ |  | √ |  |
| 14 | 低温试验 | 外观 | 5～6# |  |  | ★ | √ |  |
| 15 |  | 绝缘 |  |  | ★ |  | √ |  |
| 16 | 高温试验 | 外观 | 5～6# |  |  | ★ | √ |  |
| 17 |  | 绝缘 |  |  | ★ |  | √ |  |
| 18 | 恒定湿热试验 | 外观 | 7～8# |  |  | ★ | √ |  |
| 19 |  | 绝缘 |  |  | ★ |  | √ |  |
| 20 |  | 耐电压 |  |  | ★ |  | √ |  |
| 21 | 振动试验 | 外观 | 9～10# |  |  | ★ | √ |  |
| 22 |  | 接触电阻 |  |  | ★ |  | √ |  |
| 23 | 盐雾试验 | 外观 | 11～12# |  |  | ★ | √ |  |
| 24 |  | 接触电阻 |  |  | ★ |  | √ |  |

注1：初复评时制样要求：将1#～4#样品用两条100mm～150mm电缆制成两条双端跳线；将5#～13#样品用100mm～150mm电缆制成单端样品，14#～15#不制样用于镀层厚度测试。双端跳线仅用于驻波比性能检验。

注2：监督时制样要求：：将1#～4#样品用两条100mm～150mm电缆制成两条双端跳线；将5#～8#样品用100mm～150mm电缆制成单端样品，9#～10#不制样用于镀层厚度测试。双端跳线仅用于驻波比性能检验。

4.2.2.2.32 预制成端引入光缆组件

预制成端引入光缆组件产品的初次认证和复评型式试验、监督检验应检测YD/T 1997.3-2015标准规定的下述项目（检测项目后标注的B、C代表不合格分类，以下相同）：

| 序号 | 检验项目 |  | 判定类型 | 样品分组 | 初次和复评检验 | 监督检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 |  | 判定类型 | 样品分组 | 初次和复评检验 | 监督检验 |
| 1 | 外观 |  | C | 1#-8# | √ | √ |
| 2 | 尺寸 |  | C | 1#--2# | √ | √ |
| 3 | 长度 |  | C | 1#--2# | √ | √ |
| 4 | 插入损耗 |  | B | 全部 | √ | √ |
| 5 | 回波损耗 |  | B | 全部 | √ | √ |
| 6 | 重复性 |  | B | 8# | √ |  |
| 7 | 互换性 |  | B | 1#--2# | √ | √ |
| 8 | 插拔力 |  | B | 6# | √ |  |
| 9 | 拉伸试验 | 外观 | C | 1#--2# | √ | √ |
| 10 |  | 插入损耗变化量 | B |  |  |  |
| 11 | 扭转试验 | 外观 | C | 1#--2# | √ | √ |
| 12 |  | 插入损耗变化量 | B |  |  |  |
| 13 | 卷绕试验 | 外观 | C | 3#--4# | √ | √ |
| 14 |  | 插入损耗变化量 | B |  |  |  |
| 15 | 跌落试验 | 外观 | C | 3#--4# | √ | √ |
| 16 |  | 插入损耗变化量 | B |  |  |  |
| 17 | 振动试验（正弦） | 外观 | C | 1#--2# | √ |  |
| 18 |  | 插入损耗变化量 | B |  |  |  |
| 19 | 机械耐久性试验 | 外观 | C | 5# | √ | √ |
| 20 |  | 插入损耗变化量 | B |  |  |  |
| 21 | 锁紧机构强度 （适用于SC、LC型） | 外观 | C | 2# | √ |  |
| 22 |  | 插入损耗变化量 | B |  |  |  |
| 23 | 高温试验 | 外观 | C | 3# | √ |  |
| 24 |  | 插入损耗变化量（试验后） | B |  |  |  |
| 25 | 低温试验 | 外观 | C | 4# | √ |  |
| 26 |  | 插入损耗变化量 （试验后） | B |  |  |  |
| 27 | 温度循环试验 | 外观 | C | 5# | √ |  |
| 28 |  | 插入损耗变化量 | B |  |  |  |
| 29 | 湿热（稳态）试验 | 外观 | C | 6# | √ |  |
| 30 |  | 插入损耗变化量 （试验后） | B |  |  |  |
| 31 | 浸水试验 | 外观 | C | 7# | √ |  |
| 32 |  | 插入损耗变化量 | B |  |  |  |
| 33 | 盐雾试验 （适用于FC型） | 外观 | C | 8# | √ |  |
| 34 | 光缆可分离性[2] | 外观 | C | 5# | √ | √ |
| 35 |  | 分离力 | B |  |  |  |
| 36 | 燃烧性能试验[1] | 连接器插头阻燃性能 | B | 6# | √ |  |
| 37 |  | 光缆阻燃性能 （单根垂直燃烧） | B | 8# |  |  |

注1：若采用的光缆型号、供方均持有有效产品认证证书，则可以免于光缆阻燃性能测试。

注2：光缆可分离性试验对于圆形光缆不适用。

注3：单端组件测差异性项目：常态下（插入损耗、回波损耗），样品编号从9#开始。

4.2.2.3检测机构选择

组织可从TLC网上公布的检测分包机构中自由选择具备资格的检测机构，如果组织没有意向，TLC应本着就近和均衡的原则确定检测机构。

4.2.2.4检测实施

接到任务的检测机构应通知组织将样品寄送到检测机构或在规定时间内到申请组织现场进行检测。检测机构应按TLC相关产品认证实施规则和检测实施细则的规定进行检测，并考虑从相关渠道获得的信息，如果检测机构对传递的相关信息有疑义，应及时与TLC业务发展部进行沟通，以达成共识。检测机构应在收到申请企业检测样品后20个工作日内完成检测任务（由于企业原因耽误不算）。

4.2.2.5型式试验结论

型式试验结论分为“合格”和“不合格”，具体判定方法见附件1规定。对产品认证型式试验，第一次检测不合格的，检测机构应及时将检测报告报送TLC受理评定部，必要时对不合格项目的情况进行说明，TLC受理评定部负责通知组织进行整改，一个月后向检测机构重新提交样品进行检测，如果再次型式试验仍不合格，则本次产品的型式试验结论为不合格。

## 4.3初始工厂检查

4.3.1 检查内容

工厂检查的内容为工厂质量保证能力＋现场指定试验＋型式试验样品核查＋关键元器件和材料供方核查。

若申请认证产品的生产单位已在TLC产品认证中进行过工厂检查，且该证书有效，本次工厂检查可简化，前提是组织要提交工厂简化申请，并提供相应的证据。

4.3.1.1工厂质量保证能力检查

由TLC派检查组对组织按照《自愿性产品认证质量体系通用要求》(见附件2)进行工厂质量保证能力的检查，并对组织的生产检测硬件资源进行核查。

检查组还对企业持有的ISO9000证书有效性进行核查。

4.3.1.2 现场指定试验

检查组在企业现场进行工厂检查时，需要对申请认证的产品依据相应行业标准进行现场指定试验，样品应从组织现场所有合格成品中抽取。现场指定试验由检查组依据相应行业标准规定的出厂检测项目中随机抽测4项，测试方法和指标要求依据相关产品标准规定。如果现场指定试验不合格允许重新抽样一次，若重新进行现场指定试验合格，检查组将开具一般不合格报告，若重新进行现场指定试验仍不合格，将开具严重不合格报告。

4.3.1.3 型式试验样品核查

型式试验样品应具有代表性（若关键元器件和材料的供方为多家时，组成样品的各关键元器件和材料的供方，应为组织现阶段采购量最大的供方）,产品认证现场检查时将进行核对。

4.3.1.4关键元器件和材料供方核查

对关键元器件和材料的供方，组织应提供对供方材料的型式试验报告或工艺试验报告或用材料做成成品后的型式试验报告。工厂检查时，检查组将核查组织实际使用的关键元器件和材料的供方与“产品描述报告”中所列是否一致。

4.3.2 初始工厂检查时间

初始检查时间由TLC根据认证合同确定。

检查人日根据所申请认证产品的单元数量确定，一般为3-4 个人日，并适当考虑工厂组织的生产规模、认证产品的类别及场所的数量。当申请认证单元数量超过4个时，可斟情增加现场人日数。如果申请单位和生产单位不同时，一般增加0.5人日。

4.3.3 检查结论及后续处理

检查组依据检查的总体情况和不合格的数量分别决定每个认证产品的现场检查结论，结论分为合格、基本合格和不合格三种。

  - 合格：现场检查结论为合格，可在组织对检查过程中发现的不合格进行了纠正，必要时采取了相关措施防止不合格情况再次发生，并经检查组验证有效后，检查组可起草检查报告。

  - 基本合格：现场检查结论为基本合格，可在组织对检查过程中发现的不合格项均采取了纠正措施并经检查组验证有效，或组织已纠正了不合格项中所列的问题、制定了纠正措施计划并得到了检查组的认可，检查组可起草检查报告；当不合格数量较多时，经受理评定部同意也可安排现场见证，现场见证通过后，检查组可起草检查报告。

  - 不合格：现场检查结论为不合格，检查组应要求组织进行全面整改，并在3个月内提交整改的报告。检查组在回到中心后起草检查情况说明并附不合格报告递交受理评定部，受理评定部进行初步评审以确保结论的合理性。检查组对组织提交的整改报告进行初步确认后通知综合部，综合部可在期满3个月后安排现场见证，现场见证主要针对不合格事实，当又发现其他不合格事实时检查组也应开出不合格；若大部分不合格已基本得到纠正，且不会对产品质量直接造成重大影响时，现场见证结论为通过，待组织向检查组提交补充资料并验证有效后起草检查报告，否则现场见证结论为不通过，检查组起草检查报告。

## 4.4认证结果评价与批准

4.4.1认证结果评价与批准

型式试验和工厂检查完成后，由TLC组织评定小组进行评定，评定结论经TLC主任批准生效。对评定合格的组织，TLC将颁发产品认证证书。产品认证证书和标志的使用应符合TLC公开性文件《认证证书和标志使用指南》的要求。

产品的型式试验完成时间和工厂检查完成时间之间的间隔原则上不能超过6个月，若时间已经超过6个月，则需要由TLC决定是否重新安排工厂检查或产品检测

4.4.2认证时限

一般情况下，从TLC受理组织申请到颁发产品认证证书的总时间不超过60个工作日，但因组织原因造成的拖延不计算在内。

## 4.5获证后的监督

4.5.1 监督的频次

4.5.1.1 TLC对产品认证获证组织在证书有效期内实施定期和不定期的监督，监督包括监督检查和监督检测。定期的监督自获证之日起，原则上每12个月不得少于一次。若有特殊情况，经领导批准后，可适当延期。

4.5.1.2 若发生下述情况之一可增加监督频次或安排特殊监督：

  - 获证产品出现严重质量问题,或者用户提出投诉并经查实为持证人责任的；

  - TLC有足够理由对获证产品质量和性能的符合性提出质疑时；

  - 有足够信息表明获证组织因变更组织机构、生产条件、质量管理体系等，从而可能影响产品符合性或一致性时。

4.5.2 监督检查

监督检查一般安排2.5-3人日，并适当考虑工厂组织的生产规模、认证产品的类别及场所的数量，当认证单元超过2个时，每增加1-2个认证单元，增加0.5人日。（申请单位与生产单位不同时酌情考虑增加现场人日）。监督检查内容主要包括附件2中所列的15条要求检查（具体见监督条款覆盖表）及现场指定试验（每种产品抽测2项以上，不包括外观等项目，如果监督现场指定试验不合格允许重新抽样一次，若重新进行现场指定试验合格，检查组将开具一般不合格报告，若重新进行现场指定试验仍不合格，将开具严重不合格报告）。对暂停认证资格的恢复所进行的监督检查可适当增加检查人日。

检查内容主要包括下述方面：

    - 管理评审、内部质量审核；

    - 顾客投诉和处理情况，对前次检查中不合格项的处理情况；

    - 产品的一致性检查；

    - 认证产品的变更情况；

    - 证书和标志的使用情况；

    - 最终检验；

    - 检测资源；

    - 生产过程控制；

    - 适当时选择的其他区域或活动；

    - 现场指定试验（每种产品抽测2项以上，不包括外观等项目）；

    - 获证组织持有的质量管理体系证书有效性的检查；（ISO 9000无效时判定的条款）

    - 抽样（必要时）。

监督检查将进行现场指定试验，若由于组织原因造成未能进行现场指定试验的，可以给组织1个月的准备时间，如果1个月期满仍未能进行现场指定试验，TLC将暂停组织的认证资格，暂停3个月仍未能接受指定试验的，TLC将撤销组织的认证资格。

监督检查结论由检查组根据监督检查的总体情况和发现的不合格情况决定，分为合格、不合格、基本合格：

  - 对监督检查结论为“合格”的组织，应在两个月内提交纠正措施，并在三个月内经检查组长验证闭环。若获证组织在监督检查两月后仍未上报监督检查不合格项纠正措施，或三个月内仍未能完成不合格项闭环的，TLC将做出暂停认证资格的通知；

  - 对监督检查结论为“基本合格”的组织，TLC将视具体情况决定是否暂停认证资格。监督检查结论为“基本合格”的组织应在三个月内将纠正措施材料报送TLC，TLC将安排复核（必要时可进行现场复核），若复核通过，经TLC主任批准后，恢复或保持组织的认证资格；若复核仍未通过，则经中心主任批准后，撤销组织的认证资格；

  - 对监督检查结论为“不合格”的组织，经TLC主任批准后，撤销认证资格，综合部负责通知组织并办理证书回收等手续。

4.5.3 监督检测

监督检测以认证单元为单位。对每个认证单元自获证之日起每年应接受一次监督检测。监督检测采取抽样方式，一般情况下监督检测的样品从组织现场的合格成品中随机抽取，必要时，也可从市场或顾客处抽取。具体抽样要求按附件1规定。

对抽取样品的检测由由企业选定的检测机构在规定的工作日内完成检测。监督检测的项目按4.2.2条的要求，若监督检测结果不合格，检测机构应及时将监督检测报告报送TLC受理评定部，必要时对不合格项目的情况进行说明，TLC受理评定部负责通知组织进行整改，并将视具体情况决定是否暂停认证资格。书面整改合格后安排对企业进行重新抽样检测，如果再次抽样检测仍不合格，则监督检测结论为不合格。若再次检测合格，经TLC主任批准后，恢复组织的认证资格。

监督检测不合格的企业重新抽样检测时，不能选择检测机构，仍由原检测不合格的检测机构实施检测。

4.5.4 获证后监督结果的评价

监督检查和监督检测的结论均合格时，监督结论为“继续保持认证资格” ；监督检查结论为“基本合格”时，TLC将视具体情况决定是否暂停认证资格；监督检查或监督检测中任何一项结论为不合格时，监督结论为“撤销认证资格”。

对不接受TLC安排的正常监督和特殊监督的获证组织，TLC将按相关文件的要求予以暂停或撤销认证资格。

监督结论TLC将予以公告。

## 4.6复评

获证组织如希望在证书三年有效期满后继续保持认证注册资格，需在证书有效期满前3个月向TLC提出复评申请。复评应在证书有效期满前进行。

复评工厂检查和产品型式试验的实施、判定及收费原则上同初次认证。复评的型式试验完成时间和复评工厂检查完成时间之间的间隔原则上不能超过6个月，若时间已经超过6个月，则需要由TLC决定是否重新安排工厂检查或产品检测。

复评的产品型式试验项目同初次认证，但在样品数量上可能少于初次认证，具体要求见附件1。

# 5．认证证书

## 5.1认证证书的保持

5.1.1证书的有效性

本规则覆盖产品的认证证书有效期为三年。证书的有效性依赖TLC每年定期的监督结论获得保持。

5.1.2认证产品的变更

5.1.2.1变更的申请

当组织的获证产品发生下列变更情况之一时，应向TLC提出变更申请，并同时按照TLC网上公开的《产品认证变更填表指南》要求提交相关证明材料。TLC受理评定部负责对组织提出的变更进行评审，以决定是否需要安排必要的工厂检查或产品检测。变更决定经TLC中心主任批准后由TLC综合部负责实施证书变更。组织只有在获得TLC的变更批准后才能在变更产品上使用TLC的产品认证证书或标志：

    - 获证产品名称或型号变更；

    - 证书申请单位或生产单位名称或地址变更；

    - 产品依据标准发生变更；

    - 获证产品的关键元器件和材料的型号或供方发生变更；

    - 获证产品的关键过程发生变更；

    - 复杂覆盖简单的变更；

    - 其它可能影响到产品一致性的变更。

5.1.2.2变更评价和批准

TLC根据变更的内容和提供的资料进行评价，确定是否可以变更。需进行样品测试时，测试合格后方能进行变更。若变更影响了产品的质量保证能力，则还应进行工厂检查或产品一致性检查。

## 5.2认证证书覆盖产品的扩展

5.2.1扩展程序

认证证书持有者需要增加与已经获得认证产品为同一认证单元内的产品认证范围时，应向TLC提出变更申请，TLC应核查扩展产品与原认证产品的一致性, 确认原认证结果对扩展产品的有效性，针对差异做补充检测或检查，并根据认证证书持有者的要求单独颁发认证证书或换发认证证书。

5.2.2样品要求

证书持有者应按本规则4.2的要求提供样品供TLC核查。核查时,需对样品进行检测的,检测项目由TLC决定。

## 5.3认证范围变化

5.3.1认证范围的扩大

获证组织要求扩大认证范围时，应向TLC提出扩大范围的书面申请，同时提交拟扩项产品与已获证产品之间的差异性说明以及组织按照本规则附件2要求进行自查的“自查检查表”及“自查报告”。TLC收到申请材料后应及时进行齐套性评审并根据评审情况决定实施的要求，包括安排必要的工厂检查和产品检测。如果组织申请扩大的产品与已获证产品之间没有大的差异（生产条件和检测仪表没有变化），且该产品已包括在组织的质量管理体系认证覆盖产品范围之内，可不安排工厂检查，只安排产品检测。如果拟扩项产品与已获证产品之间有较大差异时，除了安排产品检测外，还应安排工厂检查。工厂检查和产品检测结束后，TLC按初次认证程序进行评定和审批后发放证书。

5.3.2 认证范围的缩小

当获证组织因条件改变不能保持原认证范围应具备的能力时，应向TLC提交书面申请，同时提交相应证实资料，经TLC评定或在中心实施现场检查确认后，根据情况缩小获证组织原有的认证注册范围，重新换发证书。认证标志不得在缩小范围的产品上继续使用。

## 5.4认证证书的暂停、注销和撤消

按TLC公开性文件《认证资格保持及认证范围变更控制程序》的要求执行。

5.4.1 暂停

出现下列情况之一时，TLC根据实际情况可做出暂停的结论，经中心主任批准后，由综合部向获证组织发出暂停通知，提出恢复条件和完成期限。原则上暂停期限为3个月。

    - 不能按期接受TLC依据规则安排的监督；

    - 监督检查结论为基本合格；

    - 认证依据标准发生了变更，获证组织未按TLC规定及时完成新标准变更；

    - 证书和标志的使用违反TLC有关规定；

    - 未按期缴纳认证费用，经指出后未予纠正的；

    - 获证组织发生了重大的产品质量事故、产品国家监督抽查不合格等情况；

    - 发生其他违反法律法规及认证实施规则的情况。

被TLC暂停产品认证资格的组织，在暂停期间内不得在被暂停的产品上使用TLC的产品认证证书和标志，同时应立即停止被暂停产品涉及产品认证内容的相关广告。组织如想恢复认证资格，应满足下述条件：

    - 在暂停期间内根据TLC暂停通知中规定的恢复条件要求，采取相应的整改措施；

    - 完成整改措施后，组织应向TLC受理评定部恢复申请，由TLC受理评定部根据情况安排工厂检查和/或产品检测；

    - 经对获证组织进行工厂检查和/或产品检测，证明符合规定要求，报中心主任批准，办理认证资格恢复手续。

5.4.2  注销和撤销

5.4.2.1 注销

在证书有效期内，组织如果不想继续保持某个获证产品的认证资格，可向TLC提出书面的注销申请，经TLC中心主任批准后，办理注销手续。注销认证资格后，获证组织应及时交回认证证书并立即停止注销产品涉及产品认证内容的相关广告。

5.4.2.2 撤销

出现有下列情况之一时，TLC应及时核实情况，提出处理意见，报中心主任批准，撤销获证组织的产品认证资格，由综合部发出撤销认证资格的通知，并收回证书。撤销认证资格后，获证组织应及时交回认证证书并立即停止撤销产品涉及产品认证内容的相关广告。认证资格一经注销或撤销，即表明终止了本中心与该企业的认证关系和合同关系。被撤销认证资格的企业，一年后才能重新向心提出认证申请。

    - 获证组织在被暂停认证资格后，不能在规定期限内满足恢复条件；

    - 对发生的重大质量事故负有直接责任，且造成了严重后果和影响；

    - 监督检查或监督检测的结论为不合格的；

    - 发生中心与获证组织之间合同中特别规定的其他构成撤销认证资格的情况。

# 6．认证标志使用的规定

本规则覆盖产品可以加施TLC产品认证标志。

标志的使用应遵守TLC公开性文件《认证证书和标志使用指南》和中国认证机构国家认可委员会（CNAS）的相关要求。

# 7．收费

认证收费由TLC依据国家有关规定统一收取，具体收费标准以TLC网上公布为准。

# 附件1

TLC配线设备产品认证的单元划分、样品要求及判定准则

| 序号 | 产品名称 | 单元划分 | 关键零部件 | 认证依据标准 | 初次检测样品要求及判定准则 | 监督检测抽样办法及判定准则 | 复评检测样品要求及判定准则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总配线架 | 机架结构、保安单元 | 保安接线排、测试接线排、保安单元、过电流、过电压防护器件 | YD/T 694—2004《总配线架》（不含放射性试验） | 样品要求：基础容量机架1台，保安接线排、测试接线排各3个（每个不小于100回线），保安单元100只。另需提供能反映机架告警性能的装置及必要的接线工具。 判定准则：无B类不合格且C类不合格数不超过3个时为合格。 | 抽样办法：从企业现场所有合格成品中随机抽取保安接线排、测试接线排各3个（每个不小于100回线），保安单元100只。另需提供能反映机架告警性能的装置及必要的接线工具。 判定准则：不合格数为0时判为合格。 | 样品要求：基础容量机架1台，保安接线排、测试接线排各3个（每个不小于100回线），保安单元100只。另需提供能反映机架告警性能的装置及必要的接线工具。 判定准则：无B类不合格且C类不合格数不超过3个时为合格。 |
| 2 | 数字配线架 | 连接器单元（75Ω/75Ω不平衡式连接器单元、120Ω/120Ω平衡式连接器单元、75Ω/120Ω阻抗转换连接器单元） | 75Ω同轴连接器或120Ω平衡式连接器或75Ω/120Ω阻抗转换连接器、单元板 | YD/T 1437—2014《数字配线架》 | 样品要求：机架1台，75Ω同轴连接器20回线，单元板2个或120Ω基础单元3个或75Ω/120Ω阻抗转基础单元3个。另外要求75Ω配线架按检测要求用适配电缆连线，其中12回线的进、出端需连接75ΩBNC同轴连接器，120Ω配线架应提供必要的接线工具。 判定准则：无B类不合格且C类不合格数不超过2个时为合格。 | 抽样办法：从企业现场所有合格成品中随机抽取75Ω同轴连接器20回线，单元板2个或120Ω基础单元3个或75Ω/120Ω阻抗转基础单元3个。另外要求75Ω配线架按检测要求用适配电缆连线，其中12回线的进、出端需连接75ΩBNC同轴连接器，120Ω配线架应提供必要的接线工具。 判定准则：不合格数为0时判为合格。 | 样品要求：机架1台，75Ω同轴连接器20回线，单元板2个或120Ω基础单元3个或75Ω/120Ω阻抗转基础单元3个。另外要求75Ω配线架按检测要求用适配电缆连线，其中12回线的进、出端需连接75ΩBNC同轴连接器，120Ω配线架应提供必要的接线工具。 判定准则：无B类不合格且C类不合格数不超过2个时为合格。 |
| 3 | 光纤配线架/箱/柜注8 | 机架结构、机架功能（组合型、普通型）注4 (光纤配线箱单元划分只涉及机架结构) | 配线盘、熔接盘、光纤活动连接器、光分路器（如有） | YD/T 778—2011《光纤配线架》 | 样品要求：机架1台，光纤活动连接器10套（跳线长度应≥5m），配线盘与熔接盘（不包括直熔盘）各2个，5只光分路器（若需检测）。 判定准则：无B类不合格且C类不合格数不超过3个时为合格。 | 抽样办法：从企业现场所有合格成品中随机抽取机架1台，光纤活动连接器10套（跳线长度应≥5m），配线盘与熔接盘（不包括直熔盘）各2个，2只最大分路比光分路器（若需检测）。 判定准则：不合格数为0时判为合格。 | 样品要求：机架1台，光纤活动连接器10套（跳线长度应≥5m），配线盘与熔接盘（不包括直熔盘）各2个，5只光分路器（若需检测）。 判定准则：无B类不合格且C类不合格数不超过3个时为合格。 |
| 4 | 电缆交接箱 | 箱体结构、接线模块 | 箱体、接线模块 | YD/T 611-93《通信电缆交接箱》 | 样品要求：2台，接线模块13块。 判定准则：无B类不合格且C类不合格数不超过1个时为合格。 | 抽样办法：企业现场所有合格成品中随机抽取接线模块13块。 判定准则：不合格数为0时判为合格。 | 样品要求：2台，接线模块13块。 判定准则：无B类不合格且C类不合格数不超过1个时为合格。 |
| 5 | 电缆分线盒 | 盒体结构、接线模块 | 盒体、接线模块 | YD/T 740-95《通信电缆分线盒》 | 样品要求：2个，接线模块13块。 判定准则：无B类不合格且C类不合格数不超过1个时为合格。 | 抽样办法：从企业现场所有合格成品中随机抽取接线模块13块。 判定准则：不合格数为0时判为合格。 | 样品要求：2个，接线模块13块。 判定准则：无B类不合格且C类不合格数不超过1个时为合格。 |
| 6 | 电缆分线箱 | 箱体结构、接线模块 | 箱体、接线模块 | YD/T 881-1996《通信电缆分线箱技术条件》 | 样品要求：2台，接线模块3块。 判定准则：无B类不合格且C类不合格数不超过1个时为合格。 | 抽样办法：从企业现场所有合格成品中随机抽取2台箱体，接线模块3块。 判定准则：不合格数为0时判为合格。 | 样品要求：2台，接线模块3块。 判定准则：无B类不合格且C类不合格数不超过1个时为合格。 |
| 7 | 综合配线架 | 机架型式组成 | 根据其具体组成分别满足数字配线架、光纤配线架或总配线架的要求。 | YD/T 694—2004《总配线架》（不含放射性试验） YD/T 778—2011《光纤配线架》 YD/T 1437—2014《数字配线架》 | 样品要求： 标准配置机架1台。 配置要求根据其具体组成分别满足数字配线架、光纤配线架或总配线架的要求。 判定准则：无B类不合格且C类不合格数不超过3个时为合格。 | 抽样办法：从企业现场所有合格成品中随机抽取1台。 配置要求根据其具体组成分别满足数字配线架、光纤配线架或总配线架的要求。 判定准则：不合格数为0时判为合格。 | 样品要求： 标准配置机架1台。 配置要求根据其具体组成分别满足数字配线架、光纤配线架或总配线架的要求。 判定准则：无B类不合格且C类不合格数不超过3个时为合格。 |
| 8 | 光纤活动连接器 | 跳线与适配器的连接方式、跳线插针端面形状 | 插针体、缆线、适配器 | YD/T 987-1998 《ST/PC型单模光纤光缆活动连接器技术条件》 YD/T 1272.1-2003 《光纤光缆活动连接器 第一部分：LC型》 YD/T 1272.2-2005 《光纤活动连接器 第二部分：MT-RJ型》 YD/T 1272.3-2005 《光纤活动连接器 第三部分：SC型》 YD/T 1272.4-2007 《光纤活动连接器 第四部分：FC型》 YD/T 1200-2002 《MU型单模光纤光缆活动连接器技术条件》 | 样品要求：跳线10条、适配器10只，光纤跳线长度应≥5m。 判定准则：无B类不合格且C类不合格数不超过2个时为合格。 | 抽样办法：从企业现场所有合格成品中随机抽取跳线10条、适配器10只，光纤跳线长度应≥5m。 判定准则：不合格数为0时判为合格。 | 样品要求：跳线10条、适配器10只，光纤跳线长度应≥5m。 判定准则：无B类不合格且C类不合格数不超过2个时为合格。 |
| 9 | MPO型光纤活动连接器 | 连接器结构 | 缆线、插头、适配器 | YD/T 1272.5-2009 《光纤活动连接器 第5部分：MPO型》 | 样品要求：MPO跳纤5条，适配器5只。 判定准则：无B类不合格且C类不合格数不超过3个时为合格。 | 抽样办法：从企业现场所有合格成品中随机抽取跳纤3条、适配器3只。 判定准则：不合格数为0时判为合格。 | 样品要求：MPO跳纤5条，适配器5只。 判定准则：无B类不合格且C类不合格数不超过3个时为合格。 |
| 10 | 光缆交接箱注8 | 箱体结构 | 箱体、熔接盘、配线盘、光纤活动连接器 | YD/T 988-2007《通信光缆交接箱》 | 样品要求：箱体1台，熔接盘和配线盘各2个，接地装置1套，光纤活动连接器10套（光纤跳线长度应≥5m）。 判定准则：无B类不合格且C类不合格数不超过1个时为合格。 | 抽样办法：从企业现场所有合格成品中随机抽取光纤活动连接器10套（光纤跳线长度应≥5m），配线盘与熔接盘各2个。另抽取高压防护接地装置1个。 判定准则：不合格数为0时判为合格。 | 样品要求：箱体1台，熔接盘和配线盘各2个，接地装置1套，光纤活动连接器10套（光纤跳线长度应≥5m）。 判定准则：无B类不合格且C类不合格数不超过1个时为合格。 |
| 11 | 光缆接头盒 | 盒体结构注2 | 盒体、熔接盘、密封材料 | YD/T 814.1-2013《光缆接头盒第1部分：室外光缆接头盒》 YD/T 814.2-2005《光缆接头盒第2部分：光纤复合架空地线接头盒》 YD/T 814.3-2005《光缆接头盒第3部分：浅海光缆接头盒》 | 样品要求：接头盒5只（浅海光缆接头盒3只），其中3只要求装上气嘴并密封好（浅海光缆接头盒不要求装上气嘴并密封）。 判定准则：无B类不合格且C类不合格数不超过1个时为合格。 | 抽样办法：从企业现场所有合格成品中随机抽取接头盒5只（浅海光缆接头盒3只），其中3只要求装上气嘴并密封好（浅海光缆接头盒不要求装上气嘴并密封）。 判定准则：不合格数为0时判为合格。 | 样品要求：接头盒5只（浅海光缆接头盒3只），其中3只要求装上气嘴并密封好（浅海光缆接头盒不要求装上气嘴并密封）。 判定准则：无B类不合格且C类不合格数不超过1个时为合格。 |
| 12 | 光缆终端盒 | 盒体结构 | 盒体、熔接盘 | YD/T 925-2009《光缆终端盒》 | 样品要求：终端盒2只。 判定准则：无B类不合格且C类不合格数不超过1个时为合格。 | 抽样办法：从企业现场所有合格成品中随机抽取终端盒2只。 判定准则：不合格数为0时判为合格。 | 样品要求：终端盒2只。 判定准则：无B类不合格且C类不合格数不超过1个时为合格。 |
| 13 | 光缆分纤箱注8 | 箱体材料 | 箱体、熔接盘、配线盘、光纤活动连接器、光分路器（如有） | YD/T 2150-2010《光缆分纤箱》 | 样品要求：箱体1台，熔接盘和配线盘各2个，光纤活动连接器10套，光分路器5套（如需检测）。室外型必测。 判定准则：无B类不合格且C类不合格数不超过2个时为合格。 | 抽样办法：从企业现场所有合格成品中随机抽取光纤活动连接器10套，配线盘与熔接盘各2个，2只最大分路比光分路器（如需检测）。另抽取高压防护接地装置1个。 判定准则：不合格数为0时判为合格。 | 样品要求：箱体1台，熔接盘和配线盘各2个，光纤活动连接器10套，光分路器5套（如需检测）。室外型必测。 判定准则：无B类不合格且C类不合格数不超过2个时为合格。 |
| 14 | 宽带接入用综合配线箱（不含光纤收发器和以太网交换机） | 使用环境（室内型、室外型、楼层或单元型） | 箱体、综合布线连接硬件（数据模块、音频模块）、光纤活动连接器（若有）注8 | YD/T 1313-2008《宽带接入用综合配线箱》 | 样品要求：箱体1台，电源排插1只，连接硬件3块、光纤熔接盘1只（如有）；若选配光纤活动连接器，每种类型光纤活动连接器 10套（光纤跳线长度应≥5m）。注10 判定准则：无B类不合格且C类不合格数不超过2个时为合格。 | 样品要求：箱体1台，电源排插1只，连接硬件3块、光纤熔接盘1只（如有）；若选配光纤活动连接器，每种类型光纤活动连接器 10套（光纤跳线长度应≥5m）注12 判定准则：不合格数为0时判为合格。 | 样品要求：箱体1台，电源排插1只，连接硬件3块、光纤熔接盘1只（如有）；若选配光纤活动连接器，每种类型光纤活动连接器 10套（光纤跳线长度应≥5m）。注12 判定准则：无B类不合格且C类不合格数不超过2个时为合格。 |
| 15 | 通信用户外机柜 | 安装方式、通风方式（通风式、无通风式、通风/无通风式）注11 | 柜体（普通材料、隔热保温材料）、密封材料、通风窗、风扇及控制器、空调、热交换器 | YD/T 1537-2015《通信系统用户外机柜》 | 样品要求：机柜1台，机柜非金属材料试样25(小)块、200mm×200mm机柜金属材料试样2块、500mm×500mm机柜金属材料试样2块、通风窗1个、其它非金属材料4块（泡沫材料2大块、非泡沫材料2块）、保温隔热材料2(大)块（若有）、密封材料1条。若申报机柜材料涉及保温隔热材料，应送保温隔热型机柜检测。 判定准则：无B类不合格且C类不合格数不超过2个时为合格。 | 抽样办法：从企业现场所有合格品中随机抽取机柜1台，200mm×200mm机柜材料试样2块、非金属材料4块（泡沫材料2大块、非泡沫材料2块）、保温隔热材料2(大)块（若有）。 判定准则：不合格数为0时判为合格。 | 样品要求：机柜1台，机柜非金属材料试样25(小)块、200mm×200mm机柜金属材料试样2块、500mm×500mm机柜金属材料试样2块、通风窗1个、非金属材料4块（泡沫材料2大块、非泡沫材料2块）、保温隔热材料2(大)块（若有）、密封材料1条。若申报机柜材料涉及保温隔热型材料，应送保温隔热型机柜检测。 判定准则：无B类不合格且C类不合格数不超过2个时为合格。 |
| 16 | 通信系统用固定独立式机房 | 房体材料 | 房体面板材料、夹芯材料、密封材料 | YD/T 1624.1-2015《通信系统用户外机房第1部分 固定独立式机房》 | 样品要求：机房1个，通风窗防尘网1个、其它样品参考表1。 判定准则：无B类不合格且C类不合格数不超过2个时为合格。 | 抽样办法：从企业现场所有合格品中随机抽取机房1个，其它样品参照监督检验项目及表1。 判定准则：无B类不合格且C类不合格数不超过3个时为合格。 | 样品要求：机房1个，通风窗防尘网1个、其它样品参考表1。 判定准则：无B类不合格且C类不合格数不超过2个时为合格。 |
| 17 | 通信系统用一体式固定塔房 | 房体材料 | 房体面板材料、夹芯材料、密封材料 | YD/T 1624.2-2015《通信系统用户外机房 第2部分一体式固定塔房》 | 样品要求：机房1个，通风窗防尘网1个、其它样品参考表1。 判定准则：无B类不合格且C类不合格数不超过2个时为合格。 | 抽样办法：从企业现场所有合格品中随机抽取机房1个，其它样品参照监督检验项目及表1。 判定准则：无B类不合格且C类不合格数不超过3个时为合格。 | 样品要求：机房1个，通风窗防尘网1个、其它样品参考表1。 判定准则：无B类不合格且C类不合格数不超过2个时为合格。 |
| 18 | 通信系统用一体式拖运塔房 | 房体材料 | 房体面板材料、夹芯材料、密封材料 | YD/T 1624.3-2015《通信系统用户外机房 第3部分 一体式拖运塔房》 | 样品要求：机房1个，通风窗防尘网1个、其它样品参考表1。 判定准则：无B类不合格且C类不合格数不超过2个时为合格。 | 抽样办法：从企业现场所有合格品中随机抽取机房1个，其它样品参照监督检验项目及表1。 判定准则：无B类不合格且C类不合格数不超过3个时为合格。 | 样品要求：机房1个，通风窗防尘网1个、其它样品参考表1。 判定准则：无B类不合格且C类不合格数不超过2个时为合格。 |
| 19 | 光分路器 | 芯体工艺、分路比（采用最大分路比原则）、工作波长 | PLC型：核心芯体、 光纤或缆线、连接器插头(若有)、适配器（若有）、粘合剂、外壳（封装材料） | YD/T 2000.1-2014《平面光波导集成光路器件 第1部分：基于平面光波导（PLC）的光功率分路器》 YD/T 1117—2001《全光纤型分支器件技术条件》 | PLC型光分路器样品要求：1. 申报一种尾纤类型的光分路器，送6只样品（对带连接器插头型或带适配器的分路器，插头类型为FC、SC、LC等，光纤跳线长度应≥1.2m； 对尾纤型分路器，尾纤长度≥1.2m），分路比为申请的最大分路比。 2.申报多种尾纤类型的光分路器，则优先选择某一种PLC组件6只样品进行全项检测，其他每种尾纤类型光分路器各选2只进行差异性检测。其他样品条件同第一条。 判定准则：无B类不合格且C类不合格数不超过3个时为合格。 | PLC型光分路器抽样办法：从企业现场所有合格成品中随机抽取3只样品（尾纤类型相同），分路比为申请的最大分路比。 判定准则：不合格数为0时判为合格。 | PLC型光分路器样品要求：1. 申报一种尾纤类型的光分路器，送6只样品（对带连接器插头型或带适配器的分路器，插头类型为FC、SC、LC等，光纤跳线长度应≥1.2m； 对尾纤型分路器，尾纤长度≥1.2m），分路比为申请的最大分路比。 2.申报多种尾纤类型的光分路器，则优先选择某一种PLC组件6只样品进行全项检测，其他每种尾纤类型光分路器各选2只进行差异性检测。其他样品条件同第一条。 判定准则：无B类不合格且C类不合格数不超过3个时为合格。 |
|  |  |  | FBT： 核心芯体、 连接器、粘合剂、外壳（封装材料） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | FBT光分路器样品要求：5只样品（带连接器插头（FC/PC/UPC、SC/PC/UPC等），光纤跳线长度应≥1.2m）， 申报的最大输入/输出端口数。 判定准则：无B类不合格且C类不合格数不超过3个时为合格。 | FBT光分路器抽样办法：从企业现场所有合格品中随机抽取3只样品（带连接器插头（FC/PC/UPC、SC/PC/UPC等），光纤跳线长度应≥1.2m），申报的最大输入/输出端口数。 判定准则：不合格数为0时判为合格。 | FBT光分路器样品要求：5只样品（带连接器插头（FC/PC/UPC、SC/PC/UPC等），光纤跳线长度应≥1.2m）， 申报的最大输入/输出端口数。 判定准则：无B类不合格且C类不合格数不超过3个时为合格。 |
| 20 | 综合集装架 | 机架组成（最全配置情况举例：G/MJPX13型综合集装架(JPX359型总配线单元(FA9-240型固体二极管保安单元)、MPX529型数字配线模块(75Ω连接器)、GPX311型光纤配线单元、GPX311-PC型综合布线单元(室外型，不含光纤收发器和以太网交换机)、ZX5.108.9型(50A及以下)交流电源分配单元) | 机架部分：机架，绝缘材料; 音频配线:保安接线排、测试接线排、保安单元、过电流、过电压防护器件； 数字配线：同轴连接器、单元板； 光纤配线：配线盘、熔接盘、光纤活动连接器 综合布线：连接硬件； 电源分配：熔断器、开关或断路器。 | YD/T1819-2008 《通信设备用综合集装架》 | 样品要求： 标准配置机架1台。 音频配线:接线排各3个（每个不小于100回线），保安单元100只。另需提供能反映机架告警性能的装置及必要的接线工具。 数字配线：75Ω同轴连接器20回线，单元板2个或120Ω基础单元3个或75Ω/120Ω阻抗转基础单元3个。另外要求75Ω配线架按检测要求用适配电缆连线，其中12回线的进、出端需连接75ΩBNC同轴连接器，120Ω配线架应提供必要的接线工具。 光纤配线：光纤活动连接器10套（跳线长度应≥5m），配线盘与熔接盘（不包括直熔盘）各2个。 综合布线：连接硬件3块。注12 电源分配：电源分配单元1个，容量为申请的最大值。 判定准则：无B类不合格且C类不合格数不超过3个时为合格。 | 抽样办法：从企业现场所有合格成品中随机抽取 标准配置机架1台， 音频配线:接线排各2个（每个不小于100回线），保安单元100只。另需提供能反映机架告警性能的装置及必要的接线工具。 数字配线：75Ω同轴连接器20回线，单元板2个或120Ω基础单元3个或75Ω/120Ω阻抗转基础单元3个。另外要求75Ω配线架按检测要求用适配电缆连线，其中12回线的进、出端需连接75ΩBNC同轴连接器，120Ω配线架应提供必要的接线工具。 光纤配线：光纤活动连接器10套（跳线长度应≥5m），配线盘与熔接盘（不包括直熔盘）各2个。 综合布线：连接硬件3块。 电源分配：电源分配单元1个，容量为申请的最大值。 判定准则：不合格数为0时判为合格。 | 样品要求： 标准配置机架1台。 音频配线:接线排各3个（每个不小于100回线），保安单元100只。另需提供能反映机架告警性能的装置及必要的接线工具。 数字配线：75Ω同轴连接器20回线，单元板2个或120Ω基础单元3个或75Ω/120Ω阻抗转基础单元3个。另外要求75Ω配线架按检测要求用适配电缆连线，其中12回线的进、出端需连接75ΩBNC同轴连接器，120Ω配线架应提供必要的接线工具。 光纤配线：光纤活动连接器10套（跳线长度应≥5m），配线盘与熔接盘（不包括直熔盘）各2个。 综合布线：连接硬件3块。 电源分配：电源分配单元1个，容量为申请的最大值。 判定准则：无B类不合格且C类不合格数不超过3个时为合格。 |
| 21 | 移动通信用50Ω射频同轴跳线 | 接头代号、 电缆代号 | 接头、电缆 | YD/T 1966-2009《移动通信用50Ω射频同轴跳线》 | 样品要求：跳线4条、 判定准则：无B类不合格且C类不合格数不超过1个时为合格。 | 抽样办法：从企业现场所有合格成品中随机抽取跳线2条。 判定准则：无B类不合格且C类不合格数不超过1个时为合格。 | 样品要求：跳线4条、 判定准则：无B类不合格且C类不合格数不超过1个时为合格。 |
| 22 | 移动通信用50Ω射频同轴连接器 | 连接器产品分类代号(即N或7/16)、外形（直头：省略，直角弯头：A）、匹配电缆代号 | 内导体、外导体壳体、绝缘子 | YD/T 1967-2009《移动通信用50Ω射频同轴连接器》 | 样品要求：插针和插孔连接器各15个，其中用2个接口型式相同的连接器（2个插孔连接器/2个插针连接器）接在相匹配的150~300mm长电缆两端，7个插针连接器和7个插孔连接器各安装上一段150mm左右匹配电缆。注：如企业只生产插针或者插孔，需要提供与之配套的插孔或者插针。 判定准则：无B类不合格且C类不合格数不超过2个时为合格。 | 抽样办法：从企业现场所有合格成品中随机抽取插针和插孔连接器各4个，其中用2个接口型式相同的连接器（2个插孔连接器/2个插针连接器）接在相匹配的150~300mm长电缆两端，1个插针连接器和1个插孔连接器各安装上一段150mm左右匹配电缆。 判定准则：不合格数为0时判为合格。 | 样品要求：插针和插孔连接器各15个，其中用2个接口型式相同的连接器（2个插孔连接器/2个插针连接器）接在相匹配的150~300mm长电缆两端，7个插针连接器和7个插孔连接器各安装上一段150mm左右匹配电缆。 判定准则：无B类不合格且C类不合格数不超过2个时为合格。 |
| 23 | 通信用单芯光纤机械式接续器（又称光纤冷接子） | 结构类型 | V形槽、匹配液 | YD/T2155-2010 通信用单芯光纤机械式接续器 | 样品要求：20条带FC/PC或SC/PC连接器的标准跳纤纤（总长5m）及20个冷接子。判定准则：无B类不合格且C类不合格数不超过2个时为合格。制样要求见注6。 | 抽样办法：从企业现场所有合格成品中随机抽取样品10条（已按照样品制样说明制样，总长5m，两头接FC或SC连接器）及标准跳纤原始数据。判定准则：不合格数为0时判为合格。 制样要求见注6。 | 样品要求：20条带FC或SC连接器的标准跳纤（总长5m）及20个冷接子。判定准则：无B类不合格且C类不合格数不超过2个时为合格。制样要求见注6。 |
| 24 | 机械型现场组装式光纤活动连接器 | 插头与适配器的连接方式、插针端面形状、连接点数量(预埋型、直通型) | 插针体、V形槽 | YD/T 2341.1-2011《现场组装式光纤活动连接器 第1部分：机械型》 | 样品要求：主型号32个，其他型号各8个，并按制样要求安装。注9、附件七 判定准则：无B类不合格且C类不合格数不超过2个时为合格。 | 抽样办法：从企业现场所有合格成品中随机抽取任一产品型号16个，并按制样要求安装。附件七 判定准则：不合格数为0时判为合格。 | 样品要求：主型号32个，其他型号各8个，并按制样要求安装。注9、附件七 判定准则：无B类不合格且C类不合格数不超过2个时为合格。 |
| 25 | 热熔型现场组装式光纤活动连接器 | 插头与适配器的连接方式、插针端面形状 | 插针体、熔接保护套管 | YD/T 2341.2-2011《现场组装式光纤活动连接器 第2部分：热熔型》 | 样品要求：主型号32个，其他型号各8个，并按制样要求安装。注9、附件七 判定准则：无B类不合格且C类不合格数不超过2个时为合格。 | 抽样办法：从企业现场所有合格成品中随机抽取任一产品型号16个，并按制样要求安装。附件七 判定准则：不合格数为0时判为合格。 | 样品要求：主型号32个，其他型号各8个，并按制样要求安装。注9、附件七 判定准则：无B类不合格且C类不合格数不超过2个时为合格。 |
| 26 | 数据设备用网络机柜 | 进风方式 | 柜体、配电单元、绝缘材料 | YD/T 2319-2011《数据设备用网络机柜技术要求和检验方法》 | 样品要求：机柜1台，。 判定准则：无B类不合格且C类不合格数不超过2个时为合格。 | 抽样办法：从企业现场所有合格成品中随机抽取机柜1台， 判定准则：不合格数为0时判为合格。 | 样品要求：机柜1台， 判定准则：无B类不合格且C类不合格数不超过2个时为合格。 |
| 27 | 同轴电缆接头接地保护盒 | 结构、规格、连接方式（直通接续、分歧接续）、 | 外壳、密封材料 | YD/T 2285-2011《同轴电缆接头接地保护盒》 | 样品要求：12个（2个长样：电缆从保护盒每端伸出长度为550mm，且端头做密封处理；10个短样：电缆总长度为40mm，且端头做密封处理）。 判定准则：不合格数为0时判为合格。 | 抽样办法：从企业现场所有合格成品中随机抽取5个，然后现场制样（电缆总长度为40mm，且端头做密封处理）。 判定准则：不合格数为0时判为合格。 | 样品要求：12个（2个长样：电缆从保护盒每端伸出长度为550mm，且端头做密封处理；10个短样：电缆总长度为40mm，且端头做密封处理）。 判定准则：不合格数为0时判为合格。 |
| 28 | 光纤插座盒 | 安装方式（明装式、暗装式）、材质（塑料、金属） | 盒体、适配器 | YD/T 2281-2011《光纤插座盒》 | 样品要求：5个。若申报产品具有光缆加强芯固定接地单元，则必须检测。 判定准则：允许有一个C类不合格项。 | 抽样办法：从企业现场所有合格成品中随机抽取3个。若申报产品具有光缆加强芯固定接地单元，则必须抽样。 判定准则：允许有一个C类不合格项。 | 样品要求：5个。若申报产品具有光缆加强芯固定接地单元，则必须检测。 判定准则：允许有一个C类不合格项。 |
| 29 | 通信用电池恒温柜 | 使用环境 （室内型、室外I型 室外II型）， 温控类型（压缩机型、半导体型），冷暖类型 （单冷型、 冷暖型） | 柜体及保温材料、（相变材料）、温控设备 | YD/T 2434-2012《通信用电池恒温柜》 | 样品要求：机柜1台， 200mm×200mm机柜金属材料试样4块、非金属材料495mm×1500mm×3块; 1000mm×1500mm×3块，250mm×90mm×厚≤60×6块(纵横向各取3块/厚度方向不对称且不指明受火面则加倍)。 判定准则：无B类不合格且C类不合格数不超过2个时为合格。 | 抽样办法：从企业现场所有合格成品中随机抽取机柜1台，200mm×200mm机柜材料试样2块。 判定准则：不合格数为0时判为合格。 | 样品要求：机柜1台， 200mm×200mm机柜金属材料试样4块、非金属材料495mm×1500mm×3块; 1000mm×1500mm×3块，250mm×90mm×厚≤60×6块(纵横向各取3块/厚度方向不对称且不指明受火面则加倍)。 判定准则：无B类不合格且C类不合格数不超过2个时为合格。 |
| 30 | 通信用地埋方舱 | 舱内安装设备类型 | 柜体、密封条、保温材料 | YD/T 2658-2013《通信用地埋方舱和地下机柜》 | 样品要求：地埋方舱1台，保温材料1000mm×1500mm规格5块、密封材料1条、200mm×200mm表面处理与整机或实际零部件的表面处理一致的试样2块、与地埋方舱外面板相同的材料作为基板，按照与地埋方舱完全相同的表面防腐涂层处理工艺进行样板制作的50mm×70mm试样3块，紧固件5块。 判定准则：不合格数为0时判为合格。 | 抽样办法：地埋方舱地埋方舱1台， 200mm×200mm表面处理与整机或实际零部件的表面处理一致的试样2块。 判定准则：不合格数为0时判为合格。 | 样品要求：地埋方舱1台，保温材料1000mm×1500mm规格5块、密封材料1条、200mm×200mm表面处理与整机或实际零部件的表面处理一致的试样2块、与地埋方舱外面板相同的材料作为基板，按照与地埋方舱完全相同的表面防腐涂层处理工艺进行样板制作的50mm×70mm试样3块，紧固件5块。 判定准则：不合格数为0时判为合格。 |
| 31 | 通信用地下机柜 | 机柜安装方式 | 柜体、密封条 | YD/T 2658-2013《通信用地埋方舱和地下机柜》 | 机柜1台，密封材料1条、200mm×200mm表面处理与整机或实际零部件的表面处理一致的试样2块、与地埋方舱外面板相同的材料作为基板，按照与地下机柜完全相同的表面防腐涂层处理工艺进行样板制作的50mm×70mm试样3块，紧固件5块。 判定准则：不合格数为0时判为合格。 | 抽样办法：机柜1台， 200mm×200mm表面处理与整机或实际零部件的表面处理一致的试样2块。 判定准则：不合格数为0时判为合格。 | 机柜1台，密封材料1条、200mm×200mm表面处理与整机或实际零部件的表面处理一致的试样2块、与地埋方舱外面板相同的材料作为基板，按照与地下机柜完全相同的表面防腐涂层处理工艺进行样板制作的50mm×70mm试样3块，紧固件5块。 判定准则：不合格数为0时判为合格。 |
| 32 | 柔性钢管铠装光缆活动连接器 | 插头类型、插针体端面形状、光纤类别（单模、多模） | 插针体、柔性钢管铠装光缆、适配器 | YD/T 2617-2013《柔性钢管铠装光缆活动连接器》 | 样品要求：同一光缆芯数跳线12条（长度可选择5m、10m、15m、25m或50m，所有样品长度应确保一致），适配器12只。 1.若同时申报室外型、室内型，则室外型连接器按照上述要求送样，加送室内型连接器2条。2.若申报多种光纤芯数，则在上述要求外，每种光缆芯数增加跳线4条（选择长度见上）。 3. 室内型连接器的缆线长度依据GB/T17651-1998，由检测机构测算后决定。 判定准则：无B类不合格且C类不合格数不超过2个时为合格。 | 抽样办法：从企业现场所有合格成品中随机抽取同一光纤芯数的跳线8条、适配器8只，柔性钢管铠装跳线长度可选择5m、10m、15m、25m或50m，所有样品长度应确保一致 判定准则：不合格数为0时判为合格。 | 样品要求：同一光缆芯数跳线12条（长度可选择5m、10m、15m、25m或50m，所有样品长度应确保一致），适配器12只。 1.若同时申报室外型、室内型，则室外型连接器按照上述要求送样，加送室内型连接器2条。 2.若申报多种光纤芯数，则在上述要求外，每种光缆芯数增加跳线4条（选择长度见上）。 3. 室内型连接器的缆线长度依据GB/T17651-1998，由检测机构测算后决定。 判定准则：无B类不合格且C类不合格数不超过2个时为合格。 |
| 33 | 移动通信用直放站机箱 | 使用环境（室内型、室外型、水密型）、中继接口类型，最大发射功率 | 箱体、密封条散热器、浪涌保护器 | YD/T 2719-2014《移动通信用直放站机箱》 | 样品要求：箱体1台，密封条1条（1m），需提供功放模块的最大标称功率及最大发射功率值。判定准则：无B类不合格且C类不合格数不超过1个时为合格。 | 样品要求：箱体1台，密封条1条（1m）。 判定准则：不合格数为0时判为合格。 | 样品要求：箱体1台，密封条1条（1m），需提供功放模块的最大标称功率及最大发射功率值。判定准则：无B类不合格且C类不合格数不超过1个时为合格。 |
| 34 | 射频同轴连接器 | 型式 | 内导体、外导体壳体、绝缘子 | YD/T 943.1-2009 《射频同轴连接器 第1部分：T5.6(L9)型》 YD/T 943.2-2009 《射频同轴连接器 第2部分：T3.8(C4)型》 YD/T 943.3-2009 《射频同轴连接器 第3部分：T2.8(C3)型》 YD/T 943.4-2009 《射频同轴连接器 第4部分：T5.1(C5)型》 | 样品要求：同轴连接器各15个，其中4套同轴连接器连接在2段相匹配的100~150mm长电缆的两端，另有9套连接在相匹配的100~150mm长电缆的一端。注：如企业只生产插针或者插孔，需要提供与之配套的插孔或者插针。 判定准则：无B类不合格且C类不合格数不超过2个时为合格 | 抽样办法：从企业现场所有合格品中随机抽取同轴连接器各10套同轴连接，其中4套同轴连接器连接在2段相匹配的100~150mm长电缆的两端，另有4套连接在相匹配的100~150mm长电缆的一端。 判定准则：不合格数为0时判为合格。 | 样品要求：同轴连接器各15个，其中4套同轴连接器连接在2段相匹配的100~150mm长电缆的两端，另有9套连接在相匹配的100~150mm长电缆的一端。 判定准则：无B类不合格且C类不合格数不超过2个时为合格。 |
| 35 | 预制成端引入光缆组件 | 光缆结构（蝶形光缆、圆形光缆） 插头类型(SC、FC、LC) 插针体端面形状(PC、UPC、APC） 组件最大长度 | 插针体、光缆 | YD/T 1997.3-2015《通信用引入光缆 第3部分：预制成端光缆组件》 | 样品要求： 1. 送最大长度的双端头预制成端型光缆链路组件8条，同时送2条最大长度的同一光纤活动连接器类型的单端组件。 2. 若双端头光缆组件的光纤活动连接器类型不一致，则分别送2条最大长度的同种光纤活动连接器类型的单端组件。注12 判定准则：无B类不合格且C类不合格数不超过2个时为合格。 | 抽样办法：从企业现场所有合格品中随机抽取双端头预制成端型光缆链路组件5条，长度最短20m，所有样品长度应确保一致 判定准则：不合格数为0时判为合格。 | 样品要求： 1. 送最大长度的双端头预制成端型光缆链路组件8条，同时送2条最大长度的同一光纤活动连接器类型的单端组件。 2. 若双端头光缆组件的光纤活动连接器类型不一致，则分别送2条最大长度的同种光纤活动连接器类型的单端组件。[注14] 判定准则：无B类不合格且C类不合格数不超过2个时为合格。 |

注1：单元划分所列项目中任何一项不同一般应视为不同的认证申请单元；

注2：光缆接头盒按盒体结构可分为以下几类：

哈呋式——接头盒主体由扣在一起的两块半壳组成，两块半壳的形状可以相同，也可不相同。光缆可从两端进出，也可从一端进出。

帽式——也称为罩式。接头盒的一端开口，另一端为圆罩形。光缆进、出口都在开口端。

管式——接头盒的套管截面为圆形或非圆形的无缝管。管式接头盒要在光缆接续前套在待接续光缆上。

纵包式——接头盒的套管沿纵向有一条开口。在光缆接续以后，利用必要的构件，将纵向开口密封，形成完整的密封套管。

注3：主要芯体制造工艺主要有两大类：熔融拉锥型（FBT型）、平面波导型（PLC型）；分路比：1（或2）：N，N=2，4，8，12，16，24，32，64、128（采用最大分路比原则，具体要求如下：①对于1（或2）分64以下分路比器件，大分路比可以覆盖小分路比，2分N器件可以覆盖1分N器件，（N≤64）；②对于1（或2）分128分路比器件单独进行认证，不能覆盖1（或2）分128以下分路比器件，2分128器件可以覆盖1分128器件）；③工作波长按以下进行选择：对于FBT型：1310nm、1490nm、1550nm三者组合、二者组合或者单个窗口，1490nm窗口指标参照1550nm窗口指标执行，对于厂商宣称支持1625nm窗口的，可参考1550nm。对于PLC型：工作波长为全带宽，即1260～1650nm；④尾纤类型主要有三种光分路器：PLC器件（尾纤型）、PLC组件（带连接器插头型、带适配器型）。⑤目前只进行均匀分光分路器的认证。

注4：光纤配线架机架功能可以组合型覆盖普通型。

注5：光缆分纤箱产品型号中应包括所有申报的子型号，如金属材质光缆分纤箱（具体型号包括GF-KJW、GF-KJN…，含光分路器）。

注 6：冷接子产品的制样要求：把20根总长是5m的标准跳纤（两头含FC/PC或SC/PC连接器）在中部剪断，分别将20个冷接子（又叫光纤机械式接续器）安装到上述跳纤之中。

注8：光配线设备（光配线架、光缆交接箱、光缆分纤箱）、宽带接入综合配线箱所含光纤活动连接器类型均需检测，。若同时送样（抽样）多个光配线设备，且样品关键件光纤活动连接器类型和供方完全相同，则初次、复评、监督检测时，可提供（抽样）一套光纤活动连接器样品。

注9：根据适用光缆和光纤类型，在同一认证单元内的多种型号的现场组装式光纤活动连接器，需任选一缆线类型的产品为主型号，进行全项检验；其他产品进行差异项目检测。具体项目内容见4.2.2.2.25、4.2.2.2.26。

注10：连接硬件同时申报数据模块、音频模块时，样品应各送3块。

注11：通风式指采用自然对流方式或风扇的通风方式；无通风式指采用空调或热交换器的通风方式。

注12：样品举例说明：企业申请SC/UPC-FC/PC预制成端引入光缆组件（圆形光缆，最大长度100m），则送8条100m的SC/UPC-FC/PC预制成端圆形引入光缆组件、 2条100m SC/UPC单端头的预制成端圆形引入光缆组件和2条100m FC/PC单端头的预制成端圆形引入光缆组件。

表1 通信系统用户外机房试验样品如下：

| 检测项目 | 试样规格（mm） | 数量（件） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日照热效应 | 400×400×H | 3＋结构件、连接件、密封件 | H为板厚 |
| 抗日照光化学效应 |  | 橡胶、密封剂等高分子材料及制品 |  |
| 夹芯板芯材导热系数 | 300×300×H | 3 |  |
| 夹芯板芯材压缩强度 | 100×100×H | 5 |  |
| 夹芯板粘结性能 | 200×200×H | 3 |  |
| 夹芯板剪切强度 | 12H×2H×H | 4 |  |
| 夹芯板抗弯曲性能 | 25H×3.5H×H | 3 |  |
| 夹芯板芯材氧指数 | 500×500×H | 1 |  |
| 夹芯板芯材吸水率 | 150×150×H | 3 |  |
| 夹芯板撞击强度 | 250×250×H | 3 |  |
| 防火试验 | 250×90×H | 6 |  |
| 高温试验 | 200×200×H | 2＋结构件、连接件、密封件 |  |
| 盐雾试验 | 200×200×H | 2 |  |
| 涂层附着力 | 200×200×H | 2 |  |
| 涂层抗冲击 | 200×200×H | 2 |  |
| 涂层耐溶剂 | 200×200×H | 2 |  |
| 涂层耐低温 | 200×200×H | 2 |  |

# 附件2

自愿性产品认证质量体系通用要求

一、范围

本文是基于GB/T19001-2008标准对自愿性产品认证申请组织的质量体系提出的补充要求，申请自愿性产品认证的组织的质量体系除了满足GB/T19001-2008标准的要求外，还应满足本文所规定的质量体系通用要求。

二、引用标准

GB/T19000-2008  质量管理体系   基础和术语

GB/T19001-2008  质量管理体系   要求

三、术语及定义

本要求采用GB/T19000-2008中的术语和定义。

四、质量体系要求

1 检测资源

组织的基础设施至少应包括为完成相关行业产品标准所规定的常规出厂检验项目所需的检测资源。

2 顾客反馈问题处理及通报

组织应及时处理顾客反馈问题，并通报可能被反馈问题影响的其他顾客。

3 关键元器件和材料变更

组织应明确对关键元器件和材料变更的控制方法，关键元器件和材料变更后应进行必要的测试以确保关键元器件或材料的变更不会对最终产品的性能或质量产生负面影响。

4 生产过程控制

组织应识别组织的关键过程并明确控制方式，关键过程的操作人员应具备相应的能力。

可行时，组织应对适宜的过程参数和产品特性进行监视，以确保过程在受控条件下进行。

5 过程变更

当已确定的特殊/关键生产过程发生重大变更时（如：新设备或新工艺），应对变更后的产品实施首件检验，以确保变更后的过程能力满足预期要求。

6 静电防护

组织应对大规模集成电路、电路板、磁带和/或磁盘等静电敏感产品提供适当的静电防护。

7 关键元器件和材料的检验/验证

组织应明确对关键元器件和材料的检验/验证方法，以确保采购的关键元器件和材料满足规定的要求。关键元器件和材料的检验可由组织进行，也可由供方或第三方进行。

当检验由供方进行时，组织应在采购信息中对供方提出明确的检验要求，并要求供方提供有关的检验数据。

8 过程检验

组织应在生产过程的适当阶段对产品一致性进行检验，以确保产品及零部件与认证样品相一致。

9 最终检验

组织实施的最终检验至少应满足相关行业产品标准所规定的产品出厂检验要求。

10 型式试验

组织应对产品进行定期的型式试验，以评价产品持续满足设计要求的能力。型式试验的周期和试验方法应满足相关行业产品标准的要求。

11 不合格产品分析

组织应对不合格产品进行定期统计，必要时用适宜的方法进行分析，以寻求采取纠正或预防措施的机会。

12 运行检查

对用于出厂检验的测量设备除进行使用前或定期校准外，还应定期进行运行检查，以判断测量设备能否用于规定的测量活动。当发现运行检查的结果不能满足要求时，应能追溯至已检产品并采取必要的措施。运行检查结果及采取措施的记录应予保存。

13 内部质量审核

组织的内部质量审核应确定组织的质量管理体系满足泰尔认证中心产品认证的要求，并包括认证产品的一致性审核，顾客对产品质量问题的投诉应作为内部质量审核的输入。

14 管理评审内容

组织在进行管理评审时，评审内容应包括组织认证产品一致性情况。

评审输入中应包括：

- 产品认证证书及标志使用情况；

- 关键元器件和材料变更情况；

- 产品一致性检查情况。

15 认证产品的一致性

组织应对批量生产产品与型式试验合格的产品的一致性进行控制。认证产品的变更（可能影响与相关标准的符合性或型式试验样品的一致性）在实施前应向认证机构申报并获得确认后方可执行，未经确认的变更产品不得使用泰尔认证中心的证书和标志。

# 附件3

光纤活动连接器外观及光学性能要求

（适用于LC、MU、FC、SC、ST型连接器）

| 编号 | 检验项目 | 适用类型 | 外观要求* | 插入损耗 | 附加损耗* | 回波损耗 |  |  | 回波损耗变化量* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | PC | UPC | APC |  |
| A | 常 态 | 全部 | 1类 | ≤0.35 |  | ≥40 | ≥50 | ≥60 |  |
| B | 互换性试验 | 全部 | 2类 | ≤0.5 |  | ≥35 | ≥48 | ≥58 |  |
| C | 重复性试验 | 全部 | 2类 | ≤0.35 | ≤0.2 | ≥40 | ≥50 | ≥60 | ≤5 |
| D | 机械耐久性 | 全部 | 2类 |  | ≤0.2 |  |  |  | ≤5 |
| E | 振动试验 | 全部 | 3类 |  | ≤0.2 |  |  |  | ≤5 |
| F | 跌落试验 | 全部 | 3类 |  | ≤0.2 |  |  |  | ≤5 |
| G | 抗拉试验 | 全部 | 3类 |  | ≤0.2 |  |  |  | ≤5 |
| H | 抗扭试验 | 全部 | 3类 |  | ≤0.2 |  |  |  | ≤5 |
| I | 低温试验 | 全部 | 3类 |  | ≤0.2 |  |  |  | ≤5 |
| J | 高温试验 | 全部 | 3类 |  | ≤0.2 |  |  |  | ≤5 |
| K | 温度循环试验 | 全部 | 3类 |  | ≤0.2 |  |  |  | ≤5 |
| L | 湿热试验 | 全部 | 3类 |  | ≤0.2 |  |  |  | ≤5 |
| M | 盐雾试验 | FC、ST | 3类 |  | ≤0.2 |  |  |  | ≤5 |
| N | 锁紧机构强度试验 | SC、LC、MU | 3类 |  | ≤0.2 |  |  |  | ≤5 |
| O | 插拔力 | 全部 | ≤19.6N |  |  |  |  |  |  |

*注1：外观要求分类：

1类：连接器外观平滑、洁净、无油污及毛边、无伤痕和裂纹；颜色鲜明，一致性好；连接器各零件组合平整、插头与转接器的接合平顺、易于插拔；如有卡子，卡子应有力，开关正常。

2类：不能有机械损伤，插针表面无明显划痕。

3类：不能有机械损伤，如变形、龟裂、脱落（离）、松驰等现象。

*注2：附加损耗=例行试验后插入损耗－常态插入损耗，出现负值时为零。

*注3：回波损耗变化量=常态回波损耗－例行试验后回波损耗，出现负值时为零。

注4：适用类型中“全部”指：FC、SC、ST、LC、MU五种连接器。

注5：多模对回波损耗不作要求。

# 附件4

光纤活动连接器外观及光学性能要求

（适用于MT-RJ型连接器）

| 编号 | 检验项目 | 外观要求 | 插入损耗 | 附加损耗* | 回波损耗 |  |  | 回波损耗变化量* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单模 | 多模 |  |  |
| A | 常 态 | 1类 | ≤0.5 |  | ≥30 | ≥20 |  |  |
| B | 互换性试验 | 2类 | ≤0.5 | ≤0.25 | ≥30 | ≥20 |  |  |
| C | 重复性试验 | 2类 | ≤0.5 | ≤0.25 | ≥30 | ≥20 |  | ≤3 |
| D | 机械耐久性 | 2类 |  | ≤0.25 |  |  |  | ≤3 |
| E | 振动试验 | 3类 |  | ≤0.25 |  |  |  | ≤3 |
| F | 跌落试验 | 3类 |  | ≤0.25 |  |  |  | ≤3 |
| G | 抗拉试验 | 3类 |  | ≤0.25 |  |  |  | ≤3 |
| H | 抗扭试验 | 3类 |  | ≤0.25 |  |  |  | ≤3 |
| I | 低温试验 | 3类 |  | ≤0.25 |  |  |  | ≤3 |
| J | 高温试验 | 3类 |  | ≤0.25 |  |  |  | ≤3 |
| K | 温度循环试验 | 3类 |  | ≤0.25 |  |  |  | ≤3 |
| L | 湿热试验 | 3类 |  | ≤0.25 |  |  |  | ≤3 |
| M | 盐雾试验 | 3类 |  | ≤0.25 |  |  |  | ≤3 |
| N | 锁紧机构强度试验 | 3类 |  | ≤0.25 |  |  |  | ≤3 |
| O | 插拔力 | ≤20N |  |  |  |  |  |  |

*注1：附加损耗=例行试验后插入损耗－常态插入损耗，出现负值时为零。

*注2：回波损耗变化量=常态回波损耗－例行试验后回波损耗，出现负值时为零。

*注3：外观要求分类：

1类：连接器外观平滑、洁净、无油污及毛边、无伤痕和裂纹；颜色鲜明，一致性好；连接器各零件组合平整、插头与转接器的接合平顺、易于插拔；如有卡子，卡子应有力，开关正常。

2类：不能有机械损伤，插针表面无明显划痕。

3类：不能有机械损伤，如变形、龟裂、脱落（离）、松驰等现象。

# 附件5

光缆分纤箱、光纤配线架、宽带接入用综合配线箱光学性能要求

（适用于LC、MU、FC、SC、ST、束状或带状型连接器）

| 编号 | 检验项目 | 适用类型 | 外观 | 插入损耗 | 附加损耗* | 回波损耗 |  |  | 回波损耗变化量* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | PC | UPC | APC |  |
| A | 常 态 | 全部 | 1 | ≤0.35 |  | ≥40 | ≥50 | ≥60 |  |
| B | 互换性试验 | 全部 | 2 | ≤0.5 |  | ≥35 | ≥48 | ≥58 |  |
| D | 机械耐久性 | 全部 | 2 |  | ≤0.2 |  |  |  | ≤5 |
| E | 振动试验 | 全部 | 3 |  | ≤0.2 |  |  |  | ≤5 |
| G | 抗拉试验 | 全部 | 3 |  | ≤0.2 |  |  |  | ≤5 |
| I | 低温试验 | 全部 | 3 |  | ≤0.2 |  |  |  | ≤5 |
| J | 高温试验 | 全部 | 3 |  | ≤0.2 |  |  |  | ≤5 |
| L | 湿热试验 | 全部 | 3 |  | ≤0.2 |  |  |  | ≤5 |
| M | 盐雾试验 | FC、ST | 3 |  | ≤0.2 |  |  |  | ≤5 |

- 抗拉试验条件SC 、FC尾缆≥φ1.0mm， LC、MU尾缆仅对φ2.0mm。

- 单模束状或带状连接器互换性 插损≥40（PC），60(APC)。

- 多模对回波损耗不作要求。

- 外观要求分类：

1类：连接器外观平滑、洁净、无油污及毛边、无伤痕和裂纹；颜色鲜明，一致性好；连接器各零件组合平整、插头与转接器的接合平顺、易于插拔；如有卡子，卡子应有力，开关正常。

2类：不能有机械损伤，插针表面无明显划痕。

3类：不能有机械损伤，如变形、龟裂、脱落（离）、松驰等现象。

# 附件6现场指定试验要求

- 光缆分纤箱：初次认证、再认证时，针对所有申报的产品型号进行现场指定试验；监督时，针对企业现场已有的任一个产品型号进行现场指定试验。

- 柔性钢管铠装光缆活动连接器：初次、再认证时，应针对室外型、室内型分别进行现场指定试验。监督时，针对企业现场已有的室外型或室内型铠装连接器进行现场指定试验。

- 平面波导型光分路器：若同时申报多种尾纤类型的光分路器，初次复评时，任选一种尾纤类型光分路器应测4项，其他尾纤类型的光分路器补充检测插损、回波损耗；监督时，任选一种尾纤类型光分路器应测2项。

例如ABC型平面波导型光分路器(1260-1650nm，2分32及以下,带尾纤型、带适配器型、带连接器插头型)，初次审核时对带尾纤型光分路器现场指定试验测试4项，对带适配器型光分路器和带连接器插头型光分路器现场指定试验各测试2项：插入损耗、回波损耗。监督时，可以仅对带适配器型光分路器进行现场指定试验。

# 附件7：现场组装式光纤活动连接器的制样要求

步骤一：根据申报认证的产品，任选一种型号为主型号。精选足够的跳纤(初次或复评为16 条，监督检测为8 条)，举例：SC/UPC型机械型现场组装式光纤活动连接器（蝶形光缆，光纤为单模），长度应为10m，预制端为SC/UPC插头类型，实际光缆类型由现场组装连接器插头确定的蝶形光缆。对跳纤各端进行标识，测试跳纤各端的的插入损耗和回波损耗，并记录数据。建议所选跳纤要求各端的插入损耗应至少<0.2dB，UPC回波损耗>55dB, PC回波损耗>50dB。

步骤二：将上述跳纤在中部剪断，在每个跳纤的尾纤上依次安装上抽取的现场组装连接器插头，共需要安装（初次或复评为32 个，监督检测为16 个）插头，并将安装好现场组装式连接器插头的样品进行标识。

步骤三：若同一认证单元申报了多种产品型号，其他产品型号的制样重复步骤一、步骤二。

步骤四：对组装好的样品进行自行摸底测试，主要包括插入损耗、回波损耗、跌落、抗拉等，确认样品组装良好。

# 附件八：光分路器产品检验实施细则

### 1.适用范围

本实施细则依据TLC《配线设备认证实施规则》及光分路器相关行业标准编制。

本实施细则规定了光分路器产品认证型式试验、出厂检验的检验项目、要求、方法及质量判定规则。

本细则适用于全光纤型分路器（FBT型），也适用于平面光波导（PLC）型分路器。不适用于非均匀分光的分路器。

### 2.引用文件

下列文件中的条款通过在本细则的引用而构成本细则的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本细则。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本细则。

YD/T 2000.1-2014   平面光波导集成光路器件 第1部分：基于平面光波导（PLC）的光功率分路器

YD/T 1117-2001全光纤型分支器件技术条件

YD/T 1272.4-2007    光纤活动连接器 第4部分：FC型

YD/T 1272.1-2003 《光纤活动连接器  第一部分：LC型》

YD/T 1272.3-2005 《光纤活动连接器  第三部分：SC型》

### 3.要求

#### 3.1 外观要求

外观要求详见表1。

#### 3.2 光分路器光学性能要求

光学性能指标详见表1。

### 4.试验方法

#### 4.1 插入损耗测试

测试配置：对于（FBT型）按图 1连接。

光源

光功率计

适配器1

标准跳线

a）光源输出功率测试配置

DUT

光功率计

1

N

i

光源

适配器1

适配器2

注：DUT（Device Under Test），被测试器件。N=2，4，8，16，32，64，128，256，下同。

b）分路器插入损耗测试配置图

图 1  插入损耗测试配置图

测试步骤：

1) 按图 1 a）连接，设置光源波长，设置输出功率为适当值，预热光源及光功率计，使其稳定度达到测试要求；

2) 设置光源波长λ=1310nm，记录光源输出功率P0（单位：dBm，下同）；

3）按图1 b）连接，分别测量支路1～N的输出光功率P13-i，计算插入损耗IL13i= P0 – P13-i  ；

4）设置λ=1490nm（如果支持1490nm窗口的话就执行此步骤），重复步骤2）、3），计算IL14i= P0 – P14-i  ；

5）设置λ=1550nm，重复步骤2）、3），计算IL15i= P0 – P15-i  。

注：对于（FBT型）不支持1490nm窗口的样品则不进行1490nm的测试，以下相同。

测试配置：对于（PLC型）按图 1连接。

宽带光源

光谱分析仪

适配器1

标准跳线

a）光源输出功率测试配置

DUT

光谱分析仪

1

N

i

宽带光源

适配器1

适配器2

注：1)DUT（Device Under Test），被测试器件。N=2，4，8，16，32，64，128，256，下同。

2)也可采用可调光源+功率计的方法。

b）分路器插入损耗测试配置图

图 2  插入损耗测试配置图

测试步骤：

1) 预热宽带光源及光谱分析仪（OSA），使其稳定度达到测试要求，按图 1 a）连接，设置光谱分析仪分辨率带宽（RES_ BW）为1nm，波长区间1260nm～1650nm，设置适当的参考电平和电平标尺；

2) OSA测量并记录光源光谱图形P1；

3）不改变光源及OSA的参数设置，按图2 b）连接，测量支路1的光谱，并在OSA中存储为图形P2；

4）通过OSA的图谱相减功能，得出P1-P2的衰减谱图形；

5）在1260nm～1300nm区间读取衰减谱的最差值为支路1在该区间的插入损耗；在1300nm～1600nm区间读取衰减谱的最差值为支路1在该区间的插入损耗；在1600nm～1650nm区间读取衰减谱的最差值为支路1在该区间的插入损耗；

6）改变支路i，重复步骤3），4），5），分别测量1～N支路的插入损耗。

#### 4.2均匀性

测试配置：

同4.1测试配置

测试步骤：

对于（FBT型）根据4.1测试结果，分别找出N个支路在1310nm窗口插损的最大、最小值，在1490nm窗口插损的最大、最小值，在1550nm窗口插损的最大、最小值，即为分路器在三个波长窗口各自的均匀性。

对于（PLC型），

步骤1）～4），同4.1的步骤1）～4）；

5）找出支路1在1260nm-1650nm波长区的最大值ILmax1和最小值ILmin1；

6）改变支路i，重复步骤1）～5)，分别得到支路1～N的插损最大值ILmaxi和最小值ILmini；

7）均匀性计算：

①找出所有支路中ILmaxi中的最大值的ILmax，并找出所有支路中ILmini中的最小值的ILmin；②如果ILmax和ILmin分别位于不同支路，则均匀性为ILmax - ILmin；如果ILmax和ILmin位于相同支路，则首先找出此支路以外的其他所有支路中的最大值IL’max和最小值ILmin’，再分别计算ILmax - IL’min和IL’max - ILmin，二者中的大者为波长区的均匀性。

4.3偏振相关损耗（PDL）

测试配置：按图 连接。

光功率计

光源

适配器1

偏振控制器

标准跳线

a）测试系统自身偏振相关损耗测试配置

i

DUT

光功率计

1

N

光源

适配器1

适配器2

偏振控制器

b）分路器偏振相关损耗测试配置

图 3 PDL测试配置图

测试步骤：（采用偏振态扫描法）

1) 按图  a）连接，设置光源及功率计波长为1310nm，偏振控制器工作在自动扫描方式，通过功率计连续记录1分钟内的光功率最大变化量，此结果为测试系统自身的PDL，应该保证在很小的范围内（0.05dB以内），否则更换测试用连接器；

2）按图  b）连接，选择测试支路i ，通过功率计连续记录1分钟内的光功率最大变化量ΔP13-i，此值即为支路i在1310nm波长处的PDL；

3）改变支路i，重复步骤2），分别测量1～N支路的PDL；

4) 改变光源及功率计波长为1490nm，重复步骤1）、2）、3），测量1490nm波长的PDL ；

5) 改变光源及功率计波长为1550nm，重复步骤1）、2）、3），测量1550nm波长的PDL 。

6）对于PLC型，改变光源及功率计波长为1625nm，重复步骤1）、2）、3），测量1625nm波长的PDL。

备注：本细则不排斥采用Jones 矩阵法或者Muller矩阵法测量PDL。

#### 4.4工作带宽

测试配置：对于（FBT型）按图 连接。

TLS光源

光功率计

适配器1

标准跳线

a）TLS源光谱测试配置

DUT

光功率计

1

N

i

TLS光源

适配器1

适配器2

b）分路器光谱测试配置

图 4 可调激光器光源（TLS）+光功率计方式测量工作带宽配置图

测试步骤：

TLS光源+光功率计方式：

- 预热TLS光源及功率计，使其稳定度达到测试要求；

- 按图 a）连接，设置光源波长为1310nm±40nm范围内的某个值λj ，输出功率为适当值，光功率计工作波长为1310nm，测量光功率值，以1nm的步长改变光源的波长λj ，测量光源在1310nm±40nm范围内的输出光功率值Pλ1-0 、Pλ2-0 、Pλ3-0 … Pλj-0 …Pλ81-0 ；

3）按图 b）连接，选择支路i，按照步骤2）的波长设置，分别测量支路i的输出功率Pi_λ1-1 、

P i_λ2-1 、P i_λ3-1 … P i_λj-1 …P i_λ81-1 ；

4）计算ΔP i = Pλj-0 - P i_λj-1 ，画出P-λ对应曲线即为1310nm窗口支路i的衰减谱；

5）改变支路i，重复步骤3）、4），得出所有支路在1310nm窗口的衰减谱；

6）改变光源及功率波长窗口为1490nm，重复步骤2）、3）、4）、5），得到所有支路在1490nm窗口的衰减谱；

7）改变光源及功率波长窗口为1550nm，重复步骤2）、3）、4）、5），得到所有支路在1550nm窗口的衰减谱。

测试配置：对于（PLC型）按图 连接。

宽带光源

光谱分析仪

OSA

适配器1

标准跳线

a）宽带光源光谱测试配置

DUT

光谱分析仪

OSA

1

N

i

宽带光源

适配器1

适配器2

b）分路器衰减光谱测试配置

图 5 宽带光源+光谱分析仪方式测量工作带宽配置图

测试步骤：

宽带光源+光谱分析仪方式：

1）预热宽带光源及光谱分析仪（OSA），使其稳定度达到测试要求，按图  a）连接，设置光谱分析仪分辨率带宽（RES_ BW）为1nm，波长区间1260nm～1650nm，设置适当的参考电平和电平标尺；

2）OSA测量并记录光源光谱图形P1；

3）不改变光源及OSA的参数设置，按图  b）连接，从支路中随机抽取支路测量其光谱，并在OSA中存储为图形P2；

4) 通过OSA的图谱相减功能，得出P1-P2的衰减谱图形；

5）改变支路，重复步骤3）、4），对被测支路逐一进行衰减谱测试。

#### 4.5方向性

测试配置：按图

N

1

DUT

光功率计

i

光源

适配器1

适配器2

绕模

连接。

图 6 方向性测试配置

测试步骤：

1）按图 虚线连接，设置光源波长为1310nm，测量光源输出功率P0；

2）按图实线连接，在分路器的合路端进行绕模，分别测量支路2～N的输出功率Pi。

3）方向性为P0 与Pi之差。

备注：考虑FTTx系统中，1310nm窗口作为上行信号工作波长窗口，对应1）条，只测试1310nm的方向性。

#### 4.6回波损耗

测试配置：按图 连接。

跳线

A

回波损耗测试仪

B

B

a）回波损耗测试仪的校准

适配器

回波损耗测试仪

跳线

B

A

A

B

PLC

分路器

A

b) 回波损耗测试

图 7 PLC 分路器回波损耗测试原理图

测试步骤：

1）选择需要测试的通道波长，按照图  a）将测试用尾纤与回损测试仪连接，并且将尾纤尾端用直径不大于5mm的圆棒，缠绕至少5圈，进行回波损耗测试仪的校准；

2）按照图 b）将PLC分路器与测试尾纤连接；

3）被测PLC分路器另一端所有端口的尾纤用直径不大于5mm的圆棒，缠绕至少5圈（或者采用匹配液的方式），记录此时的测试结果即为回波损耗值。

#### 4.7高功率传输性能试验

YD/T 2000.1-2014 5.2条：在1550nm波长，以100mW的光功率注入PLC光分路器1小时，监测插入损耗变化情况，试验前后插入损耗变化量≤0.5dB。

测试配置：按图 连接。

DUT

光功率计

1

N

i

大功率光源

适配器

衰减器

图 8 高功率传输性能试验配置图

测试步骤：

1）设置光源输出光功率100mW，波长为1550nm，光功率计波长设置为1550nm，按照图8 将被测光分路器的输入端与光源连接，将被测光分路器的一个支路与光功率计连接，记录光源输出功率P0；

2）1小时后记录光源输出功率Pi；

3）计算试验前后损耗变化量= P0 – Pi。

#### 4.8 高温试验

试验条件如下：

——高温+85℃恒温2小时；

——温度变化速率：5分钟时间内平均值不大于1℃/min；

——在线光学性能监测。

试验前先测试分路器的插入损耗，将无包装的试验样品置于精度为±2℃试验箱（室）内，抽取其中的2个支路作为在线监视支路，光源从合路端注入光信号，在抽取的支路端测量光功率，以1℃/min变化率升至最高温，持续时间2h，再以同样的变化速率恢复到室温1h后进行样品外观检查，测量插入损耗，计算与试验前插入损耗测试值的变化量。

全程在1310nm、1490nm、1550nm三个波长下同步进行光功率变化的监视，要求至少每5分钟记录一次测试值。计算所有在线监视的光功率测试结果与测试开始时初始光功率的差异ΔPi的绝对值｜ΔPi｜，

对于FBT型分路器，在线监视的波长为宣称支持的工作窗口波长，例如，分路器宣称工作窗口为1310nm和1550nm，则在线监视1310nm、1550nm波长点。

#### 4.9 低温试验

试验条件如下：

——低温-40℃恒温2小时；

——温度变化速率：5分钟时间内平均值不大于1℃/min；

——在线光学性能监测。

试验前先测试分路器的插入损耗，将无包装的试验样品置于精度为±2℃试验箱（室）内，抽取其中的2个支路作为在线监视支路，光源从合路端注入光信号，在抽取的支路端测量光功率，以1℃/min变化率降至最低温，持续时间2h，再以同样的变化速率恢复到室温1h后进行样品外观检查，测量插入损耗，计算与试验前插入损耗测试值的变化量。

全程在1310nm、1490nm、1550nm 3个波长下同步进行光功率变化的在线监视，进行光功率变化的监视，要求至少每5分钟记录一次测试值。计算所有在线监视的光功率测试结果与测试开始时初始光功率的差异ΔPi的绝对值｜ΔPi｜，

对于FBT型分路器，在线监视的波长为宣称支持的工作窗口波长，例如，分路器宣称工作窗口为1310nm和1550nm，则在线监视1310nm、1550nm波长点。

#### 4.10高低温循环试验

试验条件如下：

温度范围：-25℃（TA）～+70℃(TB)

温度变化速率：5分钟时间内平均值不大于1℃/min；

循环次数：12

试验前先测试分路器的插入损耗，将无包装的试验样品置于精度为±2℃试验箱（室）内，抽取其中的2个支路作为在线监视支路，光源从合路端注入光信号，在抽取的支路端测量光功率，按照规定的试验条件进行循环试验，试验完后取出试样，擦净水珠，在常温下恢复2h后进行样品外观检查，测量插入损耗，计算与试验前插入损耗测试值的变化量。

抽取某一个循环周期，在1310nm、1490nm、1550nm 3个波长下同步进行光功率变化的在线监视，要求至少每5分钟记录一次测试值。计算所有在线监视的光功率测试结果与测试开始时初始光功率的差异ΔPi的绝对值｜ΔPi｜，

对于FBT型分路器，在线监视的波长为宣称支持的工作窗口波长，例如，分路器宣称工作窗口为1310nm和1550nm，则在线监视1310nm、1550nm波长点。

#### 4.11 湿热（静态）实验

试验条件如下：

——温度40℃，相对湿度90%～95%，持续时间4天；

——温度变化速率：5分钟时间内平均值不大于1℃/min。

试验前先测试分路器的插入损耗，将无包装的试验样品置于精度为±2℃试验箱（室）内，按照规定的试验条件进行试验，最后以规定的速率恢复至常温2h，取出试样清洁干净，进行样品外观检查，测量插入损耗，计算与试验前插入损耗测试值的变化量。

#### 4.12水浸泡试验

试验条件如下：

——浸泡用水：PH=5.5±0.5，温度+43℃±2℃

——浸泡时间：7天

将试样在室温下预处理，测量插入损耗，将试样放入符合标准要求的水中浸泡7天，期间要定期检查PH值并予以维持（用混合有氢氧化钠的标准缓冲溶液和醋酸进行PH值的确定和维持），浸泡结束后拿出试样并进行清洗、擦净，室温下自然干燥24h。进行样品外观检查，测量插入损耗，计算与试验前插入损耗测试值的变化量。

#### 4.13 振动试验

试验条件如下：

——频率范围：10Hz～55Hz；

——扫频要求：扫描的速率应为1倍频程/分钟，容差±10%；

——振幅：0.75mm恒定位移；

——持续时间：每方向30分钟 。

试验前先测试分路器的插入损耗，将无包装的试样置于振动试验台，并用夹具固定好，按照规定的试验条件进行试验，试验完成后，测量插入损耗，计算与试验前插入损耗测试值的变化量。

#### 4.14 冲击试验

试验条件如下：选择下表中的一种条件试验，在X、Y轴方向各冲击3次。

| 加速度（m/s） | 波形 | 脉冲持续时间（ms） |
| --- | --- | --- |
| 294 | 半正弦波 | 18 |
| 490 | 半正弦波 | 11 |
| 981 | 半正弦波 | 6 |
| 4900 | 半正弦波 | 1 |

试验前先测试分路器的插入损耗，将无包装的试样置于冲击试验台，并用夹具固定好，按照规定的试验条件进行试验，试验完成后，测量插入损耗，计算与试验前插入损耗测试值的变化量。

#### 4.15 光缆抗拉试验

试验条件如下：

——负荷：50N（φ2.0～3.0mm尾缆） 负荷时间：10min

——负荷施加速率：50N/min<速率<250N/min

——负荷施加点A距离插头距离：L=22～28cm

试验前先测试分路器的插入损耗，将无包装的试样置于拉力机上，并用夹具固定好相关部位，按照规定的试验条件进行试验，试验完成后，测量插入损耗，计算与试验前插入损耗测试值的变化量。

备注：当器件分路器尾缆外径φ<2.0mm时，不做此项试验。

#### 4.16 光缆扭转试验

试验条件如下：

——负载重量：1.5kg（φ2.0～3.0mm尾缆）

——载重点A离插头距离：L=22～28cm

——扭转次数：25次

——扭转速率：10次/min

试验前先测试分路器的插入损耗，将无包装的试样置于扭转试验台，并用夹具固定好相关部位，按照规定的试验条件进行试验，试验完成后，测量插入损耗，计算与试验前插入损耗测试值的变化量。

备注：当分路器尾缆外径φ<2.0mm时，不做此项试验。

#### 4.17 盐雾试验

试验条件如下：

——盐雾浓度：5%；严酷度：+35℃,48h

试验前先测试分路器的插入损耗，将试样置于盐雾箱内，加温致+35℃后保持48h，将温度降至室温后，把试样取出放置2h，擦净后测量插入损耗，计算与试验前插入损耗测试值的变化量。

备注：当组件都为塑胶件材质时，不做此项试验。

#### 4.18 外观

YD/T 2000.1-2014 6.1条：采用目测。

### 5.检验规则

#### 5.1初次及复评检验

样品数量及质量判定方法见实施规则。详见表2。

#### 5.2监督检验

样品要求及质量判定方法见实施规则。详见表2。

#### 5.3 出厂检测

对下列检测项目实施100%全检。

外观；1310nm\1490nm\1550nm插入损耗；1310nm\1490nm\1550nm偏振相关损耗；1310nm\1490nm\1550nm均匀性；1310nm\1490nm\1550nm回波损耗。

表1 光分路器外观及光学性能要求

| 编号 | 检验项目 | 适用类型 | 外观要求[注1] | 插入损耗(dB) | 均匀性 (dB) | PDL(dB) | 方向性(dB) | 回波损耗(dB) | 工作波长 工作带宽 (nm) | 插损变化量(dB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常 态 | 全部 | 1类 | 对于熔融拉锥型（FBT型）的分路器，光学性能需符合YD/T 1117-2001中表1或表2的要求。 |  |  | ≥55 | ≥45（PC） ≥50（UPC） ≥55（APC） | 1310、1490、1550 | —— |
|  |  |  |  | 对于平面波导型（PLC型）的分路器，光学性能需符合YD/T 2000.1-2014中表1或表2的要求。 |  |  |  |  | 1260~1650 |  |
| 2 | 高功率传输 | 全部 | 1类 |  |  |  |  |  |  | ≤0.5 |
| 3 | 高温试验 | 全部 | 2类 |  |  |  |  |  |  | FBT:≤0.2log2N PLC: ≤0.5（含在线监测） |
| 4 | 低温试验 | 全部 | 2类 |  |  |  |  |  |  | FBT:≤0.2log2N PLC: ≤0.5（含在线监测） |
| 5 | 高低温循环试验 | 全部 | 2类 |  |  |  |  |  |  | FBT:≤0.2log2N PLC: ≤0.5（含在线监测） |
| 6 | 湿热试验 | 全部 | 2类 |  |  |  |  |  |  | FBT:≤0.1log2N PLC:≤0.5 |
| 7 | 水浸泡试验 | 全部 | 2类 |  |  |  |  |  |  | FBT:≤0.1log2N PLC:≤0.5 |
| 8 | 振动试验 | 全部 | 2类 |  |  |  |  |  |  | FBT:≤0.1log2N PLC:≤0.5 |
| 9 | 冲击试验 | 全部 | 2类 |  |  |  |  |  |  | FBT:≤0.1log2N PLC:≤0.5 |
| 10 | 光缆抗拉试验 | [注2] | 2类 |  |  |  |  |  |  | FBT:≤0.1log2N PLC:≤0.5 |
| 11 | 光缆扭转试验 | [注2] | 2类 |  |  |  |  |  |  | FBT:≤0.1log2N PLC:≤0.5 |
| 12 | 盐雾试验 | [注3] | 不能生锈和腐蚀 |  |  |  |  |  |  | ≤0.5 |

注1：外观要求分类方法如下：

1类：外观必须平滑、洁净、无油渍、无伤痕及裂纹，整个分路器牢固，引线无松动或与连接器插拔平顺。

2类：无机械损伤，如变形、裂痕、松弛等，不得出现光纤断裂、光缆拉出、光纤端点处的故障以及光缆密封损坏等。

注2：对于器件和适配器型组件不适用；当插头型组件尾缆外径φ<2.0mm时，不适用。

注3：当组件都为塑胶件材质时，不适用。

表2检验项目及质量评定表

| 序号 | 检验项目 |  |  | 试样安排 | 取值方法 | 不合格分类 |  | 初次及复评检验 | 监督检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | B类 | C类 |  |  |
| 1 | 外观 |  |  | 1~6# | 目测 |  | ★ | √ | √ |
| 2 | 光学性能 | 工作波长（仅针对FBT型） |  | 1# | 测试值 |  | ★ | √ | √ |
| 3 |  | 插入损耗 |  | 1# | 测试值 | ★ |  | √ | √ |
| 4 |  | 均匀性 |  | 1# | 测试值 | ★ |  | √ | √ |
| 5 |  | 偏振相关损耗 |  | 1# | 测试值 |  | ★ | √ |  |
| 6 |  | 工作带宽 |  | 1# | 测试值 | ★ |  | √ | √ |
| 7 |  | 方向性 |  | 1# | 测试值 | ★ |  | √ | √ |
| 8 |  | 回波损耗 |  | 1# | 测试值 |  | ★ | √ | √ |
| 9 | 高功率传输性能要求 |  |  | 1# | 测试值 |  | ★ | √ |  |
| 10 | 环境试验 | 高温试验 | 外观 | 2# | 目测 |  | ★ | √ | √ |
| 11 |  |  | 插入损耗变化量 |  | 测试值 | ★ |  | √ | √ |
| 12 |  | 低温试验 | 外观 | 6#(监督时3#) | 目测 |  | ★ | √ | √ |
| 13 |  |  | 插入损耗变化量 |  | 测试值 | ★ |  | √ | √ |
| 14 |  | 高低温循环试验 | 外观 | 5# | 目测 |  | ★ | √ |  |
| 15 |  |  | 插入损耗变化量 |  | 测试值 | ★ |  | √ |  |
| 16 |  | 湿热试验 | 外观 | 3# | 目测 |  | ★ | √ |  |
| 17 |  |  | 插入损耗变化量 |  | 测试值 | ★ |  | √ |  |
| 18 |  | 水浸泡试验 | 外观 | 4# | 目测 |  | ★ | √ |  |
| 19 |  |  | 插入损耗变化量 |  | 测试值 | ★ |  | √ |  |
| 20 |  | 盐雾试验 | 外观 | 6# | 目测 |  | ★ | √ |  |
| 21 |  |  | 插入损耗变化量 |  | 测试值 | ★ |  | √ |  |
| 22 | 机械试验 | 振动试验 | 外观 | 3# | 目测 |  | ★ | √ |  |
| 23 |  |  | 插入损耗变化量 |  | 测试值 | ★ |  | √ |  |
| 24 |  | 冲击试验 | 外观 | 2# | 目测 |  | ★ | √ |  |
| 25 |  |  | 插入损耗变化量 |  | 测试值 | ★ |  | √ |  |
| 26 |  | 光缆抗拉试验 | 外观 | 4# | 目测 |  | ★ | √ |  |
| 27 |  |  | 插入损耗变化量 |  | 测试值 | ★ |  | √ |  |
| 28 |  | 光缆扭转试验 | 外观 | 5# | 目测 |  | ★ | √ |  |
| 29 |  |  | 插入损耗变化量 |  | 测试值 | ★ |  | √ |  |

### 6检测仪表要求

表3 仪表设备配置表

| 项目名称 | 技术要求 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 范围 | 精度要求 |
| 插入损耗 | 光源： 1.TLS光源： 工作波长范围：1310nm±40nm、1490nm±40nm、1550nm±40nm，1625nm±40nm，波长可设置 波长设置分辨率：0.5nm 2.宽带光源： 工作波长及波长范围：1260nm～1650nm 功率谱密度：≥-35dBm/1nm 3.功率计： 波长范围：(1260~1700)nm 测量范围：(-80~0)dBm 4.光谱分析仪（与宽带光源配合）： 工作波长范围：1200nm~1680nm 分辨率带宽：1nm、0.5nm、0.2nm 接收功率范围：-110dBm~+10dBm | - TLS光源稳定度：±0.1dB/10分钟 - 宽带光源功率稳定度：±0.02dB/5分钟， ±0.05dB/1小时； - 功率计准确度：±3.5%。 |
| 工作带宽 | 光源：宽带光源或者TLS光源 1．宽带光源： 工作波长及波长范围：1260nm～1650nm 功率谱密度：≥-35dBm/1nm 功率稳定度：±0.02dB/5分钟 ±0.05dB/1小时 功率谱稳定性：±0.02dB/1nm/5分钟 ±0.05dB/1nm /1小时 2．TLS光源： 工作波长范围：1310nm±40nm、1490nm±40nm、1550nm±40nm，1625nm±40nm，波长可设置 稳定度：±0.01dB/5分钟 ±0.05dB/1小时 波长设置分辨率：0.5nm 光谱分析仪（与宽带光源配合）： 工作波长范围：1200nm~1680nm 分辨率带宽：1nm、0.5nm、0.2nm 接收功率范围：-110dBm~+10dBm 光功率计（与TLS配合）： 波长范围：(1260~1700)nm 测量范围：(-80~0)dBm | - TLS光源稳定度：±0.1dB/10分钟 - 宽带光源功率稳定度：±0.02dB/5分钟， ±0.05dB/1小时； - 功率计准确度：±3.5%。 - 波长精度：±0.2nm |
| 偏振相关损耗 | 偏振控制器：能完成各种偏振态的控制 光源：同插入损耗光源要求 功率计：同插入损耗光功率计要求 |  |

### 7 测试工作过程及检验报告要求明细表

| 序号 | 测试项目 | 样品数目 | 测试波长 | 测试支路数目 |  | 报告中体现数据要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 光学性能 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）1：N分路器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 插入损耗 | 1只 | FBT型：1310nm、1490nm、1550nm PLC型：1260nm-1300nm区间1300nm-1600nm区间1600nm-1650nm区间 | 全部支路 |  | 全部支路数据 |  |
| 2 | 均匀性 | 1只 | PLC:1260nm-1650nm FBT: 1310nm、1490nm、1550nm |  |  | 根据全部支路数据得到该分路器的均匀性 |  |
| 3 | 偏振相关损耗 | 1只 | 1310nm、1490nm、1550nm |  |  | 全部支路数据 |  |
| 4 | 工作带宽 | 1只 | FBT型：1310nm、1490nm、1550nm PLC型：1260nm~1650nm | 按分路比的1/4支路抽查[注3] |  | 抽查的所有支路数据，提供谱损耗测试附图（衰减谱图），若是按“TLS+功率计”方法，应该提供波长及对应的损耗值的绘制图或者波长-损耗二维表。 |  |
| 5 | 回波损耗 | 1只 | FBT型：1310nm、1490nm、1550nm PLC型：1310nm、1490nm、1550nm、1625nm | 全部支路 |  | 全部支路数据 |  |
| 6 | 方向性 | 1只 | 1310nm | 全部支路 |  | 全部支路数据（从1个支路输入光信号，在剩余所有其他支路测试方向性） |  |
| 7 | 高功率传输 | 1只 | 1550nm | 输入端 |  | 一个支路 |  |
| （2）2：N分路器 在合路端抽合路口1-支路情况下测试全部性能，在合路口2-支路情况下抽测4个支路的部分光学性能，包括序号1、2、3、4。测试数据在报告中要体现。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境试验 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 高温试验 | 1只 | 试验前、后测试1310nm、1490nm、1550nm波长 | PLC型：1310nm、1490nm、1550nm 3个波长下在线同时监视2个支路，试验前后抽查另外2个支路的插损。FBT型：每波长窗口1个支路[注3] |  | 抽查的所有支路数据，在线监视全程功率变化曲线图 |  |
| 9 | 低温试验 | 1只 | 试验前、后测试1310nm、1490nm、1550nm波长 |  |  | 抽查的所有支路数据，在线监视全程功率变化曲线图 |  |
| 10 | 高低温循环试验 | 1只 | 试验前、后测试1310nm、1490nm、1550nm波长 |  |  | 抽查的所有支路数据，在线监视1个循环周期功率变化曲线图 |  |
| 11 | 湿热试验 | 1只 | 试验前、后测试1490nm波长 | 试验前后抽查2个支路的插损。[注3] |  | 抽查的所有支路数据 |  |
| 12 | 水浸泡试验 | 1只 | 试验前、后测试1490nm波长 | 试验前后抽查2个支路的插损。[注3] |  | 抽查的所有支路数据 |  |
| 13 | 盐雾试验 | 1只 | 试验前、后测试1490nm波长 | 试验前后抽查2个支路的插损。[注3] |  | 抽查的所有支路数据 |  |
| 机械试验 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 振动试验 | 1只 | 试验前、后测试1490nm波长 |  | 试验前后抽查2个支路的插损。[注3] |  | 抽查的所有支路数据 |
| 15 | 冲击试验 | 1只 | 试验前、后测试1490nm波长 |  | 试验前后抽查2个支路的插损。[注3] |  | 抽查的所有支路数据 |
| 16 | 光缆抗拉试验 | 1只 | 试验前、后测试1490nm波长 |  | 试验前后抽查2个支路的插损。[注3] |  | 抽查的所有支路数据 |
| 17 | 光缆扭转试验 | 1只 | 试验前、后测试1490nm波长 |  | 试验前后抽查2个支路的插损。[注3] |  | 抽查的所有支路数据 |

注1：对于熔融拉锥型（FBT型）的分路器，光学性能按企业申报的工作窗口进行测试。

注2：在线监视数据作为环境试验中插入损耗变化量测试数据的一部分，对于在线监视测试时间段内光功率变化量（相对于测试开始的光功率值）结果的判决，依据同环境试验中试验前后插入损耗变化量判决条件。

注3：当N小于2时测试全部支路。