甲醇车间合成工段题库

第一部分  选择、填空、判断题（共110道、后附答案）

一选择题

（一）、单项选择（选择一个正确的答案，将相应的字母填入题内的括号中）

1、下列关于低压法合成甲醇的优点的叙述正确的是(　　)。

A、 合成气压缩机不能用设计制造容易的离心式压缩机

B、 只能采用高温催化剂

C、 动力消耗是高压法的一半

D、 床层温度不易控制，降低催化剂寿命

2、低压法合成甲醇采用铜基催化剂的说法错误的是(　　)。

A、 操作温度低

B、 可抑制甲烷化反应

C、 可抑制其他副反应，粗甲醇杂质少

D、 可以采用往复式压缩机降低能耗

3、三塔精馏的优点是(　　)。

A、 产品精度高

B、 流程较两塔加长

C、 塔数多操作更稳定

D、 第一主精馏塔的塔顶蒸汽可作为第二主精馏塔的热源

4、下列有关三塔精馏的说法不正确的是(　　)。

A、 三塔精馏可以更合理的利用热量

B、 三塔精馏的塔可以降低高度因此投资较二塔少

C、 三塔精馏可以节省冷却水

D、 三塔精馏可以提高粗甲醇处理能力

5、下列关于差压式液位计测量原理正确的是(　　)。

A、 浮子产生的静压随液位而变

B、 液柱产生的静压随液位而变

C、 差压计测得的差压与液位高度成反比

D、 容器的气相压力大于大气压力时可以用压力计直接测量液位高度

6、以下测量压力的仪表测压时不受重力随高度变化的是(　　)。

A、 单管压力计

B、 浮力式压力计

C、 环称式压力计

D、 弹簧管压力计

7、压力测量基于流体静力学原理工作的是(　　)。

A、 U形管压力计

B、 弹性式压力计

C、 活塞式压力计

D、 膜式压力计

8、安全阀的特点是排泄压力容器内(    ) 规定的部分压力，而一旦容器内的压力降至正常操作压力时，它将自动(    ) 。

A、 高于  关闭

B、 高于  打开

C、 低于  关闭

D、 低于  打开

9、转子流量计中转子上下的压差由(　　)决定。

A、 流体的流速

B、 流体的压力

C、 流体的密度

D、 转子的重量

10、数个安全阀同时装在一个接管上，其接管截面积应不小于安全阀流通截面积总和的(　　) 倍。

A、 1.15

B、 1.2

C、 1.25

D、 1.5

11、电阻温度计是借金属丝的电阻随温度变化的原理工作的，下述有关与电阻温度计配用的金属丝的说法不合适的是(　　)。

A、 常用的铂丝

B、 通常不用金丝

C、 有时采用锰铜丝

D、 也用铜丝的

12、下列关于电阻温度计的叙述内容不恰当的是(　　)。

A、 因为电阻体的电阻丝是用较粗的线作成的，所以有较强的耐振性能

B、 电阻温度计的工作原理是利用金属线的电阻随温度做几乎线性变化

C、 与电阻温度计相比热电偶温度计能测更高的温度

D、 电阻温度计在温度检测时有时间延迟的缺点

13、循环气中惰性气含量升高，合成塔出口气中甲醇含量将(　　)。

A、 升高

B、 降低

C、 先降低再升高

D、 先升高再降低

14、循环气中惰性气含量升高，对催化剂活性中心的影响是(　　)。

A、 温度升高

B、 温度降低

C、 合成甲醇增加

D、 合成甲醇中的水分增加

15、检测离心泵轴承温度的目的，下列选项不正确的是(　　) 。

A、 燃轴事故

B、 轴承损坏

C、 喘振

D、 超载运行

16、提高精馏塔顶压力，可以降低塔内的(　　)。

A、 汽相负荷

B、 液相负荷

C、 塔温

D、 塔板效率

17、精馏塔在操作中，塔顶压力下降过快，易造成精馏塔(　　)。

A、 淹塔

B、 液泛

C、 塔釜液位上升

D、 塔温上升

18、下列叙述，不属于塔类完好标准的是(　　) 。

A、 效能满足生产需要

B、 各出入口、降液管无堵塞

C、 火嘴无结焦、堵塞

D、 塔内主要构件无脱落

19、在精馏塔操作负荷不变情况下，降低塔顶压力，精馏塔塔釜液位(　　)。

A、 上升

B、 下降

C、 不变

D、 二者没有关系

20、在精馏塔操作负荷不变情况下，增加回流量，精馏塔塔釜液位(　　)。

A、 上升

B、 下降

C、 不变

D、 二者没有关系

21、提高精馏塔的操作压力，精馏塔釜温度将(　　)。

A、 上升

B、 下降

C、 不变

D、 二者没有关系

22、在甲醇精馏中，提高粗甲醇的水分含量，精馏塔釜温度将(　　)。

A、 上升

B、 下降

C、 不变

D、 二者没有关系

23、工业汽轮机按热力学分类，有(　　)。

A、 单级式

B、 多级式

C、 背压式

D、 冲动式

24、在精馏操作中，塔釜排放液中轻组分超标是因为(　　)。

A、 塔釜液位高

B、 塔釜温度低

C、 塔釜压力低

D、 塔釜温度高

25、提高精馏塔的操作压力，精馏塔顶温度将(　　)。

A、 上升

B、 下降

C、 不变

D、 二者没有关系

26、在甲醇精馏中，提高粗甲醇的水分含量，精馏塔顶温度将(　　)。

A、 上升

B、 下降

C、 不变

D、 二者没有关系

27、螺杆式压缩机启动前检查内容不正确的是(　　)。

A、 检查机电仪

B、 检查阀门开关状态

C、 检查润滑油

D、 检查能量指示是否在中间位置

28、在精馏操作中，液相负荷可以通过(　　)控制。

A、 入料量

B、 塔顶温度

C、 塔顶压力

D、 回流量

29、精馏塔的进料是低于沸点的冷液体，其入料板气相中轻组分含量将(　　)。

A、 上升

B、 下降

C、 不变

D、 二者没有关系

30、离心泵完好标准要求，下列叙述不正确的是(　　) 。

A、 运转平稳无杂音，振动符合要求

B、 轴封无明显泄漏

C、 润滑、冷却系统畅通

D、 防喘振系统灵敏可靠

31、压缩机发生喘振，其出口流量将(　　)。

A、 下降

B、 上升

C、 没有变化

D、 波动

32、甲醇精馏中，提高入料粗甲醇中的甲醇含量，可使精馏塔的(　　)。

A、 塔釜温度上升

B、 塔顶温度上升

C、 塔顶温度下降

D、 塔釜温度下降

33、精馏塔操作回流比增大，会使精馏操作中的(　　)。

A、 塔釜温度下降

B、 采出量增加

C、 塔顶温度下降

D、 能耗减小

34、精馏塔在操作中，其他操作参数不变的情况下，提高回流比，易造成精馏塔(　　)。

A、 淹塔

B、 液泛

C、 塔釜液位下降

D、 塔温上升

35、在甲醇实际精馏生产中，提高常压塔回流槽的压力，加压塔顶压力将(　　)。

A、 降低

B、 升高

C、 不变

D、 二者没有关系

36、贮罐完好标准，下列叙述不正确的是(　　) 。

A、 罐体无严重变形、渗漏等现象

B、 产品铭牌和注册登记铭牌齐全

C、 基础无均匀下沉

D、 隔板无严重扭曲变形

37、在甲醇实际精馏生产中，提高常压塔回流槽的液位，常压塔顶压力将(　　)。

A、 降低

B、 升高

C、 不变

D、 二者没有关系

38、在实际精馏生产中，入料温度升高，为降低塔顶冷凝器的热负荷应(　　)。

A、 增加冷凝器的冷却水量

B、 增加入料量

C、 增加加热蒸汽量

D、 增加回流量

39、在实际精馏生产中，如塔顶冷凝器的冷凝效果差，精馏塔的(　　)。

A、 塔压升高

B、 塔压降低

C、 塔温降低

D、 无影响

40、下面(　　)可缩短甲醇合成触媒的使用寿命。

A、 甲烷

B、 氮气

C、 氢气

D、 硫氧化碳

41、下面(　　)操作，对触媒的使用寿命影响最大。

A、 低负荷生产

B、 高负荷生产

C、 超负荷生产

D、 床层超温

42、触媒使用初期，操作上一般采用(　　)操作。

A、 低温

B、 高负荷

C、 超负荷生产

D、 高温

43、触媒使用初期，操作上要严格控制合成塔入口气中的(　　)。

A、 氢气

B、 甲烷

C、 一氧化碳

D、 氮气

44、触媒使用后期，操作上不再对(　　)进行控制。

A、 合成气的H/C

B、 循环气中甲烷

C、 循环气中一氧化碳

D、 循环气中氮气

45、触媒使用后期，为了提高甲醇产量，操作上采用(　　)。

A、 床层降温

B、 床层提温

C、 超负荷生产

D、 提高二氧化碳含量

46、透平压缩机在冬季运行中，为了防冻，应(　　)。

A、 稍开主蒸汽排放导淋

B、 稍开背压蒸汽排放导淋

C、 稍开机室排放导淋

D、 提高转速

47、甲醇精馏单元在冬季运行中，对加热蒸汽系统应(　　)处理。

A、 开蒸汽疏水

B、 开冷凝液排放导淋

C、 投用蒸汽管线伴热

D、 投用冷凝液管线伴热

48、甲醇合成单元夏季运行中，合成塔出口循环气水冷却出口温度高，易造成(　　)。

A、 合成塔触媒超温

B、 循环压缩机喘振

C、 合成甲醇副反应增加

D、 循环机气量不足

49、甲醇精馏单元夏季运行中，常压塔顶冷凝器出口超温，易造成(　　)。

A、 回流泵汽蚀

B、 回流槽无液位

C、 塔顶温度降低

D、 加压塔顶压力下降

50、提高甲醇合成的操作压力，对合成系统的影响是(　　)。

A、 压缩机喘振

B、 压缩机出口流量下降

C、 提高甲醇产量

D、 降低触媒温度

51、在甲醇合成单元，压力调节通常采用调节(　　)。

A、 循环机转速

B、 循环气中的惰性气含量

C、 触媒床层温度

D、 循环机回流阀开度

52、甲醇合成触媒每次提温，不应超过(　　)℃。

A、 2-5

B、 5-10

C、 10-15

D、 15-20

53、下列(　　)是影响废热锅炉出口温度的因素。

A、 原料品质

B、 盘管材质

C、 气化炉负荷

D、 系统压力

54、为了控制好废热锅炉出口温度，下列做法错误的是(　　)。

A、 改善原料品质，减轻废热锅炉盘管结垢

B、 气化炉开车期间尽快提升炉温，减少碳黑生成

C、 加大废热锅炉上水量

D、 对废热锅炉盘管进行化学清洗

55、造成合成塔触媒飞温的原因是(　　)。

A、 汽包液位上升

B、 循环气量大

C、 汽包压力下降

D、 汽包干锅

56、甲醇合成系统长期停车，在停止循环压缩机时，合成系统应完成(　　)操作。

A、 系统氮气置换合格

B、 触媒降温

C、 系统卸压

D、 切除合成气

57、甲醇合成系统长期停车后，对甲醇合成触媒应(　　)。

A、 氮气保护

B、 钝化

C、 氢气保护

D、 还原

58、甲醇精馏系统计划长期停车，工艺上要求(　　)。

A、 退液处理

B、 水洗处理

C、 氮气吹扫

D、 氮气保护

59、卸甲醇合成催化剂停车时，催化剂床层温度应低于(　　)℃。

A、 60

B、 100

C、 150

D、 200

60、离心式压缩机在开车时，其回流阀全开的作用是(　　)。

A、 防止压缩机出口超温

B、 空负荷启动

C、 防止压缩机超速

D、 防止压缩机出口超压

（二）、多项选择(第61题～第80题。选择一个或多个正确的答案，将相应的字母填入题内的括号中。)

61、下面哪个是压力（压强）的表示单位(　　)。

A、 帕

B、 Kgf/ m2

C、焦尔

D、 瓦特

62、出现下列(　　)情况时，可以判断废热锅炉盘管泄漏。

A、 锅炉上水量增大，产汽量下降

B、 废热锅炉出口原料气温度下降

C、 停车抽负压时，有大量水带出，严重时水进气化炉

D、 系统压力下降，进炉原料流量上升

63、变换炉催化剂进水处理方法有(　　)。

A、 切除原料气

B、 切除蒸汽

C、 变换炉底部排水

D、 用氮气吹干

64、甲醇精馏污水中甲醇超标的处理方法是(　　) 。

A、 关闭塔釜污水排放阀

B、 将精馏操作改自循环

C、 降低回流量

D、 增加加热蒸汽

65、甲醇合成触媒还原期间，循环压缩机停车的处理方法是(　　) 。

A、 切除还原气

B、 切除合成塔开工加热蒸汽

C、 用氮气置换系统

D、 增加合成塔开工加热蒸汽

66、合成塔触媒管漏气的正确的处理方法是(　　) 。

A、 解除副产蒸汽并网

B、 切除合成气

C、 汽包降低压力

D、 提高汽包压力

67、预精馏塔顶安全阀起跳，正确的处理方法是(　　) 。

A、 降低或切除加热蒸汽

B、 提高入料量

C、 降低入料量

D、 开大塔顶尾气排放调节阀

68、造成汽轮机蒸汽带水的原因有(　　) 。

A、 主蒸汽温度低

B、 蒸汽管线保温差

C、 主蒸汽压力低

D、 汽轮机负荷大

69、甲醇合成单元冷却水短时间中断，正确的处理方法是(　　) 。

A、 合成单元降低负荷运行

B、 降低压缩机转速

C、 增加汽包排污量

D、 增加汽包上水量

70、仪表风中断，甲醇合成单元正确处理有(　　) 。

A、 切除合成气

B、 开汽包排污阀，调节汽包液位

C、 开汽包上水副线阀，调节汽包液位

D、 系统卸压

71、造成常压精馏塔产品甲醇水分不合格的原因有(　　) 。

A、 回流量小

B、 回流量大

C、 粗甲醇水含量高

D、 加热蒸汽过大

72、实际生产中，造成合成反应CO单程转化率低的原因有(　　) 。

A、 循环气H/C过低

B、 循环气H/C过高

C、 合成塔空速过大

D、 循环气惰性气含量高

73、变换气CO含量高是因为(　　)。

A、 造气系统来气CO含量高

B、 催化剂活性下降

C、 分析不准

D、 热水温度过高

74、. 甲醇精馏污水COD超标的原因有(　　) 。

A、 污水中甲醇含量高

B、 污水中甲醇含量低

C、 污水中高级醇含量高

D、 加碱量过大

75、正常生产时，催化剂床层发生飞温的原因有(　　) 。

A、 汽包干锅

B、 汽包上水中断

C、 汽包压力上升

D、 汽包排污量大

76、下面(　　) 因素，可能影响精馏塔压力下降。

A、 回流泵汽蚀

B、 回流槽液位高

C、 入料量增大

D、 回流量增大

77、离心式压缩机喘振的预防措施有 (　　) 。

A、 部分气流防空法

B、 部分气流回流法

C、 防止进气压力低、温度高

D、 改变转速

78、离心泵轴承温度过高的原因是 (　　) 。

A、 负载过大

B、 间隙不足

C、 流量调节

D、 润滑剂内含有杂质

79、安全阀的选用应根据压力容器的(　　) 来确定。

A、 工作压力

B、 温度

C、 材质

D、 介质特性

80、压力容器的无损探伤包括 (　　) 等。

A、 射线

B、 超声波

C、 磁粉

D、 渗透探伤

（三）、填空题

81、甲醇合成反应的特点是（         ）、（      ）、（     ）、（       ）、（          ）。

82、合成塔出口气体的主要成份有：（    ）、（     ）、（     ）、（     ）、（    ）、（  ）。

8 3、合成反应的两个主要反应式是（              ）、（                  ）。

84、安全阀是防（      ）的保护装置。

85、精馏塔根据塔内气、液两相接触部件的结构形式分为 (　　) 和（     ）两大类。

86、变换工序的任务是将多余的（   ）和水蒸汽反应生成（    ）和（    ）。

87、由两种大小不同的标准管连接或焊接而成的同心圆套筒组成的换热器是(　　)换热器。

88、润滑油使用时需要 (　　)级过滤。

89、塔内上升气流速度高于某一限度会发生（   ）。

90、车间空气中甲醇最高允许浓度为（  ）。

（四）、判断题(第81题～第100题。将判断结果填入括号中。正确的填“√”，错误的填“×”。)

（    ）91、系统开车前，应检查工艺联锁的投用情况。

（    ）92、提高压缩机出口压力，应关小压缩机出口阀。

（    ）93、甲醇合成催化剂在装填中，为了防止触媒“架桥”，用木锤对触媒管进行敲振。

（    ）94、循环压缩机在建立润滑油前，应该将油箱油温加热到60℃。

（    ）95、采用三塔精馏的主要目的在于降低热能消耗。[

（    ）96、循环气中惰性气含量上升，有利于甲醇合成反应。

（    ）97、废热锅炉管程工艺气的流速能影响废热锅炉出口温度的变化。

（    ）98、压缩机喘振是因为入口流量过低造成的。

（    ）99、可燃性气体检测报警器用于测量空气中各种可燃性气体和蒸气在爆炸上限以内的含量

（    ）100、精馏单元蒸汽中断，应立即关闭入料阀，以防淹塔。

（    ）101、合成塔触媒管发生漏气，应立即切除汽包副产蒸汽并网，改蒸汽放空。

（    ）102、读零件图分析尺寸时，首先要找出尺寸基准

（    ）103、汽化是物质由液相变为气相的过程。

（    ）104、热点温度是触媒层变化最灵敏点的温度。

（    ）105、空速是指单位时间通过单位催化剂体积的气体数。

（    ）106、压缩比就是指压缩机排出气体压力与进气压力之比。

（    ）107、传热方式有对流和辐射两种。

（    ）108、离心泵在启动之前应在吸入管路内灌满液体。

（    ）109、低压管壳式余热锅炉属于三类压力容器

（    ）110、进甲醇合成的新鲜补充气硫含量的高低不影响甲醇催化剂的寿命。

附： 第一部分  选择、填空、判断题标准答案

一、单项选择(第1题～第60题。选择一个正确的答案，将相应的字母填入题内的括号中。)

1、C  2、D 3、D 4、B 5、B 6、D 7、A 8、A 9、D 10、C 11、C 12、D 13、B 14、B 15、C 16、A 17、B 18、C 19、B 20、A 21、A 22、A 23、C 24、B 25、A 26、C 27、D 28、D 29、A 30、D 31、D 32、D 33、A 34、A 35、B 36、D 37、C 38、D 39、A 40、D 41、D 42、A 43、C 44、C 45、B 46、C 47、A 48、C 49、A 50、C 51、B 52、B 53、A 54、C 55、D 56、A 57、A 58、D 59、A 60、B

二、多项选择(第61题～第80题。选择一个或多个正确的答案，将相应的字母填入题内的括号中。)

61、A B   62、A B C 63、A B C D 64、B C D 65、A B C 66、A B 67、A B D 68、A B 69、A B 70、A C D71、A C D 72、A C D 73、A B C 74、A C 75、A B C 76、C D 77、A B C D 78、A B D 79、A B D 80、A B C D

三、填空题

81、放热、可逆、体积缩小、气固相催化、伴有多种副反应

82、H2、CO、CH4、CH3OH、N2、CO2

83、CO+2H2 =CH3OH+Q 、CO2+3H2 =CH3OH+H2O+Q

84、超压

85、填料塔、板式塔

86、CO、CO2、 H2

87、套管式

88、三

89、液泛

90、30mg/m3

四、判断题(第81题～第100题。将判断结果填入括号中。正确的填“√”，错误的填“×”。)

91、 √   92、× 93、√ 94、× 95、√ 96、× 97、√ 98、√ 99、× 100、√ 101、√ 102、√ 103、√ 104、× 105、√ 106、√107、× 108、√ 109、× 110、×

第二部分  操作知识问答

（一）甲醇合成部分（共66题）

1.合成工段的主要任务是什么？

答：合成工段是将低温甲醇洗工段来的含H2、CO、CO2的原料气（5.3MPa、40℃）,在一定压力（5.3 MPa）、温度（220~260℃）、铜基触媒作用下，合成粗甲醇，并利用其反应热副产2.5 MPa蒸汽。

2.合成甲醇的主要反应式及影响因素？

答：（1）CO+2H2 ←→CH3OH+Q

（2）CO2+3H2 ←→CH3OH+H2O+Q

影响因素：操作温度、操作压力、催化剂性能、空速、原料气的氢碳比。

3.合成反应的特点：

答：（1）体积缩小的反应；（2）放热反应；（3）可逆反应；（4）气、固相催化反应；（5）伴有多种副反应发生。

4.合成工段的主要控制点有那些？

答：（1）合成塔进出口温度 （2）汽包液位 （3）汽包压力 （4）分离器出口温度 （5）分离器液位 （6）系统压力 （7）原料气的氢碳比 （8）膨胀槽的压力 （9）弛放气压力 （10）合成塔触媒层温度。

5.甲醇循环气压缩机的作用是什么？

答：合成塔内是体积缩小的反应，加上甲醇的冷凝分离和系统阻力，反应后的压力要下降。为了保证系统压力稳定不变，除了补充新鲜气外，还要利用甲醇循环气压缩机将反应后剩余的气体加压，然后送往合成塔循环利用，以提高气体总转化率。

6.空速的定义及空速对甲醇合成的影响？

答：空速：单位时间内，单位体积催化剂所通过的气体流量。提高空速，单程转化率下降，减缓了催化反应，有利于保护触媒和提高产量。但提高空速，循环段能耗增加，如果空速过高，反应温度下降明显，有时温度难以维持，产量下降。

7.压力对甲醇生产的影响是什么？压力的选择原则是什么？

答：甲醇反应是分子数减少的反应，增加压力对正反应有利。如果压力升高，组分的分压提高，因此触媒的生产强度也随之提高。

对于合成塔的操作，压力的控制是根据触媒不同时期，不同的催化活性，做适当的调整。当催化剂使用初期，活性好，操作压力可较低；催化剂使用后期，活性降低，往往采用较高的操作压力，以保持一定的生产强度。总之，操作压力的选用需视催化剂活性、气体组成、反应器热平衡、系统能量消耗等方面的具体情况而定。

8.温度对甲醇生产的影响是什么？温度的选择原则是什么？

答：用来调节甲醇合成反应过程的工艺参数中，温度对反应混合物的平衡和速率都有很大的影响，由于H2与CO反应生成甲醇和H2与CO2生成甲醇的反应，均为可逆放热反应。对于可逆放热反应而言，升高温度，虽然可使反应速率常数增大，但平衡常数的数值降低。当反应混合物的组成一定而改变温度时，反应速率受着这两种相互矛盾的因素影响，因此这就需要一个最佳的操作温度。

所谓最佳温度就是：对于一定的反应混合物组成，具有最大反应速率时的温度。研究表明：最佳温度值与组成有关，在同一初始组成情况下则与反应速率有关。当甲醇含量较低时，由于平衡的影响相对很小，最佳温度就高，随着反应的进行，甲醇含量升高，平衡影响增大，最佳温度就低，即先高后低。

实现最佳温度，还要考虑到触媒的活性和寿命。触媒使用初期，活性较好，反应温度可低些，触媒使用后期，温度要适当提高。对铜基触媒而言，其初期，使用温度在220~240℃，中期在250℃左右，后期使用温度可提高到260~270℃。

9.循环气中的惰性气体有哪些成分？对合成甲醇有哪些影响？

答：惰性气体有：CH4、N2、Ar。

惰性气体组分在合成反应中不参与反应，但影响着反应速率。惰性气体含量太高，降低反应速率，生产单位产量的动力消耗增加；维持低惰性气体含量，则放空量增大，有效气体损失多。一般来说，适宜的惰性气含量，要根据具体情况而定，而且也是调节工况的手段之一，触媒使用初期，活性高则可允许较高的惰性气含量；触媒使用后期，一般维持在较低的惰性气含量。目标若是高产则惰性气含量可较低，目标若是低耗，则可维持较高的惰性气含量。

10. 合成甲醇的原料气中含有少量的CO2对合成甲醇有什么影响？

答：有利的影响：（1）CO2本身也能参加合成反应，CO2的存在，在一定程度上抑制了二甲醚的生成。（2）它阻止CO转化成CO2，这个反应在H2O存在时会发生。（3）有利于调节温度，防止超温，保护铜基触媒的活性，延长其使用寿命。（4）能防止催化剂结碳。

不利的影响：（1）与CO合成甲醇相比，每生成1㎏甲醇多耗0.7m3的H2。(2)粗甲醇中的含水量增加，甲醇浓度降低，导致蒸汽消耗升高。

11.新鲜气氢碳比组成是根据什么来确定的？目的是什么？指标为多少？

答：A：是根据整个合成系统的物料平衡来决定的。

B：为了满足物质反应的要求，以维持系统的稳定生产。

C：（ H2- CO2）/（CO+CO2）=2.15。

12气体为什么要循环利用？

答：由于平衡和速率的限制。合成塔的单程转化率不高，特别是低压下操作的情况，因此有效气体需在分离出产物后再循环利用，以提高气体的转化率。

13.吹除气为什么设置在分离器后？其目的是什么？

答：因为分离器出口气体是参加反应后所剩的余气，且甲醇大部分被分离出来，惰性气体在此时的浓度是最高的，所以在此设置吹除气比较经济，而且利于系统的稳定操作。

14.甲醇分离器液位为什么是一个重要工艺指标？指标为多少？

答：如果分离器液位过高，会使液体随气体带入循环气压缩机，严重时产生液击，损坏压缩机，而且入塔气中甲醇含量增高，恶化了合成塔内的反应，加剧了副反应的生成；液位过低，容易发生窜气事故，高压气窜入低压设备系统，造成爆炸事故,所以分离器液位要求控制在：30~50％。

15.汽包排污有几种形式，其作用是什么？

答：有连续排污和间断排污。

作用：（1）调节水质，提高传热效率。（2）微调汽包温度。

16.如何何增加空速？

答：（1）关小循环气压缩机回路阀。（2）增加新鲜气量。（3）减小弛放气量（提高系统压力）.

17.甲醇装置有哪些易爆，易中毒物质？

答：易燃易爆物质：H2、CO、CH4、CH3OH、CH3OCH3。

易中毒物质有：CO、CH3OH。

18.甲醇膨胀槽的作用是什么？

答：（1）减压。

（2）闪蒸，使溶解在甲醇液中的气体释放出来。

19.合成塔温度为什么能够借助于汽包压力来控制？

答：合成塔内壳程的锅炉水吸收管程内合成甲醇的反应热后变成一定温度的沸腾水，沸腾水上升进入汽包后在汽包内上部形成与沸腾水温相对应的饱和蒸汽，它所显示的压力即为汽包压力。合成塔内的反应热就是靠沸腾水不断上升产生外送蒸汽而带走热量，床层温度才得以保持稳定，所以床层温度直接受沸腾水温的影响，它随着沸腾水温的改变而改变。在汽包内对于一定温度的沸腾水来说，就会有与之相对应一定压力的饱和蒸汽压，而且两者相互影响，—一对应。当沸腾水的温度上升（或下降）后，与之对应的沸腾水的压力也会相应地跟着上升（或下降） 既而也影响到床层温度的上升（或下降）。 因此，调节汽包压力，就能相对应地调节催化剂床层温度。一般是汽包压力每改变0.1MPa，床层温度也相对应改变1.5℃。

20.我厂使用的触媒（Cat）型号和组成是什么 ？

答：我厂使用的触媒型号为： C 307铜基触媒。

组成：CuO≥50％、ZnO≥25％、Al2O3≥4%此外尚含有少量石墨和水。

21.影响Cat使用寿命的因素有哪些？

答：（1）催化剂中毒（2）热老化（3）催化剂的强度（4）开停车频繁（5）工艺指标执行不严，操作不当，造成温度、压力急剧上升或下降。

22.能使Cat中毒的物质有哪些？在操作中如何延长 Cat使用寿命？

答：毒性物质有：Cl、S、胺类，Fe及油类（引起结炭，堵塞活性表面）

操作中延长Cat使用寿命方法有：

（1）Cat装填时，严格按方案进行，严防架桥现象。

（2）Cat升温还原过程中。首先保证还原气中 S≤0.1PPm，

其次严格按升温还原方案进行，切记提温，提氢不可同时进行。要做到彻底还原，使其充分发挥催化作用。

（3）由于Cat在使用初期活性较高，随着时间增加，活性逐渐下降，因此，Cat操作温度应随时间不同而由低到高。

（4）操作过程中应避免温度急剧上升或下降，严禁超温。

23.说出硫（S）、氯（Cl）、油对Cat的危害？

答：硫（S）、氯（Cl）与Cat中的Cu作用生成无活性的物质：Cu＋ S＝CuS；

Cu＋2 Cl＝CuCl2，油受热分解析碳．堵塞催化剂活性中心，使活性下降。

24.说出Cat使用的基本程序：

答：（1）合成回路吹扫清理；

（2）Cat的装填；

（3）Cat升温还原；

（4）Cat投用初期温度220℃，中期240℃，末期260℃，循环量逐渐增大；

（5）降温钝化；

（6）卸出更换。

25.Cat的两大特点是什么？

答：（1）本身不参加反应，而反应前后其物理、化学性质不变；

（2） 改变了反应历程，加快反应速度。

26.Cat升温还原前，合成塔水系统阀门如何设定操作？

答：（1）打开汽包放空阀；

（2）汽包压力调节阀各阀门都关闭；

（3）汽包上水调节阀的前后切断、旁路、倒淋阀都关闭；

（4）汽包及合成塔壳侧排污关闭；

（5）用脱盐水管线，向汽包加脱盐水；

（6）关死入喷射器的蒸汽阀。

27.Cat升温还原前汽包里为什么加冷水？

答：保护Cat活性的重要一点就是在升温过程中防止有剧烈温升，否则就会影响其机械性能，缩短使用寿命，加入冷水主要是使其升温均匀，防止Cat被损坏。

28.Cat还原过程“三”原则是什么？

答：（1）三低：低温出水、低氢还原、还原后有一个低负荷生产期；

（2）三稳：提温稳、补H2稳、出水稳；

(3）三不准：不准提H2提温同时进行、不准水分带入塔内、不准长时间高温出水；

（4）三控制：控制补氢速度、控制CO2浓度、控制好小时出水量。

29.升温还原时产生的液体排放要注意什么？

答：（1）首先准备好装置；

（2）当分离器有液位时，开始向外排放，并认真称重、记录；

（3）排放时，人要注意站在上风口，以防中毒窒息；

（4）残液不许随地乱倒，应排至指定地点，以防着火；

30.Cat升温还原的终点判断及注意事项：

答：终点判断：

- 合成塔出口入口CO+ H2%基本一致；

- 分离器（V5102）的液位不再上升；

- 分析水含量。

注意事项：

（1）升温过程中严格按升温还原曲线进行。

（2）要求温升平衡，出水均匀，防止温升过快，造成出水过快，使Cat机械强度下降。

（3）整个过程中，严格按照提氢、提温不同时的原则进行。

（4）做好专项记录，画好实际升温曲线。

31.Cat钝化的目的和方法是什么？

答：目的：防止Cat卸出后与大气接触发生强氧化反应，引起火灾或损坏设备。

方法：将空气定量加入合成系统，N2正压循环逐步通过Cat，使Cat氧化为氧化态（CuO）。

32、Cat钝化时，系统压力维持多少？

答：维持系统压力为：0.5MPa。

33.在Cat钝化过程中，如果发现合成塔温度突然升高，如何处理？

答：立即停止加氧，同时加大汽包上水，并加大汽包排污量，开大汽包放空量。

34.Cat使用初期温度为什么不能过高？

答：使用初期温度的提高，将加快铜晶粒长大的速度，即加快活性衰退的速度。

35.新鲜气中S含量高应如何处理？

答：应立即停送新鲜气，净化系统后放空，合成按短期停车做相应处理。

36.合成汽包安全阀起跳值为多少？膨胀槽安全阀起跳值为多少？

答：汽包阀起跳值为：5.1MPa。

膨胀槽起跳值为：0.7MPa。

37.什么叫化学平衡？浓度、压力、温度对化学平衡有何影响？

答：对于可逆反应，正反应速度等于逆反应速度（也就是单位时间内正反应消耗的分子数目，等于逆反应生成的分于数目）时体系所处的平衡状态叫化学平衡。

浓度：反应物的浓度增大，化学平衡向右移动；生成物的浓度增大，化学平衡向左移动。

压力：增大压力，化学平衡向体积缩小的方向移动；减小压力，化学平衡向体积增大的方向移动。

温度：升高温度，化学平衡向吸热反应方向移动；降低温度，化学平衡向放热反应的方向移动。

38.什么叫化学反应速度？催化剂对化学反应的速度有何影响？

答：用单位时间内反应物浓度的减少量或生成物浓度的增加量来表示化学反应的速度，即化学反应速度。单位：mol·L-1·S-1或mol·L-1·min-1。催化剂能改变反应历程，降低了反应的活化能，增加化学反应速度（正逆反应速度都加快）而本身的组成，质量和化学性质在反应前后都保持不变。催化剂还具有选择性。

39.合成塔是怎样升温的？

答：（1）用脱盐水管线向汽包加脱盐水，液位维持在30％。

（2）启动甲醇循环气压缩机，建立氮气循环。

（3）打开蒸汽喷射器蒸汽喷嘴，注入蒸汽，升温速率25℃／h。

40.甲醇合成的工艺流程：

经变换、低温甲醇洗工段制得总硫含量小于0.1ppm，（H2-CO2）/（CO+CO2）=2.15的合格新鲜合成气，与甲醇循环气压缩机加压的循环气混合后一起送入合成系统，入塔气以每小时NM3的流量进入入塔气预热器E5101A/B的壳程，被来自合成塔R5101A/B反应后的出塔热气体加热到225℃后，进入合成塔R5101A/B顶部。

R5101A/B为立式绝热——管壳型反应器。管内装有低压甲醇合成催化剂。当合成气进入催化剂床层后，在5.3MPa，220~260℃下CO、CO2与H2反应生成甲醇和水，同时还有微量的其他有机杂质生成。合成甲醇的两个主反应都是强放热反应，反应释放出的热量大部分由合成塔R5101A/B壳程的沸腾水带走。通过控制汽包压力来控制催化剂床层温度及合成塔出口温度。从R5101A/B出来的热反应气进入入塔气预热器E5101A/B的管程与入塔合成气逆流换热，被冷却到90℃左右，此时有一部分甲醇被冷凝成液体。该气液混合物再经水冷器E5102A/B进一步冷凝，冷却到≤40℃，再进入甲醇分离器V5102分离出粗甲醇。

分离出粗甲醇后的气体，压力约为5.0MPa，温度约为40℃，返回循环气压缩机，经加压后循环使用。为了防止合成系统中惰性气体的积累，要连续从系统中排放少量的循环气体：一部分直接作排放气送氢回收，另一部分经水洗塔洗涤甲醇后作为弛放气送往氢回收，整个合成系统的压力由调节阀PV5105来控制。

由V5102分离出的粗甲醇，减压至0.4MPa后，进入甲醇膨胀槽V5103，以除去溶解在粗甲醇中的大部分气体，然后直接送往甲醇精馏工段或粗甲醇储槽V5201A/B。甲醇膨胀槽V5103的压力控制在0.4MPa，膨胀气送往燃料气管网。水洗塔T5101塔底排出粗甲醇液体也排至甲醇膨胀槽V5103中。

汽包V5101A/B与R5101A/B壳侧由二根下水管和六根汽液上升管连接形成一自然循环锅炉，副产3.8MPa中压蒸汽减压至2.5MPa后送入蒸汽管网。汽包用的锅炉水来自锅炉给水总管，温度为133℃，压力为4.5—5.0MP a。为保证炉水质量，在V5101A/B下部均设连续、间断排污阀。连续排污排入排污膨胀槽V5106，间断排污可直接排入下水道。

催化剂经过还原后才有活性。因此甲醇合成催化剂在使用前，需要用H2进行还原，还原方程式为：CuO+H2=Cu+H2O

还原压力为0.6MPa，最高还原温度为230℃，还原气为H2，稀释气体为N2，要严格按照催化剂的升温还原程序进行操作。

合成塔内催化剂的升温加热，用蒸汽喷射器M5101A/B来完成。加入压力为2.5MPa的中压蒸汽，通过开工蒸汽喷射器M5101A/B带动炉水循环，使催化剂床层温度逐渐上升。

在循环机入口管线上还接有三根管线。一根N2管线（低压），供开车前置换系统和催化剂升温还原补N2用；一根还原气管线，供催化剂升温还原时提供H2；一根仪表空气管线，供催化剂钝化使提供O2。

为防止汽包V5101A/B烧干造成催化剂超温，V5101A/B设有低液位自动连锁；为防止甲醇分离器V5102因液位过高而严重带液，产生液击损害循环气压缩机，影响压缩机的使用寿命，甲醇分离器V5102设有高液位自动连锁，当液位过高时压缩机跳车。

41.为什么合成塔控制温度为220~260℃？

答：甲醇合成反应的工艺参数中，温度对于反应混物的化学平衡和反应速率，都有很大影响，以化学平衡考虑，低温对甲醇产率有利，而高温则对反应速率有利，要找到一个适宜的温度还要结合触媒的特性。CO和CO2加H2生成甲醇的反应，均为可逆的放热反应．因此温度升高，固然使反应速率常数增大，但平衡常数的数值却降低了，因此，当反应混合物的组成一定而改变温度时，反应速率受着这两种相互矛盾的因素影响。

温度较低时，由于平衡常数的数值增大，反应速率随温度的升高而增大，平衡常数逐渐降低，如果继续升高温度则反应速率随温度的升高而降低，既在温度较低的范围内，有一个反应速率最大的温度点，就是最佳温度点。最佳温度可定义为：对于一定组成的反应混合物具有最大反应速率时的温度，就称为相对于这个组成的最佳温度。随着反应的进行，气体组成的改变，相应的最佳温度点也随之改变，最佳温度点构成的曲线称为最佳温度线，温度操作线与最佳温度线越接近，则产量越高，反应速率越快。

实现最佳温度，还要考虑到触媒的特性和寿命，触媒使用初期，活性较好，反应温度可低些，触媒使用后期，温度要适当提高。对于铜基触媒而言。其初期使用温度在230~240℃，中期在250℃左右，后期使用温度可提高到260~270℃。

42.为什么低压法控制压力在5.3MPa？

答：压力也是甲醇合成反应过程中的一个重要工艺参数。甲醇合成反应是分子数减少的反应，增加压力对正反应有利，由于压力提高组分的分压提高，因此催化剂的生产强度也提高了。一般来说，反应压力每提高10%，合成塔生产能力增加10%。

操作压力的选用。与催化剂温度有关。早年采用锌铬催化剂，其起始活性温度在320℃左右，由于反应平衡的限制。只能选用25~30MPa。在较高的压力和温度下，一氧化碳和氢生成二甲醚、甲烷、异丁醇等副产物，这些副反应的反应热高于甲醇合成反应，使床层温度提高，副反应加速，如果不及时控制，会造成温度猛升而损坏催化剂。近年来普遍使用的铜系催化剂，其活性温度范围在220~270℃，操作压力控制在5.0MPa左右，较好地控制了副反应的发生。

对我厂现有合成塔的操作，压力根据催化剂不同时期不同催化活性作适当调整，触媒使用初期，活性好，操作压力可低些，触媒使用后期，活性降低，往往采用较高压力。

总之，合成压力的高低，受催化剂活性、负荷高低、空速大小、冷凝分离的好坏、入塔气的氢碳比和惰性气体的含量等因素的制约，并可在小范围内调节产量和有利于消耗的降低。

43.催化剂颗粒尺寸对甲醇合成有何影响？

答：催化剂颗粒尺寸对甲醇合成的宏观速率有显著影响。颗粒小，内表面利用率大，宏观反应速率大，可以减少催化剂用量，但单位床层阻力增大，动力消耗增加；颗粒大，宏观反应速率小，单位床层阻力降减少，搞毒能力强。

总的来说，催化剂颗粒尺寸的选择应根据选用的塔型不同和气流的物性及有关的具体情况而定。较合理的情况是，反应器上部装小颗粒，下部则装大颗粒催化剂，总费用（催化剂费用和动力费用）最小的最佳的颗粒尺寸，可通过计算确定。我厂使用的催化剂颗粒尺寸为：Φ5×5。

44.为什么合成操作要控制新鲜气总硫含量≤0.1PPm？

答：硫是最常见的毒物，也是引起催化剂活性衰退的主要物质，原料气中的硫一般以硫化氢（H2S）和硫氧化碳（COS）的形式存在。硫化氢与活性铜反应。（H2S+Cu=CuS+H2）在合成甲醇反应条件下，COS分解：COS＋H2=CO＋H2S生成的H2S再与活性铜反应生成无活性的硫化铜。

新还原的催化剂在250℃，COS浓度为23~41ppm条件下，中毒时间超过42小时，CO转化率将下降40％而使催化剂失去使用价值。防止催化剂中毒的唯一途经是严格控制净化脱硫工序的工艺指标，要控制新鲜气总硫含量≤0.1ppm。

45.什么是催化剂的热老化？

答：铜系催化剂对热（温度）非常敏感。铜是催化剂的活性组分，催化剂的活性与金属铜表面积成正比关系，使用温度的提高，将加快铜晶粒长大的速度，即加快活性衰退的速度。使用天数与热点温度的经验关系式为：Y=5×107（0.959）X式中：Y一使用天数：X一使用温度。

为防止催化剂因热老化而过早使催化剂活性衰退，一般在保持产量及稳定操作的前提下，尽可能设法操作，每次提升热点温度幅度不应超过5℃。

46.催化剂强度是如何被减弱的？

答：在运转过程中催化剂强度会受损害，尤其在还原或紧急停车时，操作不当会导致催化剂强度大副度下降，甚至粉化而被迫停车更换，有些厂家将催化剂压片，以加强催化剂强度，收到较好效果。

47.频繁的开停车对催化剂有什么影响？

答：由于工艺或设备上的事故，都可引起停车，无论如何精心操作，在停车过程中不可避免会损害催化剂活性，特别是处理不当、未及时置换合成塔内的原料气，将会使催化剂的活性受到严重损害。

注：有资料介绍，ICI公司的一套甲醇装置，因循环机故障停车后，塔内原料气48小时未置换。催化剂在不流动的羰基气氛中活性的损失，相当于催化剂的使用寿命减少了9个月，而西德的一家公司因此而更换了触媒。

48.触媒还原和使用中的注意事项有哪些？

答：（1）还原过程中必须严密监视合成塔出口温度的变化，当温度急剧上升时，必须立即停止或减少还原气量，并减少蒸汽喷嘴流量。

（2）严格控制出水速率，小时出水量不得大于2kg/t催化剂。

（3）还原终点的判断：当反应器出口气体中CO＋H2的浓度经多次分析和进口浓度一致时，即触媒不再消耗CO＋H2，分离器液位不再增高，可认为催化剂还原已至终点。

（4）还原结束后，将系统降压至0.15MPa，保持合成塔的温度不低于210℃，用新鲜气置换系统中的N2，直至含量低于1％可进行甲醇合成开车。

（5）用合成升压时，升压速率不得大于0.5MPa/h，以防温升过快而烧毁触媒。

（6）新的催化剂的操作是在保持一定产量后，再逐步升压、增加循环量、提CO含量及逐步升温。新的催化剂第一次开车时，合成塔出口温度由220℃逐步升至230℃。

（7）合成气中硫含量、氯化物含量均应小于0.1ppm，微量氧、重金属、水蒸汽及羰基物不能带入塔内。

（8）在甲醇合成过程中，应严格控制条件，催化剂床层温度不得低于210℃，严禁催化剂温度急剧变化，催化剂的使用空速以6000—10000h-1为宜。

（9）使用中因故停车，时间在24小时以内短期停车，可切断新鲜气继续打循环。直至系统中的CO＋CO2反应完，催化剂床层保持在210℃以上。

（10）停车时间超过24小时，可按正常程序，即按（9）停车后，降压降温，用N2置换，保持系统压力0.5MPa。

49.触媒钝化的控制过程及指标？

答：将塔温降至50℃以下，塔压降至0.3 MPa以下，用N2置换合格，充压至0.5MPa，N2循环配人压缩空气，逐步提高氧含量，同时注意塔温变化。直至出口含氧量达19—21％，钝化结束。钝化程序：

| 塔出口温度（℃） | ≤50 | ≤60 | ≤60 | ≤60 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 塔入口氧含量（%） | 0.1 | 1 | 4 | 21 |
| 需要时间（h） | 2~3 | 7~9 | 5~6 | 5~6 |

50.汽包液位是如何控制的？

答：为了保证合成反应热能及时顺利地移出，汽包必须保证有一定的液位，同时为了确保汽包蒸汽的及时排放，防止蒸汽出口管中带水，汽包液位又不能超过一定的高限，在正常生产中，汽包液位一般控制在汽包容积的1/3~1/2之间，脱氧软水上水压力和上水阀门的开度都能直接影响到汽包的液位，其排污量的大小也同样可以对汽包压力和液位进行微调，必要时可加大排污量来迅速降低汽包液位和汽包压力。

51.系统压力是如何控制的？

答：系统压力的高低，一方面反映气量的大小，另一方面则反映了触媒活性的好坏，触媒使用初期，活性较好，气量适宜时，系统压力较低，当气量突然增大或触媒活性受到较大损害时，系统压力就会升高，甚至超压，还有遇到其它不正常操作时都可能造成超压，系统压力可通过循环气压缩机的气量加减及合成塔吹除量的大小进行适当调整。

52.为什么入甲醇分离器的物料温度要控制在40℃以下？

答：经过水冷器冷却后的出塔气，此时甲醇和水大部分被冷凝为液体，进入分离器分离出粗甲醇，分离后的有效气体含甲醇蒸汽约0.611％，如果入分离器的温度升高，那么甲醇蒸汽的含量就增加，经加压送入合成塔后，将影响生成甲醇的质量。入分离器温度受到循环水上水量、上水温度及循环量的影响。温度升高时，应适当加大冷却水上水用量，降低上水温度或减少循环量，以控制入分离器温度在40℃以下，减少甲醇蒸汽的带出。

53.如何控制粗甲醇中杂质的生成？

答：（1）当入塔气中氢碳比降低时，有利于二甲醚的生成，适当的高氢操作对抑制二甲醚的生成是有利的。

（2）当触媒中含有钾、钠等碱金属时会促使高级醇生产，故要保证触媒质量。

（3）合成气中CO含量过高时易与设备上的生成五羰基铁，造成高基烃含量上升。

（4）合成气中的水分含量大时易发生如下反应，生成甲酸。

CO＋H2O=HCOOH

（5）由于分离效果不好，循环气中带有甲醇时带入合成塔内易生成二甲醚、甲基异丁醚、二异丁烯、丙醇、异丁醇等杂质。

（6）当气体中带入硫，生成硫醇，它有恶臭味。

（7）混入氨后易生成胺类。

54.首次开车的必要条件及准备工作：

答：（1）触媒还原彻底，出水量接近升温还原方案的计算值，合成塔处于210~220℃恒温状态，且系统有N2充压至0.5MPa。

（2）粗甲醇贮槽皆处于备用状态，全系统在触媒升温还原过程中出现的问题都己解决。

（3）仪表空气、中压蒸汽、锅炉给水、冷却水及脱盐水均己引入界区内备用。

（4）盛装开工废甲醇的废油桶己准备好。

（5）净化运行正常，新鲜气质量符合要求，总负荷≥30%。

（6）压缩机运行正常，新鲜气随时可导入系统。

（7）本系统所有仪表再次校验，调试运行正常。

（8）精馏工段己具备接收粗甲醇的条件。

（9）总控，现场照明良好，操作工具、安全工具、交接班记录、生产报表、操作规程、工艺指标齐备，防毒面具，消防器材按规定配好。

（10）微机运行良好，各参数已调试完毕。

55.合成系统开车步骤：

答： （1）通知循环气压缩机做好一切准备工作。

（2）水冷却器通人冷却水，检查水温、水压、水量正常。

（3）汽包给定50％投自动，保持液面稳定，并分析水质。

（4）稍开连续排污，排污量为上水量的5%左右，根据分析水质的情况再作调整。

（5）汽包压力给定2.5 MPa投自动，蒸汽并入蒸汽管网。

（6）启动循环气压缩机，用N2在合成系统打循环，保持压力为0.5MPa，不足时补加N2。

（7）稍开新鲜气阀，向合成系统每次加量约为总负荷的5％，两次加量须有30分钟间隔。

（8）导气过程中密切注意合成塔温度，用喷射器的通入蒸汽量和循环量调节保持合成塔出口温度在210-220℃。

（9）随着新鲜气量的加入，压力不断升高。合成反应速度加快，反应放热增多，可逐步减少喷射器蒸汽的进量。

（10）当喷射器喷咀全关时，根据汽包压力和蒸汽管网的情况，慢慢将蒸汽送入管网。

（11）当系统压力接近4.0MPa时，稍开吹除气，防止升压过快，整个升压过程中，升压速度控制在0.5MPa／h。

（12）气量负荷加至50％时，维持生产一周，保证还原彻底。

（13）合成塔出口取样分析，气体成份由合成塔进口取样分析，计算H/C比确定适当放空量。

（14）当系统压力达到 4.9MPa时，调节吹除气量维持系统稳定。

（15）半负荷运行一周后，可逐渐增大负荷直到开满为止，同时注意调节冷却水量并加大循环量。

（16）在生产开始阶段，粗甲醇中有较多杂质，由临时管排至废油桶，排放过程中要不断取样分析，待产品清彻透明，无异常气味时停止排放，关死倒淋，打开切断阀，分离器液位给定50％投入自动。

（17）当甲醇膨胀槽液位达到30%时，通知精馏工段准备接受，现场开切断阀，液位给定50％投自动。

56.在什么情况下为一般事故？

答：（1）入塔气体成份不合格，联系前工段半小时无效。

（2）由于各种原因使合成塔出口温度低于210℃。

（3）冷却水停，造成分离器入口温度超过55℃半小时。

（4）由于给水泵故障，造成汽包上水压力不稳，液位波动大通知处理半小时无效。

（5）新鲜气温度大于50℃或带液，联系处理而半小时无效。

（6）本工段正逢工艺波动，多块仪表有故障，无法工作。

（7）其它工段需停车。

57.一般事故时如何停车处理？

答：（1）报告调度。

（2）现场人员做好停车准备。

（3）通知循环气压缩机岗位，关死新鲜气大阀。

（4）分离器液位排至低限，关切断阀。

（5）视复工时间长短，决定是否放空和N2置换。

（6）注意汽包压力及合成塔出口温度，及时打开喷射器，保持出口温度≥210℃。

58.正常短期停车步骤：

答：由于设备需要抢修或前后工段的需要，预计停车时间不超过12小时作短期停车：

接到调度指令和前后工段联系后

（1）关死新鲜气大阀。

（2）关吹除气后切断，合成系统保压。

（3）逐步减循环量，直至反应不再进行，减量至最后停车关闭进口切断阀。

（4）分离器液位排净后，关切断阀。

（5）关汽包连续排污阀。

（6）系统保压，同时开喷射器，保持合成塔出口温度≥210℃。

59.正常短期停车和一般事故停车后的开车步骤：

答：停车时间≤12小时，且合成回路保温保压。

（1）先后气压缩机做好开车准备，塔后卸压至2MPa，关吹除气。

（2）启动循环气压缩机，用较小循环量打循环，及时调整蒸汽喷咀的蒸汽量维持合成塔出口温度≥210℃，同时打开汽包连续排污 l-2扣。

（3）当塔出口温度在210－230℃时可增加循环量。

（4）稍开新鲜气大阀，向合成系统送新鲜气，送气过程要平稳，不可太快。

（5）加新鲜气过程中，随时注意合成塔出口温度，通过调整蒸汽喷射器喷咀及汽包排污，维持出口温度在210-230℃，汽包液位维持在50%。

（6）一旦发现出口温度低于210℃，应停止加入新鲜气，改新鲜气放空，减少循环量，调整喷咀重新升温后再加量。

（7）系统压力达到4.0MPa时，开吹除气保持入塔气成份的稳定，系统压力继续慢慢上升，接近5.0MPa时，用吹除量调整系统压力不再增加。

（8）逐渐增大循环量，出现降温趋势时，停止加大循环量，新鲜气量要逐渐增加，不可太快，直至出口温度回升。

（9）交替加量，间隙稳定，最后直至加满。

（10）分离器液位给定3 0％投自调。

（11）蒸汽压力达到指标后，并入管网。

（12）逐渐调整各指标，进入正常运行状态。

60.在什么情况下紧急停车？紧急停车步骤是什么？

答：（一）凡遇到下列情况均做紧急停车处理：

（1）管道破裂，设备焊缝有裂纹，人孔泄漏。

（2）仪表根部管断，排污倒淋破裂。

（3）循环气压缩机跳车。

（4）仪表空气停，停电，汽包上水突然中断，液位降至低限。

（5）确认总硫超标太多。

（二）停车步骤：

（1）电话通知调度。

（2）切断新鲜气。

（3）停循环气压缩机。

（4）分离器，膨胀槽液位至低限时关现场前切断阀。

（5）同时，打开吹除气卸压，当系统压力≤0.3MPa时，开N2切断阀，通入合格N2进行系统置换。

（6）分析CO＋H2 <0.5％后，系统用N2保压0.5MPa。

61.长期停车步骤：

答：（1）停送新鲜气，循环气压缩机照常运行，使循环气中的CO、CO2继续反应，其含量不断降低，直到系统中仅含氢和惰性气。

（2）减少循环气量，降低系统压力，用喷射器保持床层温度降速控制在50℃/h以下。

（3）通N2吹扫系统，使氢含量低于1％。

（4）停止循环，使整个系统用N2维持正压0.5 MPa。

62.甲醇合成与精馏的流程图上的物料代号有哪些？

答：

| 代号 | 名 称 | 代号 | 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| PG | 工艺气体 | NG | 氮气 |
| PL | 工艺液体 | IA | 仪表空气 |
| VT | 放空气体 | LS | 低压蒸汽 |
| IG | 惰性气体 | MS | 中压蒸汽 |
| CW | 循环水上水 | HS | 高压蒸汽 |
| CWR | 循环水回水 | SC | 蒸汽冷凝液 |
| DW | 脱盐水 | MG | 甲醇气体 |
| FW | 新鲜水 | ML | 甲醇液体 |
| BD | 排污 | HNC | 碱液 |
| BF | 锅炉水 |  |  |

63.写出甲醇合成的调节阀的位号和作用？

答：LV5102 调节控制汽包液位，汽包液位与C5101a/b联锁；

LV5103 调节控制甲醇分离器液位；

LV5104 调节控制水洗塔液位；

LV5105 调节控制甲醇膨胀槽液位；

PV5104 调节控制汽包压力；

PV5105 调节控制甲醇分离器压力；

PV5107 调节控制甲醇膨胀槽压力；

FV5104 调节控制甲醇分离器驰放气流量。

HV5101  手动控制合成系统的压力。

HV5103  新鲜气手动切断阀。

HV5104  循环气手动切断阀。

64.设备类型及代号：

答：C   压缩机、风机         L  起重机、运输机        E  换热器

W  称重设备              P   泵                   M  其它机械（定型）

R   反应器                X   其它设备（非定型）   T塔

V   槽、罐

65.甲醇的质量标准

外观：无色透明液体；               沸程：64—66℃时馏出量为≥98%；

酸值：mgKOH/g≤0.05	相对密度：0.791—0.793

出馏点：≥64℃

66.设备位号：

R    51   01   A

1     2    3    4

说明：1、设备类型代号；2、主项编号；3、同类设备中的设备顺序号；4、相同的设备尾号。

（二） 甲醇精馏岗位（共82题）

1、什么是沸点？

答：某液体在一定压力下沸腾时的温度叫该液体在该压力下的沸点。如甲醇的沸点是64.5～64.7°C（1atm）。

2、什么叫汽化？

答：物质由液相变为气相的过程叫汽化。

3、什么叫冷凝？

答：物质由气相变为液相的过程叫冷凝。

4、什么叫回流？什么叫回流比？

答：在精馏操作中，为了保证精馏的正常运行和产品质量，常把从塔顶采出馏分的一部分作为产品，另一部分返回塔顶作为传质传热介质，这部分返回液体叫回流。回流液体（L）与作为产品采出的那部分(D)的比值叫回流比。常用R表示，R＝L／D。

5、什么是最小回流比？

答：为了保证产品质量和精馏操作的稳定，精馏的回流比不能低于某一规定值，该规定值即最小回流比。

6、什么叫全回流？

答：在精馏操作中，把从塔顶采出馏分的冷凝液作为回流液全部返回塔顶的操作叫全回流。R＝∞，如预精馏塔。

7、V5201容积是多少？V5207容积是多少？V5301容积是多少？

答：300m3 、100m3　、10000 m3

8、T5201，T5202，T5203塔内填料层数各是多少？

答：3层、4层、5层。

9、精馏操作常用的再沸器有哪几种？

答：（1）夹套蒸发器，（2）蛇管蒸发器，（3）列管蒸发器。安装有：立式，卧式两种。

10． 热虹吸式再沸器的工作原理是什么？

答：热虹吸式再沸器实际上是一个靠液体的热对流来加热冷流体的换热器。当再沸器壳程内的液体被加热后变成气液混和物，密度变小，从上面进入塔釜，而塔釜底部的液体因密度较大，自动流向再沸器，这样塔一塔釜底一再沸器－塔釜顶；形成一个自然循环，釜内液体不断被加热，汽化。而再沸器内的供热则根据改变换热面积的大小来改变供热的多少。加大冷凝液排出量，则换热面积增大，供热增多；减少冷凝液排出量，换热面积减小，供热量减少。

11、什么叫精馏？什么叫蒸馏？

答：精馏是将由挥发度（沸点）不同的组分所组成的混和液，在精馏塔内同时多次的部分汽化和多次的部分冷凝，使其分离成几乎纯态的过程。蒸馏是根据各组分的沸点不同，而分离出较纯组分的一种操作。

12、精馏是怎样分类的？

答：（1）按操作方式分为间歇精馏，连续精馏。（2）按操作条件不同，分为加压精馏，常压精馏，减压精馏。（3）按原理分为一般精馏，特殊精馏。特殊精馏包括恒沸精馏，萃取精馏，水蒸汽精馏，分子精馏。

13、特殊蒸馏分那几类？特点是什么？

答：三类：水蒸汽蒸馏，恒沸蒸馏，萃取蒸馏。其特点是在混合液中加入某一组分，扩大原料液中不同组分沸点的差异，从而达到分离的目的。

14、常见的精馏塔有哪些形式？

答：填料塔和板式塔。

填料塔又分为填料塔，多管填料塔，浮阀填料塔。

板式塔又分为泡罩塔，浮阀塔，筛板塔，S型板塔，浮动板塔，斜孔板塔。

15、影响精馏操作的主要原因有哪些？

答：除设备问题外，还有塔的温度(塔顶，塔底)，压力（塔顶，塔底），进料状态，进料组成，进料温度，塔内蒸汽上升速度，再沸器的加热量，塔底排出量，回流比。

16、精馏操作应掌握哪些平衡？

答：物料平衡，热量平衡，汽液平衡。

17、塔内上升蒸汽的速度对精馏操作有什么影响？

答：合适的塔内上升蒸汽速度，可使蒸汽与液体充分接触，保证热量和质量的有效传递。若蒸汽上升速度大，则汽液两相接触时间短，塔的分离效率降低，直接影响传质效率，使产品不合格。当塔内蒸汽上升速度超过一定限度时，将破坏塔的操作，导致液泛。如果速度太低，又会使塔板效率显著下降，严重时会导致液体泄露,导致淹塔。

18、精馏操作中常用哪几种回流方法？各有什么特点？

答：（1）内回流：用内置式冷凝器将塔顶气相轻组分冷凝，这种回流法用于无塔顶产品采出的精馏塔。

（2）外回流：塔顶气相采出物冷凝后，一部分加压返回到塔顶回流，一部分作为产品采出，这种回流法用于回流比经常调整，塔顶气相冷凝作为产品的精馏塔。

（3）入料回流（仅有提馏段）：入料口在最顶部一块塔板，无专门回流线，入料兼作回流，进行传质传热。适用于气相要求不太严格的提馏塔。

19、在实际生产中怎样调节回流比？

答：(1）塔顶产物中重组分含量增加。质量下降．要适当增大回流比。（2）塔的负荷过低，为了保证塔内一定的上升蒸汽速度。应适当加大回流比。（3）当精馏液的轻组分下到提馏段，造成塔下部温度降低时，可以适当减小回流比，将塔底温度提高。

20、掌握物料平衡在精馏操作中有何意义？

答：物料平衡是质量和能量守恒在化工生产中的应用。在精馏操作中，随时掌握精馏的物料平衡是极为重要的，如果不掌握物料平衡就会形成进料多，采出少，或进料少，采出多的不正常操作，影响产品的质量和数量。因此为了使精馏塔处于最佳的操作条件，提高产品质量，降低消耗，杜绝跑料，在实际操作中，必须掌握物料平衡。

21、怎样进行塔底，塔顶温度调节？

答：塔底温度调节：（1）改变塔底加热蒸汽量。（2）保持恒定的入料量及组成。（3）控制好操作压力和入料温度。

塔顶温度调节：（1）改变回流比。（2）调节塔底温度。（3）塔顶压力控制要稳定。（4）改变回流液温度（调节冷却水用量）。

22、控制好塔底液面的意义是什么？怎样调节？

答：（1）塔底液面的稳定是保证精馏塔稳定平衡操作的重要条件。只有塔底液面稳定，才能保证塔底传热稳定，以及由此决定的塔底温度，塔内上升蒸汽量，塔底液面组成等的稳定，从而确保塔的正常操作。

（2）调节：

①当压力不变的情况下，降低釜温就改变了塔底汽液的平衡组成。塔底液量大，如果采出量不变也会使底液增多，出现这种情况，应首先恢复底温至正常。

②进料量增大，底液排放量应相对增大，否则液面会升高。

③如果调节阀失灵，应改用手动调节或旁路调节，同时联系仪表处理。

④一般情况下，塔底液面多采用釜液的排出量来控制。

23、分析塔釜温度过高或过低的原因是什么？如何调整？

答：过高：（1）蒸汽量大，减小蒸汽量。（2）回流量小，增大回流量。（3）塔釜液位过低，适当调整液位。（4）冷却水量小，回流温度高，适当加大冷却水量。

过低：（1）蒸汽量小，适当加大蒸汽量。。（2）回流量大，应减少回流量。（3）塔压力过低，调整塔压。（4）塔釜液位高，适当降低液位。

24、温度、压力是怎样影响精甲醇质量的？

答：温度上升，塔内蒸汽量上升，引起塔压上升，就会引起塔底重组分上移，使精甲醇中含水量增大，重组分含量高。塔压上升，相应温度也随着上升，重组分上移，带入塔顶，致使精甲醇产品质量不合格。

温度下降，轻组分脱除不干净，影响甲醇回收率，压力下降，导致塔温下降，轻组分下移，脱除不净，影响甲醇纯度。

25、预塔、加压塔、常压塔最适宜进料口的选择依据是什么?

答： 预塔最适宜进料口的位置是：进料口物料的轻馏分浓度与进料中物料的轻馏分浓度相等。

加压塔、常压塔最适宜的进料口位置要求是：进料口物料的水含量与进料中水含量相等。

26、精馏操作为什么要打回流？T5201、T5202、T5203的回流比各是多少？

答：（1）实现塔内馏分的再循环，从而保证塔顶有较纯的产品。

（2）由于回流液温度低可充分利用上升气流的冷凝热实现热量交换，在部分回流液被汽化的同时又使部分上升气体冷凝，这样可以使精馏连续操作。

回流比：预塔  R=∞；  加压塔 R＝3 ； 常压塔R＝2

27、简述三塔的作用是什么？

答：预精馏塔：除去粗甲醇中沸点低的轻组分。

加压塔、常压塔：除去粗甲醇中的重组分，在塔顶采出纯度很高的精甲醇。

28、简述三塔的液位是怎样控制的？

答：预塔的液位控制是通过LV5203来实现的，LICA-5203自动监控指挥LV5203的开度，使塔釜液位保持在70％左右。

加压塔的液位控制是通过LV5205来实现的，LICA-5205自动监控指挥LV5205的开度，使加压塔塔釜液位保持在70％左右。

常压塔塔釜液位控制是通过LV5207来控制的,LICA-5207监控指挥LV5207使常压塔塔釜液位保持在70％左右。

29、简述V5203,V5204,V5205的液位是怎样控制的？

答：V5203的液位是通过LV5204来控制，当V5203液位波动时，LICA-5204检测显示并将信号送到LV5204,及时调整V5203液位在50％。

同样，V5204的液位是通过LV5206来控制，LICA-5206来显示监控。

V5205的液位是通过LV5208来控制，LICA-5208来显示监控。

30、什么叫杂醇油？它是如何采出的？

答：常压塔下部设有两个侧线采出一些馏分，以降低常压塔下部高沸点物的富集浓度，改善塔的操作，这些馏分以一些高级醇为主，称为杂醇油。

- E5201管程和壳程分别走什么介质？

答：壳程：蒸汽冷凝液      管程：粗甲醇

32、叙述预塔馏分的工艺流程。

答：：预塔冷凝器E5202将预塔馏分中的大部分甲醇冷凝下来进入预塔回流槽 V5203再经预塔回流泵P5203A(B)送入塔顶回流。E5202未冷凝的小部分甲醇蒸汽，低沸点轻组分及不凝气进入E5203冷却至≤38℃，其中绝大部分甲醇冷凝后回收，不凝气去燃料气管网，E5203冷凝下来的预塔馏分可作为预塔副产物采出到烷基油贮槽，也可返回预塔回流槽。

33、叙述碱液的工艺流程。

答：配碱槽配制成的1~5％的合格碱液，，经碱液泵P5202A、B加压后进入预塔，保证T5201底部甲醇液PH=7～9。

34、T5201的塔底温度是怎样调节的？

答：T5201 的塔底温度的是通过调节热虹吸式再沸器E5204冷凝液的排放量来实现的。

FV5202开度增大，冷凝液排出量加大，E5204供热量加大，塔釜温度上升；当塔釜温度偏高时FV5202开度变小，E5204供热减少，塔釜温度下降，进料温度也影响到塔底温度，调整进料温度在指标之内，T5201是全回流操作，调节回流温度也能调节塔底温度。

35、怎样控制T5203塔底塔顶温度？

答：T5203的塔底温度是通过加压塔T5202塔顶甲醇蒸汽（量与温度）来调节的。当温度值偏低时，提高加压塔的塔底温度，这样通过E5207的出加压塔T5202顶的气量增大；E5207供热量增大，塔底温度升高，当塔底温度偏高时，降低加压塔塔底温度， E5207的供热减小，常压塔塔底温度降低。改变进料量大小，调整塔釜液位都能控制塔底温度。塔顶温度的调节是一个综合调节，首先要调节塔顶压力在0.005MPa，塔顶压力的调节是通过HV5201来实现的；其次塔底温度要稳定，只有塔底温度稳定，塔顶温度才有保证。调节塔顶回流量的大小，也是塔顶温度调节的一种手段，温度高时适当加大回流量，温度低时，适当减小回流量。

36、预塔、加压塔、常压塔的压力是如何控制的？

答：当预塔压力升高时，PV5203开度增加，不凝气释放增加，预塔压力下降；当预塔压力偏低时，PV5203开度减少，预塔压力增加。另外预塔再沸器蒸汽用量和冷凝器冷却水用量对预塔压力都有影响，可通过调节蒸汽和冷却水用量进行调节。

当加压塔的压力升高时，可将PV5204开度增大，这样多余的甲醇蒸汽就进入E5208，而使加压塔压力下降。当加压塔压力偏低时，PV5204的开度减少，去E5208的甲醇蒸汽减少，加压塔压力上升。另外再沸器蒸汽用量和冷凝器冷却水用量对加压塔压力都有影响，可通过调节蒸汽和冷却水用量进行调节。

常压塔的压力控制是通过V5205上的放空气去水封槽的水封高度来实现的。当常压塔压力升高时，HV5201开度增大，多余气体排掉，常压塔压力下降。另外常压塔的压力也可通过PV5204来调节，E5208的冷却水用量也可对常压塔压力进行调节。

37、影响精甲醇的因素有哪些？

答：影响精甲醇质量的因素有：操作温度、操作压力、回流比、回流温度、进料量、进料状态、进料组成、冷却水量。

（1）	温度增加，压力增加，重组份上移，	影响产品质量。

（2）	压力增加，各层温度上升，重组份上移，影响产品质量。

（3）	回流比增加，	塔顶压力下降，塔顶温度降低，对回流温度有影响。

（4）	进料量增加，引起塔底温度下降，压力下降，	预塔轻组份不能全部排除掉，影响产品质量。

（5）	进料状态（进料温度、料液组成）也会影响精甲醇产品质量。

（6）	冷却水开度，因冷却水开度不当，也会影响精甲醇质量。氧化值含量高，	轻组份含量高，	可能是由于冷却水开度大。

38、精馏操作中如何减少甲醇损失？

答：(1)精心操作，注意各工艺参数的变化（2）严格控制工艺指标，发现有波动，及时调整。

39、T5203精馏残液中含甲醇升高是什么原因？如何处理？

答：残液中甲醇含量高是因为塔釜温度过低造成的，操作温度过低，使轻组分下移，造成残液含甲醇增多。如果进料量突然增大，甲醇在塔板上来不及传质交换就被带入塔釜，随着残液一起排出，也会造成残液中甲醇含量上升。也造成残液含甲醇增多。为了减少残液中甲醇含量，精心操作，控制好塔釜温度，控制好工艺指标，减少大的波动．

40、塔釜温度低如何处理？

答：对预塔来说，在进料量及进料温度稳定的基础上，加大预塔再沸器冷凝水的排放量即增加预塔蒸汽用量，增加塔釜供热；此外还要控制好塔顶压力在指标内，减少预塔回流量，提高回流温度。

对加压塔来说，首先要加大其再沸器的冷凝液排放量，增加加压塔蒸汽量，增加塔釜供热；适当减少回流比，提高回流温度。

常压塔的供热是由加压塔提供的，加大进常压塔再沸器的甲醇蒸汽量即加大加压塔的蒸汽量；适当减少回流量，提高回流温度。

41、精甲醇水含量高是何原因造成的，应如何处理？

答：（1）精甲醇冷却器漏，冷却水漏入精甲醇。需停车检修。

（2）采出温度高，采出量过大，回流量小，造成重组分上移。处理方法：降低采出量，加大回流量，降低采出温度。

（3）精甲醇泵密封填料漏，冷却水进入精甲醇。需倒泵检修。

（4）精甲醇槽上部有漏点，喷淋水进入精甲醇。需倒槽处理。

42、分析T5202重组分上移的原因是什么？如何调整？

答：（1）粗甲醇来料质量不合格。适当调整合成工艺条件。（2）蒸汽量过大，适当减小蒸汽量。（3）采出量过大，减小采出量。

43、成品甲醇KMnO4试验不合格因素有哪些？

答：（1）粗甲醇质量差，杂质太多。（2）处理量大，分离效果不好。（3）预塔温度控制不好分离效果差。（4）塔底液面不稳，造成入料大小不均匀，影响分离效果（5）加碱量小（6）回流量小。

44、精甲醇初馏点低，干馏点高说明什么问题？如何调整？

答：初馏点低说明轻组分多，应适当增加蒸汽量。干馏点高说明重组分多，应作以下调整：(1)蒸汽量大，重组分上移。应减少采出量和蒸汽用量。(2)回流量小，重组分上移。应增大回流量(3)处理量大，塔的分离效果不好，有雾沫夹带现象，重组分上移，应减少进料量。

45、回流量波动如何调整？

答：（1）回流量的控制仪表有问题：调节阀卡或阀芯脱落、流量计过滤器堵塞 。（2）循环水冷却水上水压力不稳，波动大。联系供水，保证上水压力稳定在≥0.3MPa。（3）冷却水产生气阻现象，打开冷却水排气阀，进行放空，待平稳正常时关闭。（4）回流泵出现故障，倒泵联系钳工处理。

46、精馏塔塔底压力升高是什么原因？如何处理？

答：（1）液面计失灵：联系仪表工修校液面计。精馏塔液面高：加大采出量及残液排出量（2）塔顶压力高，液封槽液面高：降低液封槽内液位。

47、本岗位蒸汽加不进去，如何处理？

答：（1）用本段倒淋阀将冷凝水排量加大。（2）开再沸器蒸汽阀排蒸汽（3）蒸汽阀头脱落，应用旁路调节或更换阀门。

48、本岗位接蒸汽时为什么要排放倒淋？

答：因为蒸汽管道内有冷凝水的存在，如不预先排净，接蒸汽时会形成水击，损坏管道或设备。水的存在还会影响虹吸式换热器的换热面积，降低换热器的换热效果。

49、本岗位接蒸汽的注意事项？

答：接蒸汽时注意先将管道、设备内的冷凝水排放干净，并打开倒淋阀（开少许），缓慢打开蒸汽阀暖管半小时。若接蒸汽正常后，关倒淋阀。

50、蒸汽管线发生水击，应如何处理？，

答：（1）打开本段蒸汽倒淋，将蒸汽管线内积存的冷凝水排净。

（2）稍关蒸汽阀，待水排净后再将阀位恢复。

51、精甲醇水溶性不合格，应如何处理？

答：、（1）塔顶轻组分偏高：从预塔冷凝器适当采出轻馏分。

（2）回流比小：加大回流量。

（3）采出温度高：降低采出温度。

（4）中间馏分采出少：增加杂醇油采出量。

52、如何检查水冷器的内漏？

答：（1）根据操作经验，对比参数变化进行判断（2）打开导淋，从水颜色、气味判断是否内漏或漏到什么程度。（3）分析循环水中空白碱度等项目，对照水冷器出口碱等项目进行分析对比确定。

53、排放气、放空气为什么要引至排放槽内洗涤后再排放？其V5206的液位是如何控制的？

答：排放气、放空气中都含有少量CH3OH 成份，为了减轻排放气中CH3OH 对大气的污染，必须把这些气体引至排放槽，洗涤后再送至加热炉。V5206的液位调节是通过控制脱盐水加入量的多少来实现的。

54、不凝气的温度为什么要控制在40±2℃？

答：只有把不凝气的温度控制在40±2℃，不凝气中的甲醇才能全部被冷凝下来，同时又避免轻组分脱除不干净而带入主塔影响产品质量。这样既利于甲醇的回收，又减轻不凝气对换热器的腐蚀。

55、为什么说预塔顶冷凝器温度是预塔操作的一个重要指标？

答：因为温度太高，甲醇在气相中的分压就高，甲醇损失就大；温度太低，会使回流液中低沸点物质增多，在预塔中不能有效脱除，带入主塔致使精甲醇的氧化性指标不合格，降低了产品质量，因此预塔顶冷凝器温度是预塔操作的一个重要指标。

56、什么是精馏塔液泛和淹塔？

答：由于操作不当，如再沸器蒸汽量过猛，致使塔内气流速度超过极限，上升的气相阻止液相下降，塔板充压致使塔板阀分离，空间先是被液体充溢，最终被液体充满，甚至气相出口夹带大量液体叫液泛。在精馏中，由于入料量过大，再沸器蒸汽过小，或长时间回流量过大，造成塔内充满液体叫淹塔。

57、精馏的液泛和淹塔怎么处理？

答：液泛：减少蒸汽量，加大回流量。

淹塔：减少进料量，增大蒸汽量，加大精甲醇采出量。

58、什么是液体泄露？

答：由于塔板损坏或气相负荷过低，气相压力过小，致使液体不能从降液管流下。而是从塔板漏出或从气道流下，叫做液体泄露

59、精馏开停车过程中，怎样进行负荷的加减？

答：负荷增加时：（1）增加进料量（2）增加蒸汽量（3）增加回流量（4）调整塔压。

负荷减小时：（1）减少进料量（2）减少蒸汽量（3）减少回流量（4）减少采出量。

60、分析三塔塔顶冷凝器的冷却水的大小对精馏平衡有什么影响？如何调整？

答：（1）预塔中E5203冷却水量太小，不能满足不凝气温度≤38℃的操作指标，容易使排放的不凝气中带有甲醇蒸汽，造成甲醇流失。措施：加大冷却水量，使温度≤38℃。

（2）E5202，E5208中冷却水量大，回流温度低，使塔顶温度低，造成整个塔的纵向温度过低。措施：适当减少冷却水流量及调整回流量。

（3）冷却水量小，使冷凝量小，回流温度高，导致塔顶温度升高，影响产品质量。措施：加大冷却水用量，加大回流量。

61、精馏系统停车后为什么要充N2？

答：（1）防止停车后塔内蒸汽冷凝而形成负压，损坏设备及管道。

（2）因N2是惰性气体，充入可以保护设备，防止设备管道腐蚀。

62、其它条件不变，T5202的进料怎样影响T5203的塔底残液的排放？

答：其它工艺条件不变，T5202进料增大，塔压差下降，温度下降，塔底液位上升。塔底液中甲醇含量就会增大，塔底液温度也会下降，当这部分物料进入T5203之后，也会引起T5203塔温下降，导致塔底液中甲醇含量超标。

如果进料量减少，T5202塔底液位降低，温度升高。上升蒸汽量变大，进入T5203 的液相量少，含甲醇量低且温度高。会使T5203的塔底残液排放量小，含甲醇量降低。

63、T5203为什么要采出重组分？

答：（1）在T5203侧线采出少量重组分，以降低塔下部高沸点的富集浓度，改善塔的操作。（2）降低了高沸点物的浓度，避免了高沸点物上移，有利用提高产品质量。（3）在操作过程中，在系统不稳定的情况下，如回流比大，回流槽液位高，在保证质量的前提下，可以调节产品采出量，使系统波动在最小范围内。

64、原始开车初期怎样在最短时间内得到合格产品？

答：（1）预塔温度稍高于工艺指标。（2）利用打全回流操作， 可以使精馏在最短时间内得到合格产品（3）增大PV5203排放量。（4）保持加压塔回流比不小于3。

65、空分来N2对精馏有什么作用？

答：主要用于粗甲醇槽，精甲醇槽，杂醇油槽，粗甲醇地下槽的N2保护，使贮槽上方空间保持正压，防止空气进入。

66、什么叫调节对象？

答：用调节阀直接调节的物料叫调节对象。

67、什么是调节阀？

答：受仪表调节器信号控制，来调节阀门开度大小，以满足工艺要求的自动阀门叫调节阀。

68、调节器的功能是什么？

答：（1）接受并显示测量值。（2）打自动时将测量值与规定值加以比较，根据偏差情况利用比例调节，积分调节，微分调节使输出信号变动，达到阀门开关，将测量与规定的偏差值逐渐缩小为零。（3）手动操作时，直接给定输出信号值，调节阀门开度，使测量达到所需要求。

69、其它工艺条件不变，进料量增大怎样影响常压塔底水排放？

答：其它工艺条件不变，进料增大，塔压差下降。温度下降，塔底液位上升，相应常压塔底溶液中醇含量就会增大．塔底水排放量增大，因此精馏操作首先要保持进料量的稳定，以保持系统的稳产高产低耗。

70、离心泵的开停车。

答：开车：（1）检查，盘车。（2）开入口阀。（3）开密封水阀（4）稍开排气阀，灌液，待满后关闭排气阀。（5）按开车电钮，启动泵，待压力表升至指标后将出口阀打开。

停车：（1）关死出口阀。（2）按停车按钮停泵，关入口阀；（3）关密封水阀；（4）作好停车记录。

71、泵出口压力表指标升不起来，加压塔流量突然消失，为什么？

答：（1）灌液时排气不彻底，泵体尚存有气体，形成气缚。（2）预塔底温度偏高，部分液体气化。（3）泵入口过滤器堵塞。（4）预塔液位过低，泵抽空。（5）机械，电器故障。

处理：（1）打开泵排气阀将气体排净或倒泵处理。（2）先进行倒泵处理然后适当减少蒸汽加入量，降低预塔温度。（3）先进行倒泵处理。然后关泵入口阀，开大排污，将泵内残存甲醇排尽后交钳工处理。（4）先关死泵的出口阀或停泵，待预塔液位恢复正常后再恢复或启动泵。（5）倒泵，然后联系钳工或电工处理。

72、倒泵程序：

答：（1）检查备用泵是否具备开车条件，盘车。（2）按开泵步骤将备用泵投运。（3）打开泵出口阀（4）观察无异常情况关闭原运行泵出口，待备用泵运转无问题后停原运行泵。

73、什么情况下做紧急停车处理？

答：（1）设备管道破裂，再沸器泄漏严重。

（2）安全保护装置失灵。

（3）压力表指示失灵而又无法恢复。

（4）突然停电，停汽，停仪表空气，停冷却水等。

74、精馏塔产生泛液时的特征是什么？

答：（1）塔阻力急剧上升，且波动较大。

（2）气相出口流量波动大。

（3）塔底液位急剧下降

（4）气相产品质量急剧变坏

（5）回流板液面上升快。

75、为什么停泵先关出口阀，后按电钮？

答：停泵时先关出口阀，泵不向外送液，处于空转减小负荷，使泵停止时阻力减小，并逐渐停下来。防止停下来时，造成惯性作用而产生的扭矩过大，降低泵使用寿命。

76、泵常见故障分析及排除方法：

| 序 号 | 故 障 现 象 | 原 因 分 析 | 处 理 方 法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泵不起压 | 1、泵内有空气 2、旋转方向不对 3、入口压头过低 | 1、排气 2、调整旋转方向 3、降低安装高度 |
| 2 | 流量不足 | 1、吸入与排出阻力过大 2、叶轮阻塞 3、泵漏气 | 1、疏通吸入排出管 2、清理叶轮 3、加强泵体密封 |
| 3 | 电流过大 | 1、填料压的过紧 2、流量过大 3、轴承损坏 | 1、松填料压盖 2、减小流量 3、更换轴承 |
| 4 | 轴承过热 | 1、泵与电机轴承不同心 2、轴承缺油 3、转速过高 4、流量过大 5、断冷却水 | 1、调整同心度 2、补油 3、降低转速 4、减少流量 5、加冷却水 |
| 5 | 泵体震动 | 1、地脚螺栓松动 2、泵与电机轴承不同心 3、泵汽蚀 4、叶轮损坏严重 | 1、拧紧地脚螺栓 2、调整同心度 3、降低物料温度 4、更换叶轮 |
| 6 | 流量波动 | 1、入口过滤网不畅 2、介质温度太高 3、槽液位太低 | 1、清理滤网 2、降低介质温度 3、向槽内补液或停泵 |
| 7 | 泵内异常响声 | 1、泵内有异物 2、汽蚀 3、泵漏气 | 1、拆检，清理异物 2、降低介质温度 3、加强密封 |

77、再沸器内漏的表现有哪些？

答：预塔再沸器内漏的具体表现：

（1）塔釜温度升高，塔顶温度下降；

（2）塔釜压力升高，塔顶压力下降；

（3）蒸汽用量明显增加；

（4）打开冷凝液倒淋，从冷凝液气味判断，并通过分析蒸汽冷凝液含有甲醇；

加压塔再沸器内漏的具体表现：

（1）塔釜温度升高，塔顶温度下降；

（2）塔釜压力升高，塔顶压力下降；

（3）蒸汽用量明显增加；

（4）打开冷凝液倒淋，从冷凝液气味判断，并通过分析蒸汽冷凝液含有甲醇；

（5）加压塔回流槽采出精甲醇水含量陡增；

常压塔再沸器内漏的具体表现：

（1）加压塔压力陡然下降；

（2）常压塔塔釜废水醇含量忽然升高；

（3）常压塔塔顶、塔底温度压力都下降；

78、精馏四塔的安全阀起跳值各是多少？

答：预塔、常压塔、汽提塔的安全阀起跳值都是0.4MPa,加压塔的安全阀起跳值是1.0MPa。

79、简述柱塞泵（计量泵）的开停及倒泵步骤。

答：柱塞泵（计量泵）的开车

启动前的安全检查及准备工作

①确认泵防护罩完好。

②检查润滑油位是否正常。

③检查打开压力表根部阀。

④确认安全阀好用。

⑤检查槽内液位是否正常。

⑥将泵的行程调至最小。

开泵

①打开泵入口阀。

②打开泵近路阀（出口导淋阀）。

③启动泵，调整出口压力达指标后。

④打开泵出口阀。

⑤关泵近路阀。

⑥逐渐调大活塞行程，使泵流量达到正常。

停泵

①逐渐将活塞行程调至最小。

②按下停车按钮。

③关泵出口阀。

④关泵入口阀。

⑤打开倒淋排液，排净后关闭倒淋阀。

倒泵

①按正常开泵步骤开启备用泵。

②将原运行泵的行程调小，同时将备用泵的行程调大。

③按正常停泵步骤停原运行泵

80、精馏现场哪些泵是屏蔽泵？为什么要用屏蔽泵？

答：P5205A/B、P5206A/B、P5208A/B都是屏蔽泵。因为这些泵所抽液体都是精甲醇，少许液体泄漏都易造成着火爆炸，因此选用的都是防爆型的。

81、精馏什么情况下开启喷淋水泵？

答：当粗甲醇槽、精甲醇槽的温度大于40℃时，开启喷淋水泵。

82、我厂采用的三塔流程与双塔相比有哪些优点？

答：精馏采用的节能型三塔流程与双塔流程相比，其主要区别在于三塔流程采用两个主精馏塔，一个加压操作，一个常压操作。用加压塔塔顶甲醇蒸汽的冷凝热作为常压塔再沸器热源，从而降低了蒸汽消耗和冷却水消耗，能耗降低10-20％。

三塔流程优点：①能生产纯度很高的精甲醇②塔底废水含醇量低，甲醇回收率高，更有利于环保③节能，能合理利用热能④能有效分离有机杂质。

（三） 压缩机 (共115题、包括往复和离心两种)

# 1、往复式压缩机与离心式压缩机相比，各有什么优缺点？

①往复式压缩机对压缩气体介质要求比离心式压缩机要求低。单位打气量小、易损部件多，占地面积大，维修工作量大。

- 透平机适用于打气量大，压差小，气体质量好的场合，运动平稳，无脉动，效率高，维修少，无需备车。可采用的驱动方式多，设备投资比较大。

# 2、往复式压缩机实际压缩循环分哪几个过程？

往复式压缩机实际压缩循环分为：吸气、压缩、排气、膨胀四个基本过程

# 3、循环气压缩机缓冲罐的作用是什么？

①减少压缩过程中产生的气流脉动。

②改善气阀工作条件，延长气阀使用寿命。

③降低噪音，改善工作条件。

# 4、循环气压缩机级间水冷器的作用是什么？

①降低气体压缩后产生的温升，实现等温压缩，提高压缩机打气效率。

②气体经过冷却降温后可降低下一级进气温度，延长气阀使用寿命。

③气体经冷却后，混合在气体中的水、油等被冷凝、分离，提高了气体清洁度。

# 5、循环气压缩机运动机构润滑流程简述？

运动机构曲轴、连杆、十字头采用稀油强制润滑。机身油池中的润滑油经油泵吸入并压出，送至油冷却器，经过滤后送至各运动部件，润滑后流回机身油池循环使用。

# 6、润滑油的作用主要有那些？

①控制摩擦，减少磨损。

②冷却降温，降低各运动部件的摩擦内能。

③密封隔离。

④阻尼振动。

# 7、循环气压缩机突然断电如何处理？

①压缩机按紧急停车处理。按下主机停车按钮，关死1－1阀，2－1阀，关死进出口阀门，开气缸放空阀卸掉气缸内压力。

- 对气缸充氮气置换，做好备车。

- 向调度室汇报有关的处理情况和备车情况。

# 8、循环油压力突然下降的原因有那些？

①油池内油位过低。

②油过滤器严重堵塞，压差过高。

③油路堵塞。

- 油泵的工作能力下降，或停止。

- 油泵的进出口阀门阀头脱落。

- 油泵的安全阀突然失灵。

- 油路发生大量泄漏。

- 油冷却器内漏或冷却效果差。

- 压力表突然失灵，指示错误。

- 各润滑部位间隙突然增大。

- 油质变坏。

# 9、压缩机内有撞击声的原因？

①十字头稍松动或连杆小头瓦间隙大。

②十字头与活塞杆连接松弛。

③活塞环磨损或断裂。

④气缸内有液体。

⑤吸排气阀阀片折断或进入气缸。

⑥气缸磨损严重。

# 10、压缩机在什么情况下需进行紧急停车？

①突然断电；断水，且排出气体温度急剧升高。

②电流突然超过额定电流，而原因未查明。

③主轴瓦或者电机轴承温度超过70℃，而联锁未启动。

④排气温度严重超标，而原因不清。

⑤因各联锁启动造成的跳车。

⑥各类机械故障。如：十字头、滑道、销子、连杆损坏，活塞杆和曲轴断裂，进出口阀门阀头脱落等。

- 本系统遇到着火，爆炸，管道及法兰螺栓断裂等严重危及安全运行的紧急情况时。

- 压缩机出现大量带液，且发生严重撞缸时。

- 气体大量泄漏，危及操作人员人身安全时。

- 与本系统相连的前系统或后系统发生紧急状况，接到调度室紧急停车的指令时。

# 11、循环气压缩机起动前为什么要进行置换？

由于气缸存在泄漏（主要是填料部位的泄漏），停机时置换氮气压力较低，难以保压，气缸内很容易进入空气。当再次运行启动接气时焦炉气很有可能会和空气形成爆炸性混合物，危及机组运行安全，所以焦炉气压缩机在再次起动前要用氮气对气缸进行置换。

另外，各分离器冷凝液不可能排净，长时间停用后由于蒸发现象存在，可能会有一部分溶解气体析出，因而必须进行置换。

# 12、循环气压缩机停机后为什么要对气缸进行置换？

由于压缩机停机后容易形成死气，煤气中酸性物质会腐蚀气缸以及气阀，影响其使用寿命，并且很容易混入空气，形成爆炸性混合物，因此在循环气压缩机停机后必须用氮气对气缸和管道进行置换，直至可燃气体含量降到许可范围。

# 13、压缩机排气温度高有哪些原因造成的？

①活塞环与气缸间隙过大，气体在缸内来回窜气。

②排气活门关闭不严或下级入口活门关闭不严造成返气。

③冷却器冷却效果差，进气温度高。

④负荷过大。

⑤进气温度高

⑥吸入量大而排出气量过小，气体由4-1阀门进行内循环。

# 14、级的选择依据是什么？

选择级数的一般原则是：节省功率，机器结构尽可能简单，质量轻、成本低以及操作维护方便。有时主要是满足工艺要求，并且以省功和运转可靠为第一要求，同时排气温度不应过高。

# 15、压力比是如何分配的？

当压缩机级数确定后，需要进行各级压力比的分配，压力比的分配通常按最省功原则进行。

对于多级压缩机，取各级压力比相等即为最省功的压力比（每一级的出口压力与进口压力的比值相等）。

实际上最佳压力比分配并不是等压力比分配。确定各级压力比的分配时经常考虑到其它一些因素：如第Ⅰ级经常取较小的压力比，以增大该级的排气量。最末一级也常取较小的压力比，以防止在气量调节过程中出现超压现象。另外有时为了平衡各列活塞力而有意识地调整各级的压力比分配。

# 16、往复式压缩机联轴器大飞轮的作用是什么？

①通过齿轮的啮合带动盘车装置进行盘车。

②在运转中飞轮起着能量转换、储存，释放能量的作用，而本身并不消耗功

③有效平衡了曲轴的惯性力，解决了驱动力矩和与阻力力矩之间的不均衡问题，减轻压缩机基础振动。

- 使压缩机转速均匀，并且减小了电机和电网的电流和电压的波动幅度。

# 17、氨气压缩机开车前为什么要盘车？

盘车的目的：（1）检查汽缸和电机内是否有障碍物。

（2）检查机身各运转部件连接是否可靠

# 18、气阀的作用是什么？

气阀的作用是控制气缸内气体的吸入和排出。压缩机上的气阀都是自动单向气阀，即气阀的启闭不是用专门的控制机构而是靠气阀两侧的压差自动实现启闭的。气阀是压缩机重要的易损件之一，它直接关系到压缩机运转的可靠性和经济性。

# 19、气阀的结构是怎样的？

气阀主要有阀座、阀片、弹簧、升程限制器和将它们组为一体的螺栓、螺母组成。

排气阀的结构和吸气阀基本上相同，两者仅是阀座与升程限制器的位置互换，吸气阀升程限制器靠近气缸里侧；排气阀则是阀座靠近气缸里侧。

# 20、对润滑油的一般要求有哪些？

①在一定的温度范围内应有足够的粘度。

②要有良好的化学稳定性。

③要求润滑油的闪点温度应高于润滑环境温度20～25℃。但也应注意，不要选择闪点过高的油，闪点过高，油的粘度也大，因而产生积炭的可能性也大。

- 气缸用润滑油不应与水形成乳化物，否则将影响油的润滑性能。

- 润滑油不应有腐蚀性。

# 21、轴承如何实现润滑油润滑过程的？

润滑油进入轴承后，由于附着力的作用，将随旋转轴作旋转运动，并形成压力油膜将旋转的运动转子抬起，使轴瓦与轴颈实现液体润滑，从而保证机组的长周期安全运行。

# 22、影响润滑油润滑性能的因素是什么？

①润滑油系统在设备安装和阀门管线组对时，检查、清理、除锈不彻底系统中存有残留的颗粒状或雪片状的杂质，使润滑油受到污染。

- 设备在长周期的运行中，由于摩擦产生的颗粒进入油中。

- 加油的程序不当造成油污染。

- 输送介质中含有腐蚀性气体，在工艺波动或操作失误时气体窜入油系统，并形成腐蚀物污染润滑油。

- 机组在运行时，汽轮机密封气冷凝液窜入润滑油系统，造成油变质。

# 23、润滑油含水有何危害？

润滑油含水时，油不能形成正常的油膜，加剧轴瓦间的摩擦和振动，不能及时带走轴瓦摩擦产生的热量，严重时造成烧瓦事故。

# 24、.润滑油站电加热器启动停止的温度范围是多少？

当油温低于25℃时电加热自动开启 当温度高于35℃ 时加热装置自动停止加热。

# 25、什么是往复活塞式压缩机的气流脉动？有什么不利影响？

往复活塞式压缩机的吸气和排气是有周期性的，在吸气管和排气管内的气流具有脉动性。

气流脉动对压缩机装置有许多不利的影响，其主要表现是：气流脉动会增加阻力损失，使指示功率增加；降低气阀的使用寿命和工作可靠性；能够使管路及设备发生振动，尤其是脉动频率与系统固有频率一致时，会引起危险共振。

# 26、管道振动的主要原因有哪些？

管道的振动的主要原因有两方面：一方面是由于气流脉动及各种周期性机械干扰力作用引起的，另一方面，当气流脉动或各种干扰频率与系统固有频率相同或接近时，还会引起更加危险的共振。

# 27、焦炉气压缩机进排气缓冲罐为什么设置在进排气活门前、后？

在管路系统中，采用缓冲罐对缓和气流脉动是比较有效的措施之一，缓冲器本身是一个容器，脉动气体进入缓冲罐，使缓冲罐中的气流压力波动限制在某一规定的范围内，并使进入的脉动气流以接近不变的平均速度流出，从而消除了气流脉动对缓冲罐后面管路系统的脉动作用，减轻了管路的振动。由此可见，缓冲罐设置在靠近气流脉动源将会起到有效的气流缓冲作用，而进排气活门前后就是压缩机产生气流脉动的源头

# 28、安全阀的作用及一般要求。

安全阀的作用就是防止压力系统超压的一种安全保护装置。在正常的情况下，阀处于关闭状态，当系统的压力超过规定值时，阀门开启将介质安全泄放。

压缩机系统的安全阀应满足以下要求：

- 达到开启压力时阀门应及时开启，进行正常排放。

- 当压力达到规定的关闭压力时，能及时关闭，在关闭状态能保证密封可靠。

- 安全阀应结构简单，工作可靠。

# 29、安全阀按结构类型分为哪几种？

①杠杆式

②弹簧式

③脉冲式

# 30、离心式压缩机的特点有哪些？

离心式压缩机是透平式压缩机的一种，具有处理气量大，体积小，结构简单，运转平稳，维修方便以及气体不受油污染，可采用的驱动形式较多等特点。

# 31、离心式压缩机的工作原理。

一般说，提高气体压力的主要目标就是增加单位容积内气体分子的数量，也就是缩短气体分子与分子之间的距离。为了达到这一目标，采用气体动力学的方法，即利用机器的作功原件（高速回转的叶轮）对气体作功，使气体在离心力的作用下压力得到提高，同时动能也大为增加，随后在扩压流道内这部分动能又转变为静压能，而使气体压力进一步提高，这就是离心式压缩机的工作原理。

# 32、离心式压缩机主机的配置方式有哪几种？

离心式压缩机的主机包括：原动机，压缩机，变速机

# 33、离心式压缩机常见的原动机有哪些？

离心式压缩机常见的原动机有：电动机，汽轮机，燃气轮机等3种

# 34、离心式压缩机的辅机设备有哪些

离心式压缩机组主机的运行是以辅机设备的正常运行为前提的，辅机包括以下几个方面：

润滑油系统。

冷却系统。

凝结水系统。

电气仪表系统即控制系统。

# 35、离心式压缩机按结构特点有哪几种类型？

离心式压缩机按结构特点可分为水平剖分式、垂直剖分式、等温压缩式、组合式等4种类型。

# 36、转子由哪些部分组成？

转子包括主轴、叶轮、轴套、轴螺母、隔套、平衡盘和推力盘。

# 37、级的定义。

级是离心式压缩机的基本单元，它是由一个叶轮和一组与其相配合的固定元件所构成。

# 38、段的定义

每一进气口到排气口之间的级组成一个段，段由一个或几个级组成。

# 39、缸的定义

离心式压缩机的缸由一个或几个段组成，一个缸可容纳的级数最少一级，最多达到十级。

# 40、.列的定义

高压离心式压缩机有时需要由两个或两个以上的缸组成。由一个缸或几个缸排列在一条轴线上成为离心式压缩机的列。不同的列，其转速不一样，高压列的转速高于低压列。同一转速（同轴）的列，高压列的叶轮直径大于低压列。

# 41、叶轮的作用是什么？按结构特点有哪几种类型？

叶轮是离心式压缩机对气体介质作功的唯一的元件，气体介质在高速旋转的叶轮的离心推动下，随叶轮一起作旋转运动，从而获得动能，并由扩压器部分地转化成压力能，在离心力的作用下由叶轮口甩出，沿扩压器、弯道、回流器进入下一级叶轮进一步增压，直至由压缩机出口排出。

叶轮按结构特点可分为：开式、半开式、闭式等3种类型。

# 42、什么是离心式压缩机的最大流量工况？

当流量达到最大时的工况即为最大流量工况。造成这种工况有两种可能：一是级中某流道喉部处的气流达到临界状态，这时气体的容积流量已是最大值，任凭压缩机的背压再降低，流量也不可能增加，这种工况也成为“阻塞”工况。二是流道内并没有达到临界状态，即尚未出现“阻塞”工况，但压缩机在较大的流量下，机内流动损失很大，所能提供的排气压力已很小，几乎接近零能量头。仅能够用来克服排气管道中的阻力以维持这样大的流量。这就是离心式压缩机的最大流量工况。

# 43、什么是离心式压缩机的喘振？

离心式压缩机在生产运行过程中，有时会突然产生强烈的振动，气体介质的流量和压力也出现大幅度脉动，并伴有周期性沉闷的“呼叫”声，以及气流波动在管网中引起“呼哧”“呼哧”的强噪声，这种现象统称为离心式压缩机的喘振工况。

压缩机不能在喘振工况下长时间运行。一旦压缩机进入喘振工况，操作人员应立即采取调节措施，降低出口压力，或增加进口或出口流量，使压缩机快速脱离喘振区，实现压缩机的稳定运行。

# 44、喘振现象的特征是什么？

离心式压缩机运行一旦出现喘振现象，则机组和管网的运行状态具有以下特征：

- 气体介质的出口压力和入口流量大幅度变化，有时还可能产生气体倒流现象。气体介质由压缩机排出转为流向入口，这时危险的工况。

- 管网有周期性振荡，振幅大，频率低，并伴有周期性的“吼叫”声。

- 压缩机机体振动强烈，机壳、轴承均有强烈的振动，并发出强烈的周期性的气流声。由于振动强烈，轴承润滑条件会遭到破坏，轴瓦会烧坏，甚至轴被扭断，转子与定子会产生摩擦、碰撞，密封元件将遭到严重破坏。

# 45、如何进行防喘振调节？

喘振的危害极大，但至今无法从设计上予以消除，只能在运转中设法避免机组运行进入喘振工况，防喘振的原理就是针对引起喘振的原因，在喘振将要发生时，立即设法把压缩机的流量增大，使机组运行脱离喘振区。

防喘振的方法具体有三种：

- 部分气体放空法。

- 部分气体回流法。

- 改变压缩机运行转速法。

# 46、离心式压缩机运行低于喘振极限的原因？

（1）出口背压太高。

（2）进口管线阀门被节流。

（3）出口管线阀门被节流。

（4）防喘振阀门有缺陷或者调节不正确。

# 47、离心式压缩机的工况调节方法有哪些？

由于生产上工艺参数不可避免地会有变化，所以经常需要对压缩机进行手动或自动调节，使压缩机能适应生产要求在变工况下操作，以保持生产系统的稳定。

离心式压缩机的调节一般有两种：一是等压调节，即在背压不变的前提下调节流量；另一种是等流量调节，即在保证流量不变的情况下调节压缩机的排气压力。具体说有以下五种调节方式：

- 出口流量调节。

- 进口流量调节。

- 改变转速调节。

- 转动进口导叶调节。

- 部分放空或回流调节。

# 48、转速对离心式压缩机的性能有何影响？

压缩机的转速具有改变压缩机性能曲线的功能，但效率是不变的。因此，它是压缩机调节方法的最好形式。

# 49、等压力调节、等流量调节和比例调节的含义是什么？

①等压力调节是指保持压缩机的排气压力不变，只改变气体流量的调节。

②等流量调节是指保持压缩机输送气体介质的流量不变，只是改变排出压力的调节。

③比例调节是指保持压力比不变（如防喘振调节），或保持两种气体介质的容积流量百分比不变的调节。

# 50、什么是管网？它的组成要素是什么？

管网是离心式压缩机实现气体介质输送任务的管道系统。位于压缩机入口之前的称为吸入管道，位于压缩机出口之后的称为排出管道。吸入和排出管道之和为一完整的管道系统通常称为管网。

管网一般均由管线，管件，阀门和设备等4要素组成。

# 51、轴向力的危害是什么？

高速运行的转子，始终作用着由高压端指向低压端的轴向力。转子在轴向力的作用下，将沿轴向力的方向产生轴向位移。转子的轴向位移，将使轴颈与轴瓦间产生相对的滑动。因此，有可能将轴颈或轴瓦拉伤，更严重的是，由于转子位移，将导致转子元件与定子元件产生摩擦、碰撞乃至机器损坏。由于转子的轴向力，有导致机件摩擦、磨损、碰撞乃至破坏机器的危害。所以，应采取有效的措施予以平衡，以提高机组的运行可靠性。

# 52、推力瓦温度升高的原因是什么？

①结构设计不合理，推力瓦承载面积小，单位面积承受负荷超标。

②级间密封失效，使后一级叶轮出口气体泄漏至前一级，增加叶轮两侧的压差，形成了较大的推力。

- 平衡管堵，平衡盘副压腔压力无法卸掉，平衡盘作用不能正常发挥。

- 平衡盘密封失效，工作腔压力不能保持正常，平衡能力下降，并下降部分载荷传至推力瓦，造成推力瓦超负荷运行。

- 推力轴承进油节流孔径小，冷却油流量不足，摩擦产生的热量无法全部带出。

- 润滑油中带水或含其他杂质，推力瓦不能形成完整的液体润滑。

- 轴承进油温度过高，推力瓦工作环境不良。

# 53、如何处理推力瓦温度过高？

①校核推力瓦受压压强，适当扩大推力瓦承载面积，使推力承受载荷在标准范围内。

②解体检查级间密封，更换损坏的级间密封零件。

③检查平衡管，清除堵塞物，使平衡盘副压腔的压力能及时卸掉，保证平衡盘平衡能力的发挥。

④更换平衡盘密封条，提高平衡盘的密封性能，保持平衡盘工作腔的压力，使轴向推力得到合理的平衡。

- 扩大轴承进油节孔的孔径，增加润滑油量，使摩擦产生的热量能及时带出。

- 更换新的合格润滑油，保持润滑油的润滑性能。

- 开大有冷却器进回水阀，增大冷却水量，降低供油温度。

# 54、如何通过循环气压缩机控制空速？

用循环气压缩机控制空间速度就是通过增加或减少循环量来实现空间速度的大小改变，所以在新鲜气量一定的情况下，增加合成循环气量，空速就相应提高，但空速的提高对甲醇合成反应会有一定的影响。

# 55、合成系统与循环气压缩机的联锁有哪些？

⑴汽包液位低限≤10％,与循环气压缩机联锁，联锁跳车保护，防止汽包干锅。

⑵甲醇分离器液位高限≥90％，与合循环气压缩机联锁，联锁跳车保护。

# 56、合成开车时，如何进行新鲜气与循环气的交替加量？

合成开车时由于气体温度较低，催化剂热点温度较低，合成反应受到限制，此时加量应以稳定催化剂床层温度为主，因此，在新鲜气加量之前应先加循环量（一般循环气量是新鲜气量的4～6倍），然后再加新鲜气量。加量过程要缓慢，要有一定的时间间隔（主要看催化剂热点温度能否维持，并呈上升趋势），在气量加至一定程度后可要求合成关小开工蒸汽。

# 57、合成系统开停车时，如何用循环气压缩机进行保温保压？

用循环气压缩机充入氮气对合成系统进行置换、充压，循环气压缩机对合成系统进行打循环，一般根据合成系统压力决定系统放空，利用空速来维持合成塔出口温度，开启开工蒸汽提供热量，合成系统低压低速循环保温。

正常开车时合成系统提压速度一般控制在0.4MPa/min。

# 58合成塔升温时，如何用循环气压缩机控制合成塔的升温速度？升温速度控制指标是多少？

升温时，一方面开启开工蒸汽提供热源，带动炉水循环，使合成塔温度升高；另一方面启动合成气压缩机，利用三段加气和三段排出气体进行合成系统气体循环，控制热量，稳定塔的升温幅度。因此在升温操作时主要靠调节循环量进行调节塔的温升。

升温速度的控制指标为25℃/h

# 59、压缩机入口带液的原因？

⑴前系统输送的工艺气体温度高，气体未完全被冷凝，气体输送管道过长，经过管道冷凝后气体中含有液体。

  - 工艺系统温度低，气体介质中沸点较低的组分被冷凝为液体。

  - 分离器液位过高，产生气液夹带。

# 60、如何处理压缩机入口带液？

⑴联系前系统，调整工艺操作。

⑵本系统适当提高入工段分离器排液次数。

⑶降低分离器液位高度，防止气液夹带。

# 61、氨压缩机机组性能下降的原因有哪些？

⑴压缩机级间密封严重损坏，密封性能降低，气体介质内部回流增加。

⑵叶轮磨损严重，转子功能下降，气体介质得不到足够的动能。

⑶汽轮机蒸汽过滤网堵塞，蒸汽流通受阻，流量小，压差大，影响汽轮机的输出功率，降低了机组性能。

  - 调速汽阀掉锤，蒸汽进机受阻。

  - 汽轮机叶片结垢使蒸汽进机受阻，影响了蒸汽膨胀作功的转化率。

真空度低于指标要求，汽轮机排气受阻。

⑥蒸汽温度、压力参数低于操作指标，蒸汽内能低，不能满足机组生产运行要求。

⑦发生喘振工况。

# 62、离心式压缩机有哪些主要性能参数？

离心式压缩机的主要性能参数有：流量、出口压力或压缩比、功率、效率、转速、能量头等。

设备的主要性能参数是表征设备结构特点、工作容量、工作环境等方面的基本数据，是用户选购设备、制定规划的重要指导性资料。

# 63、效率的含义是什么？

效率是表征离心式压缩机传给气体能量的利用程度，利用程度越高，压缩机的效率就越高。

由于气体压缩有多变压缩，绝热压缩和等温压缩等3种过程。因此，压缩机的效率也分为多变效率，绝热效率和等温效率

# 64、压缩比的含义是什么？

我们所说的压缩比就是指压缩机排出气体压力与进气压力之比，所以也称压力比或压比。

压缩比越大，离心式压缩机所需的级数就越多，其功耗就越大。

# 65、润滑油系统有哪些部分组成？

润滑油系统由润滑油站，高位油箱，中间连接管路以及控制阀门和检测仪表所组成。

润滑油站由油箱，油泵，油冷却器，滤油器，压力调节阀，各种检测仪表以及油管路和阀门组成。

# 66、高位油箱的作用是什么？

高位油箱是机组安全保护措施之一，，机组正常运行时，润滑油从底部进入，而由顶部排出直接回油箱，一旦发生停电停机故障，辅助油泵、事故油泵又不能及时启动供油，则高位油箱的润滑油，将沿进油管路，流经各润滑点后回油箱，确保机组的惰走过程对润滑油的需要。

# 67、氨压缩机机组有哪些安全保护设施？

①高位油箱

②安全阀

③蓄能器

④速关阀

⑤其他联锁装置

# 68、迷宫式汽封的密封作用原理？

通过把位能（压力）转换成动能（流动速度）再把动能以涡流的形式消散。

# 69、推力轴承的作用？

推力轴承的作用有2个：承受转子的推力，并给转子轴向定位。推力轴承承受平衡活塞还没有平衡的部分转子推力以及齿式联轴器传过来的推力，这些推力的大小，主要决定于汽轮机负荷。

另外，推力轴承也起到固定转子相对于汽缸轴向位置的作用

# 70、密封的作用是什么？

离心式压缩机要想获得良好的运行效果，必须在转子与定子之间保留一定的间隙，以避免其间的摩擦、磨损以及碰撞、损坏等事故的发生。同时由于间隙的存在，自然会引起级间和轴端的泄漏现象，泄漏不仅降低了压缩机的工作效率，而且导致了环境污染，甚至发生爆炸事故。因此泄漏现象是不能允许产生的。密封就是保留转子和定子之间有适当的间隙的前提下，避免压缩机级间泄漏和轴端泄漏的有效措施。

# 71、密封装置按结构特点分为哪几种？选用原则是什么？

根据压缩机的工作温度、压力和气体介质有无危害等条件，则密封讯用不同的结构形式，并通称它为密封装置。

密封装置按结构特点分为：抽气式，迷宫式，浮环式、机械式和螺旋式等5种形式。

一般有毒有害、易燃易爆气体，应选用浮环式、机械式、螺旋式以及抽气式等密封装置；如果气体无毒无害，升压较低，则可选用迷宫式密封装置。

# 72、什么是气体密封？

气体密封是一种以气体介质作润滑剂的非接触式密封，通过密封元件结构的巧妙设计，及其性能的发挥，可使泄漏减少至最低程度。

其特点和密封原理为：

- 密封座与转子相对固定

在密封座与一次环相对的端面上（一级密封面）设计出密封块和密封坝。密封块的尺寸大小不同形状各异。当转子高速旋转时，使其注入期间的气体产生一种压力，从而将一次环推开，形成气体润滑，减轻一次密封面的磨损，并可阻止气体介质漏至最低限度，密封坝用于停车时阻止气体外漏。

- 这种密封需要一种稳定的密封气源，它可以是介质气体，也可以是惰性气体，不论使用那种气体，都必须是经过过滤，称为干净的气体。

# 73、如何选用干气密封？

对于要求既不允许工艺气体泄漏到大气中，又不允许阻封气体进入机内的情况，采用中间进气的串联式干气密封。

普通串联式干气密封适用于少量工艺气体泄漏到大气中的工况，大气侧的一级密封作为保险密封。

# 74、一级密封气的主要作用是什么？

一级密封气的主要作用是为了防止合成气压缩机内不洁净气体污染一级密封端面。同时，随着压缩机的高速旋转，通过一级密封端面螺旋槽送到一级密封放空火炬腔体，并在密封端面间形成刚性气膜，对端面起到润滑、冷却等作用。该气体绝大部分通过轴端迷宫进入机内，只有少部分气体通过一级密封端面进入放空火炬腔体。

# 75、二级密封气的主要作用是什么？

二级密封气的主要作用是阻止从一级密封端面泄漏的少量的气体介质进入二级密封端面，并保证二级密封安全可靠运行，其大部分气体与一级密封端面泄漏的少量气体介质经密封放空火炬腔体进入放空火炬管线。只有少部分气体通过二级密封端面进入二级密封放空腔后高点放空。

# 76、后置隔离气的主要作用是什么？

后置隔离气主要是保证二级密封端面不受合成气压缩机轴承润滑油的污染。其中一部分气体通过后置密封内侧梳齿迷宫与从二级密封端面泄漏的少部分气体高点放空；另一部分气体通过后置密封外侧梳齿迷宫经轴承润滑油放空口放空。

# 77、干气密封系统投运前操作注意事项有哪些？

①润滑油系统开车前10分种投入后置隔离气。同样油停运10分种后方可切断后置隔离气。油运开始后，后置隔离气就不能停止，否则会对密封造成损坏。

- 投用过滤器时应缓慢打开过滤器上下球阀，防止因打开过快对过滤器滤芯造成瞬间压力冲击而损坏。

- 投用流量计应缓慢打开上下球阀，使流量保持稳定。

- 检查一级密封气源，二级密封和后置隔离气的气源压力是否稳定，过滤器是否堵塞。

# 78、.速关阀的作用是什么？

速关阀是蒸汽管路和汽轮机之间的主要截止机构，它可以在最短的时间内中断汽轮机的蒸汽流，速关阀在汽轮机发生故障时尤为重要，起到有效保护机组的作用。

# 79、为防止进入汽轮机的蒸汽带水应采取哪些措施？

⑴汽轮机入口蒸汽压力不稳时应特别注意蒸汽温度变化。

⑵通知调度室，稳定蒸汽管网压力，提高蒸汽温度。

⑶启动汽轮机前应按照操作规程充分暖管、暖机。

⑷疏水排放要严格。

# 80、汽轮机为何要通密封蒸汽？

汽轮机转子与气缸之间不可能形成绝对的密封，而汽轮机在运行抽真空期间，凝汽器保持真空是必要的，所以必须通入轴封蒸汽。

# 81、在什么情况下机组禁止启动？

⑴速关阀，调节汽阀动作不灵活或卡涩。

⑵汽轮机调节系统不能维持机组空负荷运行。

⑶应急油泵及盘车装置动作不正常。

⑷油箱油质不合格或油系统充油后未能达到设计要求

⑸保护装置或重要仪表失灵。

⑥机组转子振动过大或轴位移过大未能消除。

⑦机组动、静部分有明显的摩擦或存在不能正常运行的缺陷。

# 82、汽轮机转速上不去的原因有哪些？

汽轮机转速上不去的原因有：

- 主蒸汽温度、压力低于操作指标，蒸汽内能低。

- 蒸汽过滤网堵塞，进机蒸汽受阻，其流量减少，压差增加。

- 调速汽阀掉锤并堵塞了蒸汽进机通道，蒸汽流量减少。

- 真空度下降，低于操作指标，汽轮机排气受阻，影响功率输出。

- 汽轮机叶片结垢，表面粗糙度增加，级间能耗上升，影响汽轮机出力。

- 汽轮机超负荷运行，油动机活塞已到最低点，调速汽阀开度已到最大限度。

# 83、汽轮机转速上不去如何处理？

①调整主蒸汽操作参数，使温度、压力满足工艺要求。

②解体检查并清理蒸汽过滤网，清楚障碍物，确保进机蒸汽流量和压力。

③检查调速汽阀工作状况，处理掉锤或阀位不正，确保阀锤在正常工作状态。

④检查抽汽器喷嘴，清理喷嘴堵塞杂物，保持抽真空系统良好性能，堵塞影响真空度的泄漏部位，使真空度达到运行要求。

- 清除叶片上的污垢，保持叶片光洁度，减少摩擦和汽阻。

- 调节压缩机负荷，使汽轮机在额定负荷运行，确保各调速机构能充分发挥其调节功能。

# 84、汽轮机的轴封蒸汽什么时候开停？

⑴在启动前，盘车装置启动并确认盘车正常后方可通入轴封蒸汽

⑵停车后，凝汽器的真空度接近零时，可停轴封蒸汽。

# 85、低速暖机的目的是什么？

低速暖机的目的就是在一定的时间内，使汽轮机转子和机体均匀受热，保证流通部位的热膨胀应力、热变形都在预定的方向和范围内。

# 86、低速暖机为什么转速控制在1000r/min？

低速暖机时如果转速过低会对合成气压缩机干气密封系统造成损害，根据干气密封技术说明我们规定汽轮机在1000r/min进行暖机。

# 87、油系统为何设置蓄能器？

为了避免在调节油路中出现较大的压力波动，从而导致汽轮机速关阀的控制油压力下降。油系统设置蓄能器是正常情况下降低控制油压波动，保持控制油压力基本恒定，稳定调速系统的工作以及在事故状态下不能正常供油时维持调速系统短时间供油。

# 88、事故油泵的启动条件是什么？

⑴公用油站的主辅油泵突然断电。

⑵低压联锁发生油压低信号。

# 89、凝汽器排气安全阀的作用是什么？

⑴当凝汽器超压时，能迅速起跳泄压，起到保护机组的作用。

⑵机组需要紧急停车时，可通过其阀体上的手轮人为破坏凝汽系统的真空度达到快速停机的目的。

# 90、调节汽阀的作用是什么？

通过调节汽阀开度的改变，控制必要的进汽轮机的蒸汽量，在保证汽轮机转速相对稳定的情况下，给压缩机提供必要的功率。

# 91、抽汽器的作用是什么？

抽汽器的作用就是抽取凝汽器中的不凝气体，以维持凝汽器的真空度，满足机组运行需要。

# 92、暖机不充分有什么危害？

暖机不充分不能保证机组的均匀加热，影响机组的安全性，由于转子不能受热均匀的膨胀升速时会造成机组振动过大，应按照升速曲线升速，必要时可适当延长升速时间。

# 93、蒸汽带水有什么现象？

⑴入口蒸汽温度急剧下降。

⑵法兰联结面有白色湿蒸汽冒出或溅出水点。

⑶汽轮机内有金属响声和撞击声，汽轮机振动增大

⑷转子的轴向位移增大，推力轴承温度升高

⑸主蒸汽管道内有清楚的水击声音。

# 94、暖管时应注意什么？

暖管时应按照一定的升温速率，按照压力由低到高的原则进行。整个过程要求管道各部分温差不大，保持疏水畅通，暖管结束时应达到管壁温度不小于相应压力下的饱和蒸汽的温度。

# 95、汽轮机入口蒸汽带水有何危害？

- 汽轮机入口蒸汽带水会使功率严重下降，甚至会导致叶片折断。

- 会使轴向推力增加，严重时会造成烧瓦事故。

# 96、怎样倒换冷凝水泵？

⑴确认辅助泵进口阀，平衡阀全开，确认控制室辅助泵选择手动。

⑵盘车，无卡涩现象，按冷凝水泵启动程序启动辅助冷凝水泵。

- 待辅助泵运行正常后，开出口阀，双泵并列运行一段时间，一切正常后，关主泵的出口阀，停主泵。

- 若为正常倒换，这时应将原主泵改为备用泵，并投自动。

# 97、什么是惰走时间？惰走曲线？

惰走时间是指停机时汽轮机速关阀开始关闭，到汽轮机转子完全停止所经过的时间。

惰走时间内转速与时间的关系曲线称为惰走曲线。

# 98、记录惰走曲线和惰走时间的意义？

当真空情况一定时，惰走曲线是一定的。因为与之有关的因素对同一机组而言，如转子的转动惯性摩擦，鼓风损失都是不变的。准确记录的惰走曲线与正常的惰走曲线进行比较，可以判断目前机组的状况。为简化操作，对同一机组一般情况下只记录惰走时间就可以了。

# 99、暖管前为什么要确认速关阀和调节汽阀关闭，汽轮机缸体疏水打开？

暖管前，蒸汽不具备进入汽轮机的条件，不允许进入汽轮机。少量的蒸汽和冷凝水一旦漏入汽轮机，为了避免缸体受热不均匀和转子变形，必须由缸体疏水及时将其排出，所以暖管前要确认速关阀和调节汽阀关闭，汽轮机缸体疏水阀打开。

# 100、真空度不能保持的原因有哪些？

⑴循环水的流量低或突然中断。

⑵热井液位太高，满水。

⑶抽汽器工作不正常。

⑷真空系统密封不严，漏气量多。

- 蒸汽的供汽压力波动过大或供汽不足。

# 101、汽轮机为什么要盘车？

如果汽轮机热态停机，汽轮机转子不再转动，在冷却的时候，经过一定的时间间隔，会出现转子弯曲，这种弯曲在立即重新启动时会产生明显的影响。由于转子的偏心，通过摩擦可以引起叶片汽封或叶片的严重损坏。此外由于转子的不平衡转动会产生过大的振动，这样可能会引起轴承过早的磨损。

如果在这个停车阶段，让汽轮机转子连续有规律的转动，就不会引起危及汽轮机的再启动，冲击式盘车装置在每次运动中都能使汽轮机转子旋转一定的角度，以满足这个条件。

# 102、凝汽器的作用是什么？

凝汽器是凝汽式汽轮机装置的一个重要的组成部分。凝汽器的主要作用是将汽轮机的排出蒸汽冷凝为凝结水，使汽轮机排汽部分建立并保持一定的真空，以增大蒸汽的可用焓降，并且回收冷凝下来的凝结水作为锅炉的给水，从而提高整个装置的热效率。

# 103、如何判断凝汽器冷却水管积垢、堵塞？

判断凝汽器冷却表面是否积垢，应与冷却表面洁净时运行数值进行比较而知。如做空气严密性试验，如果凝汽器漏汽并未增加，则可能冷却水产生了积垢。

其现象为：

- 汽轮机排气温度与循环水出口温度差值增大。

- 抽汽器抽出的汽气混合物温度增高。

- 凝汽器冷却管内流体阻力增大。

# 104、积垢形成的原因有哪些？如何处理？

积垢的主要原因是冷却水质不良而引起在冷却管内壁沉积一层软质的有机垢和硬质的无机垢。这种垢层严重影响了管子的传热能力，降低了冷凝效果，减少了管子的流通面积，同时也增加了流体阻力。

解决积垢的基本措施是改善水质，严格控制水质指标。另一方面，当积垢过多，真空下降过大时应该对凝汽器进行清洗。

# 105、如何判断冷却水管泄漏？

⑴凝汽器热水井水位不断升高。

⑵凝结水中的含盐量增加。

# 106、凝汽器真空降落有哪几种？

凝汽器工作条件恶化的主要现象之一就是真空降落。真空降落有2种情况（1）急剧降落。（2）缓慢降落。

# 107、凝汽器真空急剧降落（真空破坏）的原因有哪些？

⑴冷却水泵工作不正常，如由于冷却水泵或其驱动机械故障造成冷却水量不足或中断。

⑵抽汽器工作失常。如抽汽器工作喷嘴的工作蒸汽压力太低或是蒸汽量不足造成抽汽能力下降；或者由于工作蒸汽中含有杂质造成抽汽器喷嘴喉部堵塞；喷嘴安装不严密以及喷嘴磨损等都会造成抽汽器抽汽能力下降。

- 人为的破坏真空。

# 108、真空缓慢下降的原因有哪些？

⑴真空系统与凝汽设备密封不严密，漏汽量大，从而真空下降。通过真空严密性试验可知其漏汽的程度。

- 凝汽器汽侧空间水位过高或漏水引起真空下降。如因凝结水泵故障；冷却水管子破漏；热井水位调节失灵；备用冷凝水泵的逆止阀损坏或密封不严；或正常运行时误操作，将冷却水泵的再循环阀门开大等造成的。

- 凝汽器冷却水管积垢，造成冷却效果差引起的真空下降。

- 真空度下降还可能由于：冷却水水温过高；补充水温度过高；冷却水水量不足或压力不够；凝汽器管道污染，削弱了热交换。

在汽轮机运行过程中，对凝汽器汽真空要密切监视。发现真空降落，首先要迅速查明原因，然后采取相应的措施，消除真空降落以保证汽轮机功率和效率。

# 109、凝汽器装置的投用步骤。

⑴供冷却水。

⑵给热井建液位，启动凝结水泵。

⑶启动抽汽器。

⑷给轴封供轴封蒸汽。

# 110、凝结水泵投运的操作步骤。

⑴观察热井内水位。如液位过低可加入一定量的脱盐水。

⑵打开凝结水泵的入口阀门。这个阀门应常开。

⑶打开凝汽器平衡管线上的阀门，这个阀门应常开。

⑷给凝结水泵腔放气。

- 启动电机，同时按泵的性能参数调节水压。

- 开原来关闭的出口阀，注意控制排出压力。稍微开启再循环阀，这时凝结水管路上的压力不能出现明显的下降。

- 投运水位调节器。

# 111、汽轮机超速保护装置的作用是什么？

在汽轮机达到危险的超速转速之前发挥作用，使汽轮机安全停机，保护机组安全。

# 112、离心泵的构造及工作原理。

离心泵的主要部件有：叶轮、泵轴、吸液室、泵壳、轴封箱和密封环

工作原理：离心泵在启动前必须向泵壳内注水，将吸水管和吸入室中充满液体，然后启动泵。此时电动机带动泵轴，使叶轮高速旋转，叶轮的叶片迫使液体转动，产生离心力，在离心力的作用下，液体从叶轮中心甩向叶轮边缘，以高速进入泵壳，液体在从叶轮流出时，获得了能量（动能和压能），这些高能量的液体经过泵壳导流，流向排出管。当叶轮将液体甩向叶轮边缘的同时，叶轮中心形成真空，因而使液体在外界压力的作用下，不断地进入叶轮中，这样液体就连续不断地通过离心泵输送出去。

# 113、离心泵的性能参数有哪些？

离心泵的主要性能参数有：转速、流量、扬程、功率和效率

# 114、凝结水泵不打量或流量不足的原因有哪些？

⑴热井内液面较低或无液位。

⑵密封填料或吸入管漏气。

⑶泵腔内有气体未排净，产生气缚。

⑷泵进出口阀门或管线堵塞。

⑸机械密封严重磨损，大量漏液。

⑥泵的转速降低。

⑦热井内凝结水水温突然升高。

⑧叶轮腐蚀或磨损。

# 115、简述气蚀产生的原因和危害。

液体在泵叶轮中流动时，在叶片入口附近存在着某些局部低压区，当处于低压区的液体压力降低到对应液体温度的饱和蒸气压时，液体便开始汽化形成气泡。气泡随着液体在流道中流到压力较高处时又瞬间凝失，从而产生局部的空穴。在气泡凝失的瞬间，气泡周围的液体迅速冲入空穴，并伴有局部的高温、高压的水击现象，这就是气蚀。

气蚀的危害：气蚀发生时，泵的叶轮上的叶片受到机械破坏和化学腐蚀，泵还会产生振动和噪声。气蚀发展严重时，大量气泡的存在会堵塞流道截面，减少流体从叶轮获得能量，扬程下降，效率降低，甚至会出现断流。

（四）  化工应知部分

# 1．基本概念：化工常见及常用定义

# （1）.物质的形态

物质有三种形态：固态、液态和气态。固态有一定的形状和一定的体积，液体虽有一定的体积，但可以取任意的形状，气体可具有任意的形态和体积。

# (2).物质的性质

物质有固态、液态、气态三种聚集状态，一般物质都是受热时膨胀，冷却时收缩。在同样条件下，气体膨胀量最大，液体次之，固体最小。

举例：水、冰、水蒸汽，同样一种物质三态变化

# (3).流体

液态和气态物质，无一定形状能自由流动，这类物质统称为流体。

# (4).真空

低于该地区大气压的稀薄气体状态。

# (5).真空度

处于真空状态下的气体稀薄程度。

# (6).表压

PG 以当地大气压为基准计量的

# (7).绝压

PA 以完全真空为基准计量的

# (8).绝压和表压的换算

绝压=表压+当地大气压 或者：绝压＝当地大气压－真空度

# 2．流体输送：泵·机

# (1).管路阻力

流体在运输过程中要克服一定管路阻力，常见２种：管路阻力包括：直管阻力、局部阻力。

# (2).直管阻力

流体流经一定管径的直管时，由于摩擦而产生的阻力，又称沿程阻力。

# (3).局部阻力

流体流经管件、阀门及管截面积突然缩小或突然扩大等局部障碍所引起的阻力。

如：截止阀、闸阀、变径等。

# (4).流体输送机械

流体从低处运到高处、远处，或提高压力，必须补充能量。为流体提高能量的机械，称为流体输送机械

# (5).泵

输送液体的统称为泵。

泵：泵是把机械能转换成液体的能量，用来增压输送液体的机械。泵是国民经济中应有最广泛、最普遍的通用机械，除了水利、电力、农业和矿山等大量采用外，尤以石油化工生产用量最多。

泵的分类有许多种，常见的泵主要有离心泵和往复泵等。

- 离心泵 叶轮是其直接对流体作功的部件

- 往复泵  往复泵是通过活柱的往复运动直接以压强能的形式向液体提供能量的.

# (6).机:输送气体的统称为机

（2）.机：如鼓风机、引风机，往复压缩机，离心压缩机。

# (7.)流量

单位时间内流过任一流通面积的流体量。分为质量流量和体积流量。

单位 质量流量:kg/h, 体积流量m3/h,t/h，m3/s.

# (8).流速

单位时间内流体在流动方向上流过的距离。单位 m/s.

# (9).空速

单位时间内通过单位催化剂体积的气体数称为空间速度，简称空速。单位h-1或s-1.

# 3．分离

分离有多种，气气，气液，液固等等。在此我们主要考虑分离液体混合物：分离液态空气，甲醇与其中的重组分、轻组分的分离。

常用的概念：

# (1).沸点

某液体在一定压力作用下沸腾时的温度叫该液体在该压力下的沸点。如甲醇的沸点是64.5-64.7℃（1atm）.

# (2).蒸馏

分离液体混合物。液体混合物部分气化；利用其中各组分挥发度不同的物性以实现分离的目的。

# (3.)蒸发

利用加热的方法使溶液中一部分溶剂气化并除去，以提高溶液中溶质的浓度或析出固体溶质的操作。

# (4).结晶

固体物质以晶体状态从蒸汽、溶液或熔融物质中析出的过程。

# (5).汽化

物质由液相变成气相的过程称为气化过程。

# (6).冷凝

物质由气相变成液相的过程称为冷凝。

# (7).精馏

一种特殊的分离. 精馏是将由挥发度不同的组分所组成的混合液，在精馏塔内同时多次地部分汽化和多次部分冷凝，使其分离成几乎纯态的过程。

# (8).回流

在精馏操作中，为了保证精馏的正常运行和产品的质量，常把从塔顶采出馏份的一部分作为产品，另一部分返回塔顶作为传质传热介质，这部分返回液体叫回流。

# (9).回流比

回流液体与作为产品采出的那部分的比值叫回流比。常用R表示，R=L/D。

在空气精馏中，回流比一般是指塔内下流液体量与上升蒸汽量之比，它又称液气比。

# (10). 最小回流比

为了保证产品和精馏操作的稳定，精馏的回流比不能低于某一规定值，该规定值即最小回流比。

# 4．换热

# (1).热传递

是由于系统内两部分之间的温度不同而引起的热量总是自动地从温度较高的物体传给温度较低的物体的过程。

# (2).传导方式

热传导、对流、辐射。

# (3).热传导

物体中温度较高的分子振动较剧烈，当与相邻的分子相碰撞时，将能量传给相邻的分子，反映在相邻部分温度升高，这样按顺序地将热量从高温向低温传递的方式，称为热传导，简称导热。

# (4).对流传热

在流体中，由于流体质点的移动，将热能由一处传到另一处的传热叫对流传热，在对流传热中，亦伴随着流体质点间的热传导。但其主要原因是由于流体质点位置的变化。在化工生产中常遇到的对流传热，是将热能由流体传到固体壁面，或者是由固体壁面传入周围流体的过程。

# (5).热辐射

物质受热后，体内原子复杂的激动，对外发出的能量，以电磁波的形式传播，当与另一物质时可被吸收、发射和透过。其中吸收的又变为热能。

凡是绝对零度以上的物质都能发射辐射能。

# (6).换热器

如管式的：列管、U型管 注意其管程、壳程，两种介质是否同向。

# 5．反应和反应釜：甲醇合成为例

“反应釜”中的“釜”是泛指各种反应容器，如我们合成车间的甲醇合成塔、变换炉等。

这里我们以甲醇合成反应为例一起讨论一下。

（1）CO+2H2 ←→CH3OH+Q

（2）CO2+3H2 ←→CH3OH+H2O+Q

甲醇合成反应是一个有机反应。有机反应有几个特点，主要如：副反应多，需要催化剂等。首先我们看一下催化剂。

# (1).催化剂的表示和定义

表示：Cat

Cat定义：是一种改变反应速度而本身的组成和化学性质在反应前后保持不变的物质，又叫触媒。

催化剂活性：用转化率表示，表示催化剂加快反应速度的一种度量，根据实用需要，工业上为了方便，常以某种主要反应物在给定条件下的转化百分率(简称转化率)直接表示催化剂的活性，如CO变换为C02，C0的转化率x为

已转化的CO摩尔数

C0的总摩尔数

某一反应物的转化量

＝

该反应物的起始量

工厂中为了直观方便，也有用在给定条件下主要生成物出口浓度（如：合成氨中NH3出口含量），或反应物出口残余量（如变换反应CO残余量）来表示活性，也可换算为相应转化率。

# (2).催化剂中毒、衰老的原因:

ａ、催化剂长期处于高温之下，因受热的影响，催化剂的细小晶粒逐渐长大，表面积减小，活性下降，特别是在操作过程中温度波动频繁，温差过大，温度过高，就更容易使催化剂衰老。

b、进塔气中含有少量引起催化剂暂时中毒的毒物，使催化剂表面不停地反复进行氧化还原反应，使催化剂衰老。

# 3.合成催化剂为何投产前进行还原？

甲醇合成现用催化剂为铜基催化剂，铜基催化剂的化学组分CuO—ZnO—Al203（原为CuO—ZnO—Cr２03），它们在还原前是没有活性的，只有经过还原将催化剂组分中的CuO还原成为Cu+或金属铜，并和组分中的ZnO溶固在一起，才具有活性，因此，铜基催化剂在投产前要还原。

甲醇车间

2008-10-19

出题人：新能凤凰（滕州）能源有限公司甲醇车间----郝占国