视频监控方案

1、方案的设计

位置及线路设计：监控点安装位置的设计、视频线路的设计、给各监控头供电的插电源位置、监控室的设立，显示屏幕的安装位置（平面布置图）

2、监控设备的选择

监控摄像头选择：全部选择具备夜视功能的摄像头。分为模拟标清和网络高清两大类，根据预算和需要而选择。

室外选择具备防水性能，夜视、距离理论上达到50米，视觉宽度达到60度或80度的枪式摄像头。范围比较大的广场、货场等位置，增加1到2个360度全景相机，可以重点巡视要点，避免有暗角度。

室内选择半球型摄像头，安装在墙角或天花板上，颜色一般选用白色。

夜视室内半球型摄像头

灰尘比较大的车间或货物出入口，必须选用防尘摄像头。此特殊场地，在全天灯光比较充足的情况下，不要使用带夜视的摄像头。或采用激光辅助灯的摄像头。可以非常有效的减少灰尘在视频画面上的反射而出现的雪花状态。影响监控清晰度。

硬盘刻录机主机：根据选用的摄像头的类别，和安装摄像头的总数，选择合适的硬盘刻录机主机：海康威视的，硬盘需要1T的，

数字NVR主机两大类。他们都能实现远程监控和手机监控。模拟DVR主机目前的清晰度为35万像素和40万像素，数字NVR主机的清晰度为：100万像素、130万像素、200万像素。

以及其他备件：供电的电源适配器、安装支架、接线头、BNC接头需要免焊接的。

- 3

线路施工、设备安装

第一：线路施工：根据前面设计好的布线路径，放好视频线和电源线，做好电源开关，变压器，视频连接头。

第二：摄像头安装：根据预先设计的安装位置安装上支架和摄像头，根据需要监控的范围调整好摄像头的位置，给摄像机接上电源线和视频线。室外的需要接上防雷器等设备。

第三：监控室施工：布置好监控室的线缆和主机，连接上显示屏幕，设置好主机的访问人员权限及访问密码、录像参数、网络参数等。

第四：远程监控连接：把主机通过网络线，连接到工厂内的交换机或路由器，设置并调试内网与外网。