东延路小学（DK20150110地块）土建安装总承包工程  A.0.4

监理实施细则

（旁站）

内容提要：

专业工程特点

监理工作流程

监理工作要点

监理工作方法及措施

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

总监理工程师（签字、执业印章）：

日        期：

江苏省住房和城乡建设厅监制

旁站监理实施细则

- 工程特点

一）工程概况

- 1、工程名称：东延路小学（DK20150110地块）土建安装总承包工程

- 2、建设工程地点：苏州工业园区莲塘路

- 3、建设单位：苏州园区教育局

- 4、代建单位：中新苏州工业园区开发集团股份有限公司

- 5、勘察单位：江苏省纺织工业设计研究院有限公司

- 6、设计单位：中衡设计集团股份有限公司

- 7、监理单位：江苏建科工程咨询有限公司

- 8、施工单位：新世纪建设集团有限公司

- 9、建设规模：本工程包含1#教学楼、2#报告厅、3#食堂艺体楼、4#门卫、5#地下车库(包含人防），占地面积约30000.07㎡，总建筑面积约34585.84㎡。其中1#教学楼地上五层，面积18060.09㎡，总高度21.3m；2#报告厅地上2层，面积2233.33㎡，总高度11M；3#食堂艺体楼地上4层，面积7368.60㎡，总高18M；4#门卫，地上1层，建筑高度2.95m；5#地下室(包含人防），地下一层，埋深4.8m，面积6915.27面积㎡。

二）编制依据

（1）、有关建设工程的法律、法规
     （2）、《中华人民共和国建筑法》
     （3）、《建设工程质量管理条例》
     （4）、《中华人民共和国合同法》
     （5）、《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法（试行）》
     （6）、《建设工程监理规范》GB/T50319-2013
     （7）、《建设工程施工质量验收规范标准》GB50411-2014
     （8）、《建设工程文件归档整理规范》GB/T 50328-2014
     （9）、合同：建设工程监理合同、建设工程施工合同
     （10）、工程地质勘察资料、经批准的设计文件（包括经设计确认的工程变更文件等）
     （11）、工程施工组织设计和监理规划，监理细则

三）人员配置

| 编号 | 姓 名 | 职 务 | 上 岗 证 号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 李凯 | 总监 | 国家注册监理工程师32011537 |  |
| 2 | 吕泾平 | 专监 | 国家注册监理工程师61004086 |  |
| 3 | 方建华 | 专监 | 国家注册监理工程师32022527 |  |
| 4 | 鲍凯 | 监理员 | 苏建工监员（宁）第1119508 |  |
| 5 | 何剑翔 | 监理员 | 苏建工监员（宁）第1118014 |  |
| 6 | 许磊 | 监理员 | 苏建工监员（宁）第1631648 |  |
| 7 | 张荣亮 | 见证员 | 见证房第03942号 |  |

二、监理工作流程

在本工程的旁站监理过程中，我项目监理部的监理人员将按以下程序对施工过程进行旁站监理，确保工程质量符合设计及规范要求。

图纸核查确定旁站监理工作范围

总监理工程师主持

编制旁站监理计划

（可与监理规划合并）

总监理工程师主持

施工前24h报施工申请表

施工单位

审核施工申请表

监理工程师

整改

是否符合

N

施工单位

按〈旁站监理计划〉实施

旁站监理人员

施工过程是否按方案实施，关键施工人员是否到位，是否按操作规程及工程强制性标准施工

N

报告监理工程师、总监理工程师进行处理

旁站监理人员

《旁站记录》

旁站监理人员

三、监理工作要点

1、旁站监理范围
根据《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法(试行)》的规定，针对本工程的实际，经规划，监理机构对如下关键部位、关键工序施工质量实施旁站监理：

(1)基础工程：桩基施工、土方回填、混凝土浇筑、地下室防水施工。

(2)主体工程：框架梁柱节点的钢筋绑扎、混凝土浇筑、钢结构工程。

(3)屋面工程：防水施工、保温施工。

(4)装饰工程：外墙面保温施工、卫生间地面防水施工。

(5)水电暖通：涉及到功能试验的进行旁站。

（6）危险性较大模板工程、高支模工程、吊装工程、塔吊安装、拆卸的旁站监理等。

2、旁站监理程序
结合本工程的实际情况及依据相关旁站监理的规定，本工程的旁站监理工作在总监理工程师的指导下，由现场监理人员负责本工程按如下程序进行旁站监理的实施：
①、承包单位根据项目监理机构编制的旁站监理细则，在需实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前24h，书面通知项目监理机构；
②、项目监理机构由总监理工程师安排旁站监理人员按照旁站监理细则中的内容实施旁站监理；
③、旁站监理在总监理工程师的指导下，由现场监理人员负责具体实施；
④、旁站监理人员应当认真履行职责，对需要旁站的关键部位、关键工序在施工现场跟班监督，及时发现和处理旁站监理过程中出现的质量问题，如实准确地做好旁站监理记录，凡旁站监理人员和施工企业现场质检人员未在旁站监理记录上签字的，不得进行下一道工序施工；
⑤、旁站监理人员在实施旁站监理时，发现施工企业有违反工程建设强制性标准行为的，有权责令施工企业立即整改；发现其施工活动已经或者可能危及工程质量的，应当及时向监理工程师或者总监理工程师报告，由总监理工程师下达局部暂停施工指令或者采取其他应急措施。
3、旁站监理人员的职责
旁站监理人员经过严格的监理上岗培训，持证上岗，具有工程监理实践经验和良好的专业素质，较强的协调能力。旁站监理人员主要是监理员，专业监理工程师负责安排和指导旁站监理。因此专业监理工程师是旁站的责任主体，监理员是旁站监理的直接责任主体。旁站监理人员的主要职责是：
（1）、检查施工企业现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗以及施工机械、建筑材料准备情况。旁站监理人员应与施工单位质检员共同旁站，一是免于监理人员充当施工单位的质检员，二是便于及时处理工程中的质量问题。旁站监理人员应与施工单位质检人员共同在旁站监理记录上签字确认。
（2）、在要求实施旁站监理的关键部位、关键工序进行现场跟班监督，监督施工单位严格按照技术标准、规范、规程和设计文件及经审批的施工组织设计（方案）进行施工，特别是检查工程建设强制性标准执行情况。及时发现和处理旁站监理过程中出现的质量问题，发现施工人员违反强制性标准行为的有权责令立即整改，发现其施工活动已经或可能危及工程质量的应当及时向监理工程师汇报。
（3）、检查现场材料、构配件、设备等的质量检查报告等，并在现场监督施工方进行检验或者委托具有资质的第三方进行复验。
（4）、按规定的内容和范围实施旁站监理的同时，做好旁站监理记录和监理日记，保存旁站监理原始材料。工程竣工验收后旁站监理记录及时归档。
（5）、设置现场旁站监理原则和部位
旁站监理设置原则主要是通过现场监督检查施工单位质量保证措施的落实情况，对重要部位、关键工序、隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序施工完成后难以检查的重点部位以及新技术新材料等安排监理人员进行旁站。
4、 旁站监理的工作内容 
（1）、监督施工单位是否按照技术标准、规范、规程和批准的设计文件、施工组织设计施工。
（2）、检查是否使用合格的材料、构配件，机械设备是否运行正常。
（3）、施工单位有关现场管理人员、质检人员是否在岗。
（4）、检查施工操作人员的技术水平、操作条件是否满足施工工艺要求，特殊操作人员是否持证上岗。
（5）、检查施工环境是否对工程质量产生不利影响。
（6）、检查施工过程是否存在质量和安全隐患，对施工过程中出现的较大质量问题或质量隐患，旁站监理人员采用照相等手段予以记录并及时汇报。
5、 旁站监理的主要内容 
结合本工程的建筑特征及各相关承包单位的施工组织、施工方案，项目监理机构旁站监理人员按如下具体内容实施本工程的旁站监理：

- 1.管桩施工旁站监理工作内容

- 1）检查桩位：本工程采用极坐标法控制桩位，需要作好内业后才能到现场去用经纬仪核查

- 2）检查进场方桩的质量、规格、料型号、质保资料

- 3）检查桩的垂直度、标高控制

- 4）检查打桩顺序是不是与施工方案一致

- 5）检查施工单位管理人员是不是到位

- 6）见证桩的动测桩号是不是与选桩表一致，检查桩的静载试验桩号及静载试验过程

- 7）做好旁站记录

- 土钉墙施工监理工作内容

- 检查水泥品种标号、配比单

- 检查现场施工设备、压力表是否运转正常

- 检查挖土坡度、分区分层高度是否符合设计要求，检查钢管规格、注浆孔、入土长度、接头钢筋长度及焊接质量

- 检查加强筋的规格及布局，以及与锚杆的焊接固定

- 检查喷射混凝土的配比及厚度

- 检查坑底的积水是否及时抽干

- 检查注浆时的注浆压力是否不小于1.2Mpa，并且注满时稳压约3-5分钟，完毕封堵钢管

3、土方回填施工旁站监理工作内容
1）、检查土方回填前基底是否已清理干净、抽干积水等；检查基础的现浇混凝土是否已达到一定的强度，不致因填土而受损伤；当出现异常情况或不符合要求的地方及时用口头或书面通知承包方并督促其整改；
2）、检查土料是否符合设计要求；回填应尽量采用同类土填筑，要控制适宜含水量；检查回填过程中的排水措施、每层填筑厚度、压实程度是否符合设计及相关规范的要求；
3）、检查填土标高是否符合设计要求；
4）、检查承包方质保体系的运行情况；记载施工过程的变化情况，当出现异常情况或不符合要求的地方及时用口头或书面通知承包方并 督促其整改；
5）、详细做好旁站记录及监理日记。
4、后浇带混凝土浇筑旁站监理工作内容
1）、确认后浇带预留的位置是否符合设计要求；
2）、检查后浇带的浇筑时间与主体混凝土浇筑时间之间的间隔是否符合设计要求；
3）、检查后浇带混凝土浇筑前是否按有关规范和图纸要求做好凿毛、清理，套浆、钢筋调直等准备工作，须检查合格后方可进行下一道工序；
4）、检查后浇带混凝土浇筑时的混凝土级配、振捣是否符合要求；
5）、其他旁站监理内容同结构混凝土浇筑旁站监理内容。
5、防水混凝土浇筑旁站监理工作内容
1）、本工程为商品混凝土，检查混凝土预拌厂商提供的混凝土配合比报告单。
2）、浇筑竖向结构时，控制混凝土倾落的自由高度；
3）、检查、控制每一振点的振捣、延续时间、插入距离；控制先、后浇筑的混凝土接头的持续时间；在混凝土浇筑过程中，经常观察模板、支架、钢筋、预埋件和预留孔洞是否变形、位移，当发现有变形、位移情况时，及时督促承包方进行处理；
4）、经常检查、观察施工机械的运行情况；
5）、检查测定混凝土的坍落度、和易性，按《见证取样及送检计划》要求抽取混凝土抗压试块及混凝土抗渗试块；
6）、检查承包方质保体系的运行情况；
7）、记载施工过程的变化情况，详细做好旁站记录及监理日记。
6、卷材防水层细部构造处理旁站监理工作内容：
1）、检查基层的干燥、平整、洁净情况；
2）、检查基层处理剂的配合成份和技术性能；
3）、检查基层处理剂的涂刷是否均匀、无漏刷、麻点、气泡现象；及时督促承包方做好养护工作；当出现异常情况或不符合要求的地方及时用口头或书面通知承包方并督促其整改；
4）、检查卷材在转角处、变形缝、穿墙管道等细部做法是否符合要求；
5）、检查卷材铺贴的方面，搭接长度是否符合要求；
6）、检查卷材收头粘接、卷材接头的密封是否符合要求；
7）、检查承包单位质保体系的运行情况；当出现异常情况或不符合要求的地方及时用口头或书面通知承包单位，并督促其整改；督促承包单位做好成品保护工作；
8）、认真记录施工过程的变化情况，及时统计工程量完成情况，作业人数情况；及时详细做好旁站记录及监理日记。
7、梁柱节点钢筋隐蔽过程旁站监理工作内容：
1）、有变更时，应有设计变更文件； 
2）、检查钢筋接头的设置是否符合规范要求；接接头中钢筋的横向净距是否符合要求；
3）、检查在同一连接段内，纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率是否符合设计及相关规范要求；
4）、检查钢筋品种规格数量是否符合设计要求，当钢筋的品种、级别或规格出现不符合要求的地方及时用口头或书面通知承包单位，并督促其整改；
5）、检查钢筋进场时，是否按相关标准的规定抽取试件作力学性能检验，并符合相关标准的要求；
6）、检查同一构件中相邻纵向钢筋的绑扎搭接接头，是否相互错开，绑扎搭面积百分率是否符合设计及相关规范要求；
7）、检查梁柱类构件的纵向受力钢筋搭接长度范围内，箍筋的配置是否符合设计及相关规范要求；
8）、检查柱、梁钢筋安装位置偏差及保护层厚度是否符合施工质量验收评定标准的要求；
9）、及时详细做好旁站记录及监理日记。
8、主体混凝土浇筑旁站监理工作内容
1）、本工程为商品混凝土，检查混凝土预拌厂商提供的混凝土配合比通知
单，抽取混凝土抗压试块及混凝土抗渗试块；
2）、浇筑竖向结构时，控制混凝土倾落的自由高度；
3）、检查、控制每一振点的振捣、延续时间、插入距离；控制先、后浇筑的混凝土接头的持续时间；当出现异常情况或不符合要求的地方及时用口头或书面通知承包方并督促其整改； 
4）、经常检查、观察施工机械的运行情况； 
5）、检查测定混凝土的坍落度、和易性，按《见证取样及送检计划》要求见证取样；在混凝土浇筑过程中，经常观察模板、支架、钢筋、预埋件和预留孔洞当发现有变形、位移时，及时督促承包方进行处理；及时督促承包方做好养护工作；
6）、检查承包方质保体系的运行情况；
7）、记载施工过程的变化情况，详细做好旁站记录及监理日记。

9、保温施工旁站监理工作内容

一）旁站人员旁站前应及时审核施工单位报送的建筑节能项目所用的建筑节能材料、构配件、设备报审表及其质量证明材料。

1）审查质量证明文件资料是否合格、齐全，是否与设计要求相符，性能指标是否符合节能标准。

2）对材料和设备的品种、规格、包装、外观和尺寸等可视质量进行检查验收，并核对其进场数量，形成相应的进场验收记录。

3）凡《建筑节能工程施工质量验收规范》规定施工现场复验的材料和设备，旁站监理工程师核查复验报告。

4）检查是否使用国家明令禁止、淘汰的材料、设备、构配件。

二）、当施工单位采用建筑节能新技术、新工艺、新材料时，旁站人员应要求施工单位提交相应的证明材料，并制定专项的施工方案。总监理工程师签字后方可实施。

三）、加强对易产生热桥和热工缺陷部位的施工，以及墙体、屋面等保温工程隐蔽前的施工关键部位和关键工序实施旁站监理。

1）是否严格按照审查合格的设计文件和建筑节能标准的要求、施工规范和经总监理工程师审查批准的施工方案进行施工。

2)是否有未经监理人员验收或验收不合格的材料在工程实体中使用。

3)施工操作人员技术水平、施工作业环境和条件是否满足工艺操作要求。

4)施工部位是否存在质量缺陷。

旁站监理工程师对检查中发现的问题应及时记录在《监理日志》和旁站记录上，并及时通知施工单位，要求施工单位整改，检查整改结果。对施工单位出现的较大质量问题或质量隐患，旁站监理工程师应采用文字和图像资料予以记录。在旁站过程中，对施工过程中发现施工单位擅自修改设计施工和降低建筑节能材料，施工质量标准等行为，项目监理机构应书面通知施工单位，并督促其立即整改，情况严重的，应及时下达工程暂停令，要求施工单位停工整改，并同时报告建设单位。施工单位据不整改或不停工整改的，监理单位应当及时向工程所在地有关主管部门报告。

- 塔吊施工旁站监理工作内容

- 专项安拆方案的审批程序应符合要求；

- 安拆作业应符合专项安拆方案的要求；

- 安拆人员应持证上岗，安全保护用品应配备齐全；

- 安拆现场应有专业人员指挥，安拆区应设置安全警戒区域；

- 安拆作业前应进行技术交底，安拆过程应符合有关程序要求；

- 塔吊及工程电梯的基础、扶墙架、缆风绳及地锚应符合设计要求或规范要求；

- 塔吊以及工程电梯的安全防护装置应符合相关要求。包括：力矩限制器、断绳保护装置、楼层口停靠栏杆（门）、进料平台的防护栏杆、上极限限位器、下极限限位器、紧急断电开关、信号装置等；

- 电气装置应符合相关要求。包括：电气设备及电器元件的合格证、总电源的短路保护和漏电保护装置、电气设备绝缘电阻值和金属外壳的接地电阻值、避雷装置及其他接地电阻值等；

- 架体的立网、平网防护应符合有关要求；

- 安装完成应进行空载、动载和超载实验，应符合有关要求；

- 安装完成施工单位自检合格后应报检测单位进行检测并取得使用许可证。

6、控制要点

（一）防水砼、施工缝、变形缝、后浇带控制要点

1、防水砼

（1）监督浇筑方案落实，各类人员到位、持证上岗情况、准备工作、紧急情况处理措施等。运输后出现离析，必须进行二次搅拌。坍落度有损失时，应加入原水灰比的水泥浆。

（2）用机械振捣密实，振捣时间宜为10—30S，以砼开始泛浆和不冒气泡为准，对外墙止水带定位要正确。

（3）砼应连续浇筑，宜少留施工缝。当留施工缝时，应符合规范规定。

（4）施工缝处浇筑砼时，应将施工缝处表面凿毛，清除浮粉和杂物，用水冲干净，保持湿润，再铺一层20—25mm厚的1：1水泥砂浆。

（5）防水砼结构内部设置的各种钢筋或绑扎铁丝不得接触模板，固定螺栓必须穿过砼结构时，可采取下列止水措施：1）加焊止水环；2）螺栓加堵头。

（6）防水砼终凝后立即进行养护14天。冬季施工入模温度不宜低于10度，宜采取保温养护，并保持一定温度。

A、防水砼的原材料、外加剂及预埋件必须符合设计要求和施工规范。

B、防水砼抗渗标号和强度符合设计要求，砼振捣密实。

C、防水砼结构的施工缝、变形缝、止水带等施工应符合设计及施工规范要求。

（7）依据规定留置试块标养和同条件试块。

（8）检查底板后浇带处是否增强钢筋砼板层，留置砼后浇带位置、宽度、止水带（或止水条、止水钢板）位置是否正确。

（9）穿墙管（盒）预埋件质量和位置是否符合要求。

2、变形缝

（1）应满足密闭防水、施工方便、易检等要求。

（2）施工符合设计规范要求，嵌填密实，止水带位置正确。

3、后浇带

- 位置、宽度、后补砼必须满足设计要求。

- 墙板的钢筋在后浇带内不得截断。

- 施工前将接缝处砼清洗干净，保持湿润并刷水泥净浆。锈蚀钢筋必须处绣。

- 后浇带砼用高一级砼（内掺膨胀剂）浇筑。

- 养护时间不得少于28天。

（6）底板后浇带做法应符合规范、标准要求。

（二）、地下防水工程控制要点

1、防水施工必须取得相应资质的专业施工队伍进行施工。

2、卷材防水层应在整体砼结构或整体水泥沙浆找平层的基面上，基面应符合下列规定：A、必须平整牢固；B、表面应清洁干燥；C、阴阳角处应做出圆弧。

3、基层表面应与卷材相应的底涂料满铺均匀。

4、防水层、细部防水处理等施工质量必须符合设计、规范、标准要求。

（三）、回填土控制要点

1、监督检查回填土施工方案的落实。

2、填方土料应符合设计要求，保证填方的强度和密实性。

3、应有试验报告，报告中应提供回填土的最大干密度、最佳含水率和最小干密度的控制值。

4、土方回填应分层、分段、分步，现场取样应有平面布置图。

（四）、梁柱节点钢筋隐蔽过程检查控制要点

1、监督执行梁柱节点施工方案。

2、检查钢筋型号、直径、数量、位置、锚固长度、连接、保护层厚度是否符合要求。

（五）、主体结构砼浇筑控制要点

1、监督执行落实砼浇筑方案。

2、砼浇筑前施工准备情况、砼配比、气象情况、浇筑的开始和结束时间、浇筑方量、砼试块制作、砼坍落度测试情况，冬雨季施工方案执行情况；过程中有无违规操作和浇筑过程是否正常，是否出现问题和处理结果等。

（六）、厕浴间、屋面防水

1、监督、执行、落实防水施工方案，检查施工单位现场施工人员到位，特殊工种人员持证上岗。

2、防水材料和胶结材料的品种、标号，必须符合设计要求和施工规范、标准规定要求。具有出厂质量证明文件和复试检验报告。

3、冷底子油涂刷均匀、铺贴方法、压接顺序、搭接长度符合施工规范规定，粘贴牢固、无滑移、翘边、气泡及皱折等。

4、泛水、檐口及变形缝做法符合规范要求。

5、应做二次闭水试验（屋面雨后或泼水观察检查）。

四、监理工作方法及措施

（1）、根据工程实际，明确旁站监理的方法，明确旁站计划目标，实现与施工单位的初步沟通，做到有言在先，并送达建设单位和施工单位。

（2）、对现场管理人员及施工班组的信息及时收集整理分析，确定针对性措施，明确关键部位、关键工序，突出控制重点，做到有的放矢。
（3）、对相关人员进行旁站技术交底。
（4）、检查施工准备情况，包括人、机械、材料等的准备情况，及管理人员的就位，特殊作业人员的持证上岗，施工机械的数量及运行情况，原材料、成品半成品、构配件、设备等的数量及质量检查等。
（5）、旁站监理人员对承包单位的各项工程活动进行跟踪监理，随时检查施工过程中的每个细节，如施工所用的材料及砼配合比与已批准的材料是否相符，承包单位是否按技术规范和开工申请中被批准的工艺施工，承包单位自身的质量控制人员在现场的作用如何等等。监理人员在旁站监理中，一旦发现问题，应及时指令承包单位予以纠正。以杜绝或减少质量缺陷的发生。旁站监理由驻地监理人员承担，坚持进行旁站监理是驻地监理人员的重责。
（6）、监理人员按照施工单位计划安排，对需要旁站的部位进行旁站，认真把握每道关键工序，并作好监理记录；
（7）、在施工期间，尤其是隐蔽工程、砼浇筑、沥青砼路面铺装等，做到24小时连续不间断旁站监理，以保证工程质量；
（8）、在监理期间，公司加强对现场监理人员的管理，特别是夜间值班期间进行检查，发现有脱岗、缺勤的严格按公司的规章制度严肃处理；
（9）、现场旁站监理人员在值班期间，配有移动电话，以便发现问题后能及时协商处理。