### 贵州开阳化工有限公司

### 锅炉给水泵驱动透平

### 技术方案书

### 目录

- 简述

- 富余饱和蒸汽0.5MPa汽轮机技术方案

- 1.0MPa饱和蒸汽汽轮机技术方案

- 3.8MPa过热蒸汽汽轮机技术方案

- 冷凝式汽轮机供货范围

- 建议方案

- 简述

根据2006年8月27日与贵公司张经理商谈，了解到贵公司现有如下三种蒸汽可以用于驱动锅炉给水泵透平：

- 进汽压力0.5MPa，饱和蒸汽

- 进汽压力1.0MPa，饱和蒸汽

- 进汽压力3.8MPa，进汽温度450℃

锅炉给水泵参数：功率：1250KW，转速：3000RPM。

由于汽轮机出口管网压力（背压）未确定，故暂按冷凝式汽轮机作方案，供参考，不适当之处，但请指教，同时感谢贵公司对我公司的关爱和支持。

- 富余饱和蒸汽0.5MPa汽轮机技术方案

冷凝式汽轮机：级数：4级；出口压力：0.01MPaA；进汽流量：12T/h ； 汽耗率：9.6kg/kwh    油消耗：2.1m3/h；循环水消耗：1190t/h   基本配置：汽轮机本体，油站，表面冷凝系统，监测仪表和调速系统等，如图2.1所示，详细请见汽轮机供货范围。其中汽轮机本体尺寸约：1600×1300×1100mm，表面冷凝系统尺寸约：φ1600×3200mm，油站尺寸约：1300×800×1000mm。具体请见图XQCH。

图2.1

- 1.0MPa饱和蒸汽汽轮机技术方案

冷凝式汽轮机：级数：3级；出口压力：0.01MPaA；进汽流量：10.6T/h ；汽耗率：8.5kg/kwh；油消耗：2.1m3/h，循环水消耗：890T/h。基本配置：汽轮机本体，油站，表面冷凝系统，监测仪表和调速系统等，如图2.1所示，详细请见汽轮机供货范围。其中汽轮机本体尺寸约：1500（长）×1200（宽）×1100（高）mm表面冷凝系统尺寸约：φ1500×2800mm，油站尺寸约：1300×800×1000mm。具体请见图XQCH。

- 3.8MPa过热蒸汽汽轮机技术方案

冷凝式汽轮机：级数：3级；出口压力：0.01MPaA；进汽流量：5.6T/h ；汽耗率：4.5kg/kwh；油消耗：2.1m3/h，循环水消耗：800T/h。基本配置：汽轮机本体，油站，表面冷凝系统，监测仪表，轴封冷凝器和调速系统等，如图4.1所示，详细请见汽轮机供货范围。其中汽轮机本体尺寸约：1500（长）×1200（宽）×1100（高）mm表面冷凝系统尺寸约：φ1500×2800mm，油站尺寸约：1300×800×1000mm。具体请见图XQCH。

图4.1

- 供货范围

5.1、汽轮机与润滑系统

| 序号 | 型 号 | 名 称 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | N1.25 | 汽轮机本体 | 1 | 湘化机 |
| 2 | 2301A＋PG-PL | 电子调速器 | 1 | 美国WOODWARD |
| 3 |  | 备用主油泵 | 1 |  |
| 4 |  | 电动机 | 1 |  |
| 5 |  | 工作主油泵 | 1 |  |
| 6 |  | 电动机 | 1 |  |
| 7 |  | 冷油器 | 1 |  |
| 8 |  | 三通阀 | 2 |  |
| 9 |  | 双联滤油器 | 1 |  |
| 10 |  | 膜片式联轴器 | 1 |  |
| 11 |  | 机组现场一次仪表及联锁系统和接线盒 | 1 |  |

5.2 表冷器真空系统（又称表面冷凝系统）

| 序号 | 型 号 | 名 称 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 启动抽汽器 | 1 |  |
| 2 |  | 射汽抽汽器 | 1 |  |
| 3 |  | 冷凝泵 | 2 |  |
| 4 |  | 电机 | 2 |  |
| 5 |  | 冷凝器 | 1 |  |

  - 调节系统

| 序号 | 图 号 | 名 称 | 数 量 | 规 格 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 调节汽阀 | 1 |  |  |
| 2 |  | 调节汽阀油动机 | 1 |  |  |
| 3 |  | 单向节流阀（阻尼阀） | 1 |  |  |
| 4 |  | 速关阀 | 1 |  |  |
| 5 |  | 三通球阀 | 1 |  |  |
| 6 |  | 电液转换器 | 1 | DC24V 60W | 外购 |
| 7 |  | 启动装置 | 1 |  |  |
| 8 |  | 启动调节器（手动） | 1 |  |  |
| 9 |  | 启动调节器（电动） | 1 | 50HZ220V120W | 外购 |
| 10 |  | 调速器 | 1 | Wood ward | 外购 |
| 11 |  | 二位三通电磁阀 | 1 | DC220V 60W | 外购 |
| 12 |  | 危急遮断器 | 1 |  |  |
| 13 |  | 轴向位移遮断机构 | 1 |  |  |
| 14 |  | 危急保安装置 | 1 |  |  |

5.4 随机备件清单

| 序号 | 部 套 名称 | 零 件 名 称 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推力轴承 | 推力轴承 | 1 |
| 2 | 前径向轴承 | 径向轴承 | 1 |
| 3 | 后径向轴承 | 径向轴承 | 2 |
| 4 | 汽封 | 汽封齿 | 100% |
| 5 | 滤油器 | 滤油器芯 | 1 |

5.5 随机工具清单

| 序号 | 零 件 名 称 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 梅花扳手 | 1 |
| 2 | 两孔螺母座具 | 1 |
| 3 | 前轴承座盖起吊工具 | 1 |
| 4 | 索具卸扣 | 1 |
| 5 | 吊环螺钉 | 1 |
| 6 | 起吊工具 | 1 |
| 7 | 弯头套筒扳手 | 1 |
| 8 | 内六角扳手 | 1 |
| 9 | 直柄套筒扳手 | 1 |
| 10 | 测力矩扳手 | 1 |

- 建议方案

三种方案的综合比较表

| 冷凝式 透平进压 | 节能效果 | 维 护 | 运行成本 | 前期投资 | 汽耗率 （Kg/kwh） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.5MPa | 最优 | 优 | 一般 | 较高 | 7 |
| 1.0MPa | 优 | 最优 | 较低 | 低 | 6 |
| 3.8 MPa | 一般 | 较优 | 低 | 一般 | 4.2 |

单纯从上表分析，1.0MPa综合性能最优，但是从节能角度来看，用富余0.5MPa饱和蒸汽驱动汽轮机会更好，而且维护简易。三种方案的汽轮机价格相差不大，我方建议采用第一种方案，采用富余0.5MPa饱和蒸汽驱动冷凝式汽轮机。

该类低压饱和蒸汽汽轮机一直是我公司的市场优势产品，已成功运行在四川泸天化、新疆阿克苏等很多化工企业。