| 安全技术交底 表AQ-C11-1 |  |  |  |  |  | 编 号 |  | AQJD-007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 常州新龙国际商务区区域供冷供热能源站项目1#能源子站及配套管网工程（一标段）能源站土建及附属工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 | 北京城建华宇建设工程有限公司 |  | 交底部位 | 主体工程 | 工 种 |  | 瓦工 |  |
| 安 全 技 术 交 底 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 瓦工作业安全技术交底 (1)基坑内作业前，必须检查槽帮的稳定性，确认无坍塌危险后方可作业，在深度超过1.5m砌基础时，应检查槽帮有无裂缝、水浸或坍塌的危险隐患。送料、砂浆要设有溜槽，严禁向下猛倒和抛掷物料工具等。 (2)距槽帮上口1m以内，严禁堆积土方和材料。砌筑2m以上深基础时，应设有梯或坡道，不得攀跳槽、沟、坑上下，不得站在墙上作业、行走。 (3)超过胸部以上的墙面，不得继续砌筑，必须+及时搭设好架设工具。不准用不稳定的工具或物体在脚手板面垫高工作。砌筑使用的脚手架，未经交接验收不得使用。验收以后不得随意拆改，严禁搭探头板。 (4) 从砖垛上取砖时，应先取高处后取低处，防止垛倒砸人。砖、石运输车辆两车前后距离，在平道上不应小于2M， (5)脚手架上推放料量不得超过规定荷载(均布荷载≤3KN/m2，集中荷载不超过1.5kN)；放在脚手架上的工具应平稳，砌筑作业面下方不得有人。 (6)采用里脚手架砌墙时，不准站在墙上清扫墙面和检查大角垂直等作业。不准在刚砌好的墙上行走。 (7)在地坑、地沟砌砖时，严防塌方并注意地下管线、电缆等。在屋面坡度大于25°时，挂瓦必须使用移动板梯，板梯必须有牢固挂钩。檐口应搭设防护栏杆，并立挂密目安全网。 (8)用起重机吊运砖时，当采用砖笼往楼板上放砖时，要均匀分布，并必须预先在楼板底下加设支柱及横木承载。砖笼严禁直接放在脚手架上。吊砂浆时料斗不能装得过满，吊运砖时吊臂回转范围内的下方不得有人员行走或停留。 (9)在架子上用刨锛斩砖，操作人员必须面向里，把砖头斩在架子上。挂线用的坠物必须绑扎牢固。作业环境中的碎料、落地灰、杂物、工具集中下运，做到日产日清、自产自清、活完料净场地清。 (10) 上下脚手架和基坑时必须走安全梯或马道，，雨后作业时，应排除积水并采取防滑措施。 砍砖时应面向内打，以免碎砖落下伤人。 (11)夏季要做好防雨措施，严防雨水冲走砂浆，致使砌体倒塌。 (12)正确使用个人防护用品和安全防护设施。进入施工现场，必须戴好安全帽，禁止穿拖鞋或光脚。在没有防护设施的高空施工，必须系安全带。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 针对性交底： 1、严格遵守施工现场安全文明施工纪律； 2、闲杂人员不得进入工地，作业人员走专用通道，不得图方便穿越其他施工区域。 3、操作人员工作期间不得听广播、音乐、玩手机、打电话等； 4、夜间施工时，照明必须充足； 5、进入施工现场必须戴安全帽，不得打赤脚、不得穿拖鞋，不得酒后作业。 6、作业完毕，清理现场，不得遗漏工具。 7、施工过程中，做到不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交底人签名 |  |  | 安全员 |  |  | 交底时间 |  |  |
| 接 受 交 底 人 签 名 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、项目对操作人员进行安全技术交底时填写此表；

2、签名处不够时，应将签到表附后。