正压浓相气力输送系统

安装、调试、运行、维护手册

西安热工研究院有限公司

镇江市宏其电力设备有限公司

目   录

第一节 系统结构组成和工作原理	3

第二节 系统设备安装	8

第三节  系统调试	16

第四节  系统运行规程	21

第五节 系统日常维护和保养	29

附录A   故障曲线特征和解决方法	35

附录B   料位计调试方法	36

- 第一节 系统结构组成和工作原理

一、气力输送系统的概念

气力输送系统设备是以压缩空气作为动力，通过密封管道输送粉粒状物料的系列装置。气力输送系统设备主要应用于火力发电厂锅炉飞灰、石子煤、石灰石、循环硫化床锅炉的床砂及炉底渣的输送，亦可用于水泥、化工、塑料、粮食和食品行业的物料输送，具有广泛的使用性。

气力输送系统在燃煤电站主要用来替代传统的水力除灰系统设备。传统的水力除灰系统设备的主要缺点是冲灰水的二次污染和灰浆难以综合利用，而干法输灰系统是将灰输送到灰库进行储存，再通过卸料设备进行干灰装车外运或加水调湿后送至砖厂制砖，既避免了环境污染，节约了水资源，又能将粉煤灰加以综合利用带来经济效益，因此气力除灰系统已成为环保产业的一个重要组成部分。

二、浓相T型发送器输灰系统

1. 手动检修门   2. 伸缩节   3.进料圆顶阀    4. T型发送器本体    5. 进气阀组      6. 补气阀组      7. 补气环   8. 气动出料阀   9. 吹堵阀组            10. 单向阀

T型发送器布置在静电除尘器（或布袋除尘器）灰斗出口下方，每个电场（或每排）除尘器下的T型发送器共用一条输灰管道。在系统正常运行过程中，飞灰堆积在T型发送器上方除尘器的出口处。飞灰在重力的作用下落进安装在下方的T型发送器中，然后通过输灰管道输送至灰库。

系统运行工作原理如下：

1. 装料过程

一次输送循环开始后，T型发送器的入口圆顶阀开启，飞灰在重力作用下落入发送器中。在装料过程中，出料阀、进气阀、补气阀、吹堵阀等都处于关闭状态。当T型发送器中的料位计被覆盖或经过一个定时延迟，入口圆顶阀关闭，在圆顶阀关到位后对密封圈进行充气密封，至此装料过程结束。

2. 输送过程

在所有入口圆顶阀都已关闭并且密封到位后，将经过一个短暂的延迟，以使出料阀在空气被引入T型发送器之前完全打开。开启输送空气阀（即进气阀和补气阀），所有T型发送器中的灰将进入输送管道，然后被输送至目标灰库。在灰卸入灰库之后，发出输送压力下降的信号，当输灰管道压力降至设定压力后，经过一个吹扫时间的延迟，输送空气阀（包括进气阀和补气阀）关闭，至此输送过程结束。

3. 输送循环结束

当输送空气阀关闭后，关闭气动出料阀，准备进入下一个循环。

T型发送器配有就地气控箱，盘内装有与本发送器相关的电磁阀、压力开关。远方控制由PLC控制。主控画面包括控制、指示和报警信息。

三、浓相NPT型发送器输灰系统

1. 手动检修门               2. 伸缩节         3. 进料圆顶阀           4. 气动平衡阀       5. NPT型发送器本体     6. 进气阀组      7. 补气阀组              8. 补气环       9. 气动出料阀              10. 吹堵阀组     11. 单向阀               12. 助吹阀组

NPT型发送器布置在静电除尘器（或布袋除尘器）灰斗出口下方，每个电场（或每排）除尘器下的NPT型发送器共用一条输灰管道。在系统正常运行过程中，飞灰沉积在静电除尘器（或布袋除尘器）出口，落入安装在静电除尘器（或布袋除尘器）出口下方的NPT型发送器中，然后通过输灰管道被气力输送至目标灰库。

系统运行工作原理如下：

1. 装料过程

一次输送循环开始后，NPT型发送器的入口圆顶阀打开，物料在重力作用下落进NPT型发送器中。在物料填充的过程中排气阀（平衡阀）将打开使空气从发送器内排出，此时管路上的出料阀、进气阀、补气阀、吹堵阀等都处于关闭状态。当NPT型发送器任一发送器内料位计被覆盖显示发送器已充满物料或经过一个定时延迟时，入口圆顶阀及排气阀（平衡阀）关闭，在圆顶阀关到位后对密封圈进行充气密封，至此装料过程结束。

2. 输送过程

当所有的入口圆顶阀和排气阀都已关闭并且密封到位后，开启出料阀，经过一个短暂的延迟，当出料阀开到位后，打开进气阀、补气阀，（经过一个设定时间的延迟后，打开助吹阀），压缩空气将进入所有输灰发送器，将灰通过管道输送到目标灰库。当物料被输送至灰库后，发出输送管道压力下降的信号，当输灰管道压力降至设定压力后，（关闭助吹阀），经过一个吹扫时间的延迟，输送空气阀（包括进气阀、补气阀）关闭，至此输送过程结束。

3. 输送循环结束

当输送空气阀关闭后，关闭气动出料阀，准备进入下一个循环。

NPT型发送器配有就地气控箱，盘内装有与本发送器相关的电磁阀、压力开关。远方控制由PLC控制。主控画面包括控制、指示和报警信息。

就

地

柜

就

地

柜

就

地

柜

就

地

柜

就

地

柜

现场

LCD

控制室

主控柜

(PLC)

三、程控系统

程控系统由安装在控制室的PLC柜、工控机、LCD和安装在现场的就地柜、气动装置的到位开关、压力开关、压力变送器、连接电缆、控制气管等组成。运行人员在除灰控制室内完成对整个除灰系统工艺参数及设备的集中控制和监视，当设备出现故障时，在控制室的工控机LCD上，自动发出报警信号。系统可以全自动运行，在工控机LCD上软手操，也可以就地手动操作。

- 第二节 系统设备安装

所有输灰发送器安装前，请详细阅读工程设计资料。除灰系统合同范围内所有涉及的设备安装要求和注意事项，已在施工图或设备所附说明书中详细注明和提示，在此基础上按照此说明书执行，确保所有安装工作正确进行。

一、T型发送器的安装

1．发送器之间管道直线度不超过1.5mm。管道对焊和法兰焊接见附图1和附图2。

2．输送管路上安装的排堵管应大于60度上升，与灰斗接口应高于灰斗高料位，但低于电除尘器要求的安全距离。排堵阀距离输送管道的中心线的距离小于800mm。 排堵管的安装见附图3：

3．进气阀组和补气阀组应注意其安装高度（按照图纸要求），进气阀组进入发送器前的管道应有不少于300mm直段管道。输送管道上的补气装置应竖直向下与水平管道连接，或垂直于垂直的输送管道成水平安装，单向阀和补气环应注意进出口方向，不能装反。

4．连接入口圆顶阀上与插板门之间的短节时，需要保证圆顶阀的圆顶四周无杂物，请勿因连接管焊接烧损圆顶阀密封圈。

5．在安装圆顶阀等设备前，必须将T型发送器上的螺纹盲孔重新过丝，保证螺纹的安装长度。对发送器安装时，不但要保证各结合面的同心度，而且要注意不能有异物进入，并保证结合面的密封。注意使串联相关发送器的出口在一条中心线上，发送器于基础应安装牢固。

6．对部分点焊出厂的部件，需根据现场情况确定方位后再进行满焊。

7．凡有法兰连接的地方，应在法兰间加衬石棉橡胶密封垫，厚度为3mm。凡有螺纹连接的地方，需用生料带缠绕以保证密封。

8．管道阀门安装前必须检查阀门的灵活性，安装前应检查管道中是否有异物，杂质必须清除干净。阀门手轮及气缸朝向一致便于操作，并注意阀门进出口方向。

9．所有设备安装完成后，必须将输送设备及其相关设备（灰斗）清理干净。

10．在调试前，圆顶阀不允许与杂物接触，如果有类似事件发生，必须将圆顶阀解体后对圆顶和密封圈进行清理。

11．所有设备安装后，（单个电场）做系统压力实验。用压力为0.7MPa的压缩空气做气密试验，压降在30分钟内小于0.1MPa，用肥皂水检查，保证管道无泄露点。

12．压力变送器应直接安装在进气阀组取样口上，可以有效地防止仪表管堵灰。

二、NPT型发送器的安装

1．发送器之间管道直线度不超过1.5mm。管道对焊和法兰焊接见附图1和附图2。

2．排气、排堵管应与水平线之间大于60°上升，与灰斗接口应高于灰斗高料位，但低于电除尘器要求的安全距离。排堵阀距离输送管道的中心线的距离小于800mm。见附图3。

3．进气阀组和补气阀组应注意其安装高度（按照图纸要求），进气阀组进入发送器前的管道应有不少于300mm直段管道。输送管道上的补气装置应竖直向下与水平管道连接，或垂直于垂直的输送管道成水平安装，单向阀和补气环应注意进出口方向，不能装反。

4．连接入口圆顶阀上与插板门之间的短节时，需要保证圆顶阀的圆顶四周无杂物，请勿因连接管焊接烧损圆顶阀密封圈。

5．对发送器安装时，不但要保证各结合面的同心度，而且要注意不能有异物进入，并保证结合面的密封。注意使串联相关发送器的出口在一条中心线上，发送器于基础应安装牢固。

6．对部分点焊出厂的部件，需根据现场情况确定方位后再进行满焊。

7．凡有法兰连接的地方，应在法兰间加衬石棉橡胶密封垫，厚度为3mm。凡有螺纹连接的地方，需用生料带缠绕以保证密封。

8．管道阀门安装前必须检查阀门的灵活性，安装前应检查管道中是否有异物，杂质必须清除干净。阀门手轮及气缸朝向一致便于操作，并注意阀门进出口方向。

9．助吹阀组的安装位置应尽可能靠近输送管道。

10．所有设备安装完成后，必须将输送设备及其相关设备（灰斗）清理干净。

11．在调试前，圆顶阀不允许与杂物接触，如果有类似事件发生，必须将圆顶阀解体后对圆顶和密封圈进行清理。

12．所有设备安装后，（单个电场）做系统压力实验。用压力为0.7MPa的压缩空气做气密试验，压降在30分钟内小于0.1MPa,用肥皂水检查泄露点，保证管道无泄露点。

13．压力变送器应直接安装在进气阀组取样口上，可以有效地防止仪表管堵灰。

三、圆顶阀密封圈充气管路连接

圆顶阀密封圈的充气管路连接如附图4：

每个密封圈有2个接口，分别接电磁阀和压力开关，在安装时要特别注意压力开关接口管路不能接到电磁阀接口管路，应分别接到密封圈的两端。

四、气控箱

1．仪用空气供气管道应由下而上与控制箱连接。气控箱与支路之间的距离小于2米，并使用1/2”(或3/4”)的管路与气控箱的进气球阀连接。气控箱的进气球阀应具有如下功能：在关闭时将进入各个阀门内空气排空的功能。

2．就地气动控制箱与所控制设备（包括管路切换阀）相连的气动管路长度不应超过3m。

3．管路与气控箱入口阀连接需要使用活接头。

4．为方便检修，每个电场（或每根输送管路上的输送设备）的仪用空气管路应设关断阀门。

- 气源管道走向合理、美观，做到横平竖直。

6．控制电缆接线前，请仔细核对图纸，避免返工。

五、膨胀节（补偿器）、柔性接头、大小头（方圆节）

1．膨胀节（补偿器）的安装要符合图纸要求。

★ 金属波纹膨胀节在安装后需要将补偿器的运输用的固定螺栓松开20mm以上（参考设计值）。

★ 套筒膨胀节安装结束后，将螺栓重新对角、均匀紧固并保证密封。

2．大小头（方圆节）法兰的连接要保证密封，必要时可以在法兰垫上涂润滑油脂。

六、管道

1．管道直线度：在管道连接时，其中心线偏差不得超过1.5mm。

2．管道法兰：法兰连接侧平面与管道要齐平，并且法兰只在单侧进行焊接。

3．管道泄漏：用压力为0.7MPa的压缩空气做气密性试验，压降在30分钟内小于0.1MPa，用肥皂水检查泄漏点，保证管道无泄漏点。

4．安装完毕后，记录每根输灰管的空吹阻力值，吹送时间15-30分钟。

5．在输送管道上安装补气环（补气管段）时，要保证安装尺寸并与管道中心线垂直。

6．管道上所有弯头内径的尺寸必须与管道内径相同，误差小于1mm。

7．每段管道拼接前，须清理每段管子内部杂物；焊接时需使管子内部平滑，内侧焊缝无凹陷，焊缝突起小于2mm，且焊渣不能进入管内。

8．检查每个滑动和固定管道支架是否正确安装。滑动支架的U型螺栓内侧与钢管顶面有1mm以上的间隙。每个固定管道支架与钢管紧固牢靠。

七、其他相关设备

1．所有设备安装完成后，必须将输送设备及其相关设备的清理干净。所有异物都将造成堵管。个别时候，也有异物被输送到灰库的现象。显而易见，一旦异物随机卡涩到管路当中，很难确定具体卡涩的位置，将造成大量的拆管工作。需要安装人员特别予以注意。

2．在气化风管道与气化板（槽）连接之前，应空吹管道，以防止管道内杂物进入气化装置。

3．现场安装时，应对已安装完毕的输送设备采取保护措施，避免与其他设备碰撞，避免雨水、杂物进入发送器体或阀门，并注意防盗。

4．输送管路上的压力变送器和压力开关在调试前需要重新校验。

八、系统安装检查

| 序号 | 检查内容 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输送管道 管道膨胀节 滑动支架 固定支架 管道直线度 管道法兰 管道弯头 管道泄露检查 | 正确 口 不正确 口 正确 口 不正确 口 正确 口 不正确 口 正确 口 不正确 口 正确 口 不正确 口 正确 口 不正确 口 有 口 无 口 |  |
| 2 | 输送设备 浓度稳定器（补气环、单向阀等） 排气管道 设备膨胀节 进气阀组、补气阀组 气控管路连接 | 正确 口 不正确 口 正确 口 不正确 口 正确 口 不正确 口 正确 口 不正确 口 正确 口 不正确 口 |  |
| 3 | 灰斗内杂物清理 | 正确 口 不正确 口 |  |
| 4 | 水平料位计安装角度15° | 正确 口 不正确 口 |  |
| 5 | 灰斗、灰库气化风机、电加热器安装 | 正确 口 不正确 口 |  |
| 6 | 灰库其他设备安装 | 正确 口 不正确 口 |  |
| 7 | 灰斗电加热板安装 | 正确 口 不正确 口 |  |
| 8 | PLC至就地气控箱、元件接线联接、校对完毕 压力变送器等仪表 | 正确 口 不正确 口 正确 口 不正确 口 |  |
| 9 | 控制空气、输送空气 A：设备调试完毕 B：压力符合要求 C：管路联接完毕 | 正确 口 不正确 口 正确 口 不正确 口 正确 口 不正确 口 |  |
| 10 | PLC控制柜供电（220V，50Hz）完毕 | 正确 口 不正确 口 |  |
| 11 | 工控机、LCD等就位完毕 | 正确 口 不正确 口 |  |
| 12 | 各类控制元件校对完毕 | 正确 口 不正确 口 |  |
| 13 | 其他相关设备安装完毕 名称：A： B： C： | 正确 口 不正确 口 正确 口 不正确 口 正确 口 不正确 口 |  |

- 第三节  系统调试

（一） 冷态调试

为了冷态调试工作顺利有效的进行，请有关专业人员详细阅读工程设计资料和该部分说明后开展工作。

开展冷态调试前，现场所有相关设备和电控部分安装进程需要具备必须的工作条件，请有关单位和部门确认后，公司将根据合同派专业人员到现场指导或负责冷态调试。

系统调试通知书：

——————————————————：

您好！

为便于您有效地控制工程进度，加强项目管理，提高工作效率。特就我公司提供的气力输送系统及其相关系统在冷态调试前需要检验确认的项目提交给贵方。在冷态调试前，现场所有相关设备和电气部分安装进程需要具备必须的工作条件。敬请有关单位和相关人员确认后，公司将根据合同派相关人员到现场参加冷态调试工作。希望得到您的回复。

谢谢支持！

镇江市宏其电力设备有限公司

年   月   日

（以下由客户填写，并请及时整页传回我公司）

请贵方确认系统调试前所必要的如下工作条件已经完成：（检查相关项目并确认后，请在每项后面的“□”内打√）

1．所有机务设备及管道已经安装完毕，所有输送管道的密封实验已经完成并验收。  □

2．输送系统所有的电气设备、仪表接线（PLC柜到就地控制箱、就地控制箱到就地元件）已经完成并校验。  □

3．相应的仪表仪器完成整定、校验工作，并具备送电条件。  □

4．PLC控制柜完成供电电缆连接，双路电源分别送到电源空气开关。  □

5．控制和输送空气系统完成安装调试工作，可以随时启动并能连续运行（或已供电）。  □

6．所有辅助系统完成安装调试工作，可以投入连续运行（或已经供电）。□

7．设备上方所有灰斗清理完毕、无异物并验收，所有设备上方的施工工作已经结束。  □

8．现场安全措施已经到位，符合《安规》规定。  □

9．现场机务、热工配合人员已经落实。 □

贵 方 签  名（盖章）

年    月    日

一、冷态调试准备工作

如果空气系统的设备不由公司提供，在所有调试开始之前，由相应的厂家对设备进行调试后，再进行系统调试工作。

1．检查压缩空气的压力是否满足要求，并保证相应条件。

2．在仪用空气满足要求后，拆下气控箱的过滤器对仪用空气管道进行吹扫15—20分钟，吹扫沿支路由近到远进行，避免杂质对气控阀工作的影响。

3．进入发送器前的所有输送空气管路整体安装后，首先必须进行30分钟以上吹扫，吹扫前将发送器入口前的管道拆开对空吹，避免杂质对气控阀的阀芯和密封圈造成损坏。

4．注意所有设备动作前必须确认相关设备内无杂物。

调试人员必须亲自逐一检查确认。通常涉及到以下几部分：
静电除尘器灰斗：要求安装除尘器灰斗的人员务必将工作过程中的废弃物带出，并仔 细检查所有振打锤连接紧固可靠。一些现场曾经发现焊条、棉纱、振打锤等。
省煤器和空气预热器灰斗：该部分灰斗直接与锅炉烟道相关，其相关部分焊接工作量大，且该通常灰斗以上由锅炉队安装、输灰系统由静电除尘器队伍安装，容易出现问题。经常发现焊条及废弃段和保温棉，应该特别注意。

二、气力输送系统设备就地动作和联动调试

各个输送系统分别按以下内容进行冷态调试。

1．在调试之前检查气控箱三联件内润滑油是否满足要求，从而保证气动元件在工作中得到油雾润滑。

2．就地检查各个元件的动作。

在控制气源压力符合要求的前提下，就地对各个部件（圆顶阀、气控阀）进行手动控制，检查气控管路连接的正确性和压力反馈的正确性。

3．校验就地与PLC之间I/O点。在完成就地手动控制后，进行远程控制，并进行I/O点校核及发送器上料位计等元件的校定。

4． PLC运行各个电场联动。

5． LCD控制各个电场联动，连续运行24小时以上。

三、气力输送系统调试内容和注意事项

1．所有的阀、仪表、控制元件的工作状态符合功能运行描述的要求。

2．所有气动元件的连接无泄露现象。

3．发送器附近的气控管路与输送设备之间有100mm的安全距离。

4．在调试前，必须对控制空气、输送空气管路进行吹扫。

5．所有气动元件在调试之前进行油雾润滑。

6．需要时，完成流量孔板的核对和初步调整，并记录各种状态。

7．完成输送程序和画面的完善。

8．完成各种参数的调试并记录各种状态。

9．输送管路空吹，并记录每根输送管路的供气压力和相应的空吹压力。

四、公用系统冷态调试

所有进入系统控制的相关设备（包括库顶切换阀、管路切换阀、空压机、气化风机、电加热器、干燥器、布袋除尘器、散装机、湿式卸料机、灰浆泵等设备）依次进行冷态调试。届时，请制造厂家指导完成相应工作，并需经过业主方确认。

1．完成上述设备就地启动、停止的设定。

2．完成上述设备远程启动、停止的控制。

3．需要检查相关的设备内部、外部接线检查，完成PLC远程信号控制，完成LCD的画面控制。

4．管路切换阀，需要完成如下调试：A：管路的认定与电磁阀的动作一致。B：管路切换阀的密封、动作的正确性。

5．料位计A：完成就地的信号设定；B：完成远程信号的校验 。

（二） 热态调试

一、准备工作

1．检查清除灰斗内及上部相关部分杂物。

2．将空压机、干燥机、冷却水、灰斗气化风机、电加热器和灰库气化风机、电加热器、布袋除尘器投入运行。

3．在上述设备运行4小时以后，打开手动闸板阀。

二、锅炉启、停阶段输灰系统调试说明

1．油灰输送调试方法：油灰输送采用少量多送的原则。由于油灰不属于干灰输送系统的正常输送范围，此时输送耗气量大，应启动备用空压机。

A、静电除尘器第一次投运时，缩短所有发送器入口圆顶阀装料时间，循环间隔时间为零，达到少量多送的目的，直至锅炉正常投粉运行。（推荐初期2—5秒

装灰运行，观察输送压力控制在0.1MPa以内；锅炉停燃油运行3—4个小时后，输送系统逐渐增加装料时间，现场敲击发送器体，装料半发送器或大半发送器运行。）

B、如果不是第一次投粉运行，每次在投静电除尘器前几个小时，要求提前开动静电除尘器振打装置，将上次静电除尘器内的余灰清理干净，确保油灰不与余灰混合，造成落灰更加困难。此时输灰系统可以较短时间装灰运行，直至锅炉投粉运行。

2．低负荷调试方法：锅炉投油结束、并且投粉运行开始后数小时后，灰系统需要改变油灰输送阶段的发送器的输送状态，延长发送器的装料时间，使发送器内料位从较低状态运行逐渐过渡到较高料位运行。然后在条件允许时，通过增加循环间隔时间，使发送器装料较大输送。为高负荷运行奠定基础。如果出现堵管现象，需分析后调整孔板配气。

3．满负荷运行调试方法：在低负荷调试的基础上，立即缩短输送循环时间，以满足静电除尘器负荷为基础。

4．停炉运行方法：锅炉和静电除尘器停止运行后，静电除尘器的振打装置仍需运行几个小时以上。此时灰温逐渐降低，需要降低发送器的装灰量，输灰系统持续运行，直至确认灰斗清空为止，并应打开静电除尘器检查孔检查。

三、输灰系统排堵操作

在调试过程中有可能发生堵管；需要排通。

排堵方法：

A：将“运行”停止，进行“吹扫”。在较高的管道压力时，关闭进气阀，将排堵阀打开，将灰通过排堵管排到灰斗内。并反复进行“加气—压力升高后关进气阀—开排堵阀—压力降低后关排堵阀”，直到吹扫后最高压力达到空吹压力时停止，最后进行两次吹扫。

B：在方法A无法排除堵管时，可以将发送器上的排气阀在有较高压力的情况下打开；通过此方法可以将管道内的灰抽回到发送器内。

- 第四节  系统运行规程

一、气力输送系统运行的主要条件

1．物料的参数

公司在长期的系统设计和产品的工作原理设计中，依据的是技术协议规定的物料特性参数。（针对不同性能参数，公司设计有不同的设备用来进行输送。）

在电厂飞灰系统设计中，物料的粒度分布、温度和容重等主要参数基本符合如下：

| 设 计 数 据 表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 省煤器，电除尘器飞灰参数 |  |  |  |
| 物 料 | 飞灰 | 粒度分布 |  |
| 堆积密度 | 750kg/m3 | 90%< | 270 - 130m |
| 含 水 量 | 干灰 | 50%< | 85 - 40m |
| 最高温度 | 电除尘：200℃ 省煤器：400℃ | 10%< | 15 - 6m |

2．空气品质

2-1．仪用空气：

压力不小于0.60MPa；压力露点温度 ：-20 ℃ ，含油量< 1ppm。

流量需要依据设备的实际情况，设计而定。

2-2．输送空气：

压力露点温度为+2 ℃，含油量< 5ppm；0.70MPa空压机，带干燥器和储气罐。

流量需要依据设备的实际情况，设计而定。

3．上游设备和煤质

上游设备中的磨煤机、一次风机、二次风机、烟风道、电除尘设备在设计、制造、安装、调试、运行期间不存在缺陷；

煤粉中的灰份比例在技术协议规定的范围，煤粉在炉膛内燃烧充分。

4．其他参数

请查阅双方签署的技术协议和气力输送系统的设计规范。

二、输灰系统的投运

1．输灰系统投运前的检查

1.1检修完毕，工作票终结，照明、消防设施良好。

1.2系统管路连接完整，保温良好，阀门动作灵活，无任何泄露。

1.3发送器内无堵塞、无异物。各补气环、补气管完好、无泄漏。

1.4各个灰斗﹙包括除尘器灰斗捅灰孔﹚，发送器的手孔门盖板均应关闭严密无泄露。

1.5各灰斗气化风管路无泄漏，无堵管现象，且气化风电加热、灰斗电加热装置投入正常。

1.6仪用、输灰空压机系统运行正常，供气压力正常，供气管路无泄漏，各仪用气阀在开启位置；供水压力正常。

1.6检查各部安全阀应动作准确、可靠。

1.7确认灰斗下的插板门已开启到位。

1.8确认减压阀和进气手动阀已开启到位。

1.9确认补气手动阀开启到位。

1.10确认供气母管的手动阀开启。

1.11输灰系统各仪控设备完好，所有电流表、压力表、温度表、输灰流量表等仪表齐全，指示正确，各压力表、信号检测一次门开启。

1.12检查输灰管道，法兰及伸缩节无漏灰，管道法兰、伸缩节螺丝无松动。管道紧固架无松动和脱落等现象。

1.13检查并确认除尘器灰斗内，发送器内及输灰管道内无漏水，干燥并无其它金属等杂物。

1.14所有气控箱润滑器油位满足要求，润滑器油路无堵塞，工作正常。

1.15检查所有空气过滤器滤网清洁，无杂物，无漏气，自动排水正常。

1.16检查输送空气及输灰控制空气隔离阀关闭严密不漏气，开关灵活，卸压阀关闭严密。

1.17检查灰库设备完好，布袋除尘过滤器完好，灰库搅拌机、散装机正常。

2．输灰系统的整体投运步骤

2.1锅炉准备点火前，气力输灰系统应投入运行。

2.2启动灰库反吹空压机，调节出口压力在0.7～0.8MPa之间。给灰库所有用气设备供气，检查布袋除尘器工作正常。

2.3启动灰库气化风机，电加热器，投灰库气化风，对灰库进行全面检查，确认无误。

2.4对所有输灰管路进行全面检查，确认无泄漏、无人工作，具备投用条件。

2.5检查所有进料圆顶阀密封压力正常，开关灵活、可靠。

2.6启动输灰空压机，调节其储气罐压力在0.5～0.7MPa之间。

2.7灰库库顶切换阀切换正常。

2.8所有气动阀、电磁阀及操作空气管道无漏气，气动阀关闭严密。

2.9所有气动阀动作正常。

2.10待气力输灰设备各阀门密封报警消除后，启运输灰压缩空气系统，保证输灰供气压力达0.5MPa以上。

2.11气力输灰系统供气以后，应检查系统无漏气，各设备正常，布袋除尘过滤器反吹正常后，方可进行下一步操作。

2.12对控制画面全面检查，确认各显示参数正确，反馈信号正确。

2.13将发送器路径切换到选定的贮灰库。

2.14输灰单元及发送器就地控制箱上的“启动/停止”开关置于“启动”。

2.15鼠标操作LCD，启运发送器在“吹扫”。每台发送器至少吹扫30分钟以上。

2.16鼠标操作LCD ，将发送器切换至“启动”。

2.17鼠标操作LCD，启运电场各输灰单元，并将就地控制箱上的“手动/程控”切换按钮打到“程控”位置。注意各阀门的动作是否正常。

2.18发送器空载正常运行至少30分钟以上，开启各灰斗气力输灰手动隔离阀。

2.19布袋除尘器投运后，注意监视灰斗料位。

2.20投入输灰系统程控运行，注意监视程序运行的正确性。

3．气力输灰系统投运注意事项

3.1气力输灰首次投运，必须空载运行一段时间，并检查设备空载运行正常。

3.2投运气力输灰时，若发现系统设备内有水或其它杂物，以及危及设备安全的其它故障，应立即停止系统运行，待故障排除后，方可投运。

3.3输灰系统运行采用“料位”和“定时”两种控制方式，且料位报警优先，“定时”控制方式作为备用；当料位计出现故障时，以“定时”方式控制系统运行。

3.4单元输送过程中禁止灰库切换操作。

3.5气力输灰单元在送料时，不准关断输送及控制用压缩空气气源，不准开启入口圆顶阀及排堵阀。

3.5气力输灰系统在运行中发生输送循环故障报警，应按规定处理。在输送压力未泄放之前，禁止开启入口阀，也不准将该信号确认。

3.6圆顶阀密封圈确认已坏时，禁止启用该单元进行输灰。

2.6罗茨风机的旋转方向应正确，反转可能导致设备受损。

2.7气力输灰系统在运行过程中有危及设备的安全的其它故障时，禁止继续运行气力输灰系统。

4. 气力输灰系统运行维护参数

4.1输送风储气罐和仪用风储气罐内应充满气，输送风压力大于0.45MPa；仪用风压力大于 0.55MPa；

4.2维持除尘器灰斗气化风机出口压力为60KPa；灰库气化风机出口压力为80KPa ；

4.3维持各灰库灰位在正常范围；

4.4维持各气化风加热器出口温度在100～175℃范围；

4.5维持除尘器各灰斗料位在高料位以下；

4.6维持输灰系统进气阀组减压后压力为.0.25～0.35MPa；

4.7维持各进料圆顶阀密封压力≥0.5MPa；

5．气力输灰系统的运行监视

5.1气力输灰投运正常后，运行人员应密切监视输灰系统的运行状态。

5.2监视各阀门的动作状态。

5.3监视灰斗及灰库料位。

5.4监视飞灰输送状况及每次送料时间。

5.5监视气力输灰控制系统的运行状态。

5.6监视空压机、气化风机等设备的运行情况。

三、输灰系统的停运

1. 输灰系统的紧停条件

当发生下列情况之一时，应立即停止输灰系统运行；

1.1输灰系统出现严重泄露，冒灰。

1.2灰库运行出现“高-高”料位报警。

1.3灰库反吹空压机全部故障停运；

1.4发生火灾，危及人身或设备安全运行时；

2．停运注意事项

2.1大、小修或停炉及除尘器作内部检修时，输灰系统应将灰斗积灰排尽后方可停运。

2.2停运后，将灰斗下的插板门关闭，以免灰斗长时间积灰后，使圆顶阀长期受压，并防止卸料管积灰结块。

2.3每次启/停正压气力输灰系统均应汇报班长、值长。

2.4待所有阀门都关闭，输灰结束；

2.5系统运行过程中，严禁切断控制电源；

2.6自动输灰状况下，输灰过程未完全结束前，空气系统不能停止；

2.7气力输灰停运后，若灰斗内被发现有积水，应启动控制气给密封圈充气。防止积水进入发送器内。

3．输灰系统的停运条件

3.1所有灰库都不具备进灰条件，可停运所有机组的气力输灰系统；

3.2正压气力输灰系统发生堵管现象，经自动吹堵、手动吹堵无效时可停运正压气力输灰系统；

3.3机组停运，灰斗内的灰输送完毕，经吹扫后可停运正压气力输灰系统；

3.4当发生仪用空气严重泄漏，压缩空气压力急剧下降，为保证主机用气，经值长同意，可停运正压气力输灰系统，同时检查空压机站，待压缩空气恢复正常后应立即恢复输灰；

3.5发生其它紧急情况，危急到人身及设备安全时，可停运正压气力输灰系统；

4．输灰系统的整体停运步骤

4.1锅炉停炉，除尘器退出运行，气力输灰系统应做停运前的准备。

4.2除尘器振打停运后，气力输灰系统仍然需继续运行。清空布袋除尘器灰斗内的余灰。

4.3输灰系统空载运行4小时以上，并确保灰斗内无积灰，方可停运气力输灰。

4.4停运布袋除尘器输灰单元。

4.5发送器选择“吹扫”30分钟以上方可停运。

4.6停运输灰压缩空气系统。

4.7若锅炉长时间停运，关闭输送气手动隔离阀，停运输灰控制压缩空气系统。

4.8停运灰斗及灰库气化风系统。

四、阀门在系统运行过程中的相关条件

1．进料阀

a)开条件

进料密封泄压  等待时间到

b)关条件

料位计到

进料时间到

c)故障及处理

关不到位

可停止系统手动操作 如果还不到位 到现场调节到位开关

2． 进料密封

a)开条件

整个电场所有的进料阀必须全部关到位

等待时间到

b)关条件

循环时间到 进入下一个循环

c)故障及处理

密封以后检测不到密封压力信号.

仪用气源压力低?

密封圈坏?

3． 出料阀

a)开条件

等待时间到

b)关条件

进气阀组关到位

c)故障及处理

关不到位

可停止系统手动操作 如果还不到位 到现场调节到位开关

4． 补气阀

a)开条件

出料阀开

等待时间到

b)关条件

进气阀关到位

助吹阀关到位

等待时间到

c)故障及处理

关不到位

可停止系统手动操作 如果还不到位 到现场调节到位开关

5． 进气阀

a)开条件

补气阀开到位

等待时间到

b)关条件

输送压力低于40KPa

等待时间到

c)故障及处理

关不到位

可停止系统手动操作 如果还不到位 到现场调节到位开关

6． 助吹阀

a)开条件

补气阀开到位

等待时间到

b)关条件

同进气阀

c)故障及处理

关不到位

可停止系统手动操作 如果还不到位 到现场调节到位开关

7．  平衡阀

a)开条件

进料阀开

等待时间到

b)关条件

发送器料位到

进料时间到

- 第五节 系统日常维护和保养

正确及时的维护，对确保系统正常运行非常重要，不及时或不正当的维护会引起高额修理费用和系统长时间停运。

注重定期进行就地电磁阀箱、气动阀门到位开关、发送器的清理，会增加操作安全性。在清理时，应注意正确的清洁方法，凡是有电磁阀箱、气动阀门到位开关处的清洁，应采用清洁气源吹扫，尽量不要用压缩空气，杜绝采用高压水源清扫。

一、加强现场巡视

在试运行期间，要对输送情况进行监测。除了观察LCD输送画面外，还要定时到现场巡视。

1．巡测各个电场的灰斗出口短节（方圆节或大小头）的温度。

在正常运行中，一电场落灰短节温度80～100℃，二电场50～70℃，三电场30～50℃。检测此处温度，用来检查落灰情况和灰斗存灰情况。

如果同一电场的短节温度差异较大，就有可能存在各个灰斗落灰不均匀或某个灰斗落灰较差的现象。需要调整烟道、静电除尘器的负荷分配、调整灰斗气化风的气量或对落灰时间、循环间隔时间做相应调整，使落灰正常，保证运行处于良性循环。

在现场调试中，要求现场在每次运行开始阶段（既168小时试运期间），每4小时对所有的短节温度进行一次监测。

2．发送器的落灰情况
设备在“落灰—输送—输送完成”的过程中，物料落入发送器内的和被送出

的状态，可以通过敲击发送器的声音辨别或打开发送器上的排气阀看排出灰尘的浓度。特别是在输送刚刚开始、没有在满发送器输送的情况下，更要进行此项工作，以便了解在调试时输送的基本状态。

3．排气管道和排堵管道的状态

在NPT型发送器上设有排气管道和阀门，在发送器入口圆顶阀打开装灰的同时，排气阀同时打开排气。正常情况下，在设计时间内灰可以落满发送器，落灰管温度上升，排气管排气正常。如果在静电除尘器灰斗内有足够灰的情况下，超过设计落料时间的50%时间内仍然不能落满发送器，排气管道可能排气不足、落灰不正常。

此时，可以用以下方法处理。

A：在排气阀打开前，敲打排气管；在排气阀关闭后，停止敲打，并重复进行多次，可以将故障排除。

B：将排气管的法兰解体，将管道内的积灰清理。

C：将出口管道密封，将入口阀上的闸板门关闭，在发送器内和管道内冲气到0.1-0.2MPa后，敲打排气管道后，并单独将排气阀打开。

排堵管道在对正常状态的灰进行排堵时，有明显的物体流动的声音，并有温度，通过落灰情况可以推测排气情况或比较同一电场排气管的温度差异，判断排堵管工作是否正常。如果发生堵塞，处理方法同上。

4．发送器的补气管道的工作情况

在输送时，发送器的补气阀打开，补气管道内应有气流通过声音并拌有振动。气量大，振动大；气量小，振动小。如果没有声音和振动，则孔板与单向阀有被灰和杂质堵住的可能。需要对孔板和单向阀进行清理，并将该管路进行吹扫清理。

5．输送空气和仪用空气

输送空气应避免含有较多的水量。在空气干燥的情况下，储气罐应2小时排水一次；在空气潮湿及阴雨天，则需要适当增加排水次数。仪用空气内不允许含水和任何杂质。

二、系统维护和保养

1.  进料圆顶阀

定期检查圆顶阀压力表示值是否属于正常压力范围，气缸动作是否灵活，密封圈是否磨损失效。

由于密封圈的材质为橡胶，在高温和有磨损的状态下，易发生老化和损坏，所以在使用一段时间之后要定期更换.。更换密封圈时，松开法兰与主阀体的之间的螺栓，取下法兰，取出密封圈和铝合金衬环，更换新的密封圈，把密封圈和衬环重新装入主阀体中，重新紧好法兰、主阀体间螺栓。

2．平衡阀

定期检查阀门动作是否灵活，阀门是否密封失效。

3．减压阀

减压阀是否存在漏气，滴水现象，及时清洁阀芯。

4．单向阀

定期检查阀芯及密封圈是否磨损，及时更换。

5．吹堵阀

定期检查吹堵阀关闭是否到位，密封性是否正常。

6．输灰管道

定期检查管道弯头有无泄漏现象，如有应及时消除。

7．控制系统

a．定期检查就地控制柜中电磁阀有无漏气现象。

b．定期检查控制气源管路接头有无松动现象。

c．保持工控机、LCD周围的环境整洁，避免灰尘污染。

三、气力输灰系统运行常见问题和处理方法

警告!    对系统寻找故障前，检查供气、供电，并作好相应保护。处理故障时，请LCD画面上发出“停止”或“吹扫”的指令将该电场发送器就地柜的“远程/就地”开关置于“就地”。

| 症状 | 可能原因 |  | 补救措施 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1．系统不启动 | 1 | 就地柜开关的位置不对—在“手动”位置 | 1 | 检查发送器气控箱上的开关位置。 |
|  | 2 | 输送空气母管压力低 | 2 | 启动其他输送空压机、打开相应阀门并检查储气罐就地压力表和压力开关、压力变送器。 |
|  | 3 | 圆顶阀密封压力信号不对，控制气源故障 | 3 | 对照圆顶阀初始状态表检查所有圆顶阀的状态。有差异时检查控制气源及气控箱进气阀，检查、调整错误的密封压力反馈信号的相关条件。 |
|  | 4 | 路径选择不对—目标灰库有高料位报警信号或除尘器压差报警信号 | 4 | 正确选择路径。有高料位报警信号或除尘器压差报警信号的库无法继续送灰。 |
|  | 5 | 管道输送压力变送器反馈信号不对。 | 5 | 对压力变送器重新整定并检查接线。 |
|  | 6 | LCD画面上的运行按键没有按下。 | 6 | 将其他命令停止，按下运行命令。 |
| 2．发送器启动， 发送器内装料完成，圆顶阀关闭，但不输送。 | 1 | 圆顶阀密封压力信号不对或限位开关不动作 | 1 | 检查、调整错误的密封压力反馈信号的相关条件。 按照维修手册调整，若有故障则更换限位开关。 |
|  | 2 | 圆顶阀未关严， 外物卡住圆顶阀或轴 | 2 | 切断气路和电路，拆下圆顶阀上短节，清除异物。 拆去汽缸， 手动操作，检查限位开关的动作。 |
|  | 3 | 进气阀不工作或输送空气管道的手动阀门关闭. | 3 | 检查手动球阀的开关状态，检查阀的供气。若供气良好， 则修理或更换阀门。若没有供气， 检查气路。 |
| 3．系统开始输送，然后停止 | 1 | 输送管道堵塞并不能自行疏通 | 1 | 人工软手操或就地排堵。 |
|  |  |  | 2 | 检查供气和供电。确认各阀门的工作状态。 |
|  |  |  | 3 | 从管路的最远点开始，轻敲管子确定堵管位置， 切断供气和供电，允许空气减少。 拆除阻塞段管子， 调查原因， 吹干。 |
|  | 2 | 发送器出口物料起拱 | 1 | 检查发送器出口物料是否颗粒过大或潮湿。 |
| 4．输送时入口圆顶阀空气泄漏 (注：某些系统有小泄露是正常的) | 1 | 密封空气压力下降至接近传送压力（密封圈充压不到位） | 1 | 检查供气管路是否有泄漏 |
|  | 2 | 圆顶阀密封圈开裂 | 2 | 更换密封圈， 按维修手册检查球顶和密封圈之间的间隙。 |
|  | 3 | 过滤器堵塞 | 3 | 拆除并清理 |
| 5．落灰不正常 | 1 | 与正常情况对比灰量 小，输送压力大大低于正常输送压力。 | 1 | 确认除尘器、电加热板、气化板、气化风机等设备在工作状态，并确认灰斗内确实有灰。 |
|  |  |  | 2 | 敲打灰斗振打铁和刚质短节。 |
|  |  |  | 3 | 检查设备的排气管的工作状态。排除故障。 |
| 6．管道/弯头磨损严重 | 1 | 明显孔板设置不当，物料流动太快 | 1 | 调整孔板 |
|  | 2 | 输送部分负荷小 | 2 | 检查容器充满时间、排气阀、振动器设置；提高落入发送器内灰量。 |
|  | 3 | 管道弯头安装不当 | 3 | 检查位置 |
| 7．圆顶阀密封压力信号反馈不对 | 1 | 气源压力低于设计要求 | 1 | 检查储气罐的就地气源压力。并排除。 |
|  | 2 | 反馈气路不通畅 | 2 | 检查就地控制箱内压力表的显示。 低于反馈压力时，进行下列工作3、4、5。 |
|  | 3 | 限位开关没有被接通 | 3 | 就地检查限位开关和控制气路连接。 |
|  | 4 | 气路连接错位 | 4 | 检查密封气路连接情况、气源压力。 |
|  | 5 | 压力开关整定值高 | 5 | 检查压力开关的整定值，并进行适当调整。 |
|  | 6 | 端子排接线松动 | 6 | 检查就地气控箱的电源和PLC柜内的接线。 |
|  | 7 | 异物阻挡关闭动作 | 7 | 检查是否有杂物影响关闭到位。 |

四、管道堵塞处理

在输送过程中，当输送时间超过正常输送时间2～3倍并大于30分钟，输送压力较高并没有明显下降趋势，该输送就判定为失败（即发生堵管）。排堵方法如下：

1．在屏幕上将命令按键放置在“停止”状态，并切换到软手操状态。

2．将进气阀、补气阀关闭。

3．将排堵阀打开，到压力下降到“0”MPa后，将排堵阀关闭。

4．重新打开进气阀、补气阀。

5．对该输送系统进行吹扫判断，压力升高后可以自己结束，则管道被疏通。如果压力升高后，仍被判断为堵管。则继续按上述步骤进行排堵。

6．排堵结束后，对管道进行2-4次的吹扫，进一步对管道的状态进行判断。吹扫的最高压力与平时吹扫时最高压力相同，则判断为管道正常，可以恢复运行。

注意：在上述方法无法排除堵管时，可以将发送器上的排气阀在有较高压力的情况下打开；通过此方法可以将管道内的灰抽回到泵内。

7．重新落料时，可以将落料时间和循环间隔时间设置较小的参数，并逐渐增加。

- 附录A   故障曲线特征和解决方法

| 曲线特征 | 可能的原因 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 主要特点：曲线振荡 | 在管道内有大块的物料 | 1．（振幅较小）将发送器间管道解体，取出大块的物料。 2．（振幅较大）需要确定堵塞的位置，将管道解体，取出大块物料。 |
| 1． 主要特点：压力在一次下降并上升后，长时间曲线的下降趋势弱。 2． 主要特点：压力在达到一定的压力后，长时间内的下降趋势很弱。 | 进气管路不通畅 | 1．检查所有气控阀的电磁阀工作，并处理故障。 2．检查所有的单向阀，保证畅通，处理故障。 3．检查孔板，保证通畅 |
|  | 气量与灰量不匹配 | 调整气量或灰量，改变两者之间的比例。 |
|  | 灰质颗粒粗大 | 1．改善灰的粒度。 2．采用少量多送的方式，适当调整运行。 |
|  | 灰质潮湿 | 1．查找水份的来源；并解决。 2．检查气化风机和电加热器的工作状态，提高风量和温度。 |
|  | 空气含水量大 | 1．检查空压机、冷干机的工作，调整相关参数。 2．定时排水。 |
|  | 管道漏气 | 1．检查管道漏灰、漏气，并排除。 2．检查有关阀门是否关闭到位。 |
|  | 圆顶阀无真实的密封 | 检查所有的入口圆顶阀是否关闭并有真实的密封。 |
|  | 在输送结束后，管道内的余灰多 | 1．输送前对管道进行吹扫。 2．在程序内将结束压力降低。 |

- 附录B   料位计调试方法

料位计调试具体步骤：

1． DLY(延时)电位器逆时针旋转到头，此时延时为关，一般情况下不调；

2． 将F电位器（细调）调至中间位置；

3． 调C 电位器（粗调）到绿灯刚好变红灯或红灯刚好变绿灯，这叫临界点。调到刚好变绿灯亮时（表示有料），此时继电器为有料输出状态；

4． 调F电位器（细调）逆时针到红灯亮（表示无料），再向红灯亮的逆时针方向调10--15度（逆时针方向旋转F电位器10--15度）即可。

有料为绿灯，无料为红灯。f放中间，c无料时调置刚好为绿灯，然后调动f，刚好红灯时逆时针过一格就行了。