化学分析岗位安全操作规程

一、工作前，穿戴好劳动保护用品，到生产车间正确戴好安全帽，到灰尘多的地方戴好防尘口罩；

二、 在干燥箱、高温炉里拿放试样时，应用专用工具拿取，以防触电或烫伤；

四、实验室内的化学试剂按其化学、物理性质分类存放，特别是易挥发的有毒的化学试剂应放在通风橱内，易燃、易爆药品必须放在阴暗低温处，妥善保管；

五、在使用化学药品时，应注意防止腐蚀药品灼伤，应戴橡皮手套等防护措施；

六、化学试剂入库前，应验收其质量，杜绝有泄露、破损的化学试剂入库。

七、经常打开室内排风扇、门窗，保持室内空气流通；

八、将易挥发的、有毒的化学试剂放在通风橱内进行操作；

九、易挥发的、有毒的化学试剂使用完毕，应立即盖上盖子；

十、实验结束后，要及时清理现场，保持实验台面、地面、仪器、器皿、水槽等整洁，防止化学污染，30min后关闭排风扇；

十一、不得用湿抹布抹电气开关、带电仪器上的灰尘；电气线路发生火灾时，应遵循先断电，后灭火的原则。

十二、维护、保养好仪器设备，发现电器、仪器、设备出现故障或损坏时，应及时联系化验室主任处理解决，不得自行拆修；

物理成型岗位安全操作规程

一、工作前，成型岗位人员必须穿戴好规定的防护用品。

二、搅动机、振实台使用前必须空车试运转，待确认正常后方可使用。工作中要保持高度的注意力，设备开启后，岗位人员要连续监视设备运转状况，不得中途离岗，发现异常情况要及时排除或向主任汇报。

三、胶砂搅动机、振实台，等设备由成型岗位人员操作，其他人不得擅自启动或触摸。

四、所有仪器设备要有良好地接地或漏电保护，电源要插牢，严谨湿手或用导电体分合电器设备开关。

五、成型岗位人员不得单手提试模、漏斗应双手搬放，移动试模时应轻拿轻放，不得重叠搬动，试模摆放整齐，稳固试模最多叠放6层。

六、成型岗位人员在搅拌过程中，在搅动叶转动时，严禁用手或其他物品触模和接近搅拌叶，刮锅时必须注意时间，听到设备启动提高声要马上停止，迅速将小铲从搅拌锅中那出。

七、成型岗位人员在振实台安放试模时要首先确认试模已放入正确位置，并检查卡具确实卡紧后方可开机，如卡具中途松动应迅速关机，得到有效处理后再开机。

八、胶砂搅动机、振实台，等设备使用完毕后，应及时断开设备的电源。

九、成型岗位人员存放试块时应注意防止滑倒，岗位人员在存、取标准砂时应注意标准砂的摆放整齐、稳固，防止掉落砸伤。

十、存样人员在存、取样品时应按要求将样品桶摆放整齐、稳固，防止掉落砸伤。

生产控制岗位安全操作规程

一、当班应穿戴好劳动保护用品，上班穿工作服，到生产车间正确戴好安全帽，不能穿高跟鞋、凉鞋、拖鞋取样，到灰尘多的地方戴好防尘口罩；

二、遵守车间取样点所在岗位的安全操作规程，取样点安全设施、安全防护栏若有疑问应及时向车间反映解决；

三、取样点无照明或光线不佳，应及时向车间电工反映解决；

四、维护、保养好仪器设备，发现电器、仪器、设备出现故障或损坏时，应及时联系领导处理解决，不得自行拆修；

五、女工到生产车间现场取样时，必须盘起长发，不能散发，避免影响视线或卷入传动部位；；

六、不得在班组或工作场所，尤其是电炉、烘箱、空调、高温炉旁烘鞋、衣物等；

七、取样时必须侧对取样器、取样，以防止正压喷灰伤人；

八、试验操作完毕,必须及时关掉电源，推拉开关应用绝缘棒或其它绝缘杆件，不得用金属或其它导电杆代替，更不能用湿手直接推动开关；

九、取样时上、下楼梯，必须慢行且左手提桶，右手扶梯杆；

十、不得用湿抹布抹电气开关、带电仪器上的灰尘；

十一、负压筛析仪等设备应严格按设备使用说明书的规定操作，使用前必须检查各种设备是否正常；

十二、电气线路发生火灾，应遵循先断电，后灭火的原则。

物理破型组安全操作规程

一、工作前，破型岗位人员必须穿戴好规定的防护用品；

二、严格按照压力试验机，抗折试验机操作规程进行操作，正确使用压力试验机，抗折试验机做好设备的维护和管理；

三、抗折试验机使用前必有空车运转，待确认正常后方可使用，压力试验机使用前必须按操作规程进行调整，待确认正常后方可使用，工作中要保持高度的注意力，设备开启后，岗位人员要连续监视设备运转状况，不得中途离岗，发现异常情况应迅速停机并向班组长汇报；

四、压力试验机，抗折试验机等设备控制箱，外露设备电线和接口应防止淋水和进水一旦发现应急时向班组长汇报；

五、压力试验机抗折试验机等设备由破型岗位人员操作，其他人不得擅自启动或触摸；

六、所有仪器设备要有良好的接地或漏电保护，电源要插牢，严禁湿手或导电体分合电器开关；

七、破型岗位人员取试块时应注意防止滑倒；

八、破型操作时应按操作规程将试体放置在正确破型位置上，待手离开后再进行加荷操作，防止压伤；

九、压力试验机，抗折试验机等设备使用完毕，应按操作规程进行关闭并及时断开设备电源；

十、下班前岗位人员应检查门窗是否关好，电源是否断开，确认无误后方可下班